建设项目环境影响报告表

项目名称：长春久和医学检验实验室有限公司建设项目

建设单位：长春久和医学检验实验室有限公司

编制日期：2019年9月

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 长春久和医学检验实验室有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 长春久和医学检验实验室有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张小伟 | 联系人 |  |  | 齐丹丹 |  |  |
| 通讯地址 | 吉林省长春市高新开发区光谷大街928号办公楼四楼 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18166892600 | 传真 | - |  | 邮编 | 130000 |  |
| 建设地点 | 吉林省长春市高新开发区光谷大街928号办公楼四楼 |  |  |  |  |  |  |
| 立项 审批部门 | - | 批准文号 |  | - |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 |  | M7340医学研究和试验发展 |  |  |  |
| 建筑面积（m2） | 820 | 绿化面积（m2） |  | - |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 200 | 环保投资（万元） | 4 | 投资比例（%） |  |  | 2 |
| 投产日期 | 2019年10月 | 年工作天数（d） |  | 350 |  |  |  |
| 1、项目由来 长春久和医学检验实验室有限公司拟在长春市高新区光谷大街928号院内，办公楼四楼建设医学检验实验室，地理位置中心坐标为东经125°15'11.87"，北纬43°49'59.37"。该项目建筑面积820m2。该实验室主要是针对人类疾病诊断、管理、预防和治疗或健康评估的相关信息为目的，对来自人体的标本进行临床检验，本项目主要为临床血液检验。 根据中华人民共和国主席令第四十八号《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，受长春久和医学检验实验室有限公司的委托，吉林岚璟环境技术咨询服务中心承担了该项目的环境影响评价工作。本项目属于“三十七、研究和试验发展”类别中“107、专业实验室”，且不属于“P3、P4生物安全实验室；转基因实验室”，因此，应编制环境影响报告表。 我单位环评技术人员在现场踏勘和收集有关资料的基础上，根据国家有关政策、法律、法规和环保部门的要求，编制完成了《长春久和医学检验实验室有限公司建设项目环境影响报告表》。在编制过程中，得到了当地环保部门的大力支持及建设单位的密切配合，在此深表感谢！ 2、编制依据 2.1法律、法规与国务院规范性文件 ⑴《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； ⑵《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订并施行）； ⑶《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）； ⑷《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）； ⑸《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29修订并施行）； ⑹《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7）； ⑺《中华人民共和国节约能源法》（2018.10.26）； ⑻《中华人民共和国循环经济促进法》（2018.10.26）； ⑼《中华人民共和国清洁生产促进法》（2019.4.28）； ⑽《中华人民共和国水法》（2016.7.2）； ⑾《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号,2017.10.1）； ⑿《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）； ⒀《重点流域水污染防治规划（2016-2020）》（环水体[2017]142号）； ⒁《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1）。 2.2部门规章及规范性文件 ⑴《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）； ⑵《产业结构调整指导目录（2013修改版本）》； ⑶《关于加强环保审批从严控制新开工项目的通知》（环办函[2006]394号）； ⑷《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）； ⑸《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》（生态环境部1号令）； ⑹《关于发布<环境保护部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019年本）>的公告》（生态环境部，2019.2.26）。 2.3地方法规、标准与规划 ⑴《吉林省环境保护条例》（2001.01.12）； ⑵《吉林省水土保持条例》（2014.03.01）； ⑶《吉林省大气污染防治条例》（2016.05.27） ⑷《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）； ⑸《关于进一步加强和规范建设项目环境影响评价工作的通知》（吉环管字 [2012]18 号）； ⑹《关于印发〈吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则〉的通知》（吉政发[2013]31 号）； ⑺《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省落实水污染防治行动计划工作方案的通知》（吉政办发[2015]72 号）； ⑻《吉林省清洁空气行动计划》； ⑼《吉林省清洁水体行动计划》； ⑽《吉林省清洁土壤行动计划》； ⑾《吉林省落实打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（吉政发[018]15 号）； ⑿《关于部分重点城市新建项目执行大气污染物特别排放限值的》（吉林省生态环境厅公告 2019 年第 1 号）。 ⒀长春市人民政府关于印发长春市大气污染防治行动计划实施方案的通知（长府发[2014]7 号）； ⒁长春市人民政府关于印发长春市落实水污染防治行动计划工作方案的通知（长府发[2016]4 号）； ⒂长春市人民政府关于印发长春市落实土壤污染防治行动计划工作方案的通知（长府发[2017]4 号）； ⒃长春人民政府关于印发长春市清洁水体行动计划（2016-2020 年）的通知（长府发[2016]18 号）； ⒄长春市人民政府关于印发长春市清洁空气行动计划（2016—2020 年）的通知（长府发[2016]14 号）。 2.4导则、规范 ⑴《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； ⑵《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）； ⑶《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）； ⑷《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； ⑸《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018）； ⑹《环境影响技术导则地下水环境》（HJ610-2016）； ⑺《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； ⑻《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； ⑼《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）； ⑽《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218－2018）。 2.5项目文件及资料 ⑴长春久和医学检验实验室有限公司与吉林省岚璟环境技术咨询服务中心签订的技术咨询合同； ⑵建设单位提供的其他资料。 3、项目名称、性质及建设地点 项目名称：长春久和医学检验实验室有限公司建设项目 建设性质：新建 建设地点：本项目位于长春市高新开发区光谷大街928号办公楼四楼，租用吉林旺豪经贸有限公司现有建筑，该建筑为独体楼，楼内均为科研单位，东侧为吉林省恒亚汽车销售服务有限公司，南侧为好利来公司，西侧为博泰医药生物技术有限公司；北侧为旺豪经贸、北斗中科。最近敏感目标为东南侧48m长春市高新区第一实验学校。根据项目所在地土地证，本项目占地为工业用地/办公楼，符合本项目建设需要。 本项目地理位置详见附图1，平面布置及噪声监测点位示意图详见附图2，周边环境敏感点详见附图3。 4、总投资及资金来源 本项目投资200万元人民币，资金来源为自筹。 5、建设内容 本项目建筑面积为820m2，租用吉林旺豪经贸有限公司现有办公楼，其具体建设内容见表1。 表1 本项目工程组成一览表 项目名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 实验区; 实验区总面积为264m2， 主要包括质谱室、 理化室、 杂交室、 PCR室、生化发光室等。; 依托现有进行装修. 辅助工程; 办公室; 办公区建筑面积447.5m2，包括会议室、各部门办公室等。. 储存区; 储存区建筑面积107.5m2，主要包括样本库、试剂库、仓库，位于整个实验室北侧。. 公用 工程; 给水; 市政给水管网供水，可满足项目需要。; 依托现有. 排水; 本项目产生的废水为生活污水、纯水废水、实验室清洗废水。实验室清洗废水集中收集消毒后，与生活污水、纯水废水经区域污水管线排入长春南部污水处理厂。; 新建. 供电; 当地供电管网供给，可满足项目需要。; 依托现有. 供暖; 项目冬季采暖由集中供热提供。. 环保 工程; 废水; 生活 污水; 经区域污水管线排入长春南部污水处理厂，处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准后排入永春河。; 依托现有. 噪声; 降噪 措施; 选用低噪声设备，安装减震垫、墙体吸声材料。; 新建. 固废; 危险 废物; 新建危废暂存间，位于实验室北侧样品库，委托有处置资质的单位处置。; 新建. 6、样本量及样本来源 本项目检测样本均来自于长春市区及周边地区的部分三甲医院、中小医院、专科院和门诊等医疗机构以及周边群众送检的血清组织标本。 每年检验血清样本共计6000 例，见表2。 表2 本项目检验样本种类一览表 序号; 产品名称; 标本量（例/年）; 备注. 1; 血清; 6000; 送样. 7、主要试剂 本项目主要试剂，详见表3。 表3 主要试剂一览表 序号; 主要试剂; 规格; 年耗量（个）. 1; 乙型肝炎病毒核酸定量测定试剂盒; 48人份; 200. 2; 乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒; 48人份; 280. 3; 丙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒; 24人份; 300. 4; 肌酐测定试剂盒-CRE; R1 3*60ml R2 3*60ml; 310. 5; 尿素测定试剂盒-UREA; R1 5*60ml R2 5*12ml; 350. 6; 白蛋白测定试剂盒-ALB; 7*60ml; 320. 7; 总蛋白测定试剂盒-TP; 7*60ml; 360. 8; 碱性磷酸酶测定试剂盒-ALP; R1 5*60ml R2 5*12ml; 350. 9; 谷丙; R1 5*60ml R2 5*12ml; 360. 10; 天门冬氨酸氨基转移酶(谷草)-AST/GOT; R1 5*60ml R2 5*12ml; 260. 11; 直接胆红素测定试剂盒-DBL; R1 5*60ml R2 5*15ml; 280. 12; 总胆红素测定试剂盒-TBL; R1 5*60ml R2 5*15ml; 290. 13; 胆碱酯酶测定试剂盒-CHE; R1 5*60ml R2 5*12ml; 280. 14; Y-谷氨酰基转移酶测定试剂盒-GGT; R1 5*60ml R2 5*12ml; 330. 15; 总胆汁酸测定试剂盒-TBA; R1 2*60ml R2 2*20ml; 380. 16; 载脂蛋白A1测定试剂盒A1; R1 2*60ml R2 2*15ml; 350. 17; 载脂蛋白B测定试剂盒B; R1 2*60ml R2 2*12ml; 350. 18; 总胆固醇测定试剂盒-TCHO; 7*60ml; 370. 19; 甘油三酯测定试剂盒-TG; 7*60ml; 400. 20; 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒-HDL-C; R1 5*60ml R2 5*20ml; 300. 21; 脂蛋白a测定试剂盒-LPa; R1 2*45ml R2 2*15ml; 280. 22; 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒-LDLC; R1 5*60ml R2 5*20ml; 320. 23; 葡萄糖测定试剂盒-GLU; 7*60ml; 350. 24; 糖化血红蛋白测定试剂盒HBA1C; 溶血剂1＊50ml R1 1＊23ml HB 1*10ml R2 1*15ml; 380. 25; Ⅳ型胶原检测试剂盒; 100人份; 200. 26; 甘胆酸; R1 2*60ml R2 2*15ml; 210. 27; NGAL; R1 2*60ml R2 2*20ml; 260. 28; β2-微球蛋白; R1 2＊80ml R2 2＊20ml; 300. 29; 维生素A; 100人份; 350. 30; 维生素D; 100人份; 350. 31; 维生素E; 100人份; 350. 合计; 9770. 8、主要实验设备 项目主要实验设备详见表4。 表4 项目主要实验设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; ABI荧光定量PCR仪; 台; 1; (临床细胞分子遗传学检验）. 2; 全自动生化分析仪; 台; 1; （临床化学检验）. 3; 高效液相色谱仪; 台; 1; （临床化学检验）. 4; 纯水机; 台; 1. 9、公用工程 ⑴给水 ①生活用水 本项目劳动定员10人，生活用水量按约0.05m³/d·人计算，则生活用水量为0.5m³/d（180m3/a）。 ②实验用水 本项目配制实验溶液全部为纯水，纯水用量为 0.01m3/d（3.6m3/a）；纯水机的纯水制备率为75%，制备纯水时所用自来水量为0.013m3/d（4.68m3/a）；实验室地面清洗用水量为0.05m3/d（18m3/a）；仪器清洗用水0.02m3/d（7.2m3/a）；本项目实验用水量为0.083m3/d（29.88m3/a）。实验室用水由现有供水管网提供，能够满足本项目用水需要。 ⑵排水 本项目产生的废水主要为实验废水（包括地面清洗废水、清洗仪器废水、纯水制备废水）及生活污水。职工生活污水的产生系数均取80%，则生活污水产生量为0.4m3/d（144m3/a）；纯水制备废水产生量为用水量的25%，则纯水废水产生量为0.003m3/d（1.08m3/a）；地面清洗废水产生量为用水量的80%，产生量约为0.04m3/d（14.4m3/a）；地仪器清洗废水产生量为用水量的80%，产生量约为0.016m3/d（5.76m3/a）。本项目总排水量为0.459m3/d（165.24m3/a）。 本项目实验室清洗废水约为14.4m3/a，仪器清洗废水约为5.76m3/a，根据废水产生情况参照医疗废水处理方法，集中收集消毒，控制该部分废水排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后与纯水机废水、生活污水一起直接经市政管网进入长春南部污水处理厂。本项目水平衡图见图2。 图1 本项目给排水平衡图 单位：m3/a ⑶供电：项目用电由当地供电管网供给，可满足项目用电需要。 ⑷供热：本项目生产不用热，冬季取暖采用集中供热，可满足项目要求。 10、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人，年工作360天，实行1班制，每天工作8小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，租用吉林旺豪经贸有限公司区内现有闲置建筑进行建设，原建筑为办公楼，一直未使用，故无原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ⑴地理位置 长春市位于北半球中纬地带，欧亚大陆东岸的中国东北大平原腹地，居北纬43°05′～45°15′；东经 124°18′～127°05′。幅员 20604 km2。居于中华人民共和国东北地区中部，地处京哈与珲乌 2 条交通线交会处。长春市辖 3县（市）7 区：榆树市、农安县、德惠市、九台区、朝阳区、南关区、宽城区、二道区、绿园区、双阳区。西北与松原市毗邻，西南和四平市相连，东南与吉林市相依，东北同黑龙江省接壤。城市面积 4789km2 。市区中心城区建成区面积336.35km2。 本项目位于长春市高新开发区光谷大街928号办公楼四楼，具体地理位置见附图1。 ⑵地质地貌 长春市地处天山—兴安地槽褶皱区，吉黑褶皱系松辽拗陷的东北边缘。属东部山区和西部平原过渡带，其地貌特点：远依山，近傍水，以平亢的台地为主。城区地表下分布着深厚的白垩系泉头组，为一套红色较粗粒碎屑岩，均为不透水层或含水性极微，地层深厚（500m 尚未穿透），岩层致密，倾角很小，故而下部无深层地下水源，地下水缺乏。市区第四纪沉积相当普遍，沉积层上部为黄土状物质，下部为红色粘土和砂砾层。二级阶地黄土状亚粘土厚 15～25m，是较好的天然基地。 - ⑶气候与气象 长春市的气候属于欧亚大陆东部中温带大陆性半湿润季风气候，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季雨少降温迅速，冬季干冷漫长，多逆温。全年主导风向为西南风，年平均发生频率为17.06%；年平均风速3.61m/s，春季风速最大，秋季次之，夏季最小。年平均气温为 4.1℃～4.9℃，11月份到3月份为封冻期，低温、干燥而且寒冷。1月份最冷，平均气温为-16.4℃，极端最低气温为-39.8℃，地下冻结层深度平均达 1.8m；4～5 月份多风沙，温度变化大，无雨期较长，常有旱情；7月份最热，平均气温 22.7℃。极端最高气温 39.5℃。平均初霜期为10月5日，年平均无霜期140～150天。年平均日照时数约为2688h，日照率为60%，冬季常出现以辐射逆温为主的逆温天气，逆温层顶高度多在230～400m之间。年平均降水量为522～615mm，近3年连续干旱，年降雨量低于 500mm。降水量多集中于夏季，占70%，秋季占16%，春季占12%，冬季占2%。 ⑷河流及水文状况 长春市的地表水属松花江水系，松花江、饮马河、伊通河的中下游，还有沐石河、双阳河、雾开河、新开河及卡岔河等流经境内，有波罗泡子、敖宝吐泡子、元宝泡子等主要泡子湖泊7处；市区的地表水，较大的河流为松花江的支流，也是饮马河的支流-伊通河及其支流-新开河等。 伊通河属饮马河水系，第二松花江的二级支流，是流经长春市区的唯一河流。其发源于伊通县板石庙大酱缸村青顶子岭下和东风县十八道岗子西南寒丛山下，两源汇合于伊通县营城子，出库后流经长春市、农安县、德惠市，在靠山屯东南与饮马河汇合流入第二松花江，全长 382.5km，汇水面积为 8713.63km2，长春市区河段年平均流量为 3.63m3/s，河道坡降为0.24‰，河床宽度为5～30m，流域弯曲系数为0.05。 ⑸土壤与植被 该地区土壤主要有黑钙土、草甸土、盐碱土、沼泽土、泥炭土、冲积土、水稻土等。黑钙土分布在地势高、地下水位较低的台地区域，其养分含量较高，保肥、保水、透气性较好，适于建设稳产高产田；草甸土、沼泽土、泥炭土、冲积土分布于地势低、地下水位高的沿江河漫滩及台地低洼处，土层厚，肥力较高， 具有很大的增产潜力；盐碱土主要分布在河漫滩地和湖泡周围。 该区属松嫩平原一部分，主要是多年生草本植物组成的草甸草原，以中旱生多年生的根茎禾草、丛生禾草占优势，并有大量的杂草分布。主要有羊草、贝加尔针茅、星星草等。沿江河属低湿草甸类，主要是莎草科植物和根茎禾草，如小叶章、三棱草、塔头苔草、芦苇、香蒲等，伴生种有牛鞭草、水稗草等。 ⑹自然资源 长春已查明的矿产资源共39种，258处，主要是能源矿、非金属矿和金属矿，多分布在九台区和双阳区。长春能源矿主要有煤炭、石油和油母页岩。已探明原煤炭储量为 53.2亿吨，保有储量2.3亿吨，共有5处煤产地，即营城子煤田、羊草沟煤、孙家沟煤田、长春煤田、双阳煤田。石油是长春新发现的优势矿种，位于双阳县境内，油田长300 公里，宽14km至 20km，油气层埋深2000m左右，预计储量为 4亿至 8亿t，可年产石油 350万t，天然气 5 亿m3。现已开采，命名为“长春油田”。油母页岩分布于农安县境内，探明储量为168.9亿t，占吉林省探明储量的 97%，占全国 50%，尚未开采。非金属矿主要有石灰岩、膨润土、珍珠岩、沸石和建筑石材等，多位于九台区和双阳区。石灰岩的探明储量为 2.7 亿t，占吉林省探明储量的 50%，双阳县羊圈顶子石灰岩是吉林省最大的石灰岩矿，探明储量 2.1 亿t，可年产 60 万吨水泥。吉林省沸石的探明储量为7311.2 万t，珍珠岩的探明储量为4 360.3万t，均分布在长春地区。长春膨润土的探明储量为 2084.2 万t，占吉林省探明储量的 50%以上。长春非金属矿中，除石灰岩已大规模开采外，其它均匀为小规模开采，尚未充分利用。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、地表水环境质量现状调查与评价 ⑴评价等级 本项目实验室清洗废水约为14.4m3/a，仪器清洗废水约为5.76m3/a，根据废水产生情况参照医疗废水处理方法，集中收集消毒，控制该部分废水排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后与纯水机废水、生活污水一起直接经市政管网进入长春南部污水处理厂，处理达到GB18918-2002《城市污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入永春河。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），评价等级为三级B，地表水评价等级判定依据见下表： 表5 地表水评价等级判定依据 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; -. 导则第 6.6.3.1 条规定水环境质量现状调查应根据不同评价等级对应的评价时期要求开展水环境质量现状调查（其中三级 B 评价可不考虑评价时期）；导则第 6.6.3.2 条规定水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。故本次水环境质量现状调查采用长春市环境保护局官方网站发布的“2018年地表水环境质量状况报告”（长环监技字[2019]2 号）中结论。 根据长春市环境保护局官方网站发布的“2018年地表水环境质量状况报告”（长环监技字[2019]2 号）可知，本年度，伊通河新立城水库大坝、新立城水库中心断面的各项监测指标均符合标准，水质类别为Ⅲ类；伊通河杨家崴子大桥断面的主要超标项目有：氨氮、化学需氧量和生化需氧量，年均值依次超标2.25 倍、0.92 倍和 0.72 倍；保龙桥断面的主要超标项目有：氨氮、总磷和五日生化需氧量，年均值依次超标 8.39 倍、3.05 倍和 1.88 倍；靠山大桥断面的主要超标项目有：氨氮、总磷和五日生化需氧量，年均值依次超标 6.29 倍、1.80倍和 0.99 倍。 从污染物沿程变化情况看，新立城水库大坝和中心断面水质较好，各项污染物浓度较低；到保龙桥断面和杨家崴子大桥断面，主要污染物浓度均呈现明显上升趋势；到靠山大桥断面，各主要污染物沿程几乎没有消减。分析原因。一是历史原因，伊通河水质污染严重，治理需要过程；二是伊通河沿岸乡镇排放的工业废水和生活污水给伊通河带来了一定程度的污染，三是由于伊通河流量小，受到污染后，水体自净能力很差。 从监测结果看，伊通河的水质与上年度相比无明显变化，仍为劣Ⅴ类水质。长春市人民政府于 2016 年 8 月颁布《长春市人民政府关于印发长春清洁水体行动计划（2016-2020 年）的通知》（长府发﹝2016﹞年 18 号），并编制《长春市水体达标方案》。主要治理措施有：工业点源污染防治、城镇生活源污染治理、畜禽养殖污染治理、种植面源污染治理、农村生活源污染治理、水垃圾处理设施、水生态修复工程、河道治理工程和国家和省要求实施的重点项目清单。 2、环境空气质量现状调查与评价 ⑴环境质量公告 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气质量现状调查优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目位于吉林省长春市高新开发区光谷大街928号，本次评价环境质量现状中大气环境数据采用长春市环保局发布的2018年长春市环境空气质量状况。按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价，2018年，长春市环境空气质量共监测天数为365天，受沙尘天气影响天数为9天 ，有效监测天数365天。其中， 空气质量优良天数322天，优良率达90.4%，三级轻度污染以上天数34天，其中出现1天五级重度污染以上天 气。与去年相比，优良天数增加46天，优良天数比例上升了17个百分点。 表6 2018年长春市环境空气质量情况（CO为mg/m3，其余均为μg/m3） 点位名称; 污染物; 年平均浓度; 标准值; 达标情况. 长春市; PM10; 61; 70; 达标. PM2.5; 33; 35; 达标. SO2; 16; 60; 达标. NO2; 26; 40; 达标. CO; 1.3; 4; 达标. O3; 133; 160; 达标. 2018全年，长春市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、PM10、PM2.5六项污染物的均值浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中年平均二级标准的要求，部分指标达到年平均一级标准的要求，项目建设区域位于达标区。 3、声环境质量现状评价 ⑴监测点布设 本项目共布设了5个噪声监测点位，并在监测布点见附图2。 表7 监测点布设情况 监测点位; 相对位置; 布设目的. 1#; 东侧边界1m处; 了解项目地声环境质量. 2#; 南侧边界1m处. 3#; 西侧边界1m处. 4#; 北侧边界1m处. 5#; 长春市高新区第一实验学校; 了解周围敏感点声环境质量. ⑵监测方法及时间 2019年8月21日，按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行监测。 ⑶监测单位 由吉林省华航环境检测有限公司 进行监测。 ⑷监测结果及评价 监测结果见表8。 表8 噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位; 相对位置; 昼间; 标准（昼间）; 夜间; 标准（夜间）. 1#; 东侧边界1m处; 52; 55; 41; 45. 2#; 南侧边界1m处; 52; 40. 3#; 西侧边界1m处; 54; 43. 4#; 北侧边界1m处; 51; 41. 5#; 长春市高新区第一实验学校; 51; 41. 由表8可知，在本项目边界四周1m处布设的4个监测点中，昼间环境噪声级范围在51-54dB(A)之间；夜间环境噪声级范围在40-43dB(A)之间，最近敏感点昼间及夜间监测值分别为51dB(A)、41dB(A)，各监测点结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求。 4、地下水环境概况 根据《环境影响评价技术导则 地下水》(HJ610-2016)中的相关规定，本项目（专业实验室）属于Ⅳ类项目。无需进行地下水环境影响评价，因此本次评价未进行地下水环境质量现状监测与评价。 5、土壤环境概况 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“4、总则，4.2.2”指出“根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，见附录A。其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。” 本项目属于“附录A”中“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类；因此， 本项目可不开展土壤环境影响评价。

主要环境保护目标： 本项目位于长春市高新开发区光谷大街928号办公楼四楼，经调查，项目周边无文物古迹、自然保护区、风景名胜区等敏感保护目标，项目用地范围无珍稀保护的动植物。 本项目主要污染控制目标如下： ⑴地表水环境污染控制目标 本项目实验室清洗废水约为14.4m3/a，仪器清洗废水约为5.76m3/a，根据废水产生情况参照医疗废水处理方法，集中收集消毒，控制该部分废水排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后与纯水机废水、生活污水一起直接经市政管网进入长春南部污水处理厂，污水处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入永春河，不加重项目污水受纳地表水体（永春河）的水质污染程度。控制本项目废水达标排放，不加重附近地表水体负荷。 ⑵环境空气污染控制目标 保护本项目周围环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 ⑶声环境污染控制目标 控制本项目的噪声源对区域声环境的影响，使其达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，保护评价区域声环境质量符合 GB3096-2008《声环境质量标准》中1类区标准。 ⑷固体废物 合理处理/处置本项目产生的各种固体废物，避免造成二次污染。 本项目主要环境保护目标为： 本项目环境空气敏感点及距离示意图见附图3。

表9 环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功 能区; 相对厂 址方位; 相对厂界 距离/m; 敏感要素. 经度; 纬度. 1; 长春市高新区第一实验学校; 125.253965; 43.832635; 人群 健康; 环境 空气; GB3095-2012 “二级”; 东南; 48; 3000. 2; 长春市龙子心希望学校; 125.249591; 43.844881; 北; 1177; 2000. 3; 工大家园; 125.255864; 43.831312; 东; 195; 3300. 4; 融创上城; 125.260727; 43.832058; 东; 465; 19000. 5; 保利罗兰香谷; 125.269141; 43.836429; 东; 936; 14000. 6; 天安第一城; 125.278378; 43.835837; 东; 1665; 8000. 7; 红旗花园; 125.282384; 43.835643; 东; 2335; 4500. 8; 长春通源医院; 125.259972; 43.824565; 东南; 1095; 1500. 9; 吉林大学; 125.267753; 43.822359; 东南; 1350; 12000. 10; 三佳住宅小区; 125.281604; 43.831129; 东南; 2310; 600. 11; 剑桥园; 125.280260; 43.828908; 东南; 2185; 450. 12; 吉林大学实验幼儿园; 125.282352; 43.830692; 东南; 2345; 200. 13; 吉林动画学院; 125.260746; 43.821441; 东南; 1436; 10000. 14; 倚澜观邸一期; 125.266753; 43.819237; 东南; 1895; 1200. 15; 观澜别墅; 125.269848; 43.815522; 东南; 2319; 300. 16; 加大菲尔瑞特; 125.262165; 43.812893; 东南; 2369; 1500. 17; 倚澜观邸二期; 125.266522; 43.813154; 东南; 2422; 2500. 18; 高新怡众名城; 125.248665; 43.825546; 南; 672; 12000. 19; 澳洲城; 125.255526; 43.822710; 南; 1185; 2700. 20; 红旗嘉园; 125.242590; 43.821396; 南; 1635; 2100. 21; 三佳新村; 125.250459; 43.819152; 南; 1547; 7500. 22; 吉林省第二实验高新学校; 125.246967; 43.820013; 南; 1615; 500. 23; 华润凯旋门; 125.247478; 43.813370; 南; 2031; 9500. 23; 翡翠花园; 125.241145; 43.817884; 西南; 1885; 13000. 24; 天旺名都; 125.239823; 43.825229; 西南; 1465; 7500. 25; 新星宇之新观邸; 125.239045; 43.828012; 人群 健康; 环境 空气; GB3095-2012 “二级”; 西南; 1295; 15000. 26; 咖啡小镇; 125.244541; 43.832622; 西; 395; 9500. 27; 飞悦经典; 125.241612; 43.834289; 西; 974; 8000. 28; 伟业星城; 125.238757; 43.835300; 西; 1229; 11000. 29; 嘉和丽景; 125.225138; 43.832502; 西; 2245; 8500. 30; 天邦雅居; 125.224508; 43.833467; 西; 2259; 6000. 31; 西湖医院; 125.226938; 43.832308; 西; 362; 500. 32; 力旺格林春天; 125.227841; 43.838661; 西北; 1879; 6500. 33; 力旺康景; 125.227572; 43.841681; 西北; 2262; 5000. 34; 豪邦缇香公馆二期; 125.232603; 43.843932; 西北; 264; 4000. 35; 豪邦缇香公馆一期; 125.234249; 43.848203; 西北; 2375; 5000. 36; 一汽37街区; 125.233203; 43.849751; 西北; 2285; 2500. 37; 宜家小区; 125.249494; 43.843660; 北; 1205; 3300. 38; 车城名仕花园; 125.254278; 43.844451; 北; 1280; 9000. 39; 东安开运福里; 125.258041; 43.847607; 北; 1495; 6000. 40; 宝来雅居; 125.255758; 43.839377; 北; 680; 5100. 41; 轻铁湖光花园; 125.262197; 43.845430; 东北; 1565; 14000. 42; 地矿花园; 125.271651; 43.843623; 东北; 2275; 10000. 43; 富康花园小区; 125.261778; 43.840221; 东北; 864; 5000. 44; 红苹果家园; 125.264703; 43.837420; 东北; 905; 4000. 45; 枫树园; 125.269268; 43.838547; 东北; 1235; 4500. 46; 富祥小区; 125.264553; 43.842023; 东北; 1260; 4500. 47; 天盛名都; 125.265802; 43.843162; 东北; 1440; 8500. 48; 吉林交通新职业技术; 125.268603; 43.841715; 东北; 1092; 6000. 49; 春金郡湾; 125.265950; 43.846505; 东北; 1807; 3300. 50; 世纪家园; 125.270375; 43.849200; 东北; 2236; 4000. 51; 星宇华宇花园; 125.269796; 43.846930; 东北; 2051; 4500. 52; 枫华美地; 125.272316; 43.841400; 东北; 1718; 6000. 53; 文庭雅苑; 125.277859; 43.840754; 东北; 2165; 8100. 54; 天安珺庭; 125.273782; 43.837871; 东北; 162; 1500. 1; 永春河; --; --; 水质; 地表水; GB3838-2002 “Ⅳ类”; 南; 495; --. 1; 长春市高新区第一实验学校; 厂界四周外1m 厂区200m范围内; 人群 健康; 声环境; GB3096-2008 1类; 东南; 48; 3000人. 2; 工大家园; 东; 195; 3300人.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、地表水环境 根据B22/388-2004《吉林省地表水功能区》规定及吉林省水利厅吉水政资函[2006]14 号文《吉林省水利厅关于长春永春河执行水功能区水质目标的复函》，新凯河景台镇至永春河口应执行 GB3838-2002《地表水环境质量标准》 中Ⅳ类标准，新凯河永春河口至新凯河河口应执行 GB3838-2002《地表水环境质量标准》V 类标准。具体详见下表。 表10 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH无量纲） 污染物名称; Ⅳ类; Ⅴ; 标准来源. pH; 6-9; 6-9; GB3838-2002. BOD5 ≤; 6; 10. COD ≤; 30; 40. 氨氮 ≤; 1.5; 2.0. 2、环境空气 根据长府办发41号长春划区环境空气质量功能区划分图，见附图。确定本项目所在区域环境空气功能区为二类，执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准。详见表11。 表11 环境空气质量二级标准限值（摘要） 单位：ug/m3 污染物; 执 行 标 准(μg/m3); 标准来源. 年平均浓度; 日平均浓度; 1小时浓度. PM10; 70; 150; -; 《环境空气质量标准》 GB3095-2012二级标准. SO2; 60; 150; 500. NO2; 40; 80; 200. PM2.5; 35; 75; -. CO; -; 4mg/m3; 10mg/m3. O3; -; 160（日最大8h）; 200. 3、声环境 根据《长春市城市环境噪声标准适用区域图》，项目所在区为1类声环境功能区，即执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准，详见表12。 表12 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 1类区; 55; 45; GB3096－2008. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 本项目生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，实验室废水（地面清洗废水、仪器清洗废水）集中收集消毒后,出水指标应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准。长春南部污水处理厂执行《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级（A）标准，标准限值见表13。 表13 废水排放标准限值 （单位：mg/L，pH除外） 序号; 污染物; 单位; 一级（A）; 预处理标准; 三级标准. 1; 粪大肠菌群数; MPN/L; 1000; 5000; --. 2; pH; -; 6~9. 3; COD; mg/L; 50; 250; 500. 4; BOD5; 10; 100; 300. 5; SS; 10; 60; 400. 6; 氨氮; 5（8）; --; 45. 7; 总余氯1; --; --; --. 9; 总氮; 15; --; --. 10; 总磷; 0.5; --; 8.0. 标准来源; GB18918-2002; GB18466-2005; DB12/356-2018. 注：采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 排放标准：消毒池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3-10mg/L。 预处理标准：消毒池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2-8mg/L。 括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 2、噪声 本项目营运过程中噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-20 08）中1类标准，标准值详见表14。 表14 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 1类; 55; 45; GB22337－2008. 3、固体废物 项目生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2015最新修订)》相关规定和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相应的标准及修改单（环保部2013年36号公告）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单内容。 |
| 总量控制指标 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014] 197 号）总量控制因子包括：COD、NH3-N、SO2、NOx、颗粒物。 本项目冬季采暖采用集中供热，未增加供热面积及负荷，不增加污染物排放；本项目职工均来自室内，生活污水排入区域污水处理厂，废水排放总量已经计入该污水处理厂，因此本项目不增加污染物总量排放，不涉及申请总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述 本项目建成后，主要从事医院血清标本检测，血清检查需要将血液离心，分离出血清，查血清中相关抗体蛋白等，比如：病原体抗体,肿瘤标致物等，还包括肾盂肾炎、肾小管严重损害、尿毒症的多尿期等病症，肾病综合征所致的低蛋白血症等。血清分离在医院进行，实验室内主要原料为诊断试剂盒及大型检测设备。 接收人员将接收的标本进行入库入网登记后，由检测人员进行上机检测，检验后的标本放到标本库进行保存。 图2 样本检测实验流程及主要产污环节示意图

主要污染工序 ⑴废水 本项目产生的废水主要为生活污水、实验室废水，生活污水产生量约为144m3/a，纯水废水为清净下水产生量为1.08m3/a,实验室清洗废水约为14.4m3/a，仪器清洗废水约为5.76m3/a，根据废水产生情况参照医疗废水处理方法，实验室清洗废水、仪器清洗废水集中收集消毒，控制该部分废水排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后与纯水机废水、生活污水一起直接经市政管网进入长春南部污水处理厂。经区域污水管线排放至长春南部污水处理厂，处理达到GB18918-2002《城市污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入永春河。废水中主要污染物产生情况见表15。 表15 项目废水产生情况 污染物名称; COD; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠菌. 生活污水排放量 144（m3/a); 产生浓度(mg/L); 300; 150; 200; 30; --. 产生量(t/a); 0.0432; 0.0216; 0.0288; 0.0043; --. 纯水废水 1.08（m3/a); 产生浓度(mg/L); 50; 15; 10; 5; --. 产生量(t/a); 0.000054; 0.000016; 0.000012; 0.000005; --. 实验室、仪器清洗废水 20.16（m3/a); 产生浓度(mg/L); 250; 140; 240; 35; 5500个/L. 产生量(t/a); 0.005; 0.0028; 0.0048; 0.0007; --. ⑵废气 本项目供热采用集中供热，不设置食堂，无饮食油烟废气产生。项目检测前，检测人员使用消毒纸巾消毒，不使用酒精。由于本项目属于医学检测实验，本次评价废气污染物主要考虑有试验过程少量有机溶剂的挥发，实验室内均配备通风橱，产生的少量废气经通风橱收集，经15m高排气筒排放。 ⑶噪声 本项目噪声源主要为各种实验设备、通风厨风机等设备运行时噪声,根据类比其声级值约为60-70dB(A)之间，在不采取任何治理措施情况下，超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。本项目设备噪声经过墙体隔声、减振措施后，昼间、夜间厂界噪声值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，对周围环境影响较小。 ⑷固体废物 本项目运营后，产生的固体废物主要分为一般固体废物和危险废物。一般固体废物主要为生活垃圾。危险废物主要为包括检测过程产生的废试剂瓶管及其内含物（检测样本、检测废液）、一次性口罩、一次性手套等检测废物。本项目员工10人，按生活垃圾产生量为0.5kg/d·人，员工生活垃圾产生量约为5kg/d(1.8t/a)，由环卫部门统一清运；检测过程产生的废试剂瓶管及其内含物（检测样本、检测废液）、一次性口罩、一次性手套等检测废物，产生量约为4.5t/a，属于“HW01 医疗废物”，危险废物编号为831-001-01。本项目固体废物详细情况见表16。 表16 固体废物产生情况一览表 （t/a） 序号; 分类; 固废名称; 产生量; 处理及处置措施. 1; 危险废物（HW01 医疗废物，危险废物编号为831-001-01）; 检测废物; 4.5; 委托有危险废物处置资质单位收运和处置. 2; 生活垃圾; 1.8; 由环卫部门统一处置.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生 浓度及产生量 | 处理后排放 浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 职工生 活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 300mg/L，0.0432t/a 150mg/L，0.0216t/a 200mg/L，0.0288t/a 30mg/L，0.0043t/a | 300mg/L，0.0432t/a 150mg/L，0.0216t/a 200mg/L，0.0288t/a 30mg/L，0.0043t/a |
|  | 纯水 废水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 50mg/L，0.000054t/a 15mg/L，0.000016t/a 10mg/L，0.000012t/a 5mg/L，0.000005t/a | 50mg/L，0.000054t/a 15mg/L，0.000016t/a 10mg/L，0.000012t/a 5mg/L，0.000005t/a |
|  | 实验室 废水 | COD BOD5 SS 氨氮 粪大肠菌 | 250mg/L，0.005t/a 140mg/L，0.0028t/a 240mg/L，0.0048t/a 35mg/L，0.0007t/a 5500个/L | 250mg/L，0.005t/a 140mg/L，0.0028t/a 240mg/L，0.0048t/a 35mg/L，0.0007t/a 500个/L |
| 废气 | 实验室 | 有机废气 | 少量 | 少量 |
| 固体 废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.8t/a | 1.8t/a |
|  | 实验过程 | 检测废物 | 4.5t/a | 4.5t/a |
| 噪声 | 本项目噪声源主要为各种实验设备、通风厨风机等生产设备运行时噪声,其声级值约为60-70dB(A)之间，设备噪声经过墙体隔声、减振措施后，昼间厂界噪声值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目为新建项目，租用吉林旺豪经贸有限公司现有的已建办公楼，在评价区域内未发现国家及省市级重点保护的稀有动植物及种群，没有重要生态及特殊敏感区，属于一般区域，不会对该区域生态环境产生较大影响。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析及拟采取的治理措施

一、施工期环境影响分析 本项目租用已建成的闲置办公楼进行运营，主要为安装设备及设备调试，施工期约为1个月，主要为安装设备产生的噪声对周围环境的影响，本项目最近敏感点为东南侧长春市高新区第一实验学校的操场，安装设备不会对学校正常教学产生影响，待施工期结束，相应的影响随之消失，因此施工期对周围环境影响较小，本次环评不对其进行分析。 二、营运期环境影响分析 1.废水 本项目实验室清洗废水约为14.4m3/a，仪器清洗废水约为5.76m3/a，根据废水产生情况参照医疗废水处理方法，集中收集消毒，控制该部分废水排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后与纯水机废水、生活污水一起直接经市政管网进入长春南部污水处理厂，处理达到GB18918-2002《城市污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入永春河。 长春南部污水处理厂位于长春市高新区飞跃路2288号，设计处理能力为日处理污水15.00万m3。自2009年8月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为7.55 万m3。厂区主体工艺采用A2/O处理工艺，2017年进行提标改造增加微絮凝+纤维滤池作为长春南部污水处理厂提标改造工程深度处理工艺，提标改造后排放标准可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，最终排放至永春河，可满足项目需要。 2.废气 本项目供热采用集中供热，不设置食堂，无饮食油烟废气产生。项目检测前，检测人员使用消毒纸巾消毒，不使用酒精，实验过程中不涉及挥发性有机溶剂的挥发。因此实验过程不产生废气，对项目所在地环境空气影响较小。 3.噪声 本项目噪声源主要为各种实验设备、通风厨风机等生产设备运行时噪声,其声级值约为60-70dB(A)之间。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的规定，新建项目以厂界噪声贡献值作为评价量。参照《建筑设计资料集》（第二版），本项目采用建筑材料的隔声量详见表17。 表17 建筑材料隔声量 结构名称; 材料组成; 隔声量（dB（A））. 墙体; 砖混结构; 30.0. 窗; 塑窗隔声墙; 20.0. 本项目的所有噪声源布置在实验室内，最大源强按70dB(A)考虑，砖混结构的组合隔声量约25dB（A），则噪声源强值按，45dB（A）计，已经达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准要求，对周围声环境影响较小。 4.固体废物 本项目运营后，产生的固体废物主要分为一般固体废物和危险废物。一般固体废物主要为生活垃圾。危险废物主要为检测过程产生的废试剂瓶管及其内含物（检测样本、检测废液）、一次性口罩、一次性手套等检测废物。 拟采取的治理措施：本项目产生的生活垃圾集中收集，由环卫部门定期统一处理；检测过程产生的废试剂瓶管及其内含物（检测样本、检测废液）、一次性口罩、一次性手套等检测废物暂存于实验室北侧的危废暂存间内，由有资质单位进行回收处理。经上述处理后，对周围环境影响较小。 关于危险废物的管理： 根据国家环保局令第5号《危险废物转移联单管理办法》，建设单位应配合环境保护主管部门做好危险废物的管理工作。 针对生产过程中产生的危险废物，建设单位在厂房库存间西北角设置有危险废物暂存间，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 危险废物贮存设施(仓库式)的设计原则，具体要求如下： ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 ③设施内要有安全照明设施和观察窗口。 ④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 设置警示标示和防泄漏、挥发措施，其盛装容器上应粘贴危险废物标签，内容包括危险类别、主要成份、化学名称、危险情况及安全措施。 实行危险废物转移联单制，建设单位应与有处理资质的专业处理厂家签订安全处理协议，并办理危险废物转移联单手续，确保产生的危险废弃物处于受控状态，同时应根据危险废弃物的产生情况，适时通知有资质的危废处理厂家派车过来拉取。危险废物应采用有资质的车辆进行外运，运输过程注意采取密闭、防渗漏措施，严防运输途中泄漏或散发异味对沿途环境产生污染影响。 5.地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）本项目为Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。 6.环境风险分析 ⑴评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等物质中，不涉及到的附录中的风险物质，试剂盒内试剂均为缓冲液，对周围环境影响较小，本次不对其进行专项评价。 7.环保投资及“三同时”验收 本项目环保投资及“三同时”验收情况见表18、19。 表18 环保投资一览表 序号; 项目; 污染治理措施; 环保投资 （万元）. 1; 运营期; 废水; 消毒设备; 0.5. 废气; 实验室通风橱+排气筒; 2. 噪声; 隔音、基础减振等; 0.5. 固体 废物; 生活垃圾集中收集，由环卫部门定期统一处理；危险废物暂存于北侧的危废暂存间内，由有资质单位回收处理; 1. 合计; --; 4.0. 由上表可知，本项目各项环保治理措施投资总计约为200万元，占总投资的2%。上述环保投资及治理项目可使本项目各项污染物达标排放。 表19“三同时”验收一览表 污染源分类; 污染治理措施; 验收情况. 废水; 生活污水、纯水废水; 污水排入区域污水管线; G88978-1996中三级标准. 实验室清洗废水; 集中收集消毒; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准. 废气; 实验室; 实验室通风橱，排气筒; 废气达标排放. 噪声; 实验室设备; 隔音、基础减振等; GB12348-2008中1类标准. 固体 废物; 生活垃圾; 环卫部门清运; 防止二次污染. 医疗垃圾; 由医疗废物处理单位定期处理. 依据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）及国环规环评[2017] 4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，企业建设完成后，需按照相关标准及条例，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活 污水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 本项目产生的废水为生活污水，经区域污水管线排入长春南部污水处理厂处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准后排入永春河。 | 废水达标排放 |
|  | 纯水 废水 | COD BOD5 SS 氨氮 |  |  |
|  | 实验室废水 | COD BOD5 SS 氨氮 粪大肠菌 | 集中收集后消毒,进入市政管网，由长春南部污水处理厂处理达标后排放。 |  |
| 废气 | 实验室 | 有机废气 | 通过实验室通风橱，经15m高排气筒排放 | 废气达标排放 |
| 固体 废物 | 日常 生活 | 生活垃圾 | 集中收集，由环卫部门定期统一处理 | 固体废物不产生二次污染 |
|  | 生产 过程 | 检测废物 | 暂存于车间北侧的危废暂存间内，由有资质单位进行处理。 |  |
| 噪声 | 本项目噪声源主要为各种是实验设备、通风厨风机等生产设备运行时噪声,其声级值约为60-70dB(A)之间，设备噪声经过墙体隔声、减振措施后，昼间厂界噪声值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目为新建项目，租用吉林旺豪经贸有限公司区内现有的已建厂房，在评价区域内未发现国家及省市级重点保护的稀有动植物及种群，没有重要生态及特殊敏感区，属于一般区域，不会对该区域生态环境产生较大影响。 |  |  |  |  |

- 环境管理与监测

1.环境保护管理计划目标 通过实施环境管理计划，将建设项目的建设和营运对生态环境、地表水环境、环境噪声的负面影响减缓到相应法规和标准限值要求之内，使工程建设的经济效益和环境效益得以协调、持续和稳定发展。 2.环境管理机构 根据项目环境保护工作的实际需要，企业设置环保管理部门，设环保主管1人，专职环保人员1人。环保部门由分管环保的经理主管，负责公司的环境管理工作。 3.环保机构的职责 ⑴负责组织本公司内贯彻执行国家及地方环保法规和环境标准的工作； ⑵负责制定并组织实施本公司的环境保护管理制度及环境保护目标、规划和年度计划； ⑶负责对本公司员工进行环境问题、环保知识的宣传教育，并负责各种适用的环保新技术的推广应用工作； ⑷根据公司生产工艺、排污特点及本公司污染物排放总量，制定各排污工段的污染物排放指标，并组织执行； ⑸按照清洁生产的原则，制定并组织实施公司内部清洁生产管理办法，达到减少原材料的消耗，节约资源，将污染物产生量控制在最小程度的目的； ⑹负责建立全公司的污染源档案，做好环保统计工作； ⑺制定监测站的管理、监测制度及本公司的环境监测计划，监督、检查监测任务的完成情况； ⑻负责与地方环保主管部门的业务联系，及时向地方环保主管部门汇报环保设施运行情况及污染物排放情况。 4.本项目污染物排放清单 ## 5.环境监测 ⑴环境监测任务 根据项目运行期有关环境要素和环境因子的动态变化，制定环境监测计划。目的是为了监督各项环保措施的落实，根据监测结果适时调整环境保护行动计划，为环保措施的实施提供依据。 表20 本项目污染物排放清单 类别; 污染源; 污染物名称; 排放量及浓度; 处理措施; 排放标准. 废水; 生活 污水; COD BOD5 SS 氨氮; 300mg/L，0.285t/a 150mg/L，0.142t/a 200mg/L，0.190t/a 30mg/L，0.028t/a; 经区域污水管线排入长春南部污水处理厂。; 《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准. 纯水 废水; COD BOD5 SS 氨氮; 50mg/L，0.000054t/a 15mg/L，0.000016t/a 10mg/L，0.000012t/a 5mg/L，0.000005t/a. 实验室废水; COD BOD5 SS 氨氮 粪大肠菌; 250mg/L，0.005t/a 140mg/L，0.0028t/a 240mg/L，0.0048t/a 35mg/L，0.0007t/a 500个/L; 集中消毒处理后，经区域污水管网排入长春南部污水处理厂。; 《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）表 2 预处理标准. 固废; 职工 生活; 生活垃圾; 1.8t/a; 集中收集，由环卫部门定期处理; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 实验过程; 检测废物; 4.5t/a; 暂存于实验室北侧危险废物暂存间，由有资质单位进行回收处理。; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单内容. ⑵监测方法 分析方法主要依据《环境监测技术规范》和《水和废水监测分析方法》等。 ⑶运行期监测计划 运行期监测项目确定为污水和噪声，具体监测计划详见表21。 表21 运行期环境监测计划表 环境 要素; 监测地点; 监测项目; 监测时间 及频率; 实施 机构. 废水; 总排口; pH、COD、BOD5 SS、氨氮; 每年一次; 有资质单位. 声环境; 厂界东西南北4侧、南侧敏感目标各设一个监测点; Leq（A）; 每年一次，每次连续1天，昼夜各一次.

- 建设项目环境可行性及项目选址合理性分析

1、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 修订）（国家发展和改革委员会令第21号），本项目生产设备及工艺不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”范围内，属允许类。因此，项目的建设符合国家产业政策。 - 规划相符性分析 本项目租用吉林旺豪经贸有限公司区内现有已建厂房，占地为工业用地，本项目建设后能更好的满足项目所在地医学检测需求，同时为当地提供更多的劳动就业机会，故符合当地总体规划。 3、环境功能区划要求分析 根据环保主管部门功能区划，该区域位于地表水Ⅳ类区、大气二类区、声环境1类区，项目污染防治措施完善，能实现废水及噪声的达标排放，项目运行后不会改变区域地表水环境及声环境功能，固体废物不产生二次污染,对外界环境的影响可被接受。 4、环保措施的有效性及达标可行性分析 本项目建成后，实验室废水经集中收集消毒,达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，与生活污水及纯水废水直接经城市下水管网进入长春南部污水处理厂，处理达标后排入永春河，对地表水影响较小；实验室废气为少量有机废气，通风橱收集后，经15m高排气筒排放,对周围环境空气影响较小；各产噪声源在经过隔声降噪后厂界噪声达标，各种固废物均得到合理处置，避免产生二次污染。经上述处理后，对周围环境影响较小。综上，本项目产生的各种污染物均得到了有效的处理处置，避免产生二次污染。 5、项目选址合理性分析结论 本项目位于长春市高新开发区光谷大街928号办公楼四楼，租用吉林旺豪经贸有限公司区内现有的已建办公楼，实验室周围最近敏感目标为南侧48m长春市高新区第一实验学校；本项目产生的环境影响在严格按照本报告提出的措施治理的情况下可被接受，建成后对环境影响较小，符合国家相关产业政策，在日常运营过程中加强环保设施维护与保养的前提下，满足区划要求。综上所述，本项目选址合理。

- 结论与建议

| 1、项目概况 长春久和医学检验实验室有限公司拟在长春市高新区光谷大街928号院内，办公楼四楼建设医学检验实验室，地理位置中心坐标为东经125°15'11.87"，北纬43°49'59.37"。该项目建筑面积820m2。该实验室主要是针对人类疾病诊断、管理、预防和治疗或健康评估的相关信息为目的，对来自人体的标本进行临床检验，本项目主要为临床血液检验。 2、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订）（国家发展和改革委员会令第21号），本项目生产设备及工艺不属于“鼓励类”、“ 限制类”和“淘汰类”范围内，属允许类。因此，项目的建设符合国家产业政策。 - 规划相符性分析 本项目租用吉林旺豪经贸有限公司区内现有已建办公楼，占地为工业用地，本项目建设后能更好的满足当地医学检验的需求，同时为当地提供更多的劳动就业机会，符合当地总体规划，区域总体规划见图6。 4、环境质量现状分析 ⑴地表水 根据长春市环境保护局官方网站发布的“2018年地表水环境质量状况报告”（长环监技字[2019]2号）可知，本年度，伊通河新立城水库大坝、新立城水库中心断面的各项监测指标均符合标准，水质类别为Ⅲ类；伊通河杨家崴子大桥断面的主要超标项目有：氨氮、化学需氧量和生化需氧量，年均值依次超标2.25倍、0.92倍和0.72倍；保龙桥断面的主要超标项目有：氨氮、总磷和五日生化需氧量，年均值依次超标8.39倍、3.05倍和1.88 倍；靠山大桥断面的主要超标项目有：氨氮、总磷和五日生化需氧量，年均值依次超标6.29倍、1.80倍和0.99倍。根据监测结果可以看出，评价区域内受纳水体不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应标准要求。 ⑵环境空气 2018全年，长春市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、PM10、PM2.5六项污染物的均值浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中年平均二级标准的要求，部分指标达到年平均一级标准的要求，项目建设区域位于达标区。 ⑶声环境 声环境：项目厂界四周环境现状噪声昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的1类区标准。 5、项目运营期对环境影响评价结论 ⑴废水 本项目排水主要为职工生活污水、纯水机排水，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS等，实验室废水经集中收集消毒后，与其它废水一起进入市政污水管网，最终进入长春南部污水处理厂集中处理达到《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级（A）标准后排入永春河。对地表水环境影响较小。 ⑵噪声 本项目噪声源主要为各种实验设备、通风厨风机等生产设备运行时噪声,其声级值约为60-70dB(A)之间，设备噪声经过墙体隔声、减振措施后，昼间厂界噪声值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，对周围声环境影响较小。 ⑶固体废物 本项目产生的生活垃圾集中收集，由环卫部门定期统一处理；废试剂瓶管及其内含物（检测样本、检测废液）、一次性口罩、一次性手套等检测废物暂存于实验室北侧的危废暂存间内，由有资质单位进行回收处理。经上述处理后，对周围环境影响较小。 综上，本项目产生的各种污染物均得到了有效的处理处置，避免产生二次污染。 6、总量控制结论 本项目冬季采暖采用集中供热，未增加供热面积及负荷，不增加污染物排放；本项目职工均来自内长春市内，生活污水、纯水机废水排入区域污水处理厂，废水排放总量已经计入该污水处理厂，因此本项目不增加污染物总量排放，不涉及申请总量控制指标。 7、选址合理性分析结论 本项目位于长春市高新开发区光谷大街928号办公楼四楼，本项目产生的环境影响在严格按照本报告提出的措施治理的情况下可被接受，建成后对环境影响较小，符合国家相关产业政策，在日常运营过程中加强环保设施维护与保养的前提下，满足区划要求。综上所述，本项目选址合理。 9、评价结论 综上所述，本项目符合国家现阶段产业政策，符合总量控制指标，本环评认为只要在运营过程中充分落实本环评的各项污染防治对策，严格执行各种污染物排放标准，对当地环境造成的影响不大，因此，本项目的建设从环保角度分析可行。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |

建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级£ |  |  |  |  |  |  | 二级£ |  |  |  |  |  |  | 三级£ |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km£ |  |  |  |  |  |  | 边长5-50km£ |  |  |  |  |  |  | 边长=5km£ |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥2000t/a£ |  |  |  |  |  |  | 500-2000t/a£ |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a£ |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（CO、SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3） 其它污染物（TSP、非甲烷总烃、二甲苯、SO2、NOX） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准£ |  |  |  | 地方标准£ |  |  |  |  | 附录D£ |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他标准£ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区£ |  |  |  | 二类区£ |  |  |  |  | 一类和二类区£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据£ |  |  |  | 主管部门发布的数据£ |  |  |  |  | 现状补充监测£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区£ |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源£ 本项目非正常排放源£ 现有污染源£ |  |  |  |  | 拟替代的污染源£ |  |  |  | 其它在建、拟建项目污染源£ |  |  |  |  |  |  |  |  | 区域削减源£ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD£ |  | ADMS£ | AUSTAL2000£ |  |  |  |  | EDMS/AEDT£ |  |  | CALPUFF£ |  |  |  |  |  | 网格模型£ |  | 其它£ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km£ |  |  | 边长5-50km£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km£ |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%£ |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%£ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%£ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  |  | C非正常占标率≤100%£ |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%£ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标£ |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | K≤-20%£ |  |  |  |  |  |  |  |  | K＞-20%£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监 测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  | 有组织废气监测£ 无组织废气监测£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测√ |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测√ |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 £ 不可以接受 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2（ ）t/a |  | NOX（ ）t/a |  |  |  |  |  | 颗粒物（）t/a |  |  |  |  |  |  | VOCS（ ）t/a |  |  |  |  |
| 注： “£” 为勾选项，填 “√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 地表水环境影响评价自查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 √；水文要素影响型  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 ；饮用水取水口 ；涉水的自然保护区 ；重要湿地 ；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 ；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 ；涉水的风景名胜区 ；其他  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  | 水文要素影响型 |  |
|  |  | 直接排放 ；间接排放 √；其他  |  | 水温 ；径流 ；水域面积  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 ；有毒有害污染物 ；非持久性污染物√；pH值 ；热污染 ；富营养化 ；其他  |  | 水温 ；水位（水深）；流速 ；流量 ；其他  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  | 水文要素影响型 |  |
|  |  | 一级；二级 ；三级A；三级B √ |  | 一级 ；二级 ；三级  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  | 数据来源 |  |
|  |  | 已建；在建；拟建；其他  | 拟替代的污染源  | 排污许可证；环评；环保验收；既有实测；现场检测；入河排污口数据；其他  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  | 数据来源 |  |
|  |  | 丰水期 ；平水期 ；枯水期；冰封期；春季；夏季；秋季；冬季 |  | 生态环境保护主管部门√；补充监测 ；其他  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 ；开发量40%以下 ；开发量40%以上  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  | 数据来源 |  |
|  |  | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 ；春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季  |  | 水行政主管部门 ；补充监测 ；其他  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 ；春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季  |  | （） | 监测断面或点位个数（）个 |

| 续表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作内容 |  | 自查项目 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域；面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | （ ） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 ；Ⅱ类 ；Ⅲ类 ；Ⅳ类√；Ⅴ类  近岸海域：第一类 ；第二类 ；第三类 ；第四类  规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 ；春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ；达标 ；不达标  水环境控制单元或断面水质达标状况  ：达标 ；不达标√  水环境保护目标质量状况 ：达标  不达标√  对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况  ：达标 ； 不达标√  底泥污染评价  水资源与开发利用程度及其水文情势评价  水环境质量回顾评价  流域（水域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域；面积（/）km2 |
|  | 预测因子 | （ /） |
|  | 预测时期 | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期  ；春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季  ；设计水文条件  |
|  | 预测情景 | 建设期 ；生产运行期 ；服务期满后 ；正常工况 ；非正常工况  ；污染控制和减缓措施方案  区（流）域环境质量改善目标要求情景  |
|  | 预测方法 | 数值解 ；解析解 ；其他  导则推荐模式 ；其他  |

| 续表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 ；替代削减源  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求  水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标  满足水环境保护目标水域水环境质量要求  ；水环境控制单元或断面水质达标  满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求  满足区（流）域水环境质量改善目标要求  水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价  对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价  满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放 量核算 | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （/ ） |  | （ /） |  | （ /） |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） |  | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |  | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m ；鱼类繁殖期（ ）m ；其他（ ）m |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 ；水文减缓设施 ；生态流量保障设施 ；区域削减 ；依托其他工程师措施 ；其他  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  | 污染源 |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动√；自动 ；无监 |  | 手动；自动 ；无监测 |  |
|  |  | 监测点位 |  | （ ） |  | （ 厂区污水总排口） |  |
|  |  | 监测因子 |  | （ ） |  | （ ） |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 √；不可以接受 |  |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项：“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |