建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：        谱尼测试集团吉林有限公司扩建项目

建设单位（盖章）：   谱尼测试集团吉林有限公司

编制日期：                 2023年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 谱尼测试集团吉林有限公司扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | -- |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王文娟 | 联系方式 | 0431-85150908 |
| 建设地点 |  | 长春高新技术产业开发区顺达路789号鸿达光电子产业园2号厂房 |  |  |
| 地理坐标 |  | （125°14′57.81″， 43°47′44.02″） |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | M745质检技术服务 | 建设项目行业类别 | 四十五、研究和试验发展 98专业实验室、研发（试验）基地 |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | -- | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） |  | 85 | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资占比（%） |  | 29.4% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 建设面积（m2） | 450 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二恶英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 不涉及. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂。; 不涉及. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 不涉及. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 不涉及. 由表1-1可知，本项目不需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 《长春高新技术开发区规划修编（2018-2030年）》，长春高新技术产业开发区四至范围为西起长沈铁路，与长春汽车产业开发区比邻，东至卫明街，并与南关区隔永春河相望，北起电台街、卫星路，南与永春镇接壤，辖区总用地面积为51.93km2，规划总建设用地面积约46.35km2。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 《长春高新技术产业开发区区域规划环境影响跟踪评价报告书》 吉林省生态环境厅关于对《长春高新技术产业开发区区域规划环境影响跟踪评价报告书》的审查意见（吉环环评字[2021]44号） 《长春高新技术产业开发区分区规划修编（2018-2030）（部分区域）环境影响报告书》 吉林省环境保护厅关于《长春高新技术产业开发区分区规划（2018-2030）（部分区域）环境影响报告书审查意见的函》（吉环函[2019]556号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划区概况： 本项目位于“长春高新技术产业开发区分区规划”中的中部产业片区，目前开发区已取得区域环境评价报告书批复（吉环函[2019]556号）。规划、规划环评结论及审查意见如下： 2、规划区范围： 长春高新技术产业开发区四至范围为西起长沈铁路，与长春汽车产业开发区比邻，东至卫明街，并与南关区隔永春河相望，北起电台街、卫星路，南与永春镇接壤，辖区总用地面积为51.93km2，规划总建设用地面积约46.35km2。 3、产业定位： 长春高新技术产业开发区形成以汽车及零部件产业、生物与医药产业、光电子与信息产业、电气机械与设备制造业、软件及服务外包产业、动漫及相关产业、现代服务产业、先进装备制造业为主的八大产业类型。 4、禁止入区企业的条件主要包括： （1）禁止引进不符合高新区主导产业定位项目； （2）禁止引进不符合国家产业政策和工商投资名录中明令禁止的项目； （3）禁止引进技术装备落后、清洁生产水平低、高物耗、高能耗和高污染的项目； （4）禁止引进排放致癌、致畸、致突变物质和恶臭气体及工艺尾气通过治理难以达标排放的项目； （5）禁止引进废水中含有难降解的有机物、重金属等物质，不能处理达到接管要求的项目。 5、产业及项目准入负面清单： （1）属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》及（2013年修正）、《外商投资产业指导目录（2015年）》中禁止、限制投资项目。 （2）禁止新建、改建、扩建小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。 （3）禁止引进高污染、高能耗、资源型（“两高一资”）项目。 （4）禁止建设新增铅、汞、铬、砷、镉、镍、铜重金属污染排放总量的项目。 （5）禁止危险化学品生产企业。 （6）禁止化工项目。 （7）禁止高毒农药项目*。 （8）禁止新建、改建、扩建环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目（特别是NOx总量指标） 6、符合性分析： 本项目现有厂区占地类型为工业用地，项目属于长春高新技术产业开发区中“生物与医药产业”同时本项目不属于禁止入区项目及准入负面清单内项目，符合长春高新技术产业开发区分区规划要求，因此项目符合规划及规划环境影响评价。 长春高新技术产业开发区产业结构空间布局图见附图3。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | - “三线一单”控制要求符合性 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于长春市高新开发区顺达路789号，不在生态红线范围内。 （2）环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。根据《吉林省2021年生态环境状况公报》中的相关数据，长春市属于环境空气质量达标区；区域水环境满足相应水域功能要求，声环境质量满足相应标准。 本项目废气、废水、噪声、固废等采取相应环保措施，合理处置，满足区域环境质量要求，因此本项目的建设不会突破项目所在地的环境质量底线。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目供水、供电等能源利用均在区域供水、供电负荷范围内，能源消耗均未超出区域负荷上限。综上所述，项目资源利用满足要求。 - 生态环境准入负面清单 本项目不属于《吉林省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》限制类产业和禁止类产业。在落实本报告提出的污染防治措施后，确保各项污染物稳定达标排放，对周围环境影响不大，选址可行。 - 与《关于长春市人民政府“三线一单”生态环境分区管控 的实施意见》符合性 - 表1-2 与《关于长春市人民政府“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》符合性分析 - 管控领域; - 环境准入与管控要求; - 本项目; - 结论. - 空间布局约束; - 严格按照产业结构调整指导目录等相关政策要求，结合区域生态环境保护要求，确定具体措施。对有条件的地区，宜优先提出整合重组、升级改造任务；对存在高污染企业的水污染严重地区、敏感区域、城市建成区、提出退城入园、异地搬迁等任务；对落后产能，提出淘汰关闭任务。; - 本项目不属于高污染企业; - 不涉及. - 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。; - 不涉及; - 不涉及. - 市区及榆树市、农安县、德惠市、公主岭市建成区原则上不再新建单台容量29兆瓦(40蒸吨/小时)以下燃煤锅炉，其他区域原则上不再新建单台容量14兆瓦(20蒸吨/小时)以下的燃煤锅炉。; - 不涉及; - 不涉及. - 污染物排放管控; - 环境质量目标; - 2025年全市PM2.5年均浓度达到35微克/立方米以下，城市空气质量优良天数比率达310天以上，重度及以上污染天数实现基本消除。; - 本项目建成后废气均处理达标后排放，不会加重 环境空气的污染; - 符合. - 2025年，长春地区水生态环境质量实现持续改善，全面消除劣Ⅴ类水体，地表水质量好于Ⅲ类水体比例达到31%以上，水生态功能初步恢复。石头口门水库、新立城水库、农安两家子水库等集中式饮用水水源地水质全部达到或优于Ⅲ类以上标准。; - 不涉及; - 不涉及. - 污染控制要求; - 推进装机容量20万千瓦以下燃煤火电机组的污染治理设施超低排放改造，推动单台容量25兆瓦(35 蒸吨/小时)及以上燃煤供热锅炉实施超低排放改造。; - 不涉及; - 不涉及. - 长春市新建项目主要污染物全面执行大气污染物特别排放限值，执行期限根据大气环境质量状况和相关文件要求确定。; - 符合; - 符合. - 深入推进石化、化工、工业涂装、包装印刷和油品储运等行业挥发性有机物深度治理，加强挥发性有机物高效收集治理设施建设，实现排气筒与厂界双达标。加快推进挥发性有机物排放重点企业、产业集中园区治理和在线监控设施建设，推动挥发性有机物产品源头替代。; - 不涉及; - 不涉及. - 因地制宜推进清洁供暖，减少民用散烧煤。全面摸清城中村、城乡接合部散煤底数，制定清洁取暖散煤替代方案。; - 不涉及; - 不涉及. - 强化源头防控，鼓励企业采用先进适用的清洁生产原料、技术、工艺和装备。对排放强度高的重污染行业实施清洁化改造。; - 符合; - 符合. - 全面推进污泥处理设施能力建设，现有设施能力不足或工艺落后的要进行扩建、改建，保障污泥无害化处理处置达到国家要求。因地制宜推进污泥资源化利用。; - 不涉及; - 不涉及. - 环境风险防控; - 加强高风险企业环境风险管理，健全企业应急防范体系，在重点化工园区推动健全完善三级应急防控体系，有效防控突发环境事件。; - 不涉及; - 不涉及. - 资源利用要求; - 水资源; - 2025年用水量控制在31.95亿立方米内，2035年用水量控制在34.53亿立方米内。; - 不涉及; - 不涉及. - 土地资源; - 2025年耕地保有量、基本农田保护面积分别不得低于167.34万公顷、143.93万公顷；建设用地总规模、城乡建设用地规模不突破市定指标。; - 不涉及; - 不涉及. - 能源; - 2025年，能源消费总量、煤炭占一次能源消费总量不高于省定指标，非化石能源占能源消费总量比重不低于省定指标。; - 不涉及; - 不涉及. 综上所述，本项目符合本项目符合《吉林省人民政府关于实施三线一单生态环境分区管控的意见》（吉政函【2020】101号）中“三线一单”要求。 根据吉林省区域空间生态环境评价协调小组办公室关于印发《吉林省省级及以上开发区（工业集中区）生态环境准入清单》的通知（吉环区评办[2022]1号），长春高新技术产业开发区为重点管控区，环境管控单元编码为ZH22010420004。本项目与所在长春高新技术产业开发区生态环境管控要求相符性分析如下。 - 表1-3 与长春高新技术产业开发区生态环境准入清单符合性分析 管控类型; 管控要求; 本项目. 空间布局约束; 允许开发建设活动; 1 鼓励清洁生产型、高新技术型和节水节能型企业入驻，鼓励新建企业清洁生产水平达到国际先进水平； 2 严格按照区域国土空间规划合理选择项目用地； 3 严格按照产业政策要求选择落区项目； 4 开发区重点发展的产业为光电子与信息产业、汽车及零部件产业、新能源材料、动漫及相关产业、生物与医药产业、文化创意、信息软件及检测服务业、电气机械和设备制造 业、软件及服务外包产业、先进装备制造业。; 符合，本项目属于质检技术服务类项目，符合长春高新技术产业开发区生态环境准入要求. 禁止开发建设活动; 1 禁止引入的项目：农药项目，使用传染性或潜在传染性材料的实验室及项目，进行手工胶囊填充工艺、软木塞烫腊包装药品工艺的项目，采掘、冶金、化学合成类制药、化工、 造纸、制革等六类工业，污染严重的太阳能光伏产业上游企业（单晶、多晶硅棒生产及单晶、多晶硅电池片生产等）；禁止引进稀土材料等污染严重的新材料行业。 2 禁止不符合开发区总体规划或产业规划项目入区； 3 建成区原则上不再新建单台容量 29 兆瓦（40 蒸吨/小时）以下燃煤锅炉，其他区域原则上不再新建单台容量 14 兆瓦（20 蒸吨/小时）以下的燃煤锅炉； 4 禁止《产业结构调整指导目录》中的“淘汰类”项目； 5 禁止《外商投资产业指导目录》中禁止外商投资的项目; 符合，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”项目；不会违反城市蓝线保护和控制要求；本项目采取开发区集中供热不涉及锅炉。. 限制开发建设活动; 1 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家 或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求； 2 严格限制涉重企业入区，新增的重金属总量须征得相关主管部门批准后，方可实施； 3 严格限制《产业结构调整指导目录》中的“限制类”项目入区； 4 严格限制《外商投资产业指导目录》中限制外商投资的项目入区。; 符合，本项目不属于“限制类”项目，不属于“两高”项目。. 不符合空间布局活动的退出要求; 1 在充分落实环保措施、对周围环境影响可接受的前提下，允许不符合空间布局的现有项目进行改扩建工程； 2 用地冲突企业，在取得合法土地使用证前，禁止扩建和扩大厂区； 3 现有不符合开发区产业发展方向和环境保护要求的企业应逐步升级改造或搬迁、淘汰；尽快制定拆除搬迁方案，明确搬迁时限。; 符合，本项目属于扩建项目，建设用地属于商业用地。. 污染物排放管控; 总量控制和污染物减排; 1 协调推进重点污染物减排方案的制定，配合区域完成节能减排目标，明确责任主体，落实工作措施，严格控制污染物排放总量； 2 开发区按照串联用水，分质用水、一水多用和循环利用的原则，提高水资源利用率，建设节水型开发区；加快污水收集管网建设，开发区污废水基本实现全收集、全处理； 3 推进热电联产和集中供热，推进煤炭清洁利用；积极推广应用煤炭清洁高效利用和新型节能技术； 4 强化源头防控，鼓励企业采用先进适用的清洁生产原料、技术、工艺和装备；对排放强度高的重污染行业实施清洁化改造，新建项目主要污染物全面执行大气污染物特别排放 限值，执行期限根据大气环境质量状况和相关文件要求确定； 5 加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，确保各项污染物稳定达标排放；重点排污单位全部安装自动监控设备并与生态环境部门联网；对排放不达标的企业按照“一 企一策”的原则，限期整改到位；全面加强工业无组织排放管控； 6 全面推进挥发性有机物总量减排，深入推进工业涂装、包装印刷等行业挥发性有机物深度治理，加强高效收集治理设施建设，实现排气筒与厂界双达标；逐步推进挥发性有机 物排放重点企业、开发区治理和在线监控设施建设，推动挥发性有机物产品源头替代；推进年排放量 10 吨以上和泄漏点位超过 2000 个的重点企业建设监测、防控和处理相结 合的 VOCs 治理体系； 7 依据《关于加强高能耗、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45 号）的相关要求，新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备， 单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平; 符合，本项目集中供热，不涉及锅炉。. 现有源提标升级改造; 推动单台容量 25 兆瓦（35 蒸吨/小时）及以上燃煤供热锅炉实施超低排放改造。按照最新的政策要求，逐步开展燃煤锅炉淘汰工作。; 不涉及. 新增源排放限制; 1 新建项目清洁生产水平需达到国内先进水平； 2 新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放总量指标倍量置换，新建项目主要污染物全面执行大气污染物特别排放限值，执行期限根据大气环境质量状况和相关 文件要求确定。; 不涉及. 环境风险防控; 用地环境风险防控要求; 1 开发区管委会协助落实土壤污染重点监管企业污染隐患排查、自行监测、拆除生产设备污染防治方案备案等制度； 2 污染地块落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，在环境调查、风险评估、治理与修复阶段实施土壤与地下水风险管控，暂不开发利用的地块实施以防治污染扩散 为目的的土壤和地下水污染防治，对再开发利用地块实施以安全利用为目的的土壤和地下水污染防治； 3 土壤环境污染重点监管企业、危化品仓储企业落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治； 4 严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。; 不涉及. 园区环境风险防控要求; 成立开发区应急组织机构，建立环境风险应急防控体系，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力，按时完成开发区应急预案修编。建立突发环境事件联动机制，事故状态下开发区应急组织机构与政府主管部门联动，及时组织调动事故专家、物资装备和专业救援队伍等力量参与应急处置，实现应急救援支援力量联动和统一指挥调度，能在突发环境事件发生后及时通报可能受到污染危害的单位和居民。; 不涉及. 企业环境风险防控要求; 1 区内企业应建立完善风险防范体系及风险防范措施，做好与开发区的联动；制定应急预案并及时修编，定期演练，加强对于风险防范措施的维护，保证措施有效、应急物质充足； 2 企业应按照环评文件及批复等相关文件要求设置风险防范措施（有毒有害物质泄漏预警设施、围堤围堰、事故应急池、切换阀等），确保所有受污染的雨水、消防水和泄漏物 等通过排水系统接入应急池或全部收集，所收集的废（污）水自行或送至污水处理设施处理达标后方可排放; 涉有毒有害大气污染物名录的企业应在厂界建设针对有毒有害特征污染物的环境风险预警体系，确保发生事故能够及时响应。; 不涉及. 资源利用要求; 水资源利用效率要求; 1 开发区按照串联用水，分质用水、一水多用和循环利用的原则，提高水资源利用率，建设节水型园区；积极推行水循环梯级利用，开展以节水为重点内容的绿色高质量转型升 级和循环化改造，加快节水及水循环利用设施建设，要统筹供排水、水处理及水梯级循环利用设施建设，实现公共设施共建共享。鼓励企业间的串联用水和循环利用； 2 开发区单位产值新鲜水耗不大于 8m3/万元； 3 规划再生水回用率：不低于 25%；回用水处理规模 5 万 m3/d。; 不涉及. 地下水开采要求; 禁止以开采地下水作为水源的开发建设活动。; 不涉及. 能源利用效率要求; 单位工业增加值能耗≤0.5t 标煤/万元。; 不涉及. 高污染燃料禁燃; 1 禁燃区内单台出力小于 20 蒸吨/小时（14MW/小时）的锅炉、窑炉等燃用高污染燃料设施禁止燃用高污染燃料。在集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的单台出力小于 20蒸吨/小时（14MW/小时）的锅炉、窑炉等燃用高污染燃料设施，应当改用集中供热或者改用天然气、电等清洁能源；未在集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的，可以改用生物质成型燃料或者其他清洁能源，以淘汰燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施； 2 禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施（单台额定功率 29MW 及以上的集中供热锅炉、热电联产锅炉除外）。; 不涉及. 本项目符合长春高新技术产业开发区环境管控要求。 - 综上，本项目的建设符合“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境负面准入清单”的相关要求。 - 产业政策符合性 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019本）》中有关的条款：本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类项目范围内，属于允许建设项目，生产过程中未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的设备及工艺。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 - 选址合理性分析 本项目位于长春高新技术产业开发区顺达路789号鸿达光电子产业园2号厂房 ，位于高新开发区中部产业片区内，项目用地为工业用地。项目建设符合长春高新技术开发区规划修编（2018-2030年）。根据区域环境功能区划，工程所在区域位于声环境3类区，环境空气二类区，地表水功能Ⅴ类区，项目所产生的各项污染物都得到了有效的治理， 对外环境影响不大，项目的建设不会改变其环境功能区划，符合其环境功能区划要求。周围不存在饮用水源保护区、自然保护区等经规划确定或县级以上政府批准的需特殊保护地区，也不是严重缺水区、重要湿地等生态敏感与脆弱区，同时也不是疗养地及具历史、文化、科学、民族意义等社会关注区，周围主要为规划道路和企业，因此项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、主要建设内容 本项目位于吉林省长春高新技术产业开发区顺达路789号鸿达光电子产业园2号厂房，本建筑共3层，谱尼测试集团吉林有限公司租用3楼，1楼和2楼均为长春吉大天元化学技术股份有限公司，本次租用2号厂房3楼西侧450m2闲置区域进行扩建，经度：125.249392纬度：43.795560，占地性质为工业用地。本次面积扩增之后东侧为鸿达集团配套宿舍，南侧为鸿达集团办公楼，西侧隔超然街为吉林省旷骅医药物流股份有限公司，北侧为吉林省中制家车新能源管理有限公司。本项目地理位置及环境空气、声环境监测点位示意图详见附图1。 本次扩增在原有项目西侧租用闲置区域进行建设，将原有项目食品、三普、土壤、饲料、肥料、中草药等晾晒室、制样室、备样室搬至扩增区域，在扩增区域新增部分办公区及2间会议室，并将原有项目空置出的区域改建成4间理化实验室（理化室4、理化室5、理化室6、理化室7），只是将原有3间理化实验室的设备、仪器分散开，增加工作使用面积，不额外增加仪器设备及产能，项目建成后只是增加废气排放口数量，不增加污染物排放量。本项目平面布置图见附图5，红框为本次改扩建部分。主要建设内容及规模详见下表。 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程类型; 建设名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 制样、 备样室; 将现有食品、三普、土壤、饲料、肥料、中草药等晾晒室、制样室、备样室等搬至新增区域。; 现有设备搬迁. 理化 实验室; 改建4间理化实验室，建筑面积分别为26.5m2、60m2、46m2、27m2，只是增加工作台，仪器设备不增加，产能不增加。; 在制样、备样室搬迁后的空区域改建. 辅助工程; 办公区; 本项目新增部分办公区域及2间会议室; 新建. 公用工程; 供水; 本项目不新增员工，不新增产能，无新增用水，原有项目用水由市政给水管网提供，能够满足项目用水需求。; 利旧. 排水; 本项目不新增员工，不新增产能，无新增排水，原有项目实验室设备清洗废水经实验室污水处理设备处理后与制纯水排水及生活污水排入污水管网进入南部污水处理厂; 利旧. 供热; 本项目新增区域依旧采取集中供热方式; 利旧. 供电; 本项目用电由长春市供电局供给; 利旧. 环保工程; 废水处理; 本项目不新增废水，只是将原有产生废水区域进行分散，废水处理方式不变，依旧是实验室设备清洗废水经实验室污水处理设备处理后与制纯水排水及生活污水排入污水管网进入南部污水处理厂。; 利旧. 废气处理; 项目产能不变，故无新增废气排放，只是将废气产生工序分散，新增5个不低于15m的排气筒，均与现有项目一样安装活性炭吸附装置确保不增加污染物排放量。; 利旧. 固体废物处理; 本项目新增5套活性炭吸附装置，产生的废活性炭暂存于现有危废暂存间（50m2），定期委托有资质单位处理。; 利旧. 噪声防治; 本项目新增5台风机，均选用低噪声设备，安装减震降噪装置。; 新建. 2、主要产品及产能 本公司可开展各项检测项目，包括环境保护监测、水质检测、食品检验、医药检验、汽车检验、玩具检验、纺织品检验、日用消费品检验、装饰装修材料、电子产品、食品及饲料等检测。本项目并不改变其产能，只是扩增面积，增加工作区域，缓解实验室拥挤状态。 - 3、主要设备 表2-2 项目主要生产设备清单一览表 序号; 设备名称/用途; 数量. 1; 实验台; 5套. 2; 通风橱; 13套. 3; 风机+活性炭吸附装置; 5套. 4; 排气筒; 5个. 4、主要原辅材料 本项目无新增原辅材料。 5、劳动定员及工作制度 本项目不新增员工，年工作251天，每天工作时间为8小时。 6、总平布置情况 场区平面布置：本次项目扩增区域紧邻原有项目，实验区域与办公区域分隔开，均设有通风装置，楼内设有应急逃生通道及应急照明设备，总平布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ### 1、工艺及产污流程 本项目建成后不改变现有生产工艺，只是扩增面积，增加工作区域，缓解实验室拥挤状态，将原有3间理化实验室的仪器设备分散一些到新建的4间理化实验室内，本项目在实验室废气处理工序共新增5套活性炭吸附装置及配套风机，会导致废活性炭产生量增加0.025t/a，风机产生的噪声会轻微加大对周围声环境的影响，具体生产工艺详见下节原有企业概况部分。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有企业概况 （1）环评审批、验收情况： 谱尼测试集团吉林有限公司位于长春高新技术产业开发区顺达路789号鸿达光电子产业园2号厂房，2020年7月企业委托吉林省龙桥辐射环境工程有限公司编制《谱尼测试集团吉林有限公司异地新建项目环境影响报告表》，该项目于2020年7月28日通过长春市生态环境局长春新区分局审批（审批文号：长环新审（表）[2020]067号），并于2021年1月完成环保验收。 表2-3 环评批复落实情况 - 序号; - 批复内容; - 落实情况. - 一; 本项目位于长春高新技术产业开发区顺达路789号，租赁鸿达光电子产业园现有厂房，建筑面积4046平方米，投资500万元，主要从事各类检测服务。; 已落实，项目位于长春高新技术产业开发区顺达路789号，租赁鸿达光电子产业园现有厂房，建筑面积4046平方米，投资500万元，主要从事各类检测服务。. 二; 实验废水经预处理后与生活污水在满足GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级排放标准后经市政管网进入污水处理厂集中处理。; 已落实，实验废水经预处理后与生活污水在满足GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级排放标准后经市政管网进入污水处理厂集中处理。. 三; 实验在通风橱及生物安全柜中进行，实验产生的废气经吸附过滤装置处理后通过15米高排气筒排放，确保大气污染物排放符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》及GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》特别排放限值要求。; 已落实，建设单位已采取实验产生的废气经吸附过滤装置处理后通过15米高排气筒排放，确保大气污染物排放符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》及GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》特别排放限值要求。. 四; 选用低噪声设备，并采取封闭、隔声、减振等措施，确保厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准要求。; - 已落实，建设单位已采取噪声经门窗、墙壁阻隔，再经距离衰减后排放至外环境。厂界噪声排放符合GB12348 -2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区要求。. 五; 固体废物按“资源化、减量化、无害化”处理原则，落实各类固体废物的收集、贮存、处置和综合利用措施。废活性炭、实验废液等危险废物委托有资质单位处置，避免产生二次污染。; 已落实，生活垃圾由市政环卫部门处理废活性炭、实验废液等危险废物暂存于危险废物暂存库，定期委托资质单位吉林省蓝天固体废物处理中心有限公司统一回收处理。项目各固体废物均得到妥善处理，无二次污染产生。. 六; 建设单位应严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，按时开展建设项目竣工环境保护验收。; 已落实，项目严格执行环境保护“三同时”制度，环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。. （2）排污许可证申请情况： 现有项目于2021年3月4日取得长春市生态环境局下发的固定污染源排污登记回执（登记编号91220101092316028H001X）。 - 企业原有项目规模及工程组成 企业原有项目可开展各项检测项目，包括环境保护监测、水质检测、食品检验、医药检验、汽车检验、玩具检验、纺织品检验、日用消费品检验、装饰装修材料、电子产品、食品及饲料等检测。 原有项目租用吉林省长春高新技术产业开发区顺达路789号鸿达光电子产业园2号厂房3楼，占地面积为4025m2，建筑面积为4025m2，具体工程组成详见下表。 表2-4 原有项目组成一览表 - 分类; - 建设名称; - 建设内容. - 主体工程; 实验室; 建设面积为2090㎡，建有理化室、仪器室、感官室、食品样品室、危废间等. - 辅助工程; 危废暂存间; 建筑面积为50m2 ，地面做防渗. - 公用工程; 供水; - 本项目用水主要为职工生活用水、配制溶液用水以及实验器具清洗用水，其中生活用水使用城市自来水；配制溶液用水及实验器具等清洗使用纯水，企业采用自来水制备纯水。项目用水由市政给水管网提供，能够满足项目用水需求. 排水; - 实验室设备清洗废水经实验室污水处理设备处理后与制纯水排水及生活污水排入污水管网进入南部污水处理厂. 供热; - 本项目采取集中供热方式. 供电; - 本项目用电由长春市供电局供给. - 环保工程; 废气处理; 所有可能产生废气的实验操作均在通风橱或生物安全柜中进行，通过处理后从高于屋顶且不低于15m的排气筒排出. - 企业原有生产设备情况 企业原有设备情况详见下表。 表2-5 原项目生产设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 数量. 1; 立式压力蒸汽灭菌器; BXM-30R; 2. 2; 立式压力蒸汽灭菌器; YXQ-LS-50SⅡ; 2. 3; 生物安全柜; BSC-1300ⅡA2; 5. 4; 洁净工作台; SW-CJ-2FD; 3. 5; 霉菌培养箱; MJX-100B-Z; 2. 6; 蠕动泵; BT301F＋YZ15; 1. 7; 生物显微镜; XSP-BM-2CA; 1. 8; 酸度计; PHS-3C; 4. 9; 样品均质器; SH-400A; 1. 11; 电热恒温振荡水槽; DKZ-2; 1. 12; 电热恒温水浴锅; DZKW-S-8; 7. 13; 电热恒温培养箱; HPX-9272MBE; 8. 14; 电热鼓风干燥箱; GZX-9146MBE; 10. 15; 暗箱式三用紫外分析仪; WFH-203B; 1. 16; 标准COD消解器; HCA-100; 4. 20; 浊度计; WGZ-200; 2. 21; 高速离心机; LG10-2.4A; 4. 22; 生化培养箱; XSP-150B-Z; 2. 23; 电子天平; DV215CD; 10. 25; 超声波清洗器; KQ-500; 2. 26; 红外测油仪; OIL460; 1. 29; 定时恒温磁力搅拌器; YBJL-802; 2. 30; 紫外可见分光光度计; UV-2800; 4. 31; 精密电导率仪; MP515-03; 2. 32; 箱式电阻炉; SX8-10; 4. 39; 超纯水器; MW-D50; 1. 40; 冷原子吸收测汞仪; NCG-1; 1. 42; 旋转蒸发器; RE-52AA; 6. 44; 气相色谱仪; GC-2010Plus; 24. 45; 常量水分滴定仪; ZDY-502; 1. 46; 石墨炉原子吸收; SavantAA; 4. 48; 离子色谱仪; ICS-1100; 6. 50; 自动凯氏定氮仪; K9840; 6. 52; 双层调速振荡器; HY-6; 2. 54; 多联过滤系统; MFS-3A-DN; 1. 55; 自动电位滴定仪; ZDJ-4A; 1. 56; 电感耦合等离子体发射光谱仪; 5100ICP-OES; 1. 62; 实验室分散均质机; AD500S-H; 1. 63; 实验室组织捣碎机; DS-1; 1. 65; 粗脂肪测定仪; SZF-06A; 2. 67; 阿贝折射仪; WAY-2W; 1. 68; 固相萃取仪+无油隔膜真空泵; USE-24S AS-01T; 2. 69; 红外电热灭菌器; I型; 1. 71; 微波样品处理系统; MD6T-10H; 2. 73; 涡旋振荡器; G560E; 2. 75; 容重器; HGT-1000A; 1. 76; 酶标仪; Multiskan FC型; 1. 78; 火焰原子吸收光谱仪; SavantAA-A8226; 2. 81; 真空干燥箱; DZF-6050MBE; 1. 82; 超低温冷冻储存箱; DW-HL398S; 1. 85; 检验砻谷机; JLGJ-45; 1. 86; 检验碾米机; JNNJ3B; 1. 91; 氮气吹干仪器; BF-2000; 6. 94; 气相色谱质谱仪; GCMS-QP2010 Plus; 4. 96; 高效液相色谱仪; LC-20A; 16. 98; 翻转式振荡器; GGC_D; 1. 99; 凝胶色谱仪; LC98Ⅱ; 1. 100; 计数天平; MP6KC; 2. 101; 高压过滤器; GGC-G; 1. 102; 一体化智能蒸馏仪; GGC-Z; 3. 107; 麦氏比浊仪; TA-2XJP; 1. 109; 电热恒温油浴锅; DU-30; 1. 111; 液相色谱质谱联用仪; G6470A; 3. 112; 水质硫化物酸化吹气仪; GGC-600; 1. 117; 自动旋光仪; SGW-533; 1. 118; 罗维朋比色计; WSL; 1. 119; 火焰光度计; 6400A; 1. 126; 超级恒温槽; CH-1015; 1. 127; 食用油品质检测仪; testo 270; 1. 133; 解吸管活化装置; TDS-3410A; 1. 134; 防腐型24位氮吹仪; EFAA-DC24-RT; 2. 136; 圆形验粉筛; JJSY30×8; 1. 137; 磁性金属物测定仪; JJCC型; 1. 138; 油脂烟点测定仪; HLY-Ⅲ; 1. 142; 气相色谱串联质谱仪（气质质）; Xevo TQ-GC; 2. 143; 石墨炉原子吸收; SavantAA-A8515; 4. 144; 原子荧光光谱仪; AFS-8530; 4. 145; 恒温恒湿称重系统; LPT-PM2.5; 1. 合计; 221. 4、原有原辅材料消耗情况 原有企业主要原辅材料消耗状况详见下表。 表2-6 原项目原料清单 序号; 名称; 规格; 年用量; 来源. 1; 甲基叔丁基醚; 4L; 16L; 美国天地. 2; 甲醇，HPLC; 4L; 80L; 伊诺. 3; 异丙醇; 4000ml; 8L; 美国天地. 4; 环己烷; 4000ml; 8L; J&K. 5; 正己烷; 4000ml; 32L; J&K. 6; 乙酸乙酯; 4L; 32L; Amethyst. 7; 乙腈; 4000ml; 240L; Amethyst. 8; 二氯甲烷,HPLC; 4L; 8L; -. 9; 氢氧化钠; 500g; 60kg; 北化. 10; 氢氧化钠; 500g; 5kg; 西陇. 11; 氯化钠; 500g; 13kg; 沈阳瑞丰精细化学品有限公司. 12; 无水硫酸钠; 500g; 18kg; 科隆. 13; 硅酸镁; 250G; 2kg; 科密欧. 14; 氯化钾; 500g; 2kg; 西陇化工有限公司. 15; 硫酸亚铁; 500g; 5kg; 北化. 16; 氯化铵; 500g; 2kg; 北化. 17; 钼酸钠; 500g; 1kg; 北化. 18; 硫酸镉; 100g; 600g; 北京伊诺凯科技有限公司. 19; 硼酸; 500g; 11kg; 昊迪. 20; 氢氧化钾; 500g; 7kg; 北化. 21; 氢氧化钾; 500g /; 2kg; 科隆. 22; 硫酸氢钠; 500g; 2kg; 科隆. 23; 无水碳酸钾; 500g; 4kg; 科隆. 24; 无水碳酸钾; 500g; 4kg; 光复. 25; 硫酸锌; 500g; 1kg; 科隆. 26; 氨水; 500ml; 2L; 西陇. 27; 氨水; 500ml; 2L; 科隆化学瑞丰. 28; 氨水; 500ml; 4L; 科隆. 29; 氢氟酸; /500ml/; 11L; 北京化工. 30; 异戊醇; 500ml; 1L; 光复. 31; 正丙醇; 500ml; 1L; 北化. 32; 乙基苯; 500ml; 1L; 光复. 33; 氯代苯; 500ml; 1L; 光复. 34; 三乙胺; 500ml; 1L; 光复. 35; 正丁醇; 500ml; 4L; 北京化工厂. 36; 甲醇; 500ml; 7L; 北京化工厂. 37; 丙三醇; 500ml; 1L; 北京化工厂. 38; 丙三醇; 500ml; 2L; 科隆. 39; 二硫化碳; 500ml; 9L; 天津科密欧. 40; 乙二胺; 500mL; 1000ml; 天津永晟精细化工. 41; 硝酸; 2500ml; 50L; 西陇化工有限公司. 42; 硝酸; 4L; 80L; 苏州晶瑞化学股份有限公司. 43; 高氯酸; 500ml; 2L; 天津政成. 44; 三氯甲烷; 500ml; 22L; 北京化工厂. 45; 盐酸; 2500ml; 20L; 北京化工厂. 46; 盐酸; 2500ml; 10L; 北京化工厂. 47; 硫酸; 2500ml; 20L; 北京化工厂. 48; 乙醚; 500ml; 3L; 天津天泰精细化学品有限公司. 49; 丙酮; 500ml; 10L; 西陇. 50; 丙酮; 500ml; 1L; 北京化工厂. 51; 氯化钾; 500g; 1000g; 北京化工厂. - 原有企业工艺流程 - 接收样品:接收送来的样品并填写来样登记表，写明具体检测项目放在待检区。 - 2、样品预处理:首先利用温度计、pH计测定其物理指标后再根据样品的性质选择合适的处理方式，比如用合适的有机溶剂将样品进行消解或萃取等前处理等。 3、仪器准备和样品分析检测:根据监测需要选择合适的仪器，检测过程中产生的废液委托具有资质的单位处理，实验废气通过通风橱收集后经活性炭吸附处理,最后通过排风口排出。 4、数据处理及出具检测报告:计算整理相关数据，以书面报告形式出具检测结果。 5、原有企业环保措施 现有企业主要污染物环保治理措施情况详见下表。 表2-7 现有企业主要污染物治理措施情况 类型; 排放源; 污染物名称; 已采取的措施; 是否符合环评要求. 废水; 生活废水; COD、BOD5、SS、氨氮; 经市政下水管网排入南部污水处理厂，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准; 符合. 制纯水排水; COD、SS; 符合. 实验器具清洗废水; COD、BOD5、SS; 污水处理设备处理后，经市政下水管网排入南部污水处理厂，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准; 符合. 废气; 实验室; 有机废气; 通过实验室通风橱活性炭吸附后排放或经过生物安全柜处理后经高于屋顶不低于15m排气筒排出; 符合. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 市政部门进行统一处理; 符合. 实验室; 实验室废物; 分类存储于危废存储间中，交由有资质单位处理; 符合. 废活性炭; 符合. 生物安全柜废滤网; 符合. 实验废液; 符合. 噪声; 设备噪声; 噪声; 噪声主要来自实验设备噪声，声源强约在60-80dB(A)左右，噪声源强随实验结束后消失，且经墙体隔声、距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求; 符合. 企业现有污水主要由化学废液、实验废弃的高浓度溶液、标准溶液及配置不当的溶液、生物废液、综合废液等，污水处理站采用“酸碱中和+混凝沉淀+次氯酸钠氧化+过滤吸附”工艺处理，处理能力为3 t/d，污水站位于一楼东侧，位置未发生变动。 6、原有污染源汇总及达标情况分析 （1）废水 原有项目废水主要有生活废水、制纯水排水、实验器具清洗废水，制纯水排水为清洁下水，可直接排入市政污水管网；实验器具清洗废水经实验室污水处理设备处理后与生活污水一并排入市政污水管网，进入南部污水处理厂。现有项目废水排放情况采用2021年1月企业编制的《谱尼测试集团吉林有限公司异地新建项目竣工环境保护验收监测报告》中相关数据，具体排放情况见下表。 表2-8 厂区废水总排口监测结果 监测点位; 监测日期; 监测项目; 检测结果; 标准值(mg/L); 评价. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 最大值. 污水总排口; 2020.12. 25; COD; 345; 325; 341; 313; 345; 500; 达标. BOD5; 83.3; 81.8; 82.8; 78.5; 83.3; 300; 达标. 氨氮; 6.75; 7.04; 6.22; 6.10; 7.04; --; --. 悬浮物; 289; 296; 312; 304; 312; 400; 达标. 动植物油; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 100; 达标. pH（无量纲）; 7.1; 7.2; 7.2; 7.1; 7.2; 7-9; 达标. 2020.12. 26; COD; 310; 325; 310; 323; 325; 500; 达标. BOD5; 79.3; 81.9; 79.3; 84.0; 84.0; 300; 达标. 氨氮; 6.58; 7.06; 6.88; 6.74; 7.06; --; --. 悬浮物; 291; 286; 289; 305; 305; 400; 达标. 动植物油; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 100; 达标. pH（无量纲）; 7.2; 7.1; 7.3; 7.1; 7.3; 7-9; 达标. 根据监测结果可知，原有项目污水总排口废水污染物监测结果均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级排放标准，符合长春市南部污水处理厂进水要求。 （2）废气 原有项目废气主要为试验过程有机溶剂的挥发，实验室配备通风橱及生物安全柜，产生的少量废气经通风橱收集，然后进入活性炭吸附装置吸附处理（处理效率为90%)后经15m排气筒排出。现有项目废气排放情况采用2021年1月企业编制的《谱尼测试集团吉林有限公司异地新建项目竣工环境保护验收监测报告》中相关数据，具体排放情况见下表。 表2-9 有组织废气排放情况一览表 采样点位; 采样日期; 检测项目; 监测结果; 标准值; 评价; 排气筒高度. 第一次; 第二次; 第三次; 最大值. DA001土壤、肥料、饲料制备室排气筒; 2020.12.21; 标态干废气流量（m3/h）; 9.82×103; 1.04×104; 9.50×103; 1.04×104; --; --; 15. 颗粒物浓度（mg/m3）; 3.9; 4.0; 3.5; 4.0; 120; 达标. 颗粒物速率（kg/h）; 3.83×10-2; 4.16×10-2; 3.32×10-2; 4.16×10-2; 3.5; 达标. 2020.12.22; 标态干废气流量（m3/h）; 1.09×104; 1.10×104; 1.10×104; 1.10×104; --; --. 颗粒物浓度（mg/m3）; 2.6; 2.9; 2.4; 2.9; 120; 达标. 颗粒物速率（kg/h）; 2.83×10-2; 3.19×10-2; 2.64×10-2; 3.19×10-2; 3.5; 达标. DA002有机仪器一室排气筒; 2020.12.14; 标态干废气流量（m3/h）; 1.03×104; 1.08×104; 1.06×104; 1.08×104; --; --; 15. 非甲烷总烃浓度（mg/m3）; 0.50; 0.53; 0.51; 0.53; 120; 达标. 非甲烷总烃速率（kg/h）; 5.15×10-3; 5.72×10-3; 5.41×10-3; 5.72×10-3; 10; 达标. 2020.12.15; 标态干废气流量（m3/h）; 1.03×104; 1.06×104; 1.06×104; 1.06×104; --; --. 非甲烷总烃浓度（mg/m3）; 0.44; 0.42; 0.52; 0.52; 120; 达标. 非甲烷总烃速率（kg/h）; 4.53×10-3; 4.45×10-3; 5.51×10-3; 4.53×10-3; 10; 达标. DA003理化分析一室、理化分析二室综合排气筒; 2020.12.14; 标态干废气流量（m3/h）; 1.11×104; 1.11×104; 1.12×104; 1.12×104; --; --; 15. 非甲烷总烃浓度（mg/m3）; 0.47; 0.45; 0.39; 0.47; 120; 达标. 非甲烷总烃速率（kg/h）; 5.22×10-3; 5.00×10-3; 4.37×10-3; 5.22×10-3; 10; 达标. 2020.12.15; 标态干废气流量（m3/h）; 1.14×104; 1.10×104; 1.13×104; 1.14×104; --; --. 非甲烷总烃浓度（mg/m3）; 0.49; 0.39; 0.53; 0.53; 120; 达标. 非甲烷总烃速率（kg/h）; 5.59×10-3; 4.29×10-3; 5.99×10-3; 5.99×10-3; 10; 达标. DA004有机仪器二室排气筒; 2020.12.14; 标态干废气流量（m3/h）; 1.04×104; 1.04×104; 1.04×104; 1.04×104; --; --; 15. 非甲烷总烃浓度（mg/m3）; 0.41; 0.50; 0.39; 0.50; 120; 达标. 非甲烷总烃速率（kg/h）; 4.26×10-3; 5.20×10-3; 4.06×10-3; 5.20×10-3; 10; 达标. 2020.12.15; 标态干废气流量（m3/h）; 1.13×104; 1.06×104; 1.05×104; 1.13×104; --; --. 非甲烷总烃浓度（mg/m3）; 0.46; 0.39; 0.52; 0.52; 120; 达标. 非甲烷总烃速率（kg/h）; 5.20×10-3; 4.13×10-3; 5.46×10-3; 5.46×10-3; 10; 达标. DA005理化三室、有机前处理一室综合排气筒; 2020.12.16; 标态干废气流量（m3/h）; 1.14×104; 1.16×104; 1.14×104; 1.16×104; --; --; 15. 非甲烷总烃浓度（mg/m3）; 0.53; 0.45; 0.53; 0.53; 120; 达标. 非甲烷总烃速率（kg/h）; 6.04×10-3; 5.22×10-3; 6.04×10-3; 6.04×10-3; 10; 达标. 2020.12.17; 标态干废气流量（m3/h）; 1.21×104; 1.21×104; 1.26×104; 1.26×104; --; --. 非甲烷总烃浓度（mg/m3）; 0.39; 0.40; 0.56; 0.56; 120; 达标. 非甲烷总烃速率（kg/h）; 4.72×10-3; 4.84×10-3; 7.06×10-3; 7.06×10-3; 10; 达标. DA006有机前处理三室排气筒; 2020.12.16; 标态干废气流量（m3/h）; 1.21×104; 1.15×104; 1.14×104; 1.21×104; --; --; 15. 非甲烷总烃浓度（mg/m3）; 0.49; 0.54; 0.53; 0.54; 120; 达标. 非甲烷总烃速率（kg/h）; 5.93×10-3; 6.21×10-3; 6.04×10-3; 6.21×10-3; 10; 达标. 2020.12.17; 标态干废气流量（m3/h）; 1.26×104; 1.27×104; 1.26×104; 1.27×104; --; --. 非甲烷总烃浓度（mg/m3）; 0.46; 0.47; 0.41; 0.47; 120; 达标. 非甲烷总烃速率（kg/h）; 5.80×10-3; 5.97×10-3; 5.17×10-3; 5.97×10-3; 10; 达标. DA007有机前处理四室排气筒; 2020.12.16; 标态干废气流量（m3/h）; 1.20×104; 1.15×104; 1.16×104; 1.20×104; --; --; 15. 非甲烷总烃浓度（mg/m3）; 0.61; 0.51; 0.57; 0.61; 120; 达标. 非甲烷总烃速率（kg/h）; 7.32×10-3; 5.86×10-3; 6.61×10-3; 7.32×10-3; 10; 达标. 2020.12.17; 标态干废气流量（m3/h）; 1.26×104; 1.28×104; 1.27×104; 1.28×104; --; --. 非甲烷总烃浓度（mg/m3）; 0.43; 0.51; 0.53; 0.53; 120; 达标. 非甲烷总烃速率（kg/h）; 5.42×10-3; 6.53×10-3; 6.77×10-3; 6.77×10-3; 10; 达标. DA008有机前处理三室、无机前处理一室综合排气筒; 2020.12.21; 标态干废气流量（m3/h）; 1.04×104; 1.03×104; 1.09×104; 1.09×104; --; --; 15. 非甲烷总烃浓度（mg/m3）; 0.43; 0.42; 0.40; 0.43; 120; 达标. 非甲烷总烃速率（kg/h）; 4.47×10-3; 4.43×10-3; 4.36×10-3; 4.47×10-3; 10; 达标. 氯化氢浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 100; 达标. 氯化氢速率（kg/h）; 1.04×10-3; 1.03×10-3; 1.09×10-3; 1.09×10-3; 0.26; 达标. 硫酸雾浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 45; 达标. 硫酸雾速率（kg/h）; 1.04×10-3; 1.03×10-3; 1.09×10-3; 1.09×10-3; 1.5; 达标. 2020.12.22; 标态干废气流量（m3/h）; 1.11×104; 1.10×104; 1.11×104; 1.11×104; --; --. 非甲烷总烃浓度（mg/m3）; 0.36; 0.46; 0.42; 0.46; 120; 达标. 非甲烷总烃速率（kg/h）; 4.00×10-3; 5.06×10-3; 4.66×10-3; 5.06×10-3; 10; 达标. 氯化氢浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 100; 达标. 氯化氢速率（kg/h）; 1.11×10-3; 1.10×10-3; 1.11×10-3; 1.11×10-3; 0.26; 达标. 硫酸雾浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 45; 达标. 硫酸雾速率（kg/h）; 1.11×10-3; 1.10×10-3; 1.11×10-3; 1.11×10-3; 1.5; 达标. DA009无机仪器一室排气筒; 2020.12.21; 标态干废气流量（m3/h）; 1.06×104; 1.03×104; 1.08×104; 1.08×104; --; --; 15. 氯化氢浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 100; 达标. 氯化氢速率（kg/h）; 1.06×10-3; 1.03×10-3; 1.08×10-3; 1.08×10-3; 0.26; 达标. 硫酸雾浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 45; 达标. 硫酸雾速率（kg/h）; 1.06×10-3; 1.03×10-3; 1.08×10-3; 1.08×10-3; 1.5; 达标. 2020.12.22; 标态干废气流量（m3/h）; 1.11×104; 1.10×104; 1.10×104; 1.11×104; --; --. 氯化氢浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 100; 达标. 氯化氢速率（kg/h）; 1.11×10-3; 1.10×10-3; 1.10×10-3; 1.11×10-3; 0.26; 达标. 硫酸雾浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 45; 达标. 硫酸雾速率（kg/h）; 1.11×10-3; 1.10×10-3; 1.10×10-3; 1.11×10-3; 1.5; 达标. DA010无机前处理一室排气筒; 2020.12.23; 标态干废气流量（m3/h）; 1.12×104; 1.15×104; 1.15×104; 1.15×104; --; --; 15. 氯化氢浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 100; 达标. 氯化氢速率（kg/h）; 1.12×10-3; 1.15×10-3; 1.15×10-3; 1.15×10-3; 0.26; 达标. 硫酸雾浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 45; 达标. 硫酸雾速率（kg/h）; 1.12×10-3; 1.15×10-3; 1.15×10-3; 1.15×10-3; 1.5; 达标. 2020.12.24; 标态干废气流量（m3/h）; 1.15×104; 1.04×104; 1.00×104; 1.15×104; --; --. 氯化氢浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 100; 达标. 氯化氢速率（kg/h）; 1.15×10-3; 1.04×10-3; 1.00×10-3; 1.15×10-3; 0.26; 达标. 硫酸雾浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 45; 达标. 硫酸雾速率（kg/h）; 1.15×10-3; 1.04×10-3; 1.00×10-3; 1.15×10-3; 1.5; 达标. DA011微生物实验室排气筒; 2020.12.18; 标态干废气流量（m3/h）; 1.12×104; 1.15×104; 1.15×104; 1.15×104; --; --; 15. 非甲烷总烃浓度（mg/m3）; 0.40; 0.47; 0.40; 0.47; 120; 达标. 非甲烷总烃速率（kg/h）; 5.00×10-3; 5.78×10-3; 5.00×10-3; 5.78×10-3; 10; 达标. 2020.12.19; 标态干废气流量（m3/h）; 1.26×104; 1.27×104; 1.21×104; 1.27×104; --; --. 非甲烷总烃浓度（mg/m3）; 0.47; 0.47; 0.46; 0.47; 120; 达标. 非甲烷总烃速率（kg/h）; 5.92×10-3; 5.97×10-3; 5.57×10-3; 5.97×10-3; 10; 达标. DA012无机前处理二室、无机前处理三室、无机前处理四室综合排气筒; 2020.12.23; 标态干废气流量（m3/h）; 1.12×104; 1.14×104; 1.14×104; 1.14×104; --; --; 15. 氯化氢浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 100; 达标. 氯化氢速率（kg/h）; 1.12×10-3; 1.14×10-3; 1.14×10-3; 1.14×10-3; 0.26; 达标. 硫酸雾浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 45; 达标. 硫酸雾速率（kg/h）; 1.12×10-3; 1.14×10-3; 1.14×10-3; 1.14×10-3; 1.5; 达标. 2020.12.24; 标态干废气流量（m3/h）; 1.06×104; 1.02×104; 9.77×103; 1.06×104; --; --. 氯化氢浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 100; 达标. 氯化氢速率（kg/h）; 1.06×10-3; 1.02×10-3; 9.77×10-4; 1.06×10-3; 0.26; 达标. 硫酸雾浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 45; 达标. 硫酸雾速率（kg/h）; 1.06×10-3; 1.02×10-3; 9.77×10-4; 1.06×10-3; 1.5; 达标. DA013无机仪器二室排气筒; 2020.12.23; 标态干废气流量（m3/h）; 1.12×104; 1.14×104; 1.14×104; 1.14×104; --; --; 15. 氯化氢浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 100; 达标. 氯化氢速率（kg/h）; 1.12×10-3; 1.14×10-3; 1.14×10-3; 1.14×10-3; 0.26; 达标. 硫酸雾浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 45; 达标. 硫酸雾速率（kg/h）; 1.12×10-3; 1.14×10-3; 1.14×10-3; 1.14×10-3; 1.5; 达标. 2020.12.24; 标态干废气流量（m3/h）; 1.02×104; 1.01×104; 1.05×104; 1.05×104; --; --. 氯化氢浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 100; 达标. 氯化氢速率（kg/h）; 1.02×10-3; 1.01×10-3; 1.05×10-3; 1.05×10-3; 0.26; 达标. 硫酸雾浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 45; 达标. 硫酸雾速率（kg/h）; 1.12×10-3; 1.14×10-3; 1.14×10-3; 1.14×10-3; 1.5; 达标. DA014有机前处理三室、有机前处理四室、理化分析一室综合排气筒; 2020.12.18; 标态干废气流量（m3/h）; 1.27×104; 1.23×104; 1.25×104; 1.27×104; --; --; 15. 非甲烷总烃浓度（mg/m3）; 0.44; 0.57; 0.58; 0.58; 120; 达标. 非甲烷总烃速率（kg/h）; 5.59×10-3; 7.01×10-3; 7.25×10-3; 7.25×10-3; 10; 达标. 2020.12.19; 标态干废气流量（m3/h）; 1.16×104; 1.28×104; 1.27×104; 1.28×104; --; --. 非甲烷总烃浓度（mg/m3）; 0.47; 0.52; 0.58; 0.58; 120; 达标. 非甲烷总烃速率（kg/h）; 5.54×10-3; 6.66×10-3; 7.37×10-3; 7.37×10-3; 10; 达标. DA015有机仪器五室、有机仪器六室综合排气筒; 2020.12.18; 标态干废气流量（m3/h）; 1.23×104; 1.23×104; 1.25×104; 1.25×104; --; --; 15. 非甲烷总烃浓度（mg/m3）; 0.51; 0.52; 0.54; 0.54; 120; 达标. 非甲烷总烃速率（kg/h）; 6.27×10-3; 6.50×10-3; 6.75×10-3; 6.75×10-3; 10; 达标. 2020.12.19; 标态干废气流量（m3/h）; 1.27×104; 1.16×104; 1.16×104; 1.27×104; --; --. 非甲烷总烃浓度（mg/m3）; 0.58; 0.51; 0.44; 0.58; 120; 达标. 非甲烷总烃速率（kg/h）; 7.37×10-3; 6.43×10-3; 5.54×10-3; 7.37×10-3; 10; 达标. DA016无机仪器三室排气筒; 2020.12.23; 标态干废气流量（m3/h）; 1.12×104; 1.11×104; 1.13×104; 1.13×104; --; --; 15. 氯化氢浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 100; 达标. 氯化氢速率（kg/h）; 1.12×10-3; 1.11×10-3; 1.13×10-3; 1.13×10-3; 0.26; 达标. 硫酸雾浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 45; 达标. 硫酸雾速率（kg/h）; 1.12×10-3; 1.11×10-3; 1.13×10-3; 1.13×10-3; 1.5; 达标. 2020.12.24; 标态干废气流量（m3/h）; 9.39×103; 9.68×103; 1.03×104; 1.03×104; --; --. 氯化氢浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 100; 达标. 氯化氢速率（kg/h）; 9.39×10-4; 9.68×10-4; 1.03×10-3; 1.03×10-3; 0.26; 达标. 硫酸雾浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 45; 达标. 硫酸雾速率（kg/h）; 9.39×10-4; 9.68×10-4; 1.03×10-3; 1.03×10-3; 1.5; 达标. DA017理化分析室二室、理化分析室三室综合排气筒; 2020.12.23; 标态干废气流量（m3/h）; 1.01×104; 1.11×104; 1.12×104; 1.12×104; --; --; 15. 氯化氢浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 100; 达标. 氯化氢速率（kg/h）; 1.01×10-3; 1.11×10-3; 1.12×10-3; 1.12×10-3; 0.26; 达标. 硫酸雾浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 45; 达标. 硫酸雾速率（kg/h）; 1.01×10-3; 1.11×10-3; 1.12×10-3; 1.12×10-3; 1.5; 达标. 2020.12.24; 标态干废气流量（m3/h）; 1.04×104; 1.04×104; 1.02×104; 1.04×104; --; --. 氯化氢浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 100; 达标. 氯化氢速率（kg/h）; 1.04×10-3; 1.04×10-3; 1.02×10-3; 1.04×10-3; 0.26; 达标. 硫酸雾浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 45; 达标. 硫酸雾速率（kg/h）; 1.04×10-3; 1.04×10-3; 1.02×10-3; 1.04×10-3; 1.5; 达标. DA018理化仪器三室、有机前处理五室综合排气筒; 2020.12.23; 标态干废气流量（m3/h）; 1.01×104; 1.11×104; 1.12×104; 1.12×104; --; --; 15. 氯化氢浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 100; 达标. 氯化氢速率（kg/h）; 1.01×10-3; 1.11×10-3; 1.12×10-3; 1.12×10-3; 0.26; 达标. 硫酸雾浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 45; 达标. 硫酸雾速率（kg/h）; 1.01×10-3; 1.11×10-3; 1.12×10-3; 1.12×10-3; 1.5; 达标. 2020.12.24; 标态干废气流量（m3/h）; 1.03×104; 1.05×104; 1.03×104; 1.05×104; --; --. 氯化氢浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 100; 达标. 氯化氢速率（kg/h）; 1.03×10-3; 1.05×10-3; 1.03×10-3; 1.05×10-3; 0.26; 达标. 硫酸雾浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 45; 达标. 硫酸雾速率（kg/h）; 1.03×10-3; 1.05×10-3; 1.03×10-3; 1.05×10-3; 1.5; 达标. DA019试剂室排气筒; 2020.12.25; 标态干废气流量（m3/h）; 1.03×104; 1.07×104; 1.06×104; 1.07×104; --; --; 15. 非甲烷总烃浓度（mg/m3）; 0.49; 0.52; 0.57; 0.57; 120; 达标. 非甲烷总烃速率（kg/h）; 5.05×10-3; 5.56×10-3; 6.04×10-3; 6.04×10-3; 10; 达标. 氯化氢浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 100; 达标. 氯化氢速率（kg/h）; 1.03×10-3; 1.07×10-3; 1.06×10-3; 1.07×10-3; 0.26; 达标. 硫酸雾浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 45; 达标. 硫酸雾速率（kg/h）; 1.03×10-3; 1.07×10-3; 1.06×10-3; 1.07×10-3; 1.5; 达标. 2020.12.26; 标态干废气流量（m3/h）; 1.09×104; 1.08×104; 1.02×104; 1.09×104; --; --. 非甲烷总烃浓度（mg/m3）; 0.42; 0.48; 0.54; 0.54; 120; 达标. 非甲烷总烃速率（kg/h）; 4.58×10-3; 5.18×10-3; 5.51×10-3; 5.51×10-3; 10; 达标. 氯化氢浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 100; 达标. 氯化氢速率（kg/h）; 1.09×10-3; 1.08×10-3; 1.02×10-3; 1.09×10-3; 0.26; 达标. 硫酸雾浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 45; 达标. 硫酸雾速率（kg/h）; 1.09×10-3; 1.08×10-3; 1.02×10-3; 1.09×10-3; 1.5; 达标. DA020理化分析三室排气筒; 2020.12.25; 标态干废气流量（m3/h）; 1.09×104; 1.07×104; 1.08×104; 1.09×104; --; --; 15. 非甲烷总烃浓度（mg/m3）; 0.49; 0.55; 0.57; 0.57; 120; 达标. 非甲烷总烃速率（kg/h）; 5.34×10-3; 5.88×10-3; 6.16×10-3; 6.16×10-3; 10; 达标. 氯化氢浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 100; 达标. 氯化氢速率（kg/h）; 1.09×10-3; 1.07×10-3; 1.08×10-3; 1.09×10-3; 0.26; 达标. 硫酸雾浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 45; 达标. 硫酸雾速率（kg/h）; 1.09×10-3; 1.07×10-3; 1.08×10-3; 1.09×10-3; 1.5; 达标. 2020.12.26; 标态干废气流量（m3/h）; 1.09×104; 1.09×104; 1.13×104; 1.13×104; --; --. 非甲烷总烃浓度（mg/m3）; 0.50; 0.46; 0.50; 0.50; 120; 达标. 非甲烷总烃速率（kg/h）; 5.45×10-3; 5.01×10-3; 5.65×10-3; 5.65×10-3; 10; 达标. 氯化氢浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 100; 达标. 氯化氢速率（kg/h）; 1.09×10-3; 1.09×10-3; 1.13×10-4; 1.13×10-4; 0.26; 达标. 硫酸雾浓度（mg/m3）; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 45; 达标. 硫酸雾速率（kg/h）; 1.09×10-3; 1.09×10-3; 1.13×10-4; 1.13×10-4; 1.5; 达标. 由上表可知，现有项目废气排放浓度均满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值。 厂区内和厂界无组织废气排放采用2021年1月企业编制的《谱尼测试集团吉林有限公司异地新建项目竣工环境保护验收监测报告》中相关数据，具体排放情况见下表。 表2-10 厂界及厂内无组织非甲烷总烃排放情况一览表 检测因子; 采样点位及检测结果mg/m3. 厂界上风向1#; 厂界下风向2#; 厂界下风向3#; 厂界下风向4#. 颗粒物; 0.085; 0.122; 0.125; 0.130. 标准; 1.0; 1.0; 1.0; 1.0. 非甲烷总烃; 0.05; 0.18; 0.18; 0.21. 标准; 4.0; 4.0; 4.0; 4.0. 氯化氢; ＜0.02; ＜0.02; ＜0.02; ＜0.02. 标准; 0.2; 0.2; 0.2; 0.2. 硫酸雾; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005. 标准; 1.2; 1.2; 1.2; 1.2. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 检测因子; 厂房外1m（平均值）; 厂房外1m（单次最大值）. 非甲烷总烃; 0.15; 0.21. 标准; 6; 20. 是否达标; 达标; 达标. 厂界无组织非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关要求。厂区内非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内非甲烷总烃无组织特别排放限值。 - 噪声 原有项目运营期间噪声主要来源于实验设备产生的噪声，2023年4月1至2日对原有项目边界噪声进行监测，具体情况见下表。 表2-11 噪声监测结果一览表 单位:LeqdB(A) 监测点位; 监测 日期; 检测结果; 标准值; 评价. 昼间; 昼间. 北侧厂界外1m; 2023.4.1; 51.7; 65; 达标. 东侧厂界外1m; 52.1; 65; 达标. 南侧厂界外1m; 51.3; 65; 达标. 西侧厂界外1m; 52.0; 65; 达标. 北侧厂界外1m; 2.23.4.2; 46.3; 65; 达标. 东侧厂界外1m; 46.9; 65; 达标. 南侧厂界外1m; 52.6; 65; 达标. 西侧厂界外1m; 50.3; 65; 达标. 根据上述监测结果：原有项目噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。 - 固体废物 原有项目固体废物主要为生活垃圾，由市政环卫部门清运处理；实验废弃物，废活性炭，生物安全柜废网及实验室废液，属于危险废物暂存于危险废物暂存库，定期委托资质单位吉林省蓝天固废处理中心有限公司统一回收处理。项目各固体废物均得到妥善处理，无二次污染产生。 表2-12 固体废物处置排放及综合利用情况 污染物; 分类; 主要成分; 产生量t/a; 处理方法. 生活垃圾; 一般废物; 果皮、纸屑、食品包装袋等; 15.9385; 交由环卫部门处理. 实验室废物; 危险废物HW49; 玻璃、塑料等; 0.4; 委托有资质单位进行处理. 废活性炭; 危险废物HW49; 炭、VOCS; 0.1. 生物安全柜废滤网; 危险废物HW49; 滤网、VOCS; 0.02. 实验废液; 危险废物HW49; 含药品的清洗水; 1.7. - 环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目将整个实验室作为一个功能单元，现有项目危险化学品情况见下表。 表2-13 危险化学品识别表 类别; 原材料名称; 贮存方式; 储存位置; 最大贮存量t; 临界量t; Q值. 本项目; 乙腈; 密封保存、库房; 0.192; 10; 0.0192. 甲醇; 0.064; 10; 0.0064. 异丙醇; 0.0064; 10; 0.00064. 氨水; 0.008; 10; 0.0008. 盐酸; 0.03; 7.5; 0.004. 硫酸; 0.02; 10; 0.002. 二氯甲烷; 0.008; 10; 0.0008. 环己烷; 0.008; 10; 0.0008. 正己烷; 0.032; 10; 0.0032. 乙酸乙酯; 0.032; 10; 0.0032. 硫酸镉; 0.0006; 0.25; 0.0024. 氢氟酸; 0.011; 1; 0.011. 乙二胺; 0.001; 10; 0.0001. 乙醚; 0.003; 10; 0.0003. 二硫化碳; 0.009; 10; 0.009. 硝酸; 0.13; 7.5; 0.0173. 乙醚; 0.003; 10; 0.0003. 丙酮; 0.011; 10; 0.0011. 合计; 0.08254. 由以上计算知，Q=0.08254＜1，固本项目风险潜势为Ⅰ，仅需进行简单分析。评价范围本项目评价工作等级为简单分析，无需设置评价范围。无二次污染产生。 本工程为实验室建设项目，不属于《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ 169-2018)中所规定的化学原料及化学品制造、石油和天然气开采与炼制、信息化学品制造、化学纤维制造、有色金属冶炼加工、采掘业、建材等需开展环境风险评价的行业；且本实验室使用的有毒、有害、易燃化学品用量很小，根据《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ169-2018)和国家《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）均未构成重大危险源。本次评价仅对本项目可能涉及的环境风险进行一般性分析。 ⑴大气环境风险分析 本项目化学危险品存储于化学品库房，均为罐装及瓶装内，存储量较少，在发生风险事故情况下，泄漏量及蒸发量均较小，对周围大气环境影响较小。 ⑵水环境风险分析 在发生风险事故情况下，由于本项目化学品用量少，储存量少、泄漏量少、且位于化学品库内，当发生风险泄漏事故时，可控制在楼内，不会泄漏到楼外，产生的消防废水不直接排出楼外，该部分废水委托有资质单位处理放，因此，本项目发生风险事故时对地表水影响较小。 ⑶危险废物污染的环境风险 在危险废物的收集、贮存、运输、处理处置过程中，若管理不严或处置不当，将造成环境污染。为解决危险废物对环境的污染，项目危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)进行规范操作和管理。危险废物使用专有容器存放，并与生活垃圾分开存放，存放于危险废物暂存间内，委托有资质单位处理。 本项目危险废物贮存量小，但如产生泄漏会产生影响，建设单位应制定危险废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。 ⑷环境风险防范措施 本公司在容易发生事故位置主要在化学品库、危废暂存间及实验室内，针对事故易发区，企业均采取了妥当的防范措施，在事故易发区域放置足够多的灭火器、安装气体灭火装置、应急柜、消防栓，铺设了防泄漏托盘等，进一步防范环境风险的发生。 A.仓库防范措施 危险化学品按照生产需求，和供应商签订协议，实行按需供给，仓库是为保证生产正常运行临时存储的库房。 各类化学品按照各自属性采用桶装，分类存放。桶装原辅材料也会因操作失误和管理不当等原因而造成泄漏的风险。为防止危险品泄漏、火灾、爆炸等事故发生而污染周围环境，采取以下防范措施： ①溶剂储存危险化学品遵照国家法律、法规和其他有关的规定。危险化学品储存在专用仓库内，储存方式、方法与储存数量符合国家标准，并设有专人管理。 ②危险化学品专用仓库，符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施均定期检测。 ③根据危险化学品品种特性，实施隔离储存、隔开储存、分离储存。各类危险品不与禁忌物料混合储存。根据各类商品的不同性质、库房条件、灭火方法等进行严格的分区、分类、分库存放。 ④储存的危险化学品有明显的标志。 ⑤储存危险化学品的仓库配备有专业知识的技术人员，其仓库及场所设有专人管理，管理人员配备可靠的个人安全防护用品。 ⑥储存危险化学品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。库房周围无杂草和易燃物，库房内经常打扫，地面无漏撒物品，保持地面与货品清洁卫生。 ⑦储存危险化学品的药品库，建立了严格的出入库管理制度。危险化学品出入库，均须进行核查登记。库存危险化学品定期进行检查。危险化学品入库时，严格检验商品质量、数量、包装情况、有无泄漏。危险化学品入库后根据商品的特性采取适当的养护措施。发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等及时处理。 ⑧药品库工作人员均进行培训，经考核合格后上岗。危险化学品的装卸人员进行必要教育，使其按照有关规定进行操作。危险品库的消防人员除具有一般消防知识之外，还进行在工作的专门培训，使其熟悉各区域储存的危险化学品种类、特性、储存地点、事故的处理程序及方法。 B.实验室防范措施 实验室的环境风险主要来源于生产反应时的安全事故。生产人员均接受过各单元操作的培训，减少由于人为原因造成的环境污染。在含危险性操作会有EHS部门现场人员全程监管，会采取如下措施： ①落实安全责任、实施责任管理建立、完善以项目经理为第一责任人的安全生产领导组织，承担组织、领导安全生产的责任；建立各级人员的安全生产责任制度，明确各级人员的安全责任，抓责任落实、制度落实。 ②安全教育与训练管理与操作人员应具备安全生产的基本条件与素质；经过安全教育培训，考试合格后方可上岗作业。 ③安全检查安全检查是发现危险源的重要途径，是消除事故隐患，防止事故伤害，改善劳动条件的重要方法。 ④作业标准化按科学的作业标准，规范各岗位、各工种作业人员的行为，是控制人的不安全行为，防范安全事故有效措施。 ⑤生产技术与安全技术的统一生产技术与安全技术在保证生产顺利进行、实现效益这一共同基点上是统一的，体现出“管生产必须同时管安全”的管理原则和安全生产责任制的落实。 ⑥施工现场文明施工管理施工现场文明施工管理是消除危险源，防范安全事故必不可少的内容，现场文明施工管理包括现场管理（包括现场保卫工作管理）、料具管理、环保管理、卫生管理等四项内容。 ⑦正确对待事故的调查与处理 C.危险废物暂存库防范措施 生产过程中产生的危险废物由危废处理单位定期外运，在厂内设置一处危废暂存库。危废暂存库占地30m2，对危险废物进行干湿分离存放。危废暂存库的建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。同时制定危废间管理制度要求如下： ①设置环境保护图形标志； ②建立档案制度，详细记录入场的固体废物的种类和数量等信息，长期保存，供随时查阅； ③装有不相容危险废物的容器必须分开存放，并设有隔离带； ④危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并注册登记，作好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称； ⑤定期对贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换； ⑥危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 7、现有项目现存环境问题 本项目为扩建项目，根据监测数据可知，原有工程各项污染物均能满足相关排放标准，结合现场调查，本项目无现存环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ### 1、大气环境质量现状 ⑴空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公布发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。评价范围内没有环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。 本次环评环境空气质量现状调查与评价采用《2021长春市生态环境质量公报》中的相关数据，进行空气质量达标区判定及环境质量现状评价，相关统计数据见下表3-1。 表3-1 长春空气质量现状评价表 项目; 评价指标; 现状浓度; 评价标准; 占标率/%; 是否达标. SO2（μg/m3）; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0%; 达标. NO2（μg/m3）; 年平均质量浓度; 31; 40; 77.5%; 达标. PM10（μg/m3）; 年平均质量浓度; 54; 70; 77.1%; 达标. PM2.5（μg/m3）; 年平均质量浓度; 31; 35; 88.6%; 达标. CO（mg/m3）; 日均值第95百分位数; 1; 4; 32.5%; 达标. O3（μg/m3）; 日最大8小时滑动平均值 第90百分位数; 116; 160; 72.5%; 达标. 综上，2021年长春市环境空气质量中各项基本因子均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，故评价区为达标区。 ⑵特征污染物环境质量现状 ①监测点位布设 本次监测点位布设情况详见表3-2及附图1。 表3-2 特征污染物监测点位情况表 序号; 监测点位名称; 监测点位描述. 1#; 鸿达集团宿舍楼; 了解周围环境敏感点环境空气质量. 注：检测报告上此点位名称写为长春市新解放高中，为错误名称，实际采样地点位于鸿达集团宿舍楼。 ②监测项目 根据区域环境质量空气污染物现状和污染特征，确定监测因子为TSP、氨气、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃。 ③监测时间及单位 监测时间：2023年4月1日-4月3日 监测单位：谱尼测试集团吉林有限公司 ④评价方法 评价方法采用占标率法，计算公式如下： Pi＝Ci/Coi×100% 式中：Pi─i污染物的浓度占标率； Ci ─i污染物的实测浓度，μg/m3； Coi─i污染物的评价标准，μg/m3。 其中Ii＜100%时，表示该污染物不超标，满足其评价标准要求；而Ii≥100%时，则表明该污染物超标。 ⑤评价标准 本项目氨气和硫化氢执行《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2－2018）附录D中限值、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 ⑥监测和评价结果 表3-3 本项目环境空气质量现状评价表 项目; 检测日期; 现状浓度; 评价标准; 占标率/%; 是否达标. TSP（μg/m3）; 2023.4.1; 240; 300; 80; 达标. 2023.4.2; 200; 300; 66.67; 达标. 2023.4.3; 155; 300; 51.67; 达标. 氨气（μg/m3）; 2023.4.1; 35; 200; 17.5; 达标. 2023.4.2; 37; 200; 18.5; 达标. 2023.4.3; 38; 200; 19; 达标. 硫化氢（μg/m3）; 2023.4.1; <1; 10; /; 达标. 2023.4.2; <1; 10; /; 达标. 2023.4.3; <1; 10; /; 达标. 臭气浓度; 2023.4.1; <10; /; /; 达标. 2023.4.2; <10; /; /; 达标. 2023.4.3; <10; /; /; 达标. 非甲烷总烃（μg/m3）; 2023.4.3; 1360; 2000; 68; 达标. 2023.4.4; 980; 2000; 49; 达标. 2023.4.5; 1950; 2000; 97.5; 达标. 注：非甲烷总烃数值引用于《吉林钛合校准检测有限公司》检测报告中数据。 由上表可知，各监测因子占标率均小于100%，说明评价区域内氨气和硫化氢满足《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2－2018）附录D中限值要求，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关限值要求。 ### 2、地表水环境质量现状评价 ⑴地表水环境质量公报 根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ/T2.3-2018）规定，本项目废水经自建污水处理站处理达标后，排入长春市南部污水处理厂，处理达标后排放至永春河，评价等级为三级B。优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。 根据吉林省生态环境厅2021年7月20发布的《吉林省2021年7月份重点流域水质月报》，新凯河国控断面本年度水质为劣Ⅴ类，上年度为劣Ⅴ类，水质与上年度相比无明显变化，仍为劣Ⅴ类水质。 ⑵地表水环境质量监测情况 长春市生态环境局《新凯河华家桥控制单元水质状况简报》，2021年2月对长春市新凯河流域干流、一级支流及吐口氨氮、COD、总磷进行了监测调查。其中长春高新技术产业开发区区域内（即长春新区）永春河蔚山路桥断面、永春河入新凯河前断面各指标监测情况见下表。 表3-4 国控（考核）断面水质状况（部分） 单位：mg/L 序号; 断面名称; COD; 氨氮; 总磷. 1; 永春河蔚山路桥断面（南部污水处理厂上游）; 35; 8.5; 0.32. 2; 永春河入新凯河前断面（南部污水处理厂下游）; 53; 14.9; 0.78. - ①评价方法 采用单项水质参数标准指数法，其评价模式如下： Sij＝Cij／Csi 式中：Sij—i种污染物的标准指数，无量纲； Cij—i种污染物的监测浓度，mg/m3； Csi—i种污染物的评价标准，mg/m3。 - 水质参数的标准指数若大于等于1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，不能满足使用功能要求；若小于1时，表明该水质满足规定的水质标准。 - ②评价标准 - 永春河为Ⅳ类水体，故采用《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅳ类标。 - ③评价结果 表3-5 地表水现状评价结果 序号; 断面名称; COD; 氨氮; 总磷. 1; 永春河蔚山路桥断面（南部污水处理厂上游）; 0.92; 0.95; 0.85. 2; 永春河入新凯河前断面（南部污水处理厂下游）; 1.78; 9.93; 2.60. - 从长春市生态环境局《新凯河华家桥控制单元水质状况简报》监测结果看，永春河蔚山路桥断面各项监测因子标准指数小于1，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求，永春河入新凯河前断面COD超标0.78倍，氨氮超标8.93倍，总磷超标1.60倍。 - ⑶区域地表水环境治理情况 - 对于长春市水体污染现状，长春市生态环境局制定了一系列整改措施与行动计划。 - ①制定“水十条”2018年度工作计划，与县（市）区政府、开发区管委会及市直有关部门签订《水污染防治目标责任书》，落实分解水污染防治任务。 - ②自4月起，陆续核定完善饮马河、伊通河等流域水质监测断面，逐月监测、汇总并通报水质结果，掌握水质变化情况。 - ③开展了饮马河流域重点水功能区、入河排污口及水源地巡查工作。按照省市要求，起草了《长春市国家考核劣五类断面整治工作方案（征求意见稿）》、引发了《关于开展“今冬明春”水环境专项整治百日攻坚行动的通知》。 - ④配合开展石头口门、新立城水源地一级保护区综合治理相关工作；组织开展石头口门水源保护区划调整市级审核、论证工作；完成2018年长春市县级以上饮用水源地环境状况评估工作。 - ⑤督促省级及以上开发区加快污水集中处理设施建设，有20个开发区完成建设；调度污水处理厂提标改造工程，共9座完成改造任务。 - ⑥配合打好城市建成区黑臭水体治理攻坚战，全市75处黑臭水体，基本消除黑臭。 - 根据“长府批复〔2016〕45号”《长春市人民政府关于同意实施长春市水体达标方案的批复》，为贯彻落实国务院和吉林省、长春市政府有关水污染防治行动计划和中央环境保护督察工作部署和要求，根据《长春市落实水污染防治行动计划工作方案》，加大水污染防治力度，改善水环境质量，按时完成中央环境保护督察反馈意见整改工作，结合长春市水环境问题的实际情况，制定长春市2016年水体达标方案。对于新凯河水体污染治理措施内容如下： - ①工业点源污染防治加强涉水企业环境监管。加大环境执法力度和监测频次，严控企业超标排放。对新凯河流域绿园区段长春市合心供热有限公司、长春市春禹食品有限公司、长春市钱广食品有限公司、吉林省中研高性能工程塑料有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司、吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司、一汽铸造有限公司有色铸造分公司7家企业严格日常监管。2016底前，对汽车区一汽东机工减振器有限公司、长春一汽普雷特科技股份有限公司2家企业，制定专项整治十大方案，开展企业清洁生产审核，实施清洁化改造。确保流域内西部、西郊污水处理厂全年稳定运行，并安装自动在线监控装置。2017年底，完成长春绿园西新工业集中建设集中污水处理设施的建设。 - ②城镇生活源污染治理加强3个控制单元内所涉乡镇（街道）的污水处理厂（站）及污水管网建设，因地制宜建设小型污水集中处理系统，提升污水收集处理能力，进一步强化城乡结合部生活污水的截流和收集工作，加快实施对现有合流制排水系统的雨污分流改造。各控制单元内不具备改造条件的，应采取增加截流倍数、调蓄等措施防止污水外溢。强化污泥安全处理处置，污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。 - ③畜禽养殖污染治理优化畜禽养殖空间布局。2017年底前，完成畜禽养殖禁养区划定工作，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。落实农业部《关于打好农业面源污染防治攻坚战的实施意见》（农科教发〔2015〕1号）要求，现有规模化畜禽养殖场（小区）配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施。散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。自2016年起，新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 - ④种植面源污染治理各控制单元应大力发展生态农业，积极开展农业废弃物资源化利用。大力推广土壤诊断、植物营养诊断技术、测土配方施肥技术。大力推广有机肥和平衡施用氮磷钾肥及微量元素肥料。新建高标准农田、土地开发整理等要达到相关环保要求。高标准农田建设、土地开发整理等要达到相关环保要求。要利用现有沟、塘、窖等，配置水生植物群落、格栅和透水坝，建设生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等设施，净化农田排水及地表径流。到2020年，测土配方施肥技术入户率要达到95%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，化肥利用率提高到40%以上，农作物病虫害绿色防控覆盖率达到30%以上。 - ⑤农村生活源污染治理农安县控制单元推进农村环境综合整治。综合考虑村庄布局、人口规模、地条件、现有治理设施等因素，统筹规划布局农村污水垃圾处理设施。控制单元内所有村屯生活垃圾实施户分类、村收集、镇转运，实现生活垃圾无害化处理处置。 - ⑥水生态修复工程根据自然条件、污水排放、农田退水分布特征，各控制单元合理布设人工湿地。对生活排水、农田退水、污水处理厂排水进行进一步净化。修建河道护坡工程，修建生态护岸、河岸植被等措施，实现其截流截污作用。 - ⑦河道治理工程各控制单元应完成辖区内河流段底泥的疏挖以及对河道两旁垃圾的清理，减少底泥中污染物向水体的释放以及垃圾对水质产生的污染，有效减少内源污染，有利于改善河流水质。加强日常对河道垃圾的清理，并定期垃圾治理，达到长效管理。 - 目前长春市已编制水生态环境保护要点，目标主要为到2025年，水生态环境质量全面改善，劣Ⅴ类水体全面消除。 ### 3、声环境质量现状 ⑴监测点布设 为了解项目周围声环境质量现状，本次评价在项目四周厂界及周边敏感点处共布设5个噪声监测点位，具体监测数据见表3-6。 表3-6 噪声监测点位一览表 编号; 监测点位名称; 布设目的. 1; 东侧厂界; 了解厂界东侧声环境质量现状. 2; 南侧厂界; 了解厂界南侧声环境质量现状. 3; 西侧厂界; 了解厂界西侧声环境质量现状. 4; 北侧厂界; 了解厂界北侧声环境质量现状. 5; 南侧长春市新解放高中; 了解周围环境敏感点声环境质量现状. ⑵监测项目 等效噪声级 Leq。 ⑶监测频率及监测方法 由于本项目夜间不工作，故只对昼间进行监测，连续监测2天，监测方法按 GB3096-2008《声环境质量标准》相关要求执行。 ⑷监测单位及监测时间 谱尼测试集团吉林有限公司于2023年4月1日至2日昼间进行监测。 ⑸监测结果统计 噪声监测统计结果见表3-7。 表3-7 环境噪声监测统计结果一览表 单位dB（A） 序号; 检测点位; 检测时间; 等效声级Leq; 标准. 昼间; 昼间. 1; 北侧厂界外1m; 4月1日; 51.7; 65. 4月2日; 46.3; 65. 2; 东侧厂界外1m; 4月1日; 52.1; 65. 4月2日; 46.9; 65. 3; 南侧厂界外1m; 4月1日; 51.3; 65. 4月2日; 52.6; 65. 4; 西侧厂界外1m; 4月1日; 52.0; 65. 4月2日; 50.3; 65. 5; 长春市新解放高中; 4月1日; 51.5; 65. 4月2日; 53.6; 65. ⑹评价标准 环境噪声评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3 类区标准。 ⑺评价结果及分析 由上表可见，各监测点昼夜噪声监测值均未超标，可见评价区域周围声环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类区标准要求。 ### 4、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。根据调查，企业位于园区内，周围不存在地下饮用水井，项目500m范围内不存在集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，园区地面均已硬化处理，污水站池体已采取防渗措施，因此不会对地下水造成影响，可不进行地下水监测。 5、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目位于园区内，周围主要为药企，园区内及周围企业地面均已硬化，因此项目不会对土壤造成影响，可不进行土壤监测。 ### 6、生态环境 本项目租用厂房进行建设，且位于园区内，无生态环境保护目标，对生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目主要环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中对环境保护目标的要求，大气环境：明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系；声环境：明确厂界外50米范围内声环境保护目标；地下水：明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；生态环境：产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。 本项目环境保护目标如下： 表3-8 项目周围环境保护目标一览表 类别; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 环境空气; 长春市新解放高中; 0; -55; 学校; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准; 二类区; 南侧; 55. 鸿达集团宿舍楼; 85; 0; 宿舍; 东侧; 85. 声环境; 50m范围内无声环境保护目标. 地下水; 500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态; 项目用地位于开发区内，无生态环境保护目标. N |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ### 1、废水 本项目不新增废水，原有项目实验过程中产生的实验设备清洗废水将集中收集，经实验室污水处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后与生活污水及制纯水排水一同经污水管网排入南部污水处理厂。南部污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物标准排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准详见下表。 表3-9 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：除pH外均为mg/L 水质指标; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 石油类. 纳管标准值; 6～9; ≤500; ≤300; ≤400; --; 20. 表3-10 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 单位：除pH外均为mg/L 项目 级别; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 石油类. 一级A类; 6～9; 50; 10; 10; 5（8）; 1. 注：单位除pH外为mg/L；括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 ### 2、废气 本项目有组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准，厂界内无组织废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准，厂界外执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），详见下表。 表3-11 废气排放标准 污染物名称; 有组织浓度限值; 无组织浓度限值. 最高允许排放浓度mg/m³; 排气筒高度m; 最高允许排放速率kg/h; 最高允许排放浓度mg/m³; 监控点. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0; 周界外浓度最高点. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0; 周界外浓度最高点. 氯化氢; 100; 15; 0.26; 0.2; 周界外浓度最高点. 硫酸雾; 45; 15; 1.5; 1.2; 周界外浓度最高点. ### 3、噪声 ### 项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求，详见下表。 表3-12 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB(A) 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. ### 4、固体废物 一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），同时执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定。生活垃圾参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）。 |
| 总量 控制 指标 | ### 1、总量控制建议值 企业所产生的实验废液委托有资质单位处理，实验设备清洗废水将集中收集，经实验室污水处理设备处理后与生活污水及制纯水排水一同经污水管网排入南部污水处理厂。总量已纳入南部污水处理厂，故本项目不需要申请COD及氨氮总量控制指标。 企业冬季供暖采用集中供热，故本项目不涉及SO2及NOx总量控制指标。因此，本项目无需申请污染物排放总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于吉林省长春高新技术产业开发区顺达路789号鸿达光电子产业园2号厂房，租用已建成建筑，项目施工期仅进行实验设备安装，时间约1个月，故施工期环境影响主要集中在这1个月内，施工期结束，相应的影响随即消失。 ⑴废水 本项目施工期生活污水产生量按用水量80%计算，施工人员按20人计算，每人每天用水量为0.02t/d，施工时间按30天计算，则废水排放量为0.32t/d（9.6t）。废水中主要污染物为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：180mg/L、氨氮：30mg/L，产生量分别为COD：0.00288t、BOD5：0.00144t、SS：0.001728t、氨氮：0.000288t。 拟采取的治理措施：施工人员生活污水通过现有生活设施进入城市污水管网，对周围地表水环境影响较小。 ⑵废气 ①装修废气 本项目室内装修过程中装修涂料、装修建材将产生挥发的有机气体，粉刷时将产生粉尘，产生与影响具有时间性，施工结束后一段时间便会消失。装修阶段产生的有机气体和粉刷产生的粉尘将对周边环境空气产生一定影响。 建设单位在装修时采用挥发性小的环保装修材料、在粉刷时关闭门窗，可有效降低对周边敏感目标的影响。且本项目装修时间短，装修结束后影响随之消失。 综上所述，项目施工期将会对项目所在地环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束也会结束。因此，项目施工期不会对项目所在地环境空气质量造成明显影响。 ⑶ 噪声 项目施工噪声来源包括：基础设施安装、建筑装修等阶段中，使用施工机械的固定声源噪声（电动机、输送泵等），以及施工运输车辆的流动声源噪声。 施工期的噪声影响是短期的，项目建成后，施工期噪声的影响也就此结束。本项目仅对厂房内装修，在室内施工，对外环境影响较小。建议采取以下措施，严格管理： ①在设备选型时尽量采用低噪声设备。 ②合理安排施工时间施工，杜绝夜间（22：00～6：00）施工。 ③在室内施工时期，关闭窗户，并做到文明施工。 采取有效措施对施工噪声进行控制后，会将本项目施工噪声对周围环境影响控制在最低水平。 ⑷固体废物 ①生活垃圾 施工人员生活垃圾排放量约为0.5kg/d·人，施工人员按20人、施工期按30天计，施工期产生的生活垃圾量约为10kg/d（0.3t），生活垃圾应集中收集，由环卫部门统一处理，对周围环境影响较小。 ②建筑垃圾 拟建项目装修过程中将产生建筑垃圾，本项目仅简单装修，产生的建筑垃圾较少，可回收垃圾外卖，不可回收垃圾集中收集后运至建筑垃圾堆放点，避免产生二次污染。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 1、营运期环境影响和保护措施 - （1）废气 本项目扩增后产能不变，污染物排放量不变，只是将废气产生工序分散，新增5个排气筒（均为15m高），将现有污染物分散排放且对应的排气筒排放浓度减小。新增排气筒均与现有项目一样安装活性炭吸附装置，确保不增加废气污染物总排放量。 - （2）废水 本项目不新增废水，只是将原有产生废水区域进行分散，废水处理方式不变，依旧是实验室设备清洗废水经实验室污水处理设备处理后与制纯水排水及生活污水排入污水管网进入南部污水处理厂。 （3）噪声 本项目新增5台风机，主要噪声源强见下表。 表4-1 项目噪声源强汇总表 单位：dB（A） 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 距室外边界距离/m; 室外边界声级/dB(A); 运行时段. 声压级/距声源距离/dB(A)/m. 谱尼测试办公楼; 风机1; 70/0m; 选用符合噪声限值要求的低噪声设备，并在一些必要的设备上加装消声、隔声装置; 东; 120; 28; 8:30~17:30. 南; 40; 38. 西; 20; 44. 北; 10; 50. 风机2; 70/0m 70/0m 70/0m 70/0m; 东; 120; 28. 南; 41; 38. 西; 20; 44. 北; 9; 51. 风机3; 70/0m 70/0m 70/0m 70/0m; 东; 115; 29. 南; 40; 38. 西; 25; 42. 北; 10; 50. 风机4; 70/0m 70/0m 70/0m 70/0m; 东; 115; 29. 南; 41; 38. 西; 25; 42. 北; 9; 51. 风机5; 70/0m; 东; 50; 36. 南; 25; 42. 西; 90; 31. 北; 25; 42. ①降噪措施 项目噪声主要来源于风机运行时的噪声。采取的主要控制措施为从治理噪声源入手，选用符合噪声限值要求的低噪声设备，并在风机上加装消声、隔声装置。 ②噪声达标分析 A.预测模式 根据生态环境部2021年12月24日发布的《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中附录B典型行业噪声预测模型——工业噪声预测计算模型，本次评价噪声预测采用BREEZE NOISE软件。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的声源描述，声环境影响预测，一般采用声源的倍频带声功率级、A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算距声源不同距离的声级。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 B.室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图4-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按式4-1计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 图4-1 室内声源等效为室外声源图 LP1=Lw+10lg（） （式4-1） 式中： Q —指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q =1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q =4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R= Sα /(1− α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式4-2计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： LP1i (T) （式4-2） 式中： LP1i (T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式4-3计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i (T)= LP1i (T)-（TLi+6）（式4-3） 式中： LP2i (T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式4-4将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= LP2( T) +10lgS （式4-4） 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式4-5计算。 Lp(r) = Lw+DC−（Adiv+ Aatm+ Agr+ Abar+ Amisc） （式4-5） 式中：Lp(r)— 预测点处声压级，dB； DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 ③噪声叠加公式 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： （式4-6） 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T— 预测计算的时间段，s； ti— i声源在T时段内的运行时间，s。 （4）预测点的预测等效声级(Leq )计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) （式4-7） Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A) ③预测源强 从总图合理布局、声源自身控制、传播途径控制、日常管理措施四方面采取有效防噪措施。参数确定：①在BREEZE NOISE软件中导入影像图作为地图，并设置相应坐标参数（地图左下角为坐标原点，选取图上任意两点，输入两点间的实际距离），设置网格受体；②设置项目厂界受体（点间距为5m）和建筑；③选取点源（为方便预测，部分邻近设备看成一个点源；由于预测软件无法在建筑物内模拟线声源，故以多个点声源模拟），输入声场类型（默认为半自由声场）、倍频带中心频率（默认为500赫兹）、指向性修正（默认为0）、高度、声压级等参数。 ④预测结果 项目实行白天工作制，根据预测模式，项目噪声预测结果见下表。 表4-2 项目厂界噪声预测一览表 单位：dB(A) 点位; 时段; 背景值; 贡献值; 叠加值; GB12348标准值; 达标情况. 东厂界; 昼间; 52.1; 38.35; 52.28; 65; 达标. 南厂界; 52.6; 46.14; 53.48; 65; 达标. 西厂界; 52.0; 49.2; 53.83; 65; 达标. 北厂界; 51.7; 56.7; 57.89; 65; 达标. 由上表可知，项目各厂界的昼间噪声贡献值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中厂界外3类声环境功能区排放限值要求。项目依据制定的噪声控制措施进行建设和运营，对周围环境造成影响较小。 （4）固废 本项目新增5套活性炭吸附装置，会导致废活性炭产生量增加0.025t/a，暂存在现有危废暂存间后，委托有资质单位处理。 公司原有项目建有危废暂存间，建筑面积为50㎡,完全满足存放容量要求。危废间门上贴有明显危险废物标识，切实做到“三防”。危废间内物品根据类别存放，并于明显处粘贴名称标识。危废间同时配备灭火器等应急物资，进一步保证了危废间的安全，本项目危废间设立单独专用的房间，无其他杂物，有防火设施；安装冷光灯；地面硬化处理，有防雨淋、防扬散、防渗漏措施；室内墙上挂有危废物品管理制度及对应台账。 ### 2、环境监测计划 环境监测是环境保护的基础和耳目，是掌握环境质量和了解其变化动态的重要手段。参照有关规定，本次环评对该项环境监测的工作职责及主要任务建议如下： 严格按照国家有关环境质量标准、污染物排放标准、环境监测技术规范和环境监测分析方法规定等要求，建立环境监测管理制度和环境监测质量保证体系，确保监测数据真实可靠。 按照环境监测计划和安全环保部门的要求，定期对污染源的污染物及废水、废气等治理设施运行状况进行监测，定期或不定期对厂区或厂区周边环境空气、噪声等环境要素中的常规污染物和环境影响因素进行监测。及时汇总环境监测数据，定期对环境监测数据进行综合分析，掌握污染物排放状况及变化趋势，及时将结果反馈给生产管理部门、环境管理部门。 本项目运营过程中废气经通风橱收集，通过活性炭吸附后经15m高排气筒排放，废水经市政管网排入南部污水处理厂。考虑本项目特点，结合谱尼测试集团吉林有限公司全公司情况，要求企业在本项目运行后按以下监测项目、频率和位置进行监测，具体监测计划如下： 表4-3 项目建成后环境监测计划 监测点; 监测项目; 监测频率. 污水总排口; pH、COD、BOD5、氨氮、SS; 每年一次. 厂界四周噪声; 等效连续A声级; 每年一次. 废气排气筒（25个）; 颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾; 每年一次. ### 3、环境风险评价 本项目建成后，未增加风险物质，原有项目已编制突发环境事件风险应急预案，备案表见附件。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 污水总排口 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS | 实验室设备清洗废水经污水处理设备处理后与生活污水及制纯水排水一同经市政下水管网排入南部污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 环境空气 | 有机废气 | 颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾 | 实验室通风橱经活性炭吸附及生物安全柜过滤后经高于屋顶且不低于15m的排气筒排放 | 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值 |
| 声环境 | 实验设备噪声、风机噪声 | 等效连续A声级 | 墙体隔声+距离衰减+减震降噪设施 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求 |
| 电磁辐射 | —— | —— | —— | —— |
| 固体废物 | 生活垃圾交由环卫部门处理，其他危险废物暂存在危废暂存间内，委托有资质单位处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目评价区内没有地下水水源保护区等需特殊保护地区；确保项目污染物不对周围地下水、土壤环境产生不利影响，本项目应加强管理，规范作业，对危废暂存间、污水处理设备及管线进行防渗处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | —— |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 主要环境风险为危险化学品、危险废物泄漏；病原微生物外溢。为有效防范风险，试剂室、仓库配备灭火器等应急物资，定期巡视，储存区张贴明显禁用明火的标识。实验室设备应进行消毒处理；生物安全柜产生的废气经高效过滤网过滤，防止病原微生物通过大气逃逸。在严格采取各项风险防范应急措施、制定应急预案以及与周边企业建立联动的情况下，可最大限度降低环境风险，一旦意外事件发生，环境风险可达到控制，能最大限度地减少环境污染危害，环境风险防范措施有效，风险影响程度可接受。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境管理内容 ①组织学习和贯彻执行国家及地方的环保方针、政策、法令、条例，进行环境保护教育，提高公司职工的环境保护意识。 ②编制并实施企业环境保护工作的长期规划及年度污染控制计划。 ③建立环境管理岗位制度，制定操作规程，专人负责环保设施的运行管理、排污监督和考核，固体废物的收集、储存，事故应急措施等内容，建立管理台帐档案。 ④负责委托进行项目环境影响评价、竣工验收及上报相关报告，落实并监督环保设施的“三同时”，并在生产过程中检查环保装置的运行和日常维护情况。 ⑤进行公司内部排污口和环保设施的日常管理和对相关岗位监督考核。 ⑥建立完善的台账管理制度；台账保存期限不少于五年。 （2）排污口规范化 排污口是项目投产后污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 ①排污口规范化管理的基本原则：向环境排放污染物的排污口必须规范化；根据工程特点和国家列入的总量控制指标，确定本项目废水排口作为管理的重点；排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。 ②排污口设置的技术要求：应设置便于采样、监测并符合《污染源监测技术规范》要求的采样口和采样平台，无法满足要求的应由市级以上环境监测部门确认采样口位置，并且按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌。环境保护图形标志牌设置点应距污染物排放口或采样点较近且醒目处，并能长久保留。 ③其他要求：环评要求建设单位在所属行业排污许可制度开展后，按国家和地方要求及时实施排污许可申报。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目性质为扩建，企业主要从事环境保护监测、水质检测、食品检验、医药检验、汽车检验、玩具检验、纺织品检验、日用消费品检验、装饰装修材料、电子产品、食品及饲料等检测工作，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），分类于“M745质检技术服务”。项目位于“长春高新技术产业开发区顺达路789号鸿达光电子产业园2号厂房”，符合吉林省及长春市 “三线一单”控制要求。项目在正常生产并认真组织落实本环评提出的各项污染防治对策措施的基础上，能使各污染物排放全面稳定达到国家与地方环保相关标准规定要求，不会对周围环境产生不利影响，也不会改变项目所在区域环境功能区划要求，符合污染物达标排放和环境功能区划要求。 根据对项目原辅材料、生产工艺、生产设备、产品质量及资源利用等方面综合分析，项目建设体现了“节能、降耗、减污、增效”的清洁生产本质，符合清洁生产要求。在严格落实环境风险防范措施及实行环境风险应急预案及时更新制度的基础上，项目环境风险能得以控制与防范，符合环境风险防范要求。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，本项目排污许可进行登记管理。项目所在地规划用地性质为工业用地，符合土地利用总体规划和城乡规划要求。项目不属于《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类项目，符合国家与地方产业政策要求。因此，从建设项目环评审批原则和环保要求角度出发，项目实施可行。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 少量 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 少量 | 0 |
| 废水 | CODcr | 0.384 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 |
|  | NH3-N | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 |
|  | SS | 0.241 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 |
|  | BOD5 | 0.194 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 15.9385 | 15.9385 | 0 | 0 | 0 | 15.9385 | 0 |
| 危险废物 | 实验废弃物 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
|  | 废活性炭 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.025 | 0 | 0.125 | +0.025 |
|  | 生物安全柜废滤网 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
|  | 实验室废液 | 1.27 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①