- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 长春市方德综合高中建设项目

建设单位（盖章）：吉林省力富实业有限责任公司

编制日期：           2023年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 长春市方德综合高中建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | — |  |  |
| 建设单位联系人 | 王爱琴 | 联系方式 | 13843116333 |
| 建设地点 | 吉林省长春市高新技术产业开发区火炬路1号 |  |  |
| 地理坐标 | （125 度 17分 45.33 秒， 43 度 49分 31.2 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | P8334-普通高中教育 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务 业—110、学校、福利院、 养老院(建筑面积 5000 平方米及以上的） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（亿元） | 2.3 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 0.00008 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（㎡） | 32516.56 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：2018年8月《长春高新技术产业开发区分区规划修编》（2018-2030） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 长春高新技术产业开发区分区环境影响评价情况如下：《长春高新技术产业开发区区域分区规划修编（2018-2030）环境影响报告书》、《长春高新技术产业开发区区域规划环境影响跟踪评价报告书》 - （1）审查机关：吉林省生态环境厅 （2）审查文件名称及文号：《长春高新技术产业开发区分区规划修编（2018-2030）环境影响报告书>审查意见的函》（吉环函[2019]556号））、《长春高新技术产业开发区区域规划环境影响跟踪评价报告书>审查意见的函》（吉环环评字[2021]44号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 与长春高新技术产业开发区规划符合性分析： 长春高新技术产业开发区高新分区位于市区西南部，规划范围为西起长沈铁路，与长春汽车产业开发区比邻，东至卫明街，并与南关区隔永春河相望，北起电台街、卫星路，南与永春镇接壤，辖区总用地面积为51.93k㎡，规划总建设用地面积约46.35k㎡。 2019年9月30日，吉林省生态环境厅以吉环函[2019]556号下发了《关于<长春高新技术产业开发区分区规划（2018-2030）（部分区域）环境影响报告书>审查意见的函》；2021年11月22日，吉林省生态环境厅以吉环环评字[2021]44号下发了《关于对<长春高新技术产业开发区区域规划环境影响跟踪评价报告书>的审查意见》（见附件）。 本项目位于长春市高新开发区火炬路1号，用地性质属于工业用地，根据规划，本项目属于东部产业片区：本区该片区距市中心距离相对较近，人才相对集中，依托吉林大学、吉林动画学院、吉林建筑装饰学院等专业人才培养高校，依托长春软件与动漫服务外包及新媒体文化科技产业园等孵化基地，规划期内保留吉大南侧的以动漫产业、生物与医药产业，汽车与零部件产业为主的综合产业园区。远景年，建议将不适宜的企业外迁，发展以文化创意、信息软件及检测服务为主体的高技术服务业，建议在区内打造专业的软件产业园。 本项目属于“五十、社会事业与服务业”，项目所在地原为长春长生基因药业股份有限公司，根据用地土壤污染状况调查可知地块内土壤无原企业经营活动遗留的污染，检测结果达标，地块用地性质流转后可满足一类用地标准要求。未来用地符合《长春高新技术产业开发区分区规划修编》（2018-2030）规划要求，因此，该地块可用于学校项目建设。项目周边为百木园、写字间及工业企业，工业企业多为医药制造业，主要涉及的污染物均可在厂界内达标排放，对本项目环境影响较小，项目选址可行。 本项目不属于《长春高新技术产业开发区区域规划环境影响跟踪评价报告书》中行业准入负面清单中鼓励类、限制类和禁止类，视为允许类。目前该地块土壤污染状况调查工作已经结束，经检测结果，该地块用地性质可满足一类用地保准要求，该地块正在做规划调整（规划调整证明见附件3），待调整后，符合城市总体规划和区域发展规划的要求，符合开发区总体规划、产业发展方向及土地利用规划要求，见附图7。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，本项目不属于淘汰类及限制类，属于允许类项目。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 2、平面布局合理性分析 项目租赁长春市高新开发区火炬路1号进行建设，学校共2个入口，主入口位于火炬路，次入口位于云河街，交通便利；北侧为体育场，南侧为教学楼、办公楼，食堂和宿舍位于校区东侧，培训中心位于整个小区的东北角，避免互相干扰。由以上分析可知，从环保角度分析，项目区平面布置较为合理，具体平面布置见附图。 3、“三线一单”符合性 根据《长春市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（长府函〔2021〕62号），以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、 四中、五中全会精神，充分衔接《长春市国民经济和社会发 展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，在吉林省环境管控单元划定成果和生态环境分区管控的总体要求框架下，进一步细化管控要求，形成长春市生态环境准入清单，实现长春市以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系。 （1）生态保护红线 本项目位于吉林省长春高新技术产业开发区，属于重点管控单元范围内，所在区域不在生态红线范围内，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，故本项目符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。 根据吉林省生态环境厅发布的《吉林省2022年生态环境状况公报》，长春市2022年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为9μg/m³、31μg/m³、54μg/m³、31μg/m³；CO 24小时平均第95百分位数为1.0mg/m³，O3日最大8小时平均第90百分位数为116μg/m³，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，项目区域为空气质量达标区。本项目废气主要为实验室少量废气、食堂油烟及柴油发电机烟气，特征监测因子非甲烷总烃经过有效处理后满足相关标准要求，因此尚有一定容量。 本项目排水主要为生活污水、食堂废水和实验室废水，生活污水、经隔油池预处理后的食堂废水和实验室废水，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，通过市政污水管网排至长春市南部污水处理厂，项目建成后对 周围地表水环境质量影响较小，不会改变新凯河环境质量现状。 根据长春市声环境功能区划可知，项目周边监测点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区（南、西、北侧）和4a类（东侧）标准要求，声环境质量良好。 综上，工程建设未触及环境质量底线。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”，本项目用水主要由市政供水管网供应；能源主要依托当地电网供电。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。项目建设不会突破资源利用上线。 因此，项目资源利用满足要求。 （4）环境准入负面清单 本项目为学校建设项目，不属于负面清单中的项目。 （5）长春市总体准入要求 - 根据《长春市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（长府函[2021]62号）附件中长春市环境管控单元分布图可知，本项目所在区域属于重点管控单元，本项目废水、废气等污染物通过采取相应的措施后可达标排放，对该区域的环境影响降低到最低限度。长春市总体准入要求如下： 表1 长春市总体准入及管控要求 项目; 环境准入及管控要求; 符合性. 管控领域; 区域划分为优先保护单元、重点保护 单元、一般管控单元。; 本项目位于重点保护单元，符合。. 空间布局约束; 严格按照产业结构调整指导目录等相关政策要求，结合区域生态环境保护要求，确定具体措施。对有条件的地区，宜优先提出整合重组、升级改造任务；对存在高污染企业的水污染亚重地区、敏感区域、城市建成区、提出退城入园、异地搬迁等任务;对落后产能，提出淘汰关闭任务。; 本项目为学校建设项目，符合产业政策，该地块土壤污染状况调查已结束，目前正在规划调整中，调整后用地为中小学用地，符合区域规划要求。. 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。; 不涉及. 市区及榆树市、农安县、德惠市、公主岭市建成区原则上不再新建电台容量29兆瓦(40蒸随/小时)以下燃煤锅炉，其他区域原则上不再新建单台容量14兆瓦(20蒸吨/小时)以下的燃煤锅炉。; 不涉及. 污染物排放管控; 环境质量目标; 2025年全市 PM2.5年均浓度达到35微克/立方米以下，城市空气质量优良天数比率达310天以上，重度及以上污染天数实现基本消除。 2025年，长春地区水生态环境质量实现持续改善，全面消除劣V类水体，地表水质量好于I类水体比例达到31%以上，水生态功能初步恢复。石头口门水库、新立城水库、农安两家子水库等集中式饮用水水源地水 质全部达到或优于III类以上标准。 2025 年畜禽粪污综合利用率达到95%。到2030年，受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。; 不涉及. 污染物控制要求; 推进装机容量20万千瓦以下燃煤火电机组的污染治理设施超低排放改造，推动单台容量25兆瓦(35蒸吨/小时)及以上燃煤供热锅炉实施超低排放改造。 长春市新建项目主要污染物全面执行大气污染物特别排放限值，执行期限根据大气环境质量状况和相关文件要求确定。 深入推进石化、化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销等行业挥发性有机物深度治理，加强挥发性有机物高效收集治理设施建设，实现排气简与厂界双达标。加快推进挥发性有机物排放重点企业、产业集中园区治理和在线监控设施建设推动挥发性有机物产品源头替代。 因地制宜推进清洁供暖，减少民用散烧煤。全面摸清城中村、城乡接合部散煤底数，制定清洁取暖散煤替代方案。 强化源头防控，鼓励企业采用先进适用的清洁生产原料、技术、工艺和装备。对排放强度高的重污染行业实施清洁化改造。 全面推进污泥处理设施能力建设，现有设施能力不足或工艺落后的要进行扩建、改建，保障污泥无害化处理处置达到国家要求。因地制宜推进污泥资源化利用。推进黑土地保护治理工程的进一步实施，总结公主岭市、农安县等试点县(市、区)工作经验，复制和推广黑土地保护工作的技术模式和工作机制，开展土壤改良、土壤培肥、增施有机肥、耕地养护、轮作休耕、秸秆深翻还田等耕作技术工作，全面推进黑土地保护整治行动。; 不涉及. 环境风险防控; 加强高风险企业环境风险管理，健全企业应急防范体系，在重点化工园区推动健全完善三级应急防控体系，有效防控突发环境事件。; 不涉及. 资源利用要求; 水资源; 2025年用水量控制在31.95亿立方米内，2035年用水量控制在34.53 亿立方米内。; 不涉及. 土地资源; 2025年耕地保有量、基本农田保护面积分别不得低于167.34万公顷、143.93万公顷：建设用地总规模、城乡建设用地规模不突破市定指标。; 不涉及. 能源; 2025年，能源消费总量、煤炭占一次能源消费总量不高于省定指标，非化石能源占能源消费总量比重不低于省定指标。; 不涉及. 长春高新技术产业开发区-重点管控区-ZH22010420004. 长春市生态环境准入清单; 资源开发效率; 推广园区集中供热，园区新建供热设施须执行特别排放限值。; 不涉及，项目采用集中供热. 污染物排放管控; 重点行业污染治理升级改造，推进各类园区循环化改造；强化堆场扬尘控制。; 本项目污染物采取治理措施后均可达标排放. 环境风险防控; 1、污染地块落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，在环境调查、风险评估、治理与修复阶段实施土壤与地下水风险管控，暂不开发利用的地块实施以防治污染扩散为目的的土壤和地下水污染防治，对再开发利用地块实施以安全利用为目的的土壤和地下水污染防治。 2、土壤环境污染重点监管企业、危化品仓储企业落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治。 3、开发区应制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 4、严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。; 本项目建成后，编制突发环境事件应急预案，与长春市政府建立环境风险防范体系联动机制。. - （6）与《吉林省省级及以上开发区（工业集中区）生态环境准入清单》得相符性 吉林省区域空间环境评价工作协调小组办公室2022年6月28日印发的《吉林省省级及以上开发区（工业集中区）生态环境准 入清单》中长春高新技术开发区生态环境准入清单： 表2长春高新技术开发区生态环境准入清单 管理类型; 管控要求; 符合性分析. 空间布局约束; 允许开发建设活动; 1.鼓励清洁生产型、高新技术型和节水节能型企业入驻，鼓励新建企业清洁生产水平达到国际先进水平；; 本项目为学校，低能耗低水耗. 2.严格按照区域国土空间规划合理选择项目用地；; 符合. 3.严格按照产业政策要求选择落区项目；; 符合. 4.开发区重点发展的产业为光电子与信息产业、汽车及零部件产业、新能源材料、动漫及相关产业、生物与医药产业、文化创意、信息软件及检测服务业、电气机械和设备制造 业、软件及服务外包产业、先进装备制造业。; 本项目为学校，符合. 禁止开发建设活动; 1.禁止引入的项目：农药项目，使用传染性或潜在传染性材料的实验室及项目，进行手工胶囊填充工艺、软木塞烫腊包装药品工艺的项目，采掘、冶金、化学合成类制药、化工、 造纸、制革等六类工业，污染严重的太阳能光伏产业上游企业（单晶、多晶硅棒生产及单晶、多晶硅电池片生产等）；禁止引进稀土材料等污染严重的新材料行业。; 不涉及. 2.禁止不符合开发区总体规划或产业规划项目入区；; 不涉及. 3.建成区原则上不再新建单台容量 29 兆瓦（40 蒸吨/小时）以下燃煤锅炉，其他区域原则上不再新建单台容量 14 兆瓦（20 蒸吨/小时）以下的燃煤锅炉；; 不涉及. 4.禁止《产业结构调整指导目录》中的“淘汰类”项目；; 本项目为学校，属于“鼓励类”项目. 5.禁止《外商投资产业指导目录》中禁止外商投资的项目; 不涉及. 限制开发建设活动; - 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土 - 壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求；; 本项目为学校，不涉及“两高”行业. 2.严格限制涉重企业入区，新增的重金属总量须征得相关主管部门批准后，方可实施；; 不涉及重企业. 3.严格限制《产业结构调整指导目录》中的“限制类”项目入区；; 不属于. 4.严格限制《外商投资产业指导目录》中限制外商投资的项目入区。; 不属于. 不符合空间布局活动的推出要求; 1 .在充分落实环保措施、对周围环境影响可接受的前提下，允许不符合空间布局的现有项目进行改扩建工程； 2 .用地冲突企业，在取得合法土地使用证前，禁止扩建和扩大厂区； 3 .现有不符合开发区产业发展方向和环境保护要求的企业应逐步升级改造或搬迁、淘汰；尽快制定拆除搬迁方案，明确搬迁时限; 符合，本项目为学校，产生的污染物极少，实验室产生的废气通过落实环保措施后不会对周边环境造成影响. 污染物排放管控; 总量控制和污染物减排; 1 .协调推进重点污染物减排方案的制定，配合区域完成节能减排目标，明确责任主体，落实工作措施，严格控制污染物排放总量； 2 .开发区按照串联用水，分质用水、一水多用和循环利用的原则，提高水资源利用率，建设节水型开发区；加快污水收集管网建设，开发区污废水基本实现全收集、全处理； 3 .推进热电联产和集中供热，推进煤炭清洁利用；积极推广应用煤炭清洁高效利用和新型节能技术； 4 .强化源头防控，鼓励企业采用先进适用的清洁生产原料、技术、工艺和装备；对排放强度高的重污染行业实施清洁化改造，新建项目主要污染物全面执行大气污染物特别排放限值，执行期限根据大气环境质量状况和相关文件要求确定； 5 .加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，确保各项污染物稳定达标排放；重点排污单位全部安装自动监控设备并与生态环境部门联网；对排放不达标的企业按照“一企一策”的原则，限期整改到位；全面加强工业无组织排放管控； 6 .全面推进挥发性有机物总量减排，深入推进工业涂装、包装印刷等行业挥发性有机物深度治理，加强高效收集治理设施建设，实现排气筒与厂界双达标；逐步推进挥发性有机 物排放重点企业、开发区治理和在线监控设施建设，推动挥发性有机物产品源头替代；推进年排放量 10 吨以上和泄漏点位超过 2000 个的重点企 业建设监测、防控和处理相结合的 VOCs 治理体系； 7 .依据《关于加强高能耗、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45 号）的相关要求，新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。; 本项目不涉及污染物总量控制和排污许可制度。. 现有源提标升级改造; 推动单台容量 25 兆瓦（35 蒸吨/小时）及以上燃煤供热锅炉实施超低排放改造。按照最新的政策要求，逐步开展燃煤锅炉淘汰工作; 不涉及，本项目采用集中供暖. 新增源排放限制; 1.新建项目清洁生产水平需达到国内先进水平； 2.新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放总量指标倍量置换，新建项目主要污染物全面执行大气污染物特别排放限值，执行期限根 据大气环境质量状况和相关文件要求确定。; 符合，已执行较严标准. 环境风险防控; 用地环境风险防控要求; 1.开发区管委会协助落实土壤污染重点监管企业污染隐患排查、自行监测、拆除生产设备污染防治方案备案等制度； 2.污染地块落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，在环境调查、风险评估、治理与修复阶段实施土壤与地下水风险管控，暂不开发利用的地块实施以防治污染扩散为目的的土壤和地下水污染防治，对再开发利用地块实施以安全利用为目的的土壤和地下水污染防治； 3.土壤环境污染重点监管企业、危化品仓储企业落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治； 4.严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。; 已做土壤污染状况调查，可满足一类用地标准要求. 园区环境风险防控要求; 成立开发区应急组织机构，建立环境风险应急防控体系，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力，按时完成开发区应急预案修编。建立突发环境事件联动机制，事故状态下开发区应急组织机构与政府主管部门联动，及时组织调动事故专家、物资装备和专业救援队伍等力量参与应急处置，实现应急救援支援力量联动和统一指挥调度，能在突发环境事件发生后及时通报可能受到污染危害的单位和居民。; 本项目建成后，与开发区建立环境风险防范体系联动机制。. 企业环境风险防控要求; 1.区内企业应建立完善风险防范体系及风险防范措施，做好与开发区的联动；制定应急预案并及时修编，定期演练，加强对于风险防范措施的维护，保证措施有效、应急物质充足； 2.企业应按照环评文件及批复等相关文件要求设置风险防范措施（有毒有害物质泄漏预警设施、围堤围堰、事故应急池、切换阀等），确保所有受污染的雨水、消防水和泄漏物等通过排水系统接入应急池或全部收集，所收集的废（污）水自行或送至污水处理设施处理达标后方可排放; 涉有毒有害大气污染物名录的企业应在厂界建设针对有毒有害特征污染物的环境风险预警体系，确保发生事故能够及时响应。; 本项目建成后，编制突发环境事件应急预案，与长春市政府建立环境风险防范体系联动机制。. 资源利用要求; 水资源利用效率要求; 1.开发区按照串联用水，分质用水、一水多用和循环利用的原则，提高水资源利用率，建设节水型园区；积极推行水循环梯级利用，开展以节水为重点内容的绿色高质量转型升级和循环化改造，加快节水及水循环利用设施建设，要统筹供排水、水处理及水梯级循环利用设施建设，实现公共设施共建共享。鼓励企业间的串联用水和循环利用； 2.开发区单位产值新鲜水耗不大于 8m3/万元； 3.规划再生水回用率：不低于25%；回 用水处理规模5万m3/d。; 符合，本项目用水量较小，用水由园区提供。. 地下水开采要求; 禁止以开采地下水作为水源的开发建设活动。; 符合，本项目不存在私自取用地下水情况。. 能源利用效率要求; 单位工业增加值能耗≤0.5t 标煤/万元。; 不涉及. 高污染燃料禁燃; 1.禁燃区内单台出力小于20蒸吨/小时（14MW/小时）的锅炉、窑炉等燃用高污染燃料设施禁止燃用高污染燃料。在集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的单台出力小于20蒸吨/小时（14MW/小时）的锅炉、窑炉等燃用高污染燃料设施，应当改用集中供热或者改用天然气、电等清洁能源；未在集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的，可以改用生物质成型燃料或者其他清洁能源，以淘汰燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施； 2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施（单台额定功率29MW及以上的集中供热锅 炉、热电联产锅炉除外）。; 不涉及. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目名称：长春市方德综合高中建设项目 - 建设性质：新建 - 3、建设项目地理位置及周围环境情况 - 项目建设地点位于长春高新技术产业开发区火炬路1号，项目中心坐标 - 为东经125°17′45.33″，北纬43°49′31.2″。详见附图1。 - 项目周边情况：本项目东侧隔长春祈健生物制品有限公司为前进大街， - 南侧隔蔚山路为百木园，西侧隔云河街为佳林集团，北侧隔火炬路为平安行集团德远堂中药研究所。距离本项目最近的敏感点为北侧288m的吉林大学前卫南区。项目周围情况详见附图3，项目四邻照片详见附图7。 - 4、主要建设内容 学校选址为规划中小学用地，总用地面积32516.56㎡，学校用地分为两部分，地块一用地面积29826.83㎡，主要建设内容包括教学楼、学生宿舍、食堂及风雨操场；地块二用地面积2689.73㎡，主要建设内容包括培训中心。总建筑面积为45410㎡，其中地上建筑面积39410㎡，地下建筑面积6000㎡。地下建筑物包含地下停车场、设备用房。项目建设内容还包括为之配套服务的供电、供水、排水、供暖、消防、道路、通信及绿化等工程。 办学规模：办学规模为计划开设60个班，可容纳3000学生，教职工人数180人。 - 项目工程组成具体详见下表： 表3 本项目工程组成一览表 工程类别; 项目名称; 工程内容与规模. 主体工程; 教学楼; 建筑面积为24440㎡，共有7层（局部4层）。一层功能为普通教室、美术教室、书法教室、体育活动室、危险废物暂存间、卫生间、办公室等；二层功能为普通教室、实验室、语言教室、卫生间、办公室等；三层功能为普通教室、劳动教室、计算机教室、卫生间、办公室等；四层功能为普通教室、多功能教室、图书室、科技活动室、心理咨询室、卫生间、办公室、会议室、阅览室等；五层-七层功能为普通教室、卫生间等。化学、生物、物理实验室位于教学楼二层。化学实验室主要开展一些溶液配制、溶液酸碱性检验，制取氧气等实验；生物实验室主要开展的实验有显微镜的使用、观察动植物细胞结构等实验。物理实验室主要开展光的反射折射、平面镜成像等实验。. 培训中心; 总建筑面积9000㎡，其中地上建筑面积7000㎡，地下建筑面积2000㎡，地上建筑为在校师生提供专家化教育和培训等，地下建筑为车库。. 学生宿舍; 建筑面积7470㎡，共九层，一-九层均为学生宿舍。. 食堂及风雨操场; 建筑面积5000㎡，共三层，食堂：一层为厨房、配餐间、餐厅、卫生间等；二层为配餐间、餐厅等；三层为风雨操场。. 辅助工程; 门卫; 用于外来人员联系工作和信件收发等. 体育场; 含5人制足球场及6块篮球场地. 公用工程; 供热; 城市集中供热管网. 给水; 市政供水管网供给. 排水; 本项目设1座隔油池，食堂废水经隔油池预处理后与生 活污水、实验室废水一同通过市政污水管网排至长春市南部污水处理厂. 供电系统; 由城市供电管网统一供给，选用一台发电机作为备用电源。. 环保工程; 废气; 食堂：1套油烟净化器+1台风机+高于屋顶的排气筒（总体高度约20m)； 实验室：通风橱或集气罩将微量的挥发性气体收集，通过通风管道至实验楼顶排放； 备用发电机烟气：经专用烟道引至顶楼排气筒排放。. 废水; 本校采取雨、污分流制。 本项目设1座隔油池，食堂废水经隔油池预处理后与生活污水、实验室废水一同通过市政污水管网排至长春市南部污水处理厂。. 噪声; 加强纪律管理，要求学生保持肃静；张贴警示标语；换热站、食堂风机等设备选用低噪声设备，采用减振、隔声等防噪措施. 固体废物; 危废暂存间位于初中部教学楼一层，占地面积为5㎡。生活垃圾委托环卫部门定期清运；实验室危险废物经暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处理处置；废食用油、餐厨垃圾和隔油池废油委托有处理资格的单位集中清运、处理。生物实验室实验后的的动植物样本，其中废植物集中收集后随生活垃圾委托环卫部门定期清运，废动物交由资质单位处理。. 8、实验室主要设备 本项目实验室主要设备详见表4。 表4 主要实验室设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 备注. 1; 试管; 200; 个; 化学实验室. 2; 滴管; 200; 个; 化学实验室. 3; 玻璃棒; 100; 根; 化学实验室. 4; 酒精灯; 50; 个; 化学实验室. 5; 表面皿; 30; 个; 化学实验室. 6; 集气瓶; 30; 个; 化学实验室. 7; 广口瓶; 30; 个; 化学实验室. 8; 凹面镜; 50; 个; 物理实验室. 9; 凸面镜; 50; 个; 物理实验室. 10; 托盘天平; 20; 台; 物理实验室. 11; 示波器; 20; 个; 物理实验室. 12; 电压表; 20; 个; 物理实验室. 13; 电流表; 20; 个; 物理实验室. 14; 学生电源16V/2A; 20; 个; 物理实验室. 15; 热敏温度计; 30; 个; 物理实验室. 16; 电能表; 5; 个; 物理实验室. 17; 调压变压器; 1; 个; 物理实验室. 18; 测力计; 50; 个; 物理实验室. 19; 摩擦计; 10; 个; 物理实验室. 20; 螺旋弹簧组; 10; 个; 物理实验室. 21; 冲击摆; 2; 个; 物理实验室. 22; 演示电桥; 2; 个; 物理实验室. 23; 显微镜; 30; 台; 生物实验室. 24; 载玻片; 20; 个; 生物实验室. 25; 吸管; 50; 个; 生物实验室. 26; 放大镜; 50; 个; 生物实验室. 27; 镊子; 50; 个; 生物实验室. 28; 其他实验器材; 1; 套; 生物实验室. 8、实验室试剂消耗 - 项目实验室主要化学试剂用量清单见下表。 表5 本项目主要原辅材料消耗量一览表 序号; 名称; 规格; 年耗量; 最大存储量; 储存要求. 1; 硫酸; 500ml; 500ml; 500ml; 药品室. 2; 盐酸; 500ml; 200ml; 500ml; 药品室. 3; 硫酸铜; 500g; 100g; 1000g; 药品室. 4; 氢氧化钠; 500g; 100g; 1000g; 药品室. 5; 碳酸钠; 500g; 100g; 1000g; 药品室. 6; 氯化钠; 500g; 200g; 1000g; 药品室. 7; 高锰酸钾; 500g; 100g; 1000g; 药品室. 8; 乙醇; 500ml; 800ml; 1000ml; 药品室. 9; 生理盐水; 500ml; 2000ml; 5000ml; 药品室. - 本项目主要使用药品理化性质见下表。 - 表6 主要原辅材料理化性质表 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 硫酸; 纯硫酸一般为无色油状 液体，易溶于水，能以任意比与水混溶。熔点10.371℃沸点：337℃，有强烈的腐蚀性和吸水性。; 遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。; 急性毒性： LD502140mg/kg （大鼠经口）；LC128010mg/m³,2小时（大鼠吸入）；329mg/m³,2小时（小鼠吸入）. 盐酸; 相对分子质量 36.46，无色液体，具有腐蚀性。有刺激性气味。由于浓盐酸具有挥发性，挥发出的氯化氢气体与空气中的水蒸气作用形成盐酸小液滴，所以会看到酸雾。; 不燃，具有强腐蚀性、 强刺激性，可致人体灼伤; 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有灼烧感，误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。. 氢氧 化钠; 白色半透明结晶状固体，极易溶于水，溶解时放出大量的热。易溶于乙醇、甘油熔点318℃沸点1388℃; 强烈刺激和腐蚀性; 粉尘或烟雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔，皮肤和眼与氢氧化钠直接接触会引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克. 乙醇; 无色澄清液体。有灼烧味。易流动。极易从空气中吸收水分，能与水和氯仿、乙醚等多种有机溶剂以任意比例互溶。能与水形成共沸混合物，共沸点78.15℃相对密度（d204）0.789。熔点- 114.1℃。沸点78.5℃。; 易燃。蒸气与空气能形成爆炸性混合物，爆炸极限3.5%-18%（体积）; 乙醇属微毒类。被吸收的乙醇在体内经酶的作用氧化为乙醛，进一步氧化为乙酸，最后氧化为二氧化碳和水排出体外。乙醇蒸气对眼和呼吸道粘膜有轻微的刺激作用，皮肤长期接触可出现干燥、皲裂现象。吸入高浓度蒸气可出现酒醉感：头昏、乏力、兴奋等。长期吸入高浓度乙醇蒸气，可引起头昏乏力，情绪不稳定，肝功能损伤等。口服乙醇后轻者兴奋、欣快、多言、动作不协调、语无伦次、昏睡，严重者深度昏迷，呼吸浅表，甚至发生呼吸麻痹而死亡。. 同时本项目运营过程中将使用部分一次性用品，消耗量详见表7。 表7 一次性用品消耗情况一览表 序号; 名称; 年用量. 1; 一次性滴管; 30包/a. 2; 一次性手套; 40包/a. 3; 标签纸; 1500张/a. 4; 滤纸; 10盒/a. 5; 滤膜; 30盒/a. 6; 试纸; 20盒/a. 本项目生物实验仅为简单生物培养，不从事高致病性病原微生物实验活动，不属于P3、P4生物安全实验室。 实验用原材料即用即取，取用量不大，本检验室不长期储存，购置后暂存药剂室，使用时配送到检验室后采用密闭玻璃瓶盛装，检测时取样检测分析。危废暂存危废间，定期交由有资质单位处理。 9、公用工程 - （1）给排水 本项目用水主要为教职工和学生生活用水、食堂用水、实验室用水、绿化用水及建筑物卫生清洁用水，总用水量为43225.7m³/a。 本学校师生共3180人，其中在校教师180人，在校学生3000人。 ①生活用水 教职工和学生生活用水量按30L/d·人计，全年200d，教职工和学生生活用水量为95.4m³/d（19080m³/a）； ②食堂用水 食堂用水量按20L/d·人计，全年200d，食堂用水量为63.6m³/d（12720m³/a）。 ③实验室用水 本项目涉及到一些较为简单的物理、化学以及生物实验，物理、生物实验无需用水，实验用水主要为实验器皿和实验台清洗用水，化学实验高一-高三均开展，一周约20节化学实验课，参加化学实验学生均为理科生，约1200人，实验天数约60d，实验室用水量为2.5L/人·d，实验室用水使用纯净水，外购，本项目实验室用水量为3m³/d（180m³/a）。 ④绿化用水 绿化用水量按1L/㎡计，绿化用水主要发生在夏季，每年浇水100d，绿化面积为6503㎡，绿化用水量为6.503m³/d（650.3m³/a）。 ⑤道路及硬化用水 道路及硬化洒水量按1L/㎡计，面积为26013.56㎡，60d，道路及硬化用水量为26.01m³/d（1560.6m³/a）。 ⑥足球场浇洒用水 足球场浇洒用水量为按2L/㎡计，面积为2050㎡，洒水100d，用水量为4.1m³/d，410m³/a。 ⑦建筑物卫生清洁用水 建筑物卫生清洁用水量按1L/㎡计，面积为45410㎡，200d，42.89m³/d （8578m³/a）。供水由市政供水管网统一供给，能够满足本项目的生产用水需要。 （2）排水 本校采取雨、污分流制。本项目废水主要为教职工和学生生活废水、卫生清洁废水、食堂废水及实验室废水。 ①生活污水、食堂废水、卫生清洁废水排放系数均按0.8计，则教职工和学生生活废水排放量为76.32m³/d（15264m³/a）；卫生清洁废水排放量为34.31m³/d（6862m³/a）；食堂废水排放量为50.88m³/d（10176m³/a），经隔油池预处理后与其他废水一同排放。 ②实验室废水 实验室用到的药品主要为酸、碱、无机盐。实验室产生的废水主要为实验器皿和实验台清洗废水等。 其中第一次清洗废水成分复杂，属于危险废物，每次化学课平均清洗三次器皿，则用水量约为0.78m³/d（46.8m³/a）。第一次清洗废水和实验母液作为危废交有资质单位处理。 除第一次清洗废水外其他清洗废水量约为3m³/d（180m³/a），排放量按用水量90%计，排放量约为2.7m³/d（162m³/a），与生活污水一同进入长春市南部污水处理厂。 综上，本项目废水排放量为32464m³/a（日最大生产废水排放量合计为164.21m³/d）。本项目日水平衡详见表8及图1。 表8 项目给排水情况一览表 序号; 类别; 规模（人）; 用水定额; 用水天数; 用水量; 排水量; 排放方式. m³/d; m³/a; m³/d; m³/a. 1; 教职工和学生; 3180; 30L/ (人·d）; 200; 95.4; 19080; 76.32; 15264; 污水管网. 2; 食堂; 3180; 20L/ (人·d）; 200; 63.6; 12720; 50.88; 10176. 3; 实验室其它废水; 约1200人; 2.5L/ (人·d）; 60; 3; 180; 2.7; 162. 第一次清洗废水; 0.78; 46.8; 0; 0; 资质单位处理. 4; 绿化; 6503㎡; 1.0L/ (㎡·d）; 100; 6.503; 650.3; 0; 0; -. 5; 足球场养护用水; 2050; 2.0L/ (㎡·d）; 100; 4.1; 410; 0; 0; -. 6; 道路及硬化; 26013.56㎡; 1.0L/ (㎡·d）; 60; 26.01; 1560.6; 0; 0; -. 7; 建筑物卫生清洁用水; 45410㎡; 1.0L/ (㎡·d）; 200; 42.89; 8578; 34.31; 6862; 污水管网. - （2）供电：由长春市市政供电管网统一供给； - 供热：冬季采暖采用集中供热，可满足项目用热需求。 - 燃气：本项目天然气主要作为食堂炊事的燃料，引自燃气管线。可满足项目燃气消耗需要。 - 教学计划：本项目共有60个班，每班50人，可容纳学生3000人，教职工180人。全日制教学，每天8h，学校每年共两学期，年教学时间200天。 9、学校平面布置简述 本项目位于长春市高新开发区火炬路1号，学校共2个入口，主入口位于火炬路，次入口位于云河街，北侧为体育场（含足球场和篮球场），南侧为教学楼、办公楼，食堂和宿舍位于校区东侧，培训中心位于整个小区的东北角，避免互相干扰，具体平面布置图详见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 工艺流程简述： 施工期： 本项目施工期主要工艺流程包括基础工程、主体工程及装修工程。具体流程如下图。 图1 施工流程及产污环节图 流程说明： 施工期主要分为五个阶段，即基础施工阶段、主体结构施工阶段、装饰工程施工阶段、教学设备安装阶段及工程验收。 基础工程：首先按设计要求和定位轴线放出各墙、柱、地在坑槽内位置，然后开挖土方，土方在坑内集中堆放并利用坡道运至指定点，然后在基坑上浇筑垫层砼，达到一定强度后铺放钢筋网片，浇注钢筋砼基础，浇好钢筋砼基础后回填土方，回填时 均匀下土，分层铺摊，并夯实。 主体工程：主体工程按分中弹线-扎柱筋-砌砖墙放拉结筋-支柱模、札梁板钢筋-浇注砼、支梁板模-浇梁板砼-养护-转上一层主体施工。 装饰工程：主要结构浇注完成后，进行墙面粉刷，安装门窗等工作。 教学设备安装：装饰工程完成后，将设备进行搬运进场，并进行安装工作。 - 营运期： 图4 运营期产污环节示意图 - 污染物产排环节分析： 本项目产排污情况详见下表所示。 表9 项目施工期及运营期产污环节一览表 项目; 生产工艺; 产污环节名称; 污染物项目; 编号; 排放规律. 施工期. 废气; 基础工程、主体工程; 扬尘; 颗粒物; G1; 连续. 装饰工程; 扬尘; 颗粒物; G1; 连续. 废水; 装饰工程; 施工废水; COD、NH3、SS、BOD5等; W1; 间断. 施工工人; 生活污水; COD、NH3、SS、BOD5等; W2; 间断. 固废; 施工工程; 建筑垃圾; 一般固体固废; S1; 间断. 运营期. 废气; 食堂; 食堂油烟; 饮食油烟; G3; 间断. 实验室; 实验室废气; 硫酸雾、非甲烷总烃、HCL; G4; 间断. 柴油发电机室; 备用发电; 颗粒物、SO2、NOX; G5; 间断. 废水; 教职工、学生; 生活污水; COD、NH3、SS、BOD5等; W3; 间断. 卫生清洁废水; COD、NH3、SS、BOD5等; W4; 间断. 食堂废水; COD、NH3、SS、BOD5等; W5; 间断. 实验室; 实验废水; COD、NH3、SS、BOD5等; W6; 间断. 固体废物; 实验室; 实验室废液; 危险废物; S2; 间断. 实验室废物; S3; 间断. 实验室第一次清洗废水; S7; 间断. 废样品（动植物）; 一般固体废物; S8; 间断. 教职工、学生生活; 生活垃圾（含餐厨垃圾）; 一般固体废物; S4; 间断. 废水处理; 隔油池废油; 一般固体废物; S5; 间断. 食堂; 废食用油; 一般固体废物; S6; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，现状为处于停产状态的长春长生基因药业股份有限公司（经营区间2002年-2011年），项目所在地原为长春长生基因药业股份有限公司，属于生物制药行业，主要产品为水痘减毒活疫苗、麻疹减毒活疫苗等，企业于2011年停产后一直处于荒废状态，已无生产设备存在，建构筑物仍存在，处于待拆迁状态。2023年1月通过法拍途径，该地块被吉林省力富实业有限公司拍中，并于2023年4月取得该地块土地使用权，该地块规划用途为教育用地，拟建设长春市方德综合高中。 吉林省力富实业有限公司于2023年9月委托吉林省云海技术服务有限公司对该地块进行场地环境调查，根据《长春市方德综合高中地块土壤污染状况调查报告》结论可知：场地内土壤检测因子均能够满足《土壤污染风险管控标准 建设用地土壤污染风险筛选值（试行）》（GB36600-2018）一类用地标准筛选值，地块内土壤无原企业经营活动遗留的污染。地下水监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类地下水质量标准要求。因此，地块用地性质流转后可满足一类用地标准要求。 因此，该地块可用于学校项目建设。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量评价 1、基本污染物 根据吉林省生态环境厅发布的《吉林省2022年生态环境状况公报》，长春市2022年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为9μg/m³、31μg/m³、54μg/m³、31μg/m³；CO 24小时平均第95百分位数为1.0mg/m³，O3日最大8小时平均第90百分位数为116μg/m³，PM2.5满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。区域空气质量现状评价详见下表。 表10 长春市空气质量现状评价表（2022年） 行政 区域; 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （ug/m³）; 标准值（ug/m³）; 占标率. 长 春 市; SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.00%. NO2; 年平均质量浓度; 31; 40; 77.50%. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 77.14%. PM2.5; 年平均质量浓度; 31; 35; 88.57%. CO; 24h平均第95百分位数; 1.0mg/m³; 4mg/m³; 25.00%. O3; 日最大8h平均第90百分位数; 116; 160; 72.50%. 根据上表可知，长春市基本污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 本项目实验室运营期会产生氯化氢、硫酸雾及非甲烷总烃，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3d的监测数据。 本次评价由吉林省云海技术服务有限公司于2023年9月26日～28日进行监测，情况如下： 表11 环境空气监测点位 点位名称; 监测因子. 厂界下风向515m 处 （康达小区）; 非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢. （1）评价标准 非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m³要求，硫酸雾、氯化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》中附录D中标准要求。 （2）评价方法 采用HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》中7.3.6.1中的“计算各取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比和超标率，并评价达标情况”进行评价。 （3）监测项目和时间 根据建设项目所在区域环境空气污染特征，确定监测项目为非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢共3项指标，根据指南要求，监测时间定为2023年9月26日～28日，连续3天。 （4）评价结果及分析 评价区环境空气监测与评价结果详见表12。 表12 环境质量现状（监测结果）表 监测 点位; 污染物; 评价标准; 监测浓度范围（µg/m³）; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标 情况. A1#; 非甲烷 总烃; 2.0mg/m³; 1.62-1.65; 82.5; /; 达标. 硫酸雾; 0.1mg/m³; 未检出; 0; /; 达标. 氯化氢; 0.015mg/m³; 未检出; 0; /; 达标. 由上表可以看出，非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢各污染物浓度均满足相应标准。总体来说，评价区域环境空气质量较好。 项目排放的酸雾不属于《有毒有害大气污染物名录》中的污染物，根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）中表1专项评价设置原则表中的设置原则，本项目不需要设置大气专项评价。 二、地表水环境质量现状监测 本项目区域受纳水体为新凯河，根据本项目的地理位置分布情况，按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，地表水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息，当现有资料不满足要求时，按评价要求开展现状监测。新凯河长春市江段共有1个国控断面，为新凯河公主岭市断面，根据吉林省生态环境厅发布的2023年1月吉林省江河国控断面水质月报，三个国控断面水环境质量均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的相应标准要求，详见下表。 - 表13 新凯河长春市江段国控断面水质月报（2023年1月） 所属城市; 江河名称; 断面名称; 水质类别; 环比; 同比. 本月; 上月; 去年同期. 长春; 新凯河; 新凯河公主岭市; IV; V; 劣V; ↑; ↑↑. 注：“/”没有监测数据，“↑”水质有所好转，“↑↑”水质明显好转，“→”水质类别无变化，“↓”水质有所下降，“↓↓”水质明显下降，“○”没有数据无法比较。 三、声环境质量现状监测 （1）监测点位布设 本环评根据项目建设位置和周围环境状况，在厂界四周布设4个监测点位，详见下表。 表14 环境噪声监测点布设情况 序 号; 监测点位; 说 明. 1#; 厂界东侧1m处; 了解项目所在地四周及周围环境敏感点声环境质量. 2#; 厂界南侧1m处. 3#; 厂界西侧1m处. 4#; 厂界北侧1m处. （2）监测单位及时间 本次在吉林省力富实业有限责任公司建设项目四周分昼夜进行监测，共布设东、南、西、北厂界各1个监测点位。 （3）评价标准及方法 根据项目所在地理位置及周围环境概况，本次噪声评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区（南、西、北侧）和4a类区（东侧）标准要求。 采用直接比较法评价声环境质量现状。 （4）评价结论 环境噪声监测结果见下表。 表15 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 声功能区; 昼间监测值; 夜间监测值. 1#; 4a类区（昼间70dB；夜间55dB）; 60.8; 57.2. 2#; 1类区（昼间55dB；夜间45dB）; 54.0; 44.4. 3#; 1类区（昼间55dB；夜间45dB）; 52.9; 43.0. 4#; 1类区（昼间55dB；夜间45dB）; 53.5; 42.2. 采用直接比较的方法评价区域的噪声现状值，由上表可知，项目南、西、北侧昼间及夜间环境噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求；东侧昼间及夜间环境噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类区标准要求，评价区域声环境质量良好。 四、生态环境现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类)，本项目无需进行生态现状调查。 五、电磁辐射现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类)，本项目无需开展电磁辐射现状调查与评价。 六、地下水、土壤环境质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类)，本项目无需开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外 500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉 水、温泉等特殊地下水资源等保护目标。项目周围环境保护目标见下表： 表16 周围环境敏感点分布一览表 序号; 保护类别; 环境保护目标; 坐标; 距离; 人数 （人）; 方位; 环境标准要求. E; N. 1; 环境空气; 吉林大学前卫校区南区; 125.2947867; 43.8288986; 310; 3500; 北; 《环境空气质量标准》 （GB30. 25-2012）二级标准; 地表水; 永春河（IV类） 西侧1.6km; GB3838—2002 《地表水环境质量标准》中IV类标准. 3; 噪声; 50m范围内无敏感环境保护目标; 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）中1类、4类标准. 4; 地下水; 厂界外500m范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 污染物排放标准： 1、噪声 根据长春市声功能区划图，营运期厂界噪声分别执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类及4类标准。项目东侧紧邻城市次干路前进大街，故运营期噪声排放限值采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类（南、西、北三侧）和4类（东侧）标准要求，具体见下表。 表17 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 1类; 55; 45; GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》. 4类; 70; 55. 2、废气 ①实验室废气 本项目为实验室建设项目，实验室废气污染物种类多但排放量均很小，因此仅对排放量相对较大的污染物进行评价，项目废气中酸雾、氯化氢、非甲烷总烃的排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织排放监控浓度限值要求。 表18 本项目大气污染物排放标准 污染物; 标准等级; 单位; 限值; 标准名称及级别. 氯化氢; 二级标准（有组织）; 最高允许排放速率; kg/h; 0.26; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》. 最高允许排放浓度; mg/m³; 100. 排气筒高度; m; 15. 无组织排放监控浓度限值; mg/m³; 0.20. 非甲烷总烃; 二级标准（有组织）; 最高允许排放速率; kg/h; 10. 最高允许排放浓度; mg/m³; 120. 排气筒高度; m; 15. 无组织排放监控浓度限值; mg/m³; 4.0. 硫酸雾; 二级标准（有组织）; 最高允许排放速率; kg/h; 1.5. 最高允许排放浓度; mg/m³; 45. 排气筒高度; m; 15. 无组织排放监控浓度限值; mg/m³; 1.2. ②食堂油烟 本项目学校食堂基准灶台一共有10个，属大型规模，其油烟排放浓度和净化效率应执行 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》中的大型标准。即油烟的最低净化效率85%，油烟的最高允许排放浓度为2.0mg/m³。详见下表。 表19 饮食单位的规模划分 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1、＜3; ≥3、＜6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; 1.67、＜5; ≥5、＜10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（㎡）; ≥1.1、＜3.3; ≥3.3、＜6.6; ≥6.6. 表20 油烟最高允许排放浓度和净化设施最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m³）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. ③柴油发电机尾气 根据2017年1月11日生态环境部部长信箱回复，我国还没有专门的固定式柴油发电机污染物排放标准，柴油发电机污染物排放控制应参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）执行，见表21。固定式柴油发电机污染物排放浓度按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的最高允许排放浓度指标进行控制，对排气筒高度和排放速率暂不作要求。待《固定式压燃式发动机及设施排放标准》出台后，固定式柴油发电机污染物排放按此标准执行。 表21 大气污染物综合排放标准 级别; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m³）. 二级; 颗粒物; 120. NOX; 240. SO2; 550. 3、废水 本项目废水主要为教职工和学生生活废水、食堂废水及实验室废水。项目污水排入市政污水管网，由市政管网排入长春市南部污水处理厂，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准具体详见表22。 - 表22 污水综合排放标准 单位：mg/L（pH无量纲） 污染物; 三级标准; 标准来源. PH; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 三级排放标准. SS; 400. COD; 500. BOD5; 300. NH3-N; -. 动植物油; 100. 4、固体废物 本项目产生的固体废物处置依据《国家危险废物名录》和《固体废物鉴别标准通则》，来鉴别一般工业废物和危险废物；根据固废的类别分别执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）（2023年7月1日起执行此标准）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废气排放口均为一般排放口，根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》（2022年5月10日）中要求：“执行其他行业排放管理的项目包括除重点行业外，仅含有按照《排污许可证申请与核发技术指南》确定的一般排放口或无排放口的建设项目。……在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。”因此本项目可豁免废气污染物总量审核。 综上所述，本项目无需申请总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | - 施工期污染防治对策 - 1、废水 本项目在施工过程中，废水主要为施工人员生活污水及施工废水，污染物主要为 COD、BOD5、NH3-N、SS，本环评建议建设单位在施工现场内修建临时沉淀池，建筑废水经沉淀处理后的建筑废水全部回用于施场地降尘，沉淀下来的泥浆可与渣土一并处理；施工人员生活污水排入市政污水管网，保护地表水体不受到污染。 - 2、废气 （1）施工扬尘 由于施工场地周围建筑材料和工程废土的堆放、散装粉粒状材料的装卸、拌料过程以及运输车辆在运载工程废土、回填土和散装建材时，由于超载或无防护措施，常在运输途中及施工场地散落，从而会产生大量扬尘。出入工地的施工机械的车轮轮胎将工地上的泥土粘带到沿途道路上，经过来往车辆辗轧形成灰尘，造成雨天泥泞，晴天风干，飘散飞扬。施工扬尘往往影响施工场地和附近的吉林大学前卫南区校区等区域的环境卫生质量。 施工过程中，土石方阶段最易产生扬尘。扬尘产生几率与土方的含水率、土壤粒度、风向、风速、湿度及土方回填时间等密切相关。据资料介绍，当灰尘含水率为0.5%时，其启动风速为4.0m/s。根据当地条件分析，一般情况下，施工过程中土方的挖掘和回填不会形成大的扬尘。 施工期间产生的扬尘会影响周围环境，自然强降水期间尘土与雨水混合形成泥泞路面，影响附近交通。 为了降低扬尘对周围环境的影响，要求建设单位在施工作业期间： ①建筑工地应采用硬质围挡，实施全封闭施工，现场围挡应环绕工地四周连续设置；加强现场围挡日常维护； ②建筑工地主要道路必须进行硬化处理；材料堆放区、加工区等场地应采用硬化干化防尘措施； ③使用的砂、石等建筑材料露天堆放时，定期洒水并使用扬尘防治网覆盖。 ④建筑垃圾、混凝土罐车等运输车辆驶离工地前应冲洗方可上路。随着施工进度的结束，施工扬尘的影响也随之消失，因此可以说施工扬尘的影响是阶段性的。 通过上述治理，本次工程施工阶段对吉林大学前卫南区校区及周围环境空气的影响较小。 （2）有机废气影响分析 本项目施工期间装修阶段会有墙面粉刷工艺，本项目在楼内施工，要求采用环保涂料，粉刷产生的有机废气排放量较少，经施工期自然扩散及空气稀释后，对周边环境空气影响很小。 通过上述治理，本次工程施工阶段对敏感点及周围环境空气的影响较小。 - 3、噪声 本项目施工期厂界噪声经采取相应措施后，噪声值均满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间标准（70 dB（A））限值要求，为了降低施工期噪声产生的影响、保护区域内声环境质量，本环评建议应采取如下措施进行控制： （1）合理安排施工时间，制订施工计划时，应尽可能避免高噪声设备同时施工，严禁在夜间（22:00-6:00）进行工程施工。如需连续施工时，应当向当地政府部门申请并提前张贴公示。 （2）从源头上降低设备噪声，设备选型上尽量采用低噪声设备；可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备进行定期的维修、养护；闲置不用的设备应立即关闭；运输车辆进入现场应减速，并禁止鸣笛。尽量避免日间施工对吉林大学前卫南区校区的影响。 （3）对位置相对固定的机械设备，能入棚内操作的尽量进入棚内，不能入棚的，可适当建立单面声障。 （4）在施工场外围设置围挡，将高噪声设备设置于场区中央等保护措施。 （5）夜间严禁切割、刨、磨、钉等装修施工；装修建材可根据需要规格外协加工切割，减少施工噪声对周围的影响。 此外，由于进入施工区的道路上流动车辆的增加，还会引起道路沿线两侧地区噪声污染。但随着施工期的结束，其影响将消失。本次工程施工阶段对吉林大学前卫南区校区及周围噪声影响较小。 - 4、固体废物 建筑过程中产生的渣土、建筑垃圾应及时统一运至政府指定的建筑垃圾堆放场，避免产生二次污染。施工现场应设置专用生活垃圾桶，渣土要与生活垃圾分开收集，不准将渣土混入生活垃圾，施工期生活垃圾由环卫部门来收集，统一处置，不允许随意抛弃。 综上所述，施工期虽然可能带来某些环境影响因素，但这些因素不可能长期存在，随着工程的竣工，绝大部分影响因素将消失或缓解。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 一、运营期废气产生情况和保护措施 - 1、废气排放及达标性分析 本项目供暖采用集中供热，无锅炉废气排放。废气主要为实验室废气、食堂油烟、备用发电机废气。 - ①实验室有机废气（非甲烷总烃） 本学校化学实验室使用的化学药品主要以常规的酸、碱、盐为主，实验废气主要为化学反应产生的少量的有机废气（非甲烷总烃）以及少量的酸雾，属于间歇性排放，由于本项目所用的硫酸盐酸较少，所产生的酸雾量和HCl量较少，浓度极低，几乎无明显嗅觉反应，故不定量核算。项目以总有机废气（非甲烷总烃）作为评价因子。化学实验室均已进行通风橱设计，产生的废气经风机抽送通过通风竖井送到楼顶的排气筒DA002（楼高5层，约20m）排放。 化学实验由理科生开展，一周约20节化学实验课，每节课约45分钟，则化学实验时间约420h/a。项目化学试剂用量较小，涉及到75%浓度的乙醇以及每种化学试剂的年用量约1800ml，密度为0.789g/ml，合年用量1.42kg，平均实验过程较短，使用过程挥发量有限，根据同类型学校验收报告数据可知，挥发量按使用量的3%计，则产生的非甲烷总烃挥量如下表。 - 表23 大气排放口基本情况表 有机试剂用量kg/a; 污染物种类; 使用时间; 挥发率; 非甲烷总烃挥发量 kg/a; 产生 速率 kg/h; 废气量 m³/h; 排放 浓度mg/m³. 1.42; 非甲烷总烃; 420; 3%; 0.0426; 0.0001; 10000; 0.01. 由上表可知，实验室废气污染物产生量较少，有机废气非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃二级标准要求，对周围环境的大气质量影响有限。因为氯化氢、硫酸雾等酸碱性气体对身体有一定的危害，化学实验室设置通风橱，将实验过程产生的废气通过通风橱抽风系统引至楼顶处理后高空排放。 - ②食堂油烟 本项目设有职工食堂。食堂约供1980名职工和学生用餐，灶头按10个计，为大型饮食单位。职工人均日食用油用量约10g/人·d，则本项目消耗食油量为19.8kg/d，油烟挥发量按2%计，则油烟产生量为79.2kg/a，排风量为12000m³/h，年工作200天，食堂日工作时间约4h，油烟用集风罩收集后经一套油烟净化装置处理，油烟最低去除效率85%，烟气经管道由高于屋顶外排（DA001），项目油烟排放情况见下表。 - 表24 食堂油烟排放情况表 规模（人）; 耗油量（人·d）; 挥发系数; 产生量kg/a; 产生 速率kg/h; 产生 浓度mg/m³; 排放量kg/a; 排放速率kg/h; 排放 浓度mg/m³. 1980; 10; 2%; 79.2; 0.099; 8.25; 11.88; 0.0148; 1.23. 由上表可知，食堂油烟经油烟净化器（净化效率≥85%）处理后，油烟的排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的油烟最高允许排放浓度2.0mg/m³限值要求，烟气经管道由高于屋顶外排。 - ③备用发电机废气 本项目拟在地下设置1台备用发电机，功率为512KW，柴油发电机室内，作为本项目学校消防设备等的应急备用电源。燃料采用0#柴油，耗油率取0.2kg/kW·h。废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 柴油发电机使用时产生的烟气经专用烟道引至顶楼排气筒DA003排放。由于备用发电机仅在区域停电时使用设备，启用率极低，所以其影响是暂时性的，污染物短暂间歇排放，对当地环境空气的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物的贡献值很小，对周围环境的大气质量影响有限。 - 3、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，建设单位可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测，也可定期委托有资质的监测机构开展自行监测，保存相关的监测数据，并依据相关法规向社会公开监测结果。根据该项目的排污状况，其监测内容和频次见下表。 - 表25 环境监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次. 非甲烷总烃排放口; 非甲烷总烃; 1次/年. 食堂油烟排放口; 油烟; 1次/年. - 二、运营期废水产生情况和保护措施 本项目废水主要为教职工和学生生活废水、食堂废水、卫生清洁废水及实验室废水。本项目废水特征污染物为 COD、BOD5、氨氮、悬浮物等。废水中各污染物产生情况见下表。 - 表26 废水污染物排放情况一览表 项目; 污水排放量 m³/a; 污染物排放浓度（mg/l）; 污染物排放量（t/a）. COD; BOD5; NH3-N; SS; 动植物油; COD; BOD5; NH3-N; SS; 动植物油. 生活污水; 15264; 300; 150; 25; 100; -; 4.58; 2.29; 0.38; 1.53; -. 食堂废水; 10176; 450; 250; 25; 200; 20; 4.58; 2.54; 0.25; 2.03; 0.2. 实验室废水; 162; 90; 20; 20; 100; -; 0.014; 0.003; 0.003; 0.016; -. 清洁废水; 6862; 200; 80; -; 400; -; 1.37; 0.54; -; 2.74; -. 总废水; 32464; 327; 165; 19; 138; 6.6; 10.61; 5.35; 0.62; 4.48; 0.21. 排放标准; -; 500; 300; -; 400; -; -; -; -; -; -. 根据上表可知，食堂废水经隔油池预处理，污染物排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，排入长春市南部污水处理厂进行处理，处理达到满足 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A排放标准后排入新凯河。 2、依托长春市南部污水处理厂可行性分析 长春市南部污水处理厂现有规模15万m³/d，设计进水水质：COD为560mg/L，BOD5为200mg/L，NH3-N为35mg/L，SS为440mg/L，总氮为45mg/L，总磷为8mg/L。采用A2O二级处理工艺+高效沉淀池+深床滤池深度处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，污水处理厂现实际平均处理污水量为7.55万m³/d，余量为7.45万m³/d，完全可以容纳本项目污水。综上，项目依托长春市南部污水处理厂可行。 - 本项目废水污染物简单，产生量较少，废水可满足长春市南部污水处理厂的进水指标；同时本项目所在区域为其收水范围，市政污水管网将在本项目建设完成，因此无论是在水量还是工艺上，长春市南部污水处理厂均可满足本项目要求，依托该污水处理厂可行。 - 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，根据该项目的排污状况，其监测内容和频次见下表。 - 表27 环境监测计划表 排放口; 污染物名称; 监测设施; 手工监测采样方法; 手工监测频次; 手工测定方法. DW001污水总排口; 流量; 手动; 瞬时采样至少4个瞬时样; 1次/年; 流量仪. PH; 手动; GB6920-1986. COD; 手动; HJ828-2017. 氨氮; 手动; HJ535-2009. 动植物油; 手动; GB11893-1989. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 三、运营期噪声产生情况和保护措施 （1）噪声源强 本项目为学校项目，自身对声环境质量要求较高。运营期噪声主 要来源于课间活动噪声、广播噪声、交通噪声和运动噪声及设备运行噪声，噪声值在60-90dB（A）之间，核算结果见下表。 表28 项目主要噪声设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 排放特征; 1m处声源源强dB(A). 1; 排风机; 2; 连续、稳定; 75～90. （2）噪声预测结果 噪声预测方法采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式为，根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的等效声级。 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）采用多声源在某一点的影响叠加模式： 式中：Leqg─建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi─i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T─预测计算的时间段，s； ti─i声源在T时段内的运行时间，s； ②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Lcqb—预测点的背景值，dB（A）； 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），新建项目厂界以噪声贡献值作为评价量，预测结果详见下表。 表29 声环境质量预测结果（单位：dB(A)） 项目; 设备与目标间距离（m）; 背景值; 贡献值; 标准值; 达标性分析. 昼; 夜; 昼; 夜. 实 验 室; 1#东厂界; 204; 60.8; 57.2; 28.8; 70; 55; 达标. 2#南厂界; 58; 54.0; 44.4; 39.73; 55; 45. 3#西厂界; 72; 52.9; 43.0; 37.85; 55; 45. 4#北厂界; 98; 53.5; 42.2; 35.17; 55; 45. 由以上预测结果可知，本项目投产后，厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类（南、西、北侧）和4类（东侧）标准，因此本项目对声环境影响较小。 （3）噪声防治措施 ①加强学校课堂和课间纪律管理；严禁学生课间大声吵闹喧哗；张贴警示标语； ②设备选型时尽量选择低噪设备，如：订货时向设备制造部门提出噪声限值，从源头上控制高噪声的产生； ③在建筑设计中要做到合理布局，充分利用厂内建筑物的隔声作用，使换热站内水泵等的噪声对周围环境的影响减轻； ④加强对高噪声设备的管理和维护，设置专人统一管理，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理和维修； ⑤加强学校内和厂界环境绿化，因地制宜选择树种，既可降低噪声对周围环境的影响，又可达到保护和净化环境的目的。 （4）预测结果分析 综上，拟建项目噪声源经隔声及距离衰减后，厂界处噪声值昼间小于55dB（A），满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类和4类标准要求。 （5）噪声监测要求 监测项目：噪声（等效声级）； 监测点：厂界四周外1m处； 监测频次：建议每季度监测一次； 采样分析方法：与标准直接比较法； 委托监测单位：有资质的第三方检测公司。 四、固体废物 - 根据对固废污染物产生环节的分析，本项目固废主要为教育办公产生的生活垃圾、餐厨垃圾、隔油池废油、实验室废物、实验室废液、实验室第一次清洗废水、生物实验后剩余的动植物样品。固体废物具体产生情况如下： - 生活垃圾 - 项目有教职工及学生3180人，平均每人以0.5kg/d 计，则生活垃圾年产生量为1.59t/d（318t/a）。生活垃圾经垃圾桶收集后统一交由环卫部门统一清运。 （2）餐厨垃圾 本项目食堂餐厨垃圾产生量约为25t。收集后委托有资质单位集中清运、处理。 （3）隔油池废油 本项目食堂隔油池废油产生量约为0.05t/a，收集后委托有处理资格的单位集中清运、处理。 （4）实验室废液 本项目实验室废液量为0.002t/a，为危险废物，废物代码HW49（900-047-49），在危废间内暂存后委托有资质单位处理。 （5）实验室第一次清洗废水 实验室第一次清洗废水量为46.8t ，为危险废物，废物代码HW49（900-047-49），在危废间内暂存后委托有资质单位处理。 （6）实验室废物 实验室废物主要为为实验过程中产生的废弃包装物（沾染化学品包装物）、一次性实验器具、废试剂瓶等。产生量约为0.01t/a，为危险废物，废物代码HW49（900-047-49），在危废间内暂存后委托有资质单位处理。 （7）废样品（生物实验后的动植物） 项目进行的生物实验都为显微镜观察动物或植物叶片，实验后的动物产生量约为 0.001t/a，植物产生量约为 0.002t/a，为一般固体废物，废植物集中收集后随生活垃圾经垃圾桶收集后统一交由环卫部门统一清运，废动物定期交由资质单位处理。 根据《国家危险废物名录》（2021 版）以及《危险废物鉴别标准通则》(GB5085.7-2019)，本项目危险废物属性判定见下表。 表30 项目危险废物属性判定表 固废; 污染物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 主要成分; 危险特性. 危险 废物; 实验室废物; HW49; 900-047-49; 实验残渣; T/C/I/R. 实验室废液; HW49; 900-047-49; 实验废液; T/C/I/R. 实验室第一次清洗废水; HW49; 900-047-49; 实验废水; T/C/I/R. 固体废物处置情况见下表。 表31 固废处置情况一览表 废物名称; 危险废物 代码; 最大暂存量，t; 存储位置; 贮存方式; 贮存周期，d; 处置措施. 实验室废物; HW49- 900-047-49; 0.01; 危废暂存间; 桶装; 10; 委托资质单位处理. 实验室废液; HW49- 900-047-49; 0.2; 桶装; 10. 实验室第一次清洗废水; HW49- 900-047-49; 0.01; 袋装; 10. 生活垃圾; 一般固体 废物; 1.34; 垃圾桶; 2; 1; 废植物由环卫部门清运处理，废动物交由资质单位处理. 废样品（生物实验后的动植物））; 0.0003. 餐厨垃圾; 0.22; 食堂暂存区; 桶装; 7; 委托资质单位处理. 隔油池废油; 0.003; 桶装; 7. 根据《危险废物贮存污染控制标准》（18597-2023）要求，危废暂存间建设需采取以下措施： 本项目拟在实验室西侧设一间5㎡危废暂存间，危废暂存间应采取必要的防渗措施，防渗措施应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中的要求设计。危废全部暂存于危废暂存间内，做到防风、防雨、防晒、防渗漏。危废暂存间地面基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其它防渗性能等效的材料。 本项目危废暂存间设置为两个分区，分别为废液存放区和固废存放区。实验室产生的危险废物必须分类分区存放，产生的实验废液、器皿浸泡废液及过期试剂根据化学性质的不同分别倒入不同的废液收集桶，暂存于废液存放区；废试剂瓶、剩余样品、检测后的样品及废活性炭分别由专用容器收集，暂存于固废存放区。盛装危险废物的容器必须密封存储，材质和衬里要与危险废物相容（不互相反应）。危险废物经分类收集后，定期由有资质的危废处置单位处理。 由于项目危废一旦发生渗漏会危害周边环境安全，因此本评价要求在废液收集桶及固废收集桶下方设置钢制托盘，防止危险废液渗漏。 综上所述，通过采取以上措施后，项目运营期固体废弃物都有较好的处置途径，去向明确，处置率100%，对周围环境产生的影响很小。 危险废物管理内容： （1）废试剂瓶、过期试剂应按固废处置，收集起来定期由有资质的危废处置单位处理，运输应采取吉林省危险废物转移电子联单要求，确保运输安全。 （2）检测微生物数量的水样和土样经立式压力蒸汽灭菌器灭菌后方可存入危废暂存间。 （3）实验室废液多为酸碱废液、含重金属离子废液、有机废液，属刺激性、有毒废液，根据化学性质的不同，倒入不同的废液收集桶，分类收集后，由有资质的危废处置单位处理，不外排。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修订），药品废液分类收集、暂存应遵循以下原则： ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 ③装载危险废物的容器必须完好无损。 ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不互相反应）。 ⑤液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 ⑥不得将不相容的废物混合或合并存放，同时根据本项目实验中所用药剂，可分为3个废液桶：重金属废液桶、有机废液桶、高浓度清洗废液桶，根据实际情况，可细化分类并增加废液收集桶。 （4）存储时避光、远离热源，以免发生不良化学反应。 （5）储存时间不能太长，及时交有关单位处理。 （6）运输车辆应防腐、防渗漏，危险废物的运输应采取青海省危险废物转移电子联单要求，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 （7）建立完善的管理制度，派专人负责危险废物的临时贮存、转移、处置等过程，建立台账制度，对转移的危险废物的名称、数量、去向、日期进行记录，并且保存记录不少于3年。 五、土壤、地下水环境 建设项目对土壤、地下水的环境影响主要来自三废排放。 （1）废气对土壤及地下水环境的影响 废气中的污染物，通过降水、扩散和重力作用降落至地面，渗透进入土壤，进而污染环境。本项目排放的废气主要是非甲烷总烃、酸雾等。各项污染物才采取环保措施收集或处理后，均实现达标排放，不会污染周边区域土壤及地下水环境。 （2）废水对土壤及地下水环境的影响 项目各个区域内均进行了硬化防渗，因此，本项目废水不会污染周边区域土壤及地下水环境。 （3）固体废物对土壤及地下水环境的影响 根据工程分析可知，项目生产过程产生的废活性炭等危险废物分类收集后暂存危废间后委托有资质单位进行处理。因此，本项目固废不会污染周边区域土壤及地下水环境。 - 六、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目潜在的危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 - 环境风险物质识别 ①主要危险物质及分布情况： 首先本项目为学校建设项目，涉及一些基础实验，实验主要为简单的无机反应实验。实验试剂主要有盐酸、硫酸、氢氧化钠、碳酸钠、硫酸铜等，实验试剂及药品主要贮存在药品室内；实验室废液、实验室废物暂存于危险废物暂存间内； 天然气存在于管道，不大量贮存；柴油发电机存在机体内足够满足使用，不单独设置柴油储存间，不大量贮存。主要危险存在于发电机油箱部位。 ②可能影响环境的途径： 如果化学药品、实验室废液泄漏，可能会导致环境污染；其次还有食堂厨房天然气输送管道、阀门破损导致泄漏进入大气，对周围大气环境造成影响。柴油发生泄漏时对周围地表水、地下水造成影响；遇明火发生火灾爆炸对周围大气环境造成的影响。 2、重大危险源辨识 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中相关要求，根据本项目使用化学品情况，选取项目主要化学用品进行重大危险源辨识。 本项目食堂天然气管道直径为约DN50mm，厂区内管道长度约为320m，管道内天然气量约为0.628/m³，质量约为1.8kg，则本项目甲烷气体在管道内的最大存储量为0.0018t/a。 由于项目备用柴油发电机的启动次数不多，柴油存在于发电机油箱内即可满足使用，柴油发电机油箱容积约为0.2m³，柴油密为0.83g/cm³，充装系数为0.9。柴油存储量为0.15t。 本项目环境风险情况详见下表。 表32 主要危险化学品理化性质 序号; 物质名称; CAS号; 最大储存量（t）; 临界量; Q值. 1; 盐酸; 7647-01-0; 0.005; 7.5; 0.0006. 2; 硫酸; 7664-93-9; 0.008; 10; 0.0008. 3; 氢氧化钠; 1310-73-2; 0.5; /; /. 4; 碳酸钠; /; 0.5; /; /. 5; 高锰酸钾; 7722-64-7; 0.5; /; /. 6; 乙醇; 64-17-5; 0.006; 500; 0.000012. 7; 甲烷; 74-82-8; 0.0016; 10; 0.00016. 8; 柴油; /; 0.15; 2500; 0.0006. 项目Q值; 0.002172. 注：此表仅包含主要风险物质. - 对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），经计算， - 本项目Q值0.002172＜1，所涉及的危险物质未构成重大危险源。但在化学试剂及液化气体储存和使用中不加强管理存在疏忽，化学试剂贮存装置破裂、或操作不当，造成泄漏，导致人员中毒和环境污染；载气储罐如操作不当，造成气体泄漏，导致人员中毒，载体发生爆炸后会带来安全问题。 - 3、环境风险防范的对策和应急措施 （1）实验室试剂、实验室废液泄露风险防范措施 在实验中所有药剂均需派专人保管，其处置、收集、暂存与管理必须严格按照《危险化学品安全管理条例》、《易制毒化学品管理条例》执行。实验室废物、实验室废物贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求。 ①药品室及危险废物暂存间地面进行防渗、防漏处理，设置防渗托盘，用于意外泄露时收集废液，并设置明显的标识及警示牌；对使用的化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用化学品的位置，都应配置合格的消防器材。 ②药品室及危险废物暂存间地做到干燥、阴凉、通风，地面防潮、防渗，配备充足的消防器材。 ③严禁火源进入药品室及危险废物暂存间，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等。制定相应的惩罚制度，用以警示员工。 ④危险废物暂存区进行防渗、防漏处理，防渗硬化面积为5㎡，实验室废液、实验室废物等均分类收集后封装在密封容器桶内，放置在防渗托盘内，确保其防渗技术要求达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，确保渗透系数≤10-10cm/s。 （2）天然气泄漏防范措施 设置专人负责食堂燃气供气装置管理及平时监管检查；燃气装置正常运行。按照规定定期更换燃气装置相关零件，防止零件老化带来的环境风险；日常使用过程中，注意关闭阀门，降低风险。操作人员严格遵守操作规程。 （3）柴油泄漏、火灾爆炸防范措施 ①防渗漏措施 设置专人负责备用发电机的日常监管工作，对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；发生泄漏时及时暂停发电机运行。维修完毕后方可正常使用。保证启动备用电源时发电机正常运行。 配备沙袋、沙土、蛭石或其它惰性材料、消防锹、消防铲等应急设施，泄漏时及时封堵、采用专用容器收集。 在发电机周围修建防油堤或围堰，对可能产生的大量泄露的柴油进行收集。 ②火灾事故防范措施 禁止火源靠近，配备柴油灭火设施及配套消防设备，定期检查更换，确保随取随用； 严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； 建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置； 加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程。 （4）应急措施及管理建议 ①发生危险化学品事故，单位主要负责人应当按照本单位制定的应急救援预案，立即组织救援，尤其是及时处置先兆事故，并立即报告学校相关领导及保卫处。各相关部门要立即组织力量赶赴事故现场，开展救援工作。 ②当学校保卫处确定危险化学品事故不能很快得到有效控制或已造成重大人员伤亡时，立即向公安、消防等部门请求给予支援。学校保卫处协助公安等部门做好事故的查处工作。 （5）环境风险评价结论 通过本次环境风险评价可以看出，建设项目在全面落实设计、建设和运行中各项环境风险防范措施和应急预案制定的各项环保、安全规章制度的基础上，在加强日常风险管理的条件下，项目建设从环境风险的角度考虑是可以接受的。 七、外环境对本项目的影响 本项目属于“P8334 普通高中教育”，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年）属于环境敏感区。需要说明周边工业企业对本项目的影响。本项目周边主要工业企业如下： 表33 项目周边企业情况一览表 企业名称; 经营范围/行业类别; 与项目相对位置; 主要产品; 主要工艺; 废气污染物; 治理措施及达标情况. 长春祈健生物制品有限公司; 生物药品制造; 西侧135m; 水痘减毒活疫苗、麻疹减毒活疫苗; 工艺涉及商业机密，保密; 含有生物活性物质的废气; 通过粗效+中效+高效过滤器过滤后排入大气，排气中不含有生物活性物质. 长春普华制药股份有限公司; 化学药品制剂制造; 西北190m; 乳膏剂、凝胶剂等; 称量、配置、灌装; 颗粒物; 经布袋除尘器处理后达标排放. 长春金赛药业有限责任公司; 化学药品制剂制造; 北侧100m; 制剂、针剂、固体制剂; 溶解、分散、灌装、冻干、轧盖; 粉尘; 经布袋除尘器处理后达标排放. 迪瑞医疗科技股份有限公司; 医药制造、医疗仪器设备及器械制造; 西北200m; 敷料产品-水剂、针头产品; 过滤、混合、溶解、灌装; 粉尘、有机废气; 投料粉尘，UV胶产生的有机废气经空气净化系统处理后有组织排放. 佳林集团; 塑料制品业; 西侧45m; 汽车内饰件、汽车内饰材料; 破碎、烘干、注塑、装配; 有机废气、粉尘; 注塑废气经二级活性炭处理后达标排放；破碎粉尘经布袋除尘器处理后达标排放. 以上周边工业企业污染物厂界内均可达标排放，对周围环境影响较小；项目建成后，附近道路车流量的增加，在一定程度上可能改变该区域交通的现有噪声情况，通过采取对出入车辆加强管理、限制车速、禁止鸣笛等措施，设置绿化带等降噪措施下，经距离衰减，项目周边道路的交通噪声对学校产生影响很小。道路车辆噪声对学校声环境不会产生较大影响。综上所述，项目外环境对本项目影响较小。 八、环保设施投资估算 根据本环评提出的运营期环保治理措施和建议，对该项目各项环保设施投资进行估算，本项目总投资为2.3亿元，其中环保投资为20万元，占总投资的0.00008%。环保投资明细详见下表。 表34 本项目环保投资一览表 类别; 污染源; 治理措施; 投资 （万元）. 废气; 食堂; 食堂油烟经油烟净化器处理后通过高于建筑物主体1m的排气筒排放; 10. 化学实验室; 通过通风橱处理后经高于实验室楼顶1m的排气筒排放. 柴油发电机; 柴油发电机废气经过专用烟道引至高于楼顶1m后排放. 废水; 废水; 食堂废水：隔油池处理; 3. 噪声; 噪声治理; 通过加强纪律管理，要求学生保持肃静；张贴警示标语；风机等设备选用低噪声设备，采用减振、隔声等防噪措施; 2. 固废; 一般固废; 环卫部门统一处理; 0.5. 危险废物; 危废暂存间+定期委托资质单位处理; 4.5. 合计; -; 20. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/实验 室废气 | 实验室 废气 | 通风橱或集气罩将 微量的挥发性气体收集，通过通风管道至实验室楼顶排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996)中二级标准 |
|  | DA002/食堂 | 食堂油烟 | 油烟净化器处理后 经专用油烟管道集中在食堂楼顶排放 | 《饮食业油烟排放 标准（试行）》 （GB18483-2001） 最高允许排放浓度 （2mg/m3）的要求 |
|  | DA003/柴油 机房烟气 | 酸雾 | 经专用烟道引至顶楼排气筒排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996)中二级标准 |
| 声环境 | 进出车辆、广 播噪声、设备 噪声等 | 等效A声级 | 选用高效低噪声设备、通过距离衰减等 | 《工业企业厂界环 境噪声排放标准》 （GB12348-2008） 中的1类和4类区标准 |
| 地表水环境 | 生活 污水实验室 废水 食堂废水、卫 生清洁废水 | COD、 BOD5、 NH3-N 、SS、动植物油 | 食堂废水经隔油池预处理，与生活污水和实验室废水，一同通过市政污水管网排至长春市南部污水处理厂处理 | 《污水综合排放标 准》GB8978-1996 三级排放标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾按照现行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》“第三章第三节、生活垃圾污染环境防治”的规定执行；一般固废暂存在一般固废仓库，仓库建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物暂存在危险废物暂存间内，危险废物暂存间内建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求；制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；建立危险废物台账。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危险废物暂存间设置抗渗等级为S6的材料硬化地面，保证渗透系数不低于10-7cm/s，采取措施后其防渗能力强，物料向下渗透的速率非常慢，对向下渗漏的污水有很好的防渗漏作用。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 药品室及危险废物暂存间地做到干燥、阴凉、通风，地面防潮、防渗，配备充足的消防器材； 严禁火源进入药品室及危险废物暂存间，对明火严格控制；药品室及危险废物暂存间设置明显标志；运输过程按规定路线行驶，运输车辆配备消防器材；对食堂天然气装置每日定期检查。加强柴油发电机的运行管理及日常维护。及时制定并修编环境风险应急预案，并到生态环境主管部门及有关部门备案，同时开展经常性演练等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

综上分析，长春市方德综合高中建设项目符合国家产业政策和地方产业政策，用地为教育用地，符合区域用地规划要求，项目采取的废气、废水、噪声等治理措施，可确保达标排放，固废均能妥善处置，要严格落实设计及本评价报告提出的环保对策措施。项目排放的各项污染物均能得到有效治理。在按“三同时”要求，落实安全生产及各项环保措施和风险防范措施的前提下，项目建设符合我国社会、经济、环境保护协调发展方针。从环境保护角度看，本项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.0426t/a |  | 0.0426t/a | +0.0426t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 10.61t/a |  | 10.61t/a | +10.61t/a |
|  | BOD5 |  |  |  | 5.35t/a |  | 5.35t/a | +5.35t/a |
|  | SS |  |  |  | 4.48t/a |  | 4.48t/a | +4.48t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.62t/a |  | 0.62t/a | +0.62t/a |
|  | 动植物油 |  |  |  | 0.21t/a |  | 0.21t/a | +0.21t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 318t/a |  | 318t/a | +318t/a |
|  | 隔油池废油 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 餐厨垃圾 |  |  |  | 25t/a |  | 25t/a | +25t/a |
|  | 废样品（生物实验后的动植物） |  |  |  | 0.003t/a |  | 0.003t/a | +0.003t/a |
| 危险废物 | 实验室废液 |  |  |  | 0.002t/a |  | 0.002t/a | +0.002t/a |
|  | 实验室废物 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 实验室废水 |  |  |  | 46.8t/a |  | 46.8t/a | +46.8t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①