- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：吉林省吉湘机械制造有限公司新建3台燃气锅炉项目

建设单位（盖章）：吉林省吉湘机械制造有限公司

编制日期：           2023年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 吉林省吉湘机械制造有限公司新建3台燃气锅炉项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 王晓影 | 联系方式 | 13844103155 |
| 建设地点 | 吉林省（自治区）长春市/县（区）高新技术开发区吉林省吉湘机械制造有限公司 |  |  |
| 地理坐标 | （125度13分11.12秒， 43度45分5.92秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业中91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）类别中的天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 55 | 环保投资（万元） | 0 |
| 环保投资占比（%） | 0 | 施工工期 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《长春高新技术开发区规划修编（2018-2030年）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《长春高新技术产业开发区分区规划修编（2018-2030）（部分区域）环境影响报告书》 召集审批机关：吉林省生态环境厅 审查文件名称及文号：吉林省环境保护厅关于《长春高新技术产业开发区分区规划（2018-2030）（部分区域）环境影响报告书审查意见的函》（吉环函[2019]556 号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、规划区概况 本项目位于长春市高新技术开发区汽车零部件产业园，目前开发区已取得区域环境影响评价报告书批复（吉环函[2019]556 号）。 规划、规划环评结论及审查意见如下： 规划区范围：长春高新技术产业开发区四至范围为西起长沈铁路，与长春汽车产业开发区比邻，东至卫明街，并与南关区隔永春河相望，北起电台街、卫星路，南与永春镇接壤，辖区总用地面积为51.93km2，规划总建设用地面积约46.35km2。 产业定位：长春高新技术产业开发区形成以汽车及零部件产业、生物与医药产业、光电子与信息产业、电气机械与设备制造业、软件及服务外包产业、动漫及相关产业、现代服务产业、先进装备制造业为主的八大产业类型。 禁止入区企业的条件主要包括： （1）禁止引进不符合高新区主导产业定位项目； （2）禁止引进不符合国家产业政策和工商投资名录中明令禁止的项目； （3）禁止引进技术装备落后、清洁生产水平低、高物耗、高能耗和高污染的项目； （4）禁止引进排放致癌、致畸、致突变物质和恶臭气体及工艺尾气通过治理难以达标排放的项目； （5）禁止引进废水中含有难降解的有机物、重金属等物质，不能处理达到接管要求的项目。 产业及项目准入负面清单： （1）属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》及（2013 年修正）、《外商投资产业指导目录（2015 年）》中禁止、限制投资项目。 （2）禁止新建、改建、扩建小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。 （3）禁止引进高污染、高能耗、资源型（“两高一资”）项目。 （4）禁止建设新增铅、汞、 铬、砷、镉、镍、铜重金属污染排放总量的项目。 （5）禁止危险化学品生产企业。 （6）禁止化工项目。 （7）禁止高毒农药项目*。 （8）禁止新建、改建、扩建环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目（特别是NOx总量指标） 2、符合性分析 根据“长春高新技术产业开发区分区规划”，本项目占地类型为工业用地。同时本项目不属于禁止入区项目及准入负面清单内项目，符合长春高新技术产业开发区分区规划要求。因此项目符合规划及规划环境影响评价。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。根据《吉林省生态保护红线报告》对全省各市区的生态保护红线进行了划定。本项目位置不在生态红线范围内，因此项目建设符合生态红线要求。 （2）环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准，根据项目所在地下风向600米处的环境空气检测结果，TSP及NOx占标率小于100%，24小时浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。企业产生的污染物对周围大气环境影响较小。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。 （3）资源利用上线 “资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”，本项目用水主要由市政供水管网供应；能源主要依托当地电网供电，项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求，项目建设不会突破资源利用上线，因此，项目资源利用满足要求。 （4）生态准入清单 根据生态准入清单，本项目不在其禁止范围内。因此本项目应为环境准入允许类别。 表1-1 《关于吉林省人民政府“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》符合性 管控领域; 环境准入与管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》(现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物或持续发生生态环境投诉的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。; 本项目不属于产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行)禁止准入类事项。; 符合. 强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。; 本项目位于高新技术开发区汽车零部件产业园，不属于生态脆弱区域，本项目不属于高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目。; 符合. 重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目; 本项目符合长春市高新技术开发区汽车零部件产业园总体规划，不属于石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设,符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。; 符合. 污染物排放管控; 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行行业主要污染物排放量减量置换。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代。; 本项目不属于重点行业，排放污染物主要为NOx、SO2、颗粒物，项目已按照排污许可制度要求进行排污许可信息填报; 符合. 空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目执行大气污染物特别排放限值; 符合. 推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。; 本项目依托长春市西部污水处理厂，长春市西部污水处理厂现有工艺可处理本项目废水中的污染物，做到达标排放，故本项目依托长春市西部污水处理厂在工艺、水质和水量方面均具备可行性。; 符合. 资源利用要求; 推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 本项目生产用水经排放至长春市西部污水处理厂。; 符合. 表1-2 与《长春市生态环境准入清单》的相符性 一、重点流域总体准入要求. 管控领域; 环境准入及管控要求; 相符性. 一、松花江流域. 空间布局约束; 严格控制松花江干流沿岸的石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、制浆造纸、纺织印染等项目建设。; 本项目不涉及前款所列内容. 实施湖库生态修复工程。石头口门、新立城、农安县两家子等具有饮用水水源功能的湖库，以建设湿地方式，保证入湖库径流经净化后进入，特别是要在支流入水源地河口处，创造条件建设具备“滞、蓄、净、排”功能的人工湿地。; 本项目不涉及前款所列内容. 全面清退河道内非法侵占河道的农用地，河湖蓝线范围内的农田应在保护集体土地所有权和集体、农民合法权益下逐步退出。; 本项目不涉及前款所列内容. 污染物排放管控; 严格执行《吉林省松花江流域水污染防治条例》。; 本项目废水排放至市政管网. 加快推进部分县级及以上城市污水处理厂扩容改造。; 本项目不涉及前款所列内容. 加快推进乡镇污水处理设施建设。; 本项目废水可进入污水处理 厂处理. 加快推进城镇污水收集管网建设，加快雨污分流改造。; 本项目建设地点已覆盖市政 污水管网. 实施重点干支流河道生态修复。对于流域面积20平方公里以上主要河流河道实施生态修复。; 本项目不涉及前款所列内容. 全面开展饮用水水源地安全保障工作。; 本项目不涉及前款所列内容. 严格控制农业面源污染，推广测土配方施肥和高效、低毒、低残留农药等减量控害技术和统防统治，控制化肥和农药使用量。; 本项目不涉及前款所列内容. 加快推进畜禽养殖污染整治，开展规模化养殖场标准化建设。; 本项目不涉及前款所列内容. 环境风险防控; 防范沿河环境风险，规范沿河化工园区布局，强化现有重点行业环境隐患排查，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。; 本项目不涉及前款所列内容. 加强饮用水水源地环境风险管控，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和安全。; 本项目不涉及前款所列内容. 推进造纸、石油化工、玉米深加工等高耗水行业实施节水改造和污水深度处理回用并达到先进定额标准。; 本项目不属于造粒、石油化工、玉米深加工等高耗水行业。. 新立城水库对伊通河、饮马河生态放流参照《吉林省水利厅关于印发伊通河流域水量分配方案的函》（吉水资〔2020〕244号）、《吉林省水利厅关于印发饮马河（不含伊通河）流域水量分配方案的函》（吉水资〔2020〕247 号）确定。; 本项目不涉及. 严控河湖水资源开发强度，新建、改建、扩建地表水资源开发利用项目应当安装下泄流量设施。; 本项目不涉及地表水内容. 二、长春总体管控要求. 管控领域; 管控要求; 相符性. 空间布局约束; 严格按照产业结构调整指导目录等相关政策要求，结合区域生态环境保护要求，确定具体措施。对有条件的地区，宜优先提出整合重组、升级改造任务；对存在高污染企业的水污染严重地区、敏感区域、城市建成区、提出退城入园、异地搬迁等任务；对落后产能，提出淘汰关闭任务。; 符合. 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。; 本项目不属于“两高”项目. 市建成区原则上不再新建单台容量29兆瓦(40蒸吨/小时)以下燃煤锅炉，其他区域 原则上不再新建单台容量14兆瓦(20蒸吨/小时)以下的燃煤锅炉。; 本项目为燃气锅炉，不涉及燃煤锅炉. 污染物排放管控; 环境质量目标; 2025年全市PM2.5年均浓度达到35天数比率达310天以上，重度及以上污染天数实现基本消除。; 本项能够 达标排放，不会对区域环境空气产生影响. 2025年，长春地区水生态环境质量实现持续改善，全面消除劣Ⅴ类水体，地表水质量好于Ⅲ类水体比例达到31%以上，水生态功能初步恢复。石头口门水库、新立城水库、农安两家子水库等集中式饮用水水源地水质全部达到或优于Ⅲ类以上标准。; 本项目废水可进入长春市西部污水 处理厂. 2025年畜禽粪污综合利用率达到95%。到2030年，受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。; 本项目不涉及前款所列内容. 污染物控制要求; 推进装机容量20万千瓦以下燃煤火电机组的污染治理设施超低排放改造，推动单台容量25兆瓦(35蒸吨/小时)及以上燃煤供热锅炉实施超低排放改造。; 本项目不涉及前款所列内容. 长春市新建项目主要污染物全面执行大气污染物特别排放限值，执行期限根据大气环境质量状况和相关文件要求确定。; 已执行. 深入推进石化、化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销等行业挥发性有机物深度治理，加强挥发性有机物高效收集治理设施建设，实现排气筒与厂界双达标。加快推进挥发性有机物排放重点企业、产业集中园区治理和在线监控设施建设,推动挥发性有机物产品源头替代。; 本项目不涉及前款所列内容. 因地制宜推进清洁供暖，减少民用散烧煤。全面摸清城中村、城乡接合部散煤底数，制定清洁取暖散煤替代方案。; 本项目不涉及前款所列内容. 强化源头防控，鼓励企业采用先进适用的清洁生产原料、技术、工艺和装备。对排放强度高的重污染行业实施清洁化改造。; 本项目不涉及前款所列内容. 全面推进污泥处理设施能力建设，现有设施能力不足或工艺落后的要进行扩建、改建，保障污泥无害化处理处置达到国家要求。因地制宜推进污泥资源化利用。; 本项目不涉及前款所列内容. 推进黑土地保护治理工程的进一步实施，总结公主岭市、农安县等试点县（市、区）工作经验，复制和推广黑土地保护工作的技术模式和工作机制，开展土壤改良、土壤培肥、增施有机肥、耕地养护、轮作休耕、秸秆深翻还田等耕作技术工作，全面推进黑土地保护整治行动。; 本项目不涉及前款所列内容. 环境风险管控; 加强高风险企业环境风险管理，健全企业应急防范体系，在重点化工园区推动健全完善三级应急防控体系，有效防控突发环境事件。; 企业已完成应急预案备案. 资 源 利 用 要 求; 水资源; 2025年用水量控制在31.95亿立方米内，2035年用水量控制在34.53亿立方米内。; 本项目用水量较小，不会 增大长春市总用水负担。. 土地资源; 积分别不得低于167.34万公顷、143.93万公顷；建设用地总规模、城乡建设用地规模不突破市定指标。; 本项目用 地符合长 春市用地 规划. 能源; 2025年，能源消费总量、煤炭占一次能源消费总量不高于省定指标，非化石能源占能源消费总量比重不低于省定指标。; 本项目涉及的能源使用为天然气. 表1-3 与环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元分类; 管控类型; 管控要求; 本项目; 符合性. ZH22010420004; 长 春 高 新 技 术 产 业 开 发区; 2-重点管控; 污染物排放管控; 重点行业污染治理升级改造，推进各类园区循环化改造；强化堆场扬尘控制。; 不涉及; 符合. 环境风险防控; 1 污染地块落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，在环境调查、风险评估、治理与修复阶 段实施土壤与地下水风险管控，暂不开发利用的地块实施以防治污染扩散为目的的土壤和地下水污染防治，对再开发利用地块实施以安全利用为目的的土壤和地下水污染防治。 2 土壤环境污染重点监管企业、危化品仓储企业落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治。 3 开发区应制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 4 严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。; 企业已完成编制应急预案工作，备案编号为220108-2023-004-L，已定时开展应急演练. 资源开发效率; 推广园区集中供热，园区新建供热设施须执行特别排放限值。; 本项目燃气锅炉执行特别排放限值; 符合. 表1-4 《长春高新技术产业开发区生态环境准入清单》相符性分析 管控领域; 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 允许开发建设活动; 1 鼓励清洁生产型、高新技术型和节水节能型企业入驻，鼓励新建企业清洁生产水平达到国际先进水平；2 严格按照区域国土空间规划合理选择项目用地；3 严格按照产业政策要求选择落区项目；4 开发区重点发展的产业为光电子与信息产业、汽车及零部件产业、新能源材料、动漫及相关产业、生物与医药产业、文化创意、信息软件及检测服务业、电气机械和设备制造业、软件及服务外包产业、先进装备制造业。; 本项目属于热力生产和供应，为企业供热使用，符合开发区产业政策要求。; 符合. 禁止开发建设活动; 1 禁止引入的项目：农药项目，使用传染性或潜在传染性材料的实验室及项目，进行手工胶囊填充工艺、软木塞烫腊包装药品工艺的项目，采掘、冶金、化学合成类制药、化工、造纸、制革等六类工业，污染严重的太阳能光伏产业上游企业（单晶、多晶硅棒生产及单晶、多晶硅电池片生产等）；禁止引进稀土材料等污染严重的新材料行业。 2 禁止不符合开发区总体规划或产业规划项目入区； 3 建成区原则上不再新建单台容量29 兆瓦（40 蒸吨/小时）以下燃煤锅炉，其他区域原则上不再新建单台容量14兆瓦（20 蒸吨/小时）以下的燃煤锅炉； 4 禁止《产业结构调整指导目录》中的“淘汰类”项目； 5 禁止《外商投资产业指导目录》中禁止外商投资的项目。; 本项目属于热力生产和供应，为企业供热使用，符合开发区产业政策要求。; 符合. 限制 开发 建设 活动; 1 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的 “两高”行业建设项目应满足超低排放要求； 2 严格限制涉重企业入区，新增的重金属总量须征得相关主管部门批准后，方可实施； 3 严格限制《产业结构调整指导目录》中的“限制类”项目入区； 4 严格限制《外商投资产业指导目录》中限制外商投资的项目入区。; 项目不属于“两高”项目，不属于《产业构调整指 导目录》限制类、淘汰类项目。; 符合. 不符 合空 间布 局活 动的 退出 要求; 1 在充分落实环保措施、对周围环境影响可接受的前提下，允许不符合空间布局的现有项目进行改扩建工程； 2 用地冲突企业，在取得合法土地使用证前，禁止扩建和扩大厂区； 3 现有不符合开发区产业发 展方向和环境保护要求的企业应逐步升级改造或搬迁、淘汰；尽快制定拆除搬迁方案，明确搬迁时限。; 本项目属于热力生产和供应，为企业供热使用，符合开发区产业政策要求。; 符合. 污染 物排 放管 控; 总量 控制 和污 染物 减排; 1协调推进重点污染物减排方案的制定，配合区域完成节能减排目标，明确责任主体，落实工作措施，严格控制污染物排放总量；2开发区按照串联用水，分质用水、一水多用和循环利用的原则，提高水资源 利用率，建设节水型开发区；加快污水收集管网建设，开发区污废水基本实现全收集、全处理；3推进热电联产和集中供热，推进煤炭清洁利用；积极推广应用煤炭清洁高效利用和新型节能技术；4强化源头防控，鼓励企业采用先进适用的清洁生产原料、技术、工艺和装备；对排放强度高的重污染行业实施清洁化改造，新建项目主要污染物全面执行大气污染物特别排放限值，执行期限根据大气环境质量状况和 相关文件要求确定；5加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，确保各项污染物稳定达标排放；重点排污单位全部安装自动监控设备并与生态环境部门联网；对排放不达标的企业按照“一企一策” 的原则，限期整改到位；全面加强工业无组织排放管控；6全面推进挥发性有机物总量减排，深入推进工业涂装、包装印刷等行业挥发性有机物深度治理，加强高效收集治理设施建设，实现排气筒与厂界双 达标；逐步推进挥发性有机物排放重点企业、开发区治理和在线监控设施建设，推动挥发性有机物产品源头替代；推进年排放量10 吨以上和泄漏点位超过2000 个的重点企业建设监测、防控和处理相结合 的VOCs 治理体系；7依据《关于加强高能耗、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45 号）的相关要求，新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备， 单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。; 项目不属于挥发性有机物重点行业。; 符合. 现有 源提 标升 级改 造; 推动单台容量25 兆瓦（35 蒸吨/小时）及以上燃煤供热锅炉实施超低排放改造。按照最新的政策要求，逐步开展燃煤锅炉淘汰工作。; 不涉及. 新增 源排 放限 制; 1新建项目清洁生产水平需达到国内先进水平；2新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放总量指标倍量置换，新建项目主要污染物全面执行大气污染物特别排放限值，执行期限根据大气环境质量状况和相关文件要求确定。; 本项目燃气锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）中大气污染物特别排放限值要求。; 符合. 环境风险管控; 用地 环境 风险 防控; 1开发区管委会协助落实土壤污染重点监管企业污染隐患排查、自行监测、拆除生产设备污染防治方案备案等制度；2污染地块落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，在环境调查、风险评估、治理与修复阶段实施土壤与地下水风险管控，暂不开发利用的地块实施以防治污染扩散为目的的土壤和地下水污染防治，对再开发利用地块实施以安全利用为目的的土壤和地下水污染防治；3土壤环境污染重点监管企业、危化品仓储企业落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防 治；4严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。; 项目位于高新技术开发区汽车零部件产业园，位于高新技术开发区东至现状工业用地，南至城南大路,西至卓越东街,北至现状工业用地，属于工业用地，已制定环境风险应急预案并定时开展应急演练。; 符合. 园区 环境 风险 防控; 成立开发区应急组织机构，建立环境风险应急防控体系，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力，按时完成开发区应急预案修编。建立突发环境事件联动机制，事故状态下开发区应急组织机构与政 府主管部门联动，及时组织调动事故专家、物资装备和专业救援队伍等力量参与应急处置，实现应急救援支援力量联动和统一指挥调度，能在突发环境事件发生后及时通报可能受到污染危害的单位和居民。; 不涉及; 符合. 企业 环境 风险 防控; 1区内企业应建立完善风险防范体系及风区的联动；制定应急预案并及时修编，定期演练，加强对于风险防范措施的维护，保证措施有效、 应急物质充足；2企业应按照环评文件及批复等相关文件要求设置风险防范措施（有毒有害物质泄漏预警设施、围堤围堰、事故应急池、切换阀等），确保所有受污染的雨水、消防水和泄漏物等通过排水系 统接入应急池或全部收集，所收集的废（污）水自行或送至污水处理设施处理达标后方可排放; 涉有毒有害大气污染物名录的企业应在厂界建设针对有毒有害特征污染物的环境风险预警体系，确保发生事故能够及时响应。; 企业已制定环境风险应急预案，防范风险事故发生。备案编号为220108-2023-004-L; 符合. 资源开发效率; 水资 源利 用效 率; 1开发区按照串联用水，分质用水、一水多用和循环利用的原则，提高水资源利用率，建设节水型园区；积极推行水循环梯级利用，开展以节水为重点内容的绿色高质量转型升级和循环化改造，加快节水及水循环利用设施建设，要统筹供排水、水处理及水梯级循环利用设施建设，实现公共设施共建共享。鼓励企业间的串联用水和循环利用；2开发区单位产值新鲜水耗不大于8m3/万元；3规划再生水回用率：不低于25%；回用水处理规模5万m3/d。; 本项目用水量较小; 符合. 地下 水开 采要 求; 禁止以开采地下水作为水源的开发建设活动。; 本项目不开采地下水; 符合. 能源 利用 效率; 单位工业增加值能耗≤0.5t标煤/万元。; 本项目能耗≤0.5t 标煤/万元。; 符合. 高污 染燃 料禁 烧; 1禁燃区内单台出力小于20蒸吨/小时（14MW/小时）的锅炉、窑炉等燃用高污染燃料设施禁止燃用高污染燃料。在集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的单台出力小于20 蒸吨/小时（14MW/小时）的锅炉、窑炉等燃用高污染燃料设施，应当改用集中供热或者改用天然气、电等清洁能源；未在集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的，可以改用生物质成型燃料或者其他清洁能源，以淘汰燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施；2禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施（单台额定功率29MW及以上的集中供热锅炉、热电联产锅炉除外）。; 不涉及; 符合. 综上，本项目符合“三线一单”要求。 2、产业政策符合性分析 本项目属于铸造项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，涉及铸造的限制和淘汰的工艺和设备如下: ①限制类:电子管高频感应加热设备、铸/锻造用燃油加热炉、新建普通铸锻件项目； ②机械行业淘汰工艺:砂型铸造粘土烘干砂型及型芯、砂型铸造油砂制芯、中频发电机感应加热电源、铸/锻件酸洗工艺、粘土砂干型/芯铸造工艺、无磁轭(≥0.25吨)铝壳中频感应电炉、无芯工频感应电炉； ③限制类：使用淘汰类和限制类设备及工艺生产的铸件、锻件;不采用自动化造型设备的粘土砂型铸造项目、水玻璃熔模精密铸造项目、规模小于20万吨/年的离心球墨铸铁管项目、规模小于3万吨/年的离心灰铸铁管项目。 本项目均不属于限制类及限制类。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 建设内容 本项目位于长春市高新技术开发区东至工业现状工业用地，南至城南大路，西至卓越东街，北至现状工业用地，厂区东侧为空地，距离东厂界600米处为小区温莎公馆，南侧隔城南大路以南为一汽轿车股份有限公司整车物流基地，西侧为空地，北侧为隔空地500米处为富奥翰昂汽车零部件（长春）有限公司，吉林省吉湘机械制造有限公司主体工程已建设完成，主体工程建设时期供热位于集中供热区域，主体工程投入使用后，由于周边没有可接驳的现状管网且电厂热源不足，无法为企业供热，具体说明详见附件，故吉湘机械制造有限公司拟建3台燃气锅炉（两用一备）为厂区供暖。本次扩建工程见下表： 表2-1 项目工程建设内容一览表 工程类别; 名称; 工程内容及规模. 主体工程; 锅炉房; 锅炉房设置在厂区现有1号厂房内，建筑面积为12㎡，新建3台燃气锅炉（两用一备），为厂区供暖使用。. 辅助工程; 锅炉用水制备系统; 自来水经离子交换树脂过滤后直接使用. 公用工程; 给水; 由市政管网供给. 排水; 废水经污水管网排入长春西部污水处理厂，处理达标后排入新凯河；. 供电; 由国家电网供给，可满足项目需求. 环保工程; 废水; 生产废水; 废水经市政管网后排入长春西部污水处理厂，处理达标后排入新凯河。. 废气; 锅炉1; 8m排气筒（1#）排放. 锅炉2; 8m排气筒（2#）排放. 锅炉3; 8m排气筒（3#）排放. 噪声; 设备噪声; 厂房隔声、减振基础等. 2、供热方案 - 本项目新建1t燃气锅炉负责综合车间供暖，两台1.5t燃气锅炉（一备一用）负责厂房1及厂房2的供暖。供热面积共计23343.37㎡ 3、主要原辅材料 - 本项目主要原辅材料及来源见表2-3。 表2-3 原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 年消耗量; 单位. 1; - 天然气; 50000; m³/a. 2; - 生产用水; 301; t/a. 4、主要生产设备 项目主要设备详见下表2-5。 表2-5 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 用备注途. 1; 燃气锅炉; BWCC-1100L; 台; 2; 一用一备. 2; 燃气锅炉; BWCC-700L; 台; 1; /. - 5、公用工程 （1）给排水 ①给水 本项目用水主要为锅炉生产用水，锅炉用水为自制软化水，采用固定床离子交换树脂软水器制取软水。主要为供应锅炉系统的软水制备系统反冲洗用水、锅炉热力网循环用水及锅炉补水，总用水量301m3/a。本项目不新增工作人员，故本次无新增生活用水量。本项目用水依托厂区原有供水管网，不会对环境产生影响。 A.软水制备系统反冲洗用水 本项目锅炉用水为自制软化水，采用固定床离子交换树脂软水器制取软水，交换器内的离子柱一周冲洗一次，用水量为1.5m3/次，一年运营共24周，则总用量为36m3/a。 B.软化水制备用水 本项目固定床离子交换树脂软水器软水制备率为70%，本项目锅炉用水量为265m3/a（其中锅炉热力网循环用水85m3/a，锅炉补水总用量为180m3/a包括锅炉排污补水，补水率按照热力网循环用水的1%计算，则补水量为0.09m3/h，锅炉一年运营250d，则总用量为180m3/a）。故软水制备水量为379m3/a。 ②排水 本项目废水包括软水制备系统反冲洗废水及锅炉排污水，总排水量为72m3/a，锅炉排水直接进入市政管网排入长春市西部污水处理厂处理。 A.软水制备系统排水 本项目软水制备系统排水分为反冲洗废水及软水制备排水，反冲洗废水产生量为1.5m3/次（36m3/a）；软水制备系统浓水产生量为114m3/a。软水制备系统排水直接进入市政管网排入长春市西部污水处理厂处理。 B.锅炉排污水 本项目锅炉排污补水量产污系数取0.2，则锅炉排污水产生量为36m3/a。 本项目的水平衡图详见图2-1： 图2-1 本项目水量平衡图 单位：t/a （2）供电：本项目所需用电由地方电网供给，可满足项目需求。 - 6、职工定员及工作制度 劳动定员：本项目不新增劳动定员。 - 工作制度：本项目锅炉全年工作日250d。 |
| --- | --- |
| 产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： （1）工艺流程简述 本项目燃气热水锅炉供热系统主要由燃烧系统、风烟系统、供水及供热系统组成。 燃烧系统：中压天然气管道经设在院内锅炉房的燃气阀间调压至150kPa，由地下管道接至锅炉房燃气管，燃气管上设有隔断阀、手动阀、过滤器及流量调节电磁阀，经计量后接至锅炉的燃烧器。 风烟系统：锅炉送风由锅炉房内风机供给，风机将空气送入炉前燃烧器进气管与天然气混合燃烧。锅炉尾部排出烟气经尾部烟道由烟囱直接排出。 供水及供热系统： 项目采用全自动软水器，除氧采用热水加热除氧方式，自来水经软水器软化（离子交换树脂吸附水中的钙、镁离子，释放钠离子）后进入软化水箱，再经除氧器除氧（含氧量不大于0.1mg/L）后由补水泵供给锅炉。 （2）工艺流程及产排污环节分析 本项目燃气热水锅炉工作流程及产污环节示意图见图5。 图5 燃气热水锅炉工艺流程及产污环节示意图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、企业概况 吉林省吉湘机械制造有限公司建设地点位于长春市高新技术开发区东至工业现状工业用地，南至城南大路，西至卓越东街，北至现状工业用地，厂区东侧为空地。2021年3月，吉林省吉湘机械制造有限公司委托长春科隆环境咨询有限公司编制了《吉林省吉湘机械制造有限公司汽车冲压件生产及连续模制造基地建设项目环境影响报告表》，并于2021年5月7日取得长春市生态环境局长春新区分局的批复，批复编号为“长环新审（表）良〔2021〕021号。并于2023年1月进行了竣工环保验收，并于2022年11月办理固定污染源排污登记（登记编号为：912201045846067502001Z）。吉林省吉湘机械制造有限公司现主要建设内容详见下表。 表5 现企业主要建设内容一览表 项目名称; 建设名称; 工程内容. 主体工程; 厂房1; 焊接工序和冲压工序生产线，建筑面积10931.96㎡。主要功能有洗手间、换衣间、工具库、实验室、小机加区、模具维修区、叉车库区、模具装配区、数控加工区、铆接区、焊接区、焊接成品区、卷料区、原材料料片区、焊接成品区、生产半成品区、工装存放区、检具存放区、质保办公室、生产办公室、物流办公室。. 厂房2; 抛丸涂油生产线，建筑面积3766.41㎡。. 综合车间; 建筑面积8645.0㎡，1楼办公楼，2楼至7楼为装配区、试验区及领导办公室。. 储运工程; 原材料及成品区; 生产半成品区及原材料料片区均置于厂房1. 辅助工程; 消防水池; 厂区消防水池1座，容积288m3，位于厂房1。. 公用工程; 供电; 项目用电由长春市高新经济技术开发区城市电网提供，可以满足项目用电需求。. 供水; 项目供水为市政供水管网，可以满足项目用水需求。. 排水; 厂区废水进入市政污水管网排入长春市西部污水处理厂集. 环保工程; 废气; 本项目生产采用电加热，生产废气主要为抛丸涂油粉尘，抛丸产生的粉尘利用湿式除尘器进行处理，处理后通过1根15m高排气筒排放，涂油产生的非甲烷总烃进行负压收集后通过抛丸粉尘排气筒排放；焊接工序产生的焊接烟尘经集气装置收集后通过1根15m高排气筒排放，未收集的焊接烟尘以无组织形式排放。. 废水; 本项目产生的废水主要为生活污水，废水经市政污水管网收集后排入长春市西部污水处理厂。. 噪声; 加强设备维护，基础减振，车间内合理布置、墙体隔声等措施。. 固废; 本项目固体废物分为一般固体废物和危险废物，一般固体废物主要为员工生活产生的生活垃圾及生产过程中产生的不合格产品、废边角料、包装废料、废焊条、废钢砂，危险废物为废乳化油、废清洗油、废油桶。本项目产生的生活垃圾由环卫部门集中收集处理；生产过程中产生的不合格产品及包装废料全部集中收集后交由原料供应单位回收利用；废边角料集中收集后交由原料供应单位回收利用；焊接工序产生的废焊条由单位统一回收，集中外售；废钢砂由原厂家进行回收二次利用。危险废物为冲压工序产生的废乳化油、废清洗油、废油桶，均集中收集在厂区内的危废暂存间，危废暂存间地面做防渗硬化处理，定期交由有资质的单位进行处理。. 本环评现有污染源核算根据企业提供资料计算如下： 2、现企业排污情况 （1）废水 现吉林省吉湘机械制造有限公司废水全部为生活污水，生活污水排放量为废水产生量为1884.48m³/a,生活污水直接通过下水管网排入长春市西部污水处理厂处理。 （2）废气 ①焊接烟尘 企业的焊接烟尘经过管道收集后通过1套布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放，焊接烟尘的排放浓度及速率低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二类区标准。 ②抛丸烟尘及非甲烷总烃 企业抛丸粉尘经过自带的湿式除尘器处理措施处理后通过1根15m高排气筒排放，抛丸涂油处理产生的非甲烷总烃与抛丸粉尘共同通过1根排气筒排放，根据预测结果可知其排放浓度及速率低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二类区标准。 （3）噪声 生产运营过程中的主要噪声源来自冲压设备、焊接设备、风机以及污水处理站内设备等，产生的噪声为机械性噪声，频谱特征大部分以中低频为主，声级约70～95dB（A）。采取减震降噪措施后，噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准。 （4）固废 现项目运营期固废主要为职工产生的生活垃圾、不合格产品、包装废料、废边角料、废焊条、湿式除尘器粉尘、废乳化油、废清洗油、废油桶、废钢砂等。 生活垃圾由环卫集中清运；不合格产品、包装废料、废边角料及废焊条回收外售处理；湿式除尘器粉尘、废钢砂、废乳化油、废清洗油及废油桶委托有资质单位处理。 3、现存主要环境问题及“以新带老”措施 目前主体工程已建设完成投入运营，各种环保措施正常运行，因此无现存环境问题。 |

# 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状与评价 本项目环境空气质量现状监测中区域环境质量基本污染物SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5引自吉林省生态环境厅公布的《吉林省2022年生态环境状况公报》。2022年长春市地区SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5主要污染物评价统计结果见表3-1。 表3-1 2022年环境空气质量评价结果 污染物; 主要污染物; 现状浓度µg/m3; 标准值µg/m3; 占标率%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 28; 35; 89; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 48; 70; 77; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 78; 达标. O3; 90百分位数8h平均; 124; 160; 73; 达标. CO（mg/m3）; 95百分位数日平均; 1.0; 4; 25; 达标. 2022年长春市PM2.5、PM10、SO2、NO2年均浓度分别为28μg/m3、48μg/m3、9μg/m3、26μg/m3，CO日均浓度为1000μg/m3，O3日最大8h平均浓度为124μg/m3，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，由此判断项目所在区域为达标区。 1.1特征污染物监测 项目的大气特征污染物主要是颗粒物、NOx和SO2。为了解评价区域内颗粒物和NOx的现状，引用《长春市博方智能科技开发有限公司年产两百万件新能源及传统汽车零部件项目环境影响报告表》监测点A1的现状监测数据进行评价。监测点A1与本项目边界最近距离约600 m，监测时间为2022年7月18日~20日，监测点位位置说明及监测结果分别见表3-2和表3-3。 （1）监测点布设 项目在评价区域内共布设1个监测点，各监测点名称及布设情况详见表 3-1及附图3。 表3-2 环境空气监测点名称及布设情况 序号; 监测点名称及位置; 布设目的. A1; 项目所在位置下风向600m温莎公馆; 了解项目所在区域下风向环境空气质量现状. （2）监测频次 TSP、NOx取日均值。 （3）监测时间 2022年7月18日至2022年7月20日 （4）评价标准 TSP、NOx评价标准采用《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标 准要求。 （5）评价方法 采用 HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》中的“计算各取值 时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比和超标率，并评价达标情况”进行评价。 （6）监测和评价结果 环境空气监测统计和评价结果如下表。 表3-3 环境空气现状监测结果 监测点; 项目; TSP; NOx. A1; 日均浓度范围（mg/m3）; 0.082-0.090; 0.032-0.041. 日均最大值（mg/m3）; 0.090; 0.041. 日均最大浓度占标率（%）; 30; 41. 日均超标率（%）; 0; 0. 日均最大超标倍数; 0; 0. 小时值浓度范围（mg/m3）; ——; ——. 小时最大浓度值（mg/m3）; ——; ——. 最大占标率（%）; ——; ——. 超标率（%）; ——; ——. 最大超标倍数; ——; ——. 由上表可知，TSP、NOx指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，总体来说，评价区域环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状与评价 为了解项目所在区域地表水环境质量状况，本次评价采用吉林省生态环境厅2022年6月5日发布的《吉林省2021年度生态环境状况公报》中地表水质量评价结果：2021年，对全省49条主要河流、111个国控断面、18个地级及以上城市集中式饮用水水源地进行监测及评价。评价结果显示：全省111个国控地表水断面考核评价I-III类优良水体比例为76.6%（85个），优于国家考核目标2.3个百分点，劣V类水体比例为2.7%，低于国家考核目标4.5个百分点。 从全省域内5大水系来看，鸭绿江水系水质良好，同比去年水质有所好转，监测的13个国控断面，全部为Ⅲ类以上水质，同比上升15.4个百分点。松花江水系、辽河水系、图们江水系水质良好，均同比持平。绥芬河水系水质为轻度污染，监测的2个断面均为Ⅳ类，Ⅲ类水质断面比例同比下降50个百分点，Ⅳ类同比上升50个百分点，无Ⅴ类、劣Ⅴ类水质，同比持平。 全省111个断面中，松花江水系Ⅰ~Ⅲ类水质断面比例 为72.5%，辽河水系Ⅰ~Ⅲ类水质断面比例为 75.0%，图们江水系Ⅰ~Ⅲ类水质断面比例为86.7%,鸭绿江水系Ⅰ~Ⅲ类水 质断面比例为 100.0%，绥芬河水系水质断面均为Ⅳ类水质。3个劣Ⅴ类水质断面均在松花江水系。 2021年，全省49条江河的103个国控断面水质评价结 果：Ⅰ~Ⅱ类水质34个，占33.0%，同比上升9.7个百分点；Ⅲ类水质48个，占46.6%，同比下降6.8个百分点；Ⅳ类水质15个，占14.6%，同比下降2.9个百分点；Ⅴ类水质5个，占4.9%，同比上升3.9个百分点；劣Ⅴ类水质1个，占1.0%， 同比下降3.9个百分点。 - 3、地下水环境质量现状 本项目无需开展地下水环境影响评价工作。 4、土壤环境质量现状监测 本项目无需开展土壤环境影响评价工作。 5、声环境质量现状监测及评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： - 大气环境：项目500米内大气环境保护目标详见下表。 表3-4 环境空气保护目标一览表 类别; 环境保护目标; 环境质量标准. 名称; 相对院区; 影响人数. 方位; 距离m. 保护目标; 温莎公馆; 东北侧; 700; 1200; GB3095—2012 《环境空气质量标准》二级标准. 李家大房子; 北侧; 500; 12. 宋家村; 西北侧; 1400; 800. 双龙堡; 东南侧; 1200; 1000. 范家村; 东南侧; 1800; 1300. 韩酒局子; 西南侧; 500; 15. 2、声环境：厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：本项目无新增生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、噪声 本项目所在区域声环境质量为2类区，故其边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。标准值见表3-5。 表 3-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 2; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 2、废气 本项目产生的废气主要为天然气锅炉产生的天然气燃烧废气。废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值要求。废气排放标准见下表。 表3-6 大气污染物特别排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 燃气锅炉限值; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 150. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≦1; 烟囱排放口. 3、废水 本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准，经污水管网排入到西部污水处理厂。 表3-7 污水综合排放标准 污染物项目; pH; SS; BOD5; COD; 氨氮. 三级标准; 6～9; 400mg/L; 300mg/L; 500mg/L; --. 表3-8 城镇污水处理厂污染物排放标准 序号; 基本控制项目; 一级A标准（mg/L）; 标准来源. 1; pH; 6～9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. 2; SS; 10. 3; COD; 50. 4; BOD5; 10. 5; 氨氮; 5. 6; 总氮; 15. 7; 总磷; 0.5. 4、固体废物 一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及（2013 年修改单）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目实施后，运营期间废水排放到长春市西部污水处理厂，故本项目不申请COD、NH3-N总量控制指标；本项目总量控制因子为烟尘、SO2 、 NOX。 根据《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》（吉林省生态环境厅，2022年5月10日）“执行其他行业排放管理的建设项目包括除重点行业外、仅含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的一般排放口或无排污口的建设项目”，“其他行业主要污染物总量审核管理：其他行业因排污量很少或基本不新增排污量，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。各级环评审批部门应自行建立统计台账，纳入环境管理。”本项目为热力生产和供应项目，属于复函中提出的其他行业，予以豁免主要污染物总量审核。因此，本项目无需申请总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次锅炉只是设备安装，因此本次施工期将不予说明。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目运营期废气为锅炉废气。 1.废气影响分析 （1）天然气锅炉废气 本项目供热采用2台1.5t燃气锅炉（一备一用）和1台1.0t燃气锅炉，天然气年耗总量为5万m³/a。 天然气锅炉废气污染物根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中的5.1.2燃油、燃气锅炉的计算方法。具体方法如下： A.颗粒物 式中：Ej—核算时段内第j种污染物排放量，t； R—核算时段内燃料耗量，t或万m3； βj—产污系数，kg/t或kg/万m3，参见全国污染源普查工业污染源普查数据（以最新版本为准）和 HJ953。采用罕见、特殊原料或工艺的，或手册中未涉及的，可类比国外同类工艺对应的产排污系数文件或咨询行业专业技术人员选取近似产品、原料、炉型的产污系数代替。（本次计算颗粒物产污系数参照《环境保护实用数据手册》，颗粒物产污系数为1.2kg/万m³燃料）。 B.SO2： 式中：ESO2—核算时段内SO2排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，万m³； St—燃料总硫的质量浓度，mg/m3；（本项目取100） ηs—脱硫效率，%；本项目不采用脱硫环保措施，故脱硫效率为0； K—燃料中硫燃烧后氧化成SO2的份额，量纲一的量。（根据附表 B.3，燃气炉K取1.00） C.NOx： 式中：ENOx——核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOx——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3；（类比同类项目，本项目取130） Q——核算时段内标态干烟气排放量，m3；（附录C.5指出在没有元素分析时，干烟气排放量的经验公式计算参照HJ953，因此Q计算根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表5燃天然气锅炉Vgy=0.285Qnet+0.343=10.49Nm3/m3，本项目天然气低位发热量Qnet为35.6MJ/m3） ηNOx——脱硝效率，%。（本项目无脱硝，取0）采用低氮燃烧技术，效率50%。 表4-1 天然气锅炉废气污染物排放情况 燃料; 污染物; SO2; NOx; 颗粒物; 废气量. 天然气; 产生浓度（mg/m3）; 19.06; 130.12; 11.44; /. 年产生量t/a; 0.01; 0.068; 0.006; 52.45万m³. 排放浓度（mg/m3）; 19.06; 65.06; 11.44; /. 年排放量t/a; 0.01; 0.034; 0.006; 52.45万m³. 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放限值（mg/m3）; 50; 150; 20; /. 锅炉燃烧废气经8m高排气筒排放，污染物能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放限值要求。 2.排放口基本情况 - 表4-2 废气排放口基本情况 编号; 高度; 内径; 温度; 编号及名称; 类型; 地理坐标（°）. 东经; 北纬. 1#; 8m; 0.3m; 40℃; DA001锅炉烟囱; 一般排放口; 125.212940; 43.749486. 2#; 8m; 0.3m; 40℃; DA002锅炉烟囱; 一般排放口; 125.212940; 43.749486. 3#; 8m; 0.3m; 40℃; DA003锅炉烟囱; 一般排放口; 125.212940; 43.749486. 3.监测要求 - 表4-3 废气监测要求 监测点; 监测因子; 监测频次. DA001锅炉烟囱; SO2、颗粒物、林格曼黑度; 1 次/年. NOX; 1 次/月. DA002锅炉烟囱; SO2、颗粒物、林格曼黑度; 1 次/年. NOX; 1 次/月. DA003锅炉烟囱; SO2、颗粒物、林格曼黑度; 1 次/年. NOX; 1 次/月. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.废气排放情况 ##### 表4-4 项目废气产生及排放情况一览表 污染物; 排放形式; 治理措施; 排放浓度（mg/m³）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放标准. 名称; 处理能力; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术. 燃气锅炉; SO2; 有组织; /; /; /; /; /; 19.06; 0.003; 0.010; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放限值. NOx; 低氮燃烧技术; /; /; 50％; 是; 65.06; 0.017; 0.034. 颗粒物; /; /; /; /; /; 11.44; 0.002; 0.006. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 5.达标性分析 本项目运营期废气主要为燃气锅炉烟气。 本项目锅炉为燃气锅炉，锅炉废气经8m高排气筒排放，污染物能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放限值要求。 ##### 6.环境影响分析 项目建设位置属于环境空气质量非达标区，通过达标性分析，生产废气在采取有效治理措施后，均能达标排放，项目建设对区域环境空气的影响较小。 项目厂界外500米范围内无环境空气保护目标项目建设对环境空气质量变化的影响较小。 二、废水 1、废水产生及排放情况 本项目废水主要为锅炉排污水及软化水制备系统排水，污染物产生量详见下表。 ##### 表4-5 本项目废水产生量及各污染物产生量一览表 废水排放源; 产生量（t/a); 污染物; 污染物产生浓度（mg/L）; 污染物产生量（t/a). 锅炉排污水及软化水制备系统排水; 186; COD BOD5 氨氮 SS; 300 150 180 30; 0.055 0.028 0.033 0.006. 本项目污水排入污水管网，能够满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准要求，污染物排放浓度及排放量见下表。 ##### 表4-6 本项目废水产生量及排放量一览表 废水排放源; 污染物; 产生浓度; 产生量; 排放浓度; 排放量. 锅炉排污水及软化水制备系统排水; COD BOD5 氨氮 SS; 300 150 180 30; 0.055 0.028 0.033 0.006; 300 150 180 30; 0.055 0.028 0.033 0.006. 2、污水处理厂依托性分析 （1）污水处理厂简介 长春市西部污水处理厂于2016年建设，吉林长春市西部污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺两级脱氮生物池的后置AO池+IFAS工艺+深度处理， 其设计规模为10万立方米/日， 先期日处理规模达到10万立方米/日，项目投资近17335.32万元，出水水质满足GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准。 （2）水量接纳可行性 本项目废水日排放量为0.74t/d，仅占长春市西部污水处理厂处理能力的0.00074%，不会对长春市西部污水处理厂接收处理能力造成影响，综上，长春市西部污水处理厂有能力接纳本项目废水。因此，本项目废水送入长春市西部污水处理厂进行处理是可行的。 （3）水质接纳可行性 本项目废水主要污染物有COD、BOD5、SS、NH3-N和石油类等，经本项目污水站处理后，能够达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准要求，不会对长春市西部污水处理厂的正常运行产生影响。因此，废水经过处理后排入长春市西部污水处理厂处理可行。 4、废水排放口基本情况 本项目废水排放口基本信息，见表4-15。 表4-15 项目废水排放口基本情况表 排放口名称; 编号; 类型; 排放 规律; 排放 方式; 排放去向; 排放标准. 污水排放口; DW001; 一般 排放口; 连续 排放; 间接 排放; 长春西部污水处理厂; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准要求. 5、环境监测要求 项目属于扩建项目，根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）等相关要求，项目无生活污水产生，无需开展自行监测。项目的锅炉废水属于洁净下水，不单独设置排放口，不必开展监测。 三、噪声 1、噪声源强及降噪措施 项目噪声污染源主要为锅炉运行时产生的噪声，类比同类型项目情况，噪声级约为65~85dB（A），项目主要噪声源及源强一览表见表4-8。 ##### 表4-8 项目主要噪声源强 序号; 噪声源; 降噪措施; 源强(dB（A）). 1; 天然气热水锅炉; 锅炉合理布置在锅炉房、加强锅炉房的密闭性、加强对设备的维护和保养; 65~85. 2、噪声影响及达标分析 项目周围主要以工业企业厂房为主。建议项目采用低噪声设备，所有设备安装时进行恰当的减振降噪处理，运行过程加强对设备的维护保养，加强车间的密闭性，降低噪声向厂房外的传播。通过采取以上降噪措施，以及建筑物的阻隔作用和距离的衰减，项目对周围环境和敏感点的影响不大。 3、噪声污染防治措施可行性分析 ①新增锅炉合理布置在锅炉房内，同时企业加强锅炉房门窗的隔声性能，考虑到锅炉房的门窗基本关闭情况，该车间的整体降噪能力可达 25 dB(A)以上。 ②选用低噪声设备，从源头控制噪声。 以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。 4、噪声环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目制定了噪声环境自行监测计划，项目运营期分别在厂界的四周布设4个环境噪声监测点，详见下表。 ##### 表4-9 噪声监测计划 监测点; 监测因子; 监测频次. 厂界; 昼夜厂界环境噪声; 1次/年. 四、固体废物 （1）一般工业固体废物 项目运行期间，厂区内员工人数不变，锅炉操作人员为企业现有员工，不改变生活垃圾的产生及排放情况，生活垃圾处理依托企业现有工程，本项目不再计算生活垃圾产生量，收集后送交环卫部门集中处理。 项目锅炉用水制备工序会产生少量废离子交换树脂。类比同类型项目，每次更换量为5kg，离子交换树脂每1个月更换1次，则项目离子交换树脂预计产生量为0.06t/a。废离子交换树脂不设置再生工序，处理依托企业现有工程，定期交由废品回收商处理。 （2）危险废物 锅炉的维护保养无需利用机油，本扩建项目不涉及危险废物的产生。 ##### 表4-10 固体废物产排及治理措施表 产生环节; 名称; 类别; 物理性状; 年产生量（t）; 贮存 方式; 利用处置方式和方向; 利用或处置量. 锅炉运行; 废离子交换树脂; 一般固废; 固态; 0.06; /; 定期交废品回收商处理; /. 项目产生的一般工业固废分类收集，一般工业固体废物暂存于一般固体废物仓库，仓库应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求。项目一般固废产生量为 0.06t/a。废离子交换树脂定期交由废品回收商处理。 项目各类固体废物经分类收集储存、妥善处置，对区域环境和周围敏感点影响不大。 五、地下水、土壤 项目主要是锅炉扩建项目，锅炉废水属于洁净下水，可直接排入市政污水管网排入长春市西部污水处理厂处理；一般固废间做好防泄漏、防渗、防雨等措施。 通过以上分析，项目不存在土壤、地下水环境污染途径，不会对地下水及土壤造成影响 六、环境风险分析 环境风险的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 - 风险调查 - ①风险物质 根据《危险化学品分类信息表》和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，识别项目使用的危险化学品和风险物质如下表所示。 ##### 表4-11 危险物质风险识别表 序号; 名称; CAS号; 危险性类别; 储存方式; 储存量; 临界量; q/Q. 1; 天然气; 8006-14-2; 易燃气体，类别1加压气体; 管道运输; 0; 10; 0. 合计 Q=q1/Q1＋q2/Q2＋…＋qn/Qn; 0. 注：天然气的临界量参考 HJ169 附录 B 中甲烷的临界量标准。 ②生产过程中风险及最大可信事故 生产过程中主要风险是天然气发生泄漏遇明火发生火灾甚至爆炸，燃烧烟尘及污染物污染周围大气环境，消防废水通过雨水管进入附近水体。项目最大可信事故为天然气泄漏遇明火发生火灾甚至爆炸。 - （2）环境风险潜势初判 - 项目使用的天然气属于突发环境事件风险物质，根据表4-11判断结果可知， - Q=0<1，根据 HJ941 附录 C1.1，则本项目环境风险潜势为 I，直接判定为开展简单分析。 - （3）环境风险源分析 - 本项目风险源及泄漏途径、后果分析见表 4-12 ##### 表4-12 风险分析内容表 事故起因; 环境风险描述; 涉及化学品（污染物）; 风险类别; 途径及后果; 工序; 风险防范措施. 天然气泄漏; 泄漏的天然气进入大气环境，遇明火发生火灾甚至爆炸; 甲烷等; 大气环境、水环境; 对周围大气环境、水环境染; 锅炉运行; 做好管道、生产装置、各种检测、报警装置等的定期检查和保养维修；对天然气使用单元及设备定期检查. 火灾、爆炸; 燃烧烟尘及污染物污染周围大气环境; CO、颗粒物等; 大气环境; 对周围大气环境造成短时污染; 生产车间; 落实防止火灾措施，发生火灾时可封堵雨水井. 消防废水通过雨水管进入附近水体; CODCr等; 水环境; 对附近内河涌水质造成影响; 生产车间. - ①天然气风险影响分析 天然气发生泄漏时，会污染大气环境，遇明火发生火灾甚至爆炸。本项目使用管道天然气，天然气由专业燃气公司通过市政管道供应，相关设施将由专业资质单位进行安装和调试，运行期间，现场按要求做好管道、生产装置、各种检测、报警装置等的定期检查和保养维修；对天然气使用单元及设备定期检查，项目天然气泄漏风险可控。 ②废气事故排放风险分析 项目废气收集系统出现故障，导致SO2、NOx、颗粒物未经收集直接无组织进入大气，对环境及人群健康造成危害。定期做好废气收集系统的检修和维护，事故发生后停止生产，维修设备，使污染源不再排放大气污染物，其风险是可控的，因此对周围大气环境的影响不大。 ③火灾、爆炸事故后果分析 当天然气泄漏遇明火可能引发火灾甚至爆炸。火灾事故散发的烟气对周围大气直接造成影响。扑灭火灾时产生的消防废水通过雨水管进入附近水体，对附近内河涌水质、土壤环境造成影响。在发生火灾和爆炸事故次生灾害时，可采取紧急疏散等措施，其环境风险是可控的。 综合以上分析，项目通过采取措施后总体风险可控，不会对周围大气、水体和土壤环境造成明显威胁。 （4）风险控制措施及应急要求 ①定期做好废气收集设施的检修和维护，对操作人员进行定期培训。 ②建议企业根据生态环境部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，对厂区已编制的应急预案进行修订，健全应急组织，落实应急器材，并进行演练。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉烟囱 | TSP、SO2、NOX | 8m排气筒 | 执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中锅炉大气污染物特别排放限值 |
| 地表水 环境 | 锅炉污水 | COD BOD5 SS NH3-N | 经厂区污水管网排入长春西部污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准要求 |
| 声环境 | / | 噪声 | 合理布局，选用低噪声设备，加防震底座进行基础减震等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 固体废物 | 废离子交换树脂定期交由废品回收商处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目不使用危险化学品。通过简单风险分析，项目主要风险为天然气发生泄漏遇明火发生火灾甚至爆炸，燃烧烟尘及污染物污染周围大气环境，消防废水进入附近水体，污染水环境和土壤环境；废气事故排放，对周围大气环境造成短时污染。项目通过定期做好天然气输送管道和废气收集设施的检修和维护，事故发生后停止生产，维修设备；在发生火灾和爆炸事故次生灾害时，可采取紧急疏散等措施。 项目在落实相应风险防范和控制措施的情况下，总体环境风险可控。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建立环境保护管理组织和机构，指定专人或兼职环保管理人员，落实 各级环保责任。 ②制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施处于良好的运行状态，如环保设施出现故障，应立即停产检修，严禁非正常排放。 ③对产污工序的工人和班组长进行上岗前的环保知识法规教育及操作规程的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。 ④落实环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不弄 虚作假。 ⑤建立相关记录台账：a、锅炉巡检记录，维修保养记录；b、突发环境事件记录；c、污染物监测记录；d、天然气管道及阀门的巡查和维修记录；e、每月记录污染物排放量核算的数据资料，以供主管单位核查 污染物排放量控制情况。 ⑥建立污染事故报告制度。当污染事故发生时，必须在事故发生二十四小时内，向区环境主管部门作出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情况的初步报告，事故查清后，向区环境主管部门面报告事故的原因，采取的措施，处理结果，并附有关证明。若发生污染事故，则有责任排除危害，同时对直接受到损害的单位或个人赔 偿损失。 ⑦根据厂区修订后的突发环境事件应急预案，配备相关应急器材，定期 开展演练。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家相关产业政策、环保政策要求。项目所在区域无重大环境制约要素，环境质量现状较好。建设单位在运营过程中充分落实本环评提出的各项污染防治措施后，各污染物可实现达标排放，对环境的影响较小，对区域环境不会造成明显不利影响。因此，评价认为从环保角度本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.0t/a | / | / | 0.006t/a | 0 | 1.006t/a | +0.006t/a |
|  | SO2 | 0t/a | / | / | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | NOX | 0t/a | / | / | 0.068t/a | 0 | 0.068t/a | +0.068t/a |
| 废水 | COD | 0.71t/a | / | / | 0.055t/a | 0 | 0.765t/a | +0.055t/a |
|  | BOD5 | 0.35t/a | / | / | 0.028t/a | 0 | 0.378t/a | +0.028t/a |
|  | SS | 0.06t/a | / | / | 0.006t/a | 0 | 0.066t/a | +0.006t/a |
|  | NH3-N | 0.47t/a | / | / | 0.033t/a | 0 | 0.503t/a | +0.033t/a |
| 一般工业固体废物 | 废离子交换树脂 | 0t/a | / | / | 0.06t/a | 0 | 0.06t/a | +0.06t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①