- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 吉林省柏仁医学检验有限公司动物实验室建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 毕雪东 | 联系方式 | 18088686743 |
| 建设地点 | 长春市高新技术开发区锦河街155号，中国·东北亚文化创意科技园教学楼B栋楼 |  |  |
| 地理坐标 | （ 125 度 16分 5.71秒， 43度48分55.14秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7340医学研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展-98专业实验室、研发（试验）基地-（不产生实验废气、废水、危险废物的除外） |
| 建设性质 | R新建 £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号 |  |
| 总投资（万元） | 98 | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资占比（%） | 25.51 | 施工工期 |  |
| 是否开工建设 | £否 R是： | 用地 面积（m2） | 525 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 1988年，长春市委、市政府在广泛学习借鉴北京、武汉、成都、沈阳等城市建设科技园区经验的基础上，做出在高校、科研院所集聚的市区南部，建立“南湖—南岭新技术工业园区”的重要决定，并得到省委、省政府的批准。1988年5月12日，吉林省人民政府做出《关于建立长春南湖——南岭新技术工业园区的决定》（吉政发[1988]40号），正式批准园区为省级开发区。1991年3月，国务院正式批准“长春南湖——南岭新技术工业园区”为国家级高新区。1991年12月3日，原国家科委（国科发火字[1991]918号）《关于审定部分国家高新技术产业开发区区域范围、面积的函》批准将“长春南湖——南岭新技术工业园区”更名为“长春高新技术产业开发区”。1992年1月31日，长春市政府正式批准将长春南湖——南岭新技术工业园区管理委员会更名为长春高新技术产业开发区管理委员会。目前长春高新技术产业开发区分区规划（部分区域）面积调整为51.93平方公里，2019年7月长春市规划院完成了《长春高新技术产业开发区分区规划修编（2018-2030）》的编制工作。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | - 吉林省生态环境厅于2021年11月22日以吉环环评字[2021]44号下发了《吉林省生态环境厅关于对＜长春高新技术产业开发区区域规划环境影响跟踪评价报告书＞的审查意见》 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 长春高新技术产业开发区包括北部、东部、西部、中部、南部等5个产业片区。其中，北部产业片区重点发展以光电子与信息产业、汽车及零部件等产业为主，新能源材料为辅的相关产业；东部产业片区重点发展动漫、生物与医药和汽车及零部件等相关产业；西部产业片区重点发展以汽车及零部件为主，以光电子与信息为辅的相关产业；中部产业片区重点发展以生物与医药制造、汽车及零部件、光电子与信息为主，电气机械和设备制造、软件及服务外包为辅的相关产业；南部产业片区重点发展以生物与医药、汽车及零部件、智能制造为主，动漫及相关产业、软件及外包服务产业为辅的相关产业。目前，北部、东部、西部和中部等4个产业片区已基本开发完全，其中，国家级开发区位于东、中、西部等3个产业片区内，均属于建成区，此次用地性质和产业布局均未发生变化。 本项目位于长春高新技术产业开发区东部产业片区（动漫产业园），本项目在开发区位置详见附图1。东部产业片区距市中心距离相对较近，人才相对集中，依托吉林大学、吉林动画学院、吉林建筑装饰学院等专业人才培养高校，依托长春软件与动漫服务外包及新媒体文化科技产业园等孵化基地，规划期内保留吉大南侧的以动漫产业、生物与医药产业，汽车与零部件产业为主的综合产业园区。远景年，建议将不适宜的企业外迁，发展以文化创意、信息软件及检测服务为主体的高技术服务业，建议在区内打造专业的软件产业园。本项目为研究和试验发展行业，满足园区发展功能定位，符合开发区规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | ### 1选址、产业政策、相关规划、“三线一单”符合性 - 1.1选址合理性分析 本项目位于长春市高新技术开发区锦河街155号，中国·东北亚文化创意科技园。土地利用性质为科研用地。项目所在地东侧为公共图书馆；南侧为中国·东北亚文化创意科技园教学楼D栋楼；西侧为吉林大学经信3号楼（宿舍）；北侧为停车场。项目周边无重大污染源分布。项目选址不在自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区内，不属于国家相关法律、法规规定的禁止建设区域。总体来看，本项目在此选址建设无重大的环境限制性因素，其选址从环保角度上讲是合理的。 - 1.2产业政策符合性 （1）根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》和《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019 年本）>有关条款的决定》（发改委令2019年第29号），拟建项目属于鼓励类中“十三、医药-实验动物标准化养殖及动物实验服务类项目”。因此，拟建项目符合国家产业政策要求。 - 1.3“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）中相关要求，应分析本项目与吉林省“三线一单”的符合性。本项目位于长春市高新技术开发区，属于重点管控单元。 ①与生态保护红线相符性 根据吉政函[2020]101号《吉林省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目所在区域不涉及水源地保护区以及其他自然保护区等特殊重要生态功能区，不在吉林省禁止开发区和其他保护区域内，根据长春市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见及图件，项目区域管控单元编码为ZH22010420004，为重点管控单元，不在生态红线范围内。 ②与环境质量底线相符性 项目所在区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区；项目所在地地表水体是伊通河，属于《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）中Ⅴ类水质功能区；项目所在区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区。 根据国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告，项目所在区域环境空气质量为达标区，本项目废气采取有效措施后能够达标排放；根据吉林省生态环境厅2023年4月地表水国控断面水质月报，伊通河杨家崴子断面水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准要求，本项目废水产生量很小，经自建污水处理站处理达标后排入市政管网，对地表水影响较小；项目噪声可做到厂界噪声达标；项目产生的固废物全部妥善处理，不产生二次污染。项目三废及噪声均能有效处理，不会降低区域环境质量现状；项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 ③资源利用上线 本项目在运营期消耗水、电等资源，水、电均取自当地，不存在项目区域资源过度使用的情况，故未涉及资源利用上线。 ④生态环境准入清单 本项目位于长春市高新技术开发区，根据《吉林省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》吉政函[2020]101号，结合对照《市场准入负面清单(2021年版）》以及《吉林省国家重点生态功能区产业准入负面清单2016》，项目不在长春市生态环境准入清单的禁止范围之内，因此本项目符合环境准入及管控要求，符合生态环境准入清单。 本项目与《吉林省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吉政函[2020]101号）符合性分析见下表。 表1-1 与吉林省总体准入要求符合性分析 管控 领域; 环境准入及管控要求; 符合性. 空间 布局 约束; 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项。引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。 列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物或持续发生生态环境投诉的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。; 符合 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年）中限制类和禁止类，符合产业准入负面清单要求。. 强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的环评审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。 严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严控尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。; 不涉及. 重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。 化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标的前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。; 不涉及. 进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展，促进化工产业转型升级。; 不涉及. 污染物排放管控; 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 不涉及. 空气质量未达标地区新建项目涉及二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。; 不涉及. 推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。; 不涉及. 推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。; 不涉及. 新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流和粪便污水资源化利用。; 不涉及. 环境风险防控; 到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。; 不涉及. 加快完成饮用水水源保护区划界立标、隔离防护等规范化建设，拆除、关闭保护区内排污口和违法建设项目，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。; 不涉及. 资源利用要求; 推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 不涉及. 按照《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。; 不涉及. 严格控制新增耗煤项目的审批、核准、备案，对未实施煤炭消费等量或减量替代的耗煤项目一律不予审批、核准、备案。新上燃煤发电项目并网前应当完成全部煤炭替代量。; 不涉及. 各地划定的高污染燃料禁燃区内，禁止燃用、销售高污染燃料，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的设施。; 不涉及. 综上，本项目不在生态保护红线内，未超出环境质量底线及资源利用上线，符合生态环境准入清单要求，符合吉林省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见。 本项目与长春市生态环境总体准入要求符合性分析见下表。 表1-2 与长春市生态环境总体准入要求符合性分析 管控 领域; 管控要求; 符合性分析. 空间布局约束; 严格按照产业结构调整指导目录等相关政策要求，结合区域生态环境保护要求，确定具体措施。对有条件的地区，宜优先提出整合重组、升级改造任务；对存在高污染企业的水污染严重地区、敏感区域、城市建成区、提出退城入园、异地搬迁等任务；对落后产能，提出淘汰关闭任务。; 符合。本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年）中限制类和禁止类，符合产业准入负面清单要求。. 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。; 不涉及. 市区及榆树市、农安县、德惠市、公主岭市建成区原则上不再新建单台容量29兆瓦(40蒸吨/小时)以下燃煤锅炉，其他区域原则上不再新建单台容量14兆瓦(20蒸吨/小时)以下的燃煤锅炉。; 符合，为集中供热。. 污染物 排放管控; 环境质量目标; 2025年全市Pm².5年均浓度达到35微克/立方米以下，城市空气质量优良天数比率达310天以上，重度及以上污染天数实现基本消除。; 符合 本项目废气达标排放，对环境空气影响较小。. 2025年，长春地区水生态环境质量实现持续改善，全面消除劣Ⅴ类水体，地表水质量好于Ⅲ类水体比例达到31%以上，水生态功能初步恢复。石头口门水库、新立城水库、农安两家子水库等集中式饮用水水源地水质全部达到或优于Ⅲ类以上标准。; 符合 本项目废水达标排放。. 2025年畜禽粪污综合利用率达到95%。到2030年，受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。; 不涉及. 污染物控制要求; 推进装机容量20万千瓦以下燃煤火电机组的污染治理设施超低排放改造，推动单台容量25兆瓦(35蒸吨/小时)及以上燃煤供热锅炉实施超低排放改造。; 不涉及. 长春市新建项目主要污染物全面执行大气污染物特别排放限值，执行期限根据大气环境质量状况和相关文件要求确定。; 符合 本项目废气满足大气污染物特别排放限值要求。. 深入推进石化、化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销等行业挥发性有机物深度治理，加强挥发性有机物高效收集治理设施建设，实现排气筒与厂界双达标。加快推进挥发性有机物排放重点企业、产业集中园区治理和在线监控设施建设，推动挥发性有机物产品源头替代。; 符合 本项目挥发性有机物产生量较小，采取措施后可以达标排放。. 因地制宜推进清洁供暖，减少民用散烧煤。全面摸清城中村、城乡接合部散煤底数，制定清洁取暖散煤替代方案。; 不涉及. 强化源头防控，鼓励企业采用先进适用的清洁生产原料、技术、工艺和装备。对排放强度高的重污染行业实施清洁化改造。; 不涉及. 全面推进污泥处理设施能力建设，现有设施能力不足或工艺落后的要进行扩建、改建，保障污泥无害化处理处置达到国家要求。因地制宜推进污泥资源化利用。; 不涉及. 推进黑土地保护治理工程的进一步实施，总结公主岭市、农安县等试点县（市、区）工作经验，复制和推广黑土地保护工作的技术模式和工作机制，开展土壤改良、土壤培肥、增施有机肥、耕地养护、轮作休耕、秸秆深翻还田等耕作技术工作，全面推进黑土地保护整治行动。; 不涉及. 环境风险防控; 加强高风险企业环境风险管理，健全企业应急防范体系，在重点化工园区推动健全完善三级应急防控体系，有效防控突发环境事件。; 符合. 资源利用要求; 水资源; 2025年用水量控制在31.95亿立方米内。2035年用水量控制在34.53亿立方米内。; 符合 本项目用水量小，不会对区域用水量产生明显影响。. 土地资源; 2025年耕地保有量、基本农田保护面积分别不得低于167.34万公顷、143.93万公顷；建设用地总规模、城乡建设用地规模不突破市定指标。; 符合 本项目占用土地为既有规划工业用地，不突破市定指标。. 能源; 2025年，能源消费总量、煤炭占一次能源消费总量不高于省定指标，非化石能源占能源消费总量比重不低于省定指标。; 符合 本项目涉及能源主要为电能，用量较小。. 根据《长春市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》附件4，本项目与“三线一单”的协调性分析详见表1-3。 - 表1-3 本项目与“三线一单”的协调性分析表 管控领域; 管控要求; 本项目情况; 是否 符合. 环境管控 单元; 区域划分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元。; 经查成果报告，本项目位于重点管控单元。; 符合. 长春市总体管控要求; 空间布局约束; 严格按照产业结构调整指导目录等相关政策要求，结合区域生态环境保护要求，确定具体措施。对有条件的地区，宜优先提出整合重组，升级改造任务；对存在高污染企业的水污染严重地区、敏感区域、城市建成区、提出退城入园，异地搬迁等任务；对落后产能，提出淘汰关闭任务。; 本项目属于产业结构调整指导目录中鼓励类项目。项目拟采用先进的处理工艺及设备对产生的废水、废气进行处理。; 符合. 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗。能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。; 本项目能耗、水耗均能达到清洁生产先进水平。; 符合. 市区及榆树市、农安县、德惠市、公主岭市建成区原则上不再新建单台容量29兆瓦(40蒸吨/小时)以下燃煤锅炉，其他区域原则上不再新建单台容量14兆瓦(20蒸吨/小时)以下的燃煤锅炉。; 本项目不新建燃煤锅炉。; 符合. 污染物排放管控; 环境质量目标; 2025年全市PM2.5年均浓度达到35微克/立方米以下，城市空气质量优良天数比率达310天以上，重度及以上污染天数实现基本消除。; 规划目标：大气:保持现状不降低，并持续改善。; 符合. 2025年，长春地区水生态环境质量实现持续改善，全面消除劣V类水体，地表水质量好于II类水体比例达到31%以上，水生态功能初步恢复。石头口门水库、新立城水库、农安两家子水库等集中式饮用水水源地水质全部达到或优于III类以上标准，; 规划目标：水保持现状不降低，并持续改善。; 符合. 2025年畜禽粪污综合利用率达到95%。到2030年，受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。; 本项目不涉及。; 符合. 污染物控制要求; 推进装机容量20万千瓦以下燃煤火电机组的污染治理设施超低排放改造，推动单台容量25兆瓦(35蒸吨/小时)及以上燃煤供热锅炉实施超低排放改造。; 本项目不涉及。; 符合. 长春市新建项目主要污染物全面执行大气污染物特别排放限值，执行期限根据大气环境质量状况和相关文件要求确定。; 本项目污水处理过程密闭，产生的恶臭气体较少，能够满足GB14554—93《恶臭污染物排放标准》中厂界二级排放标准要求。; 符合. 深入推进石化、化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销等行业挥发性有机物深度治理，加强挥发性有机物高效收集治理设施建设，实现排气筒与厂界双达标。加快推进挥发性有机物排放重点企业、产业集中园区治理和在线监控设施建设,推动挥发性有机物产品源头替代。; 本项目不涉及。; 符合. 因地制宜推进清洁供暖，减少民用散烧煤。全面摸清城中村、城乡接合部散煤底数，制定清洁取暖散煤替代方案。; 本项目冬季采暖为集中供热。; 符合. 强化源头防控，鼓励企业采用先进适用的清洁生产原料、技术、工艺和装备。对排放强度高的重污染行业实施清洁化改造。; 本项目已选用先进适用的清洁生产原料、技术、工艺和装备。; 符合. 全面推进污泥处理设施能力建设，现有设施能力不足或工艺落后的要进行扩建、改建，保障污泥无害化处理处置达到国家要求。因地制宜推进污泥资源化利用。; 本项目污水处理设备污泥委托有资质的单位进行处理。; 符合. 推进黑土地保护治理工程的进一步实施，总结公主岭市、农安县等试点县(市、区)工作经验，复制和推广黑土地保护工作的技术模式和工作机制，开展土壤改良、土壤培肥、增施有机肥、耕地养护、轮作休耕。秸秆深翻还田等耕作技术工作，全面推进黑土地保护整治行动。; 本项目不涉及。; 符合. 环境风险防控; 加强高风险企业环境风险管理，健全企业应急防范体系，在重点化工园区推动健全完善三级应急防控体系，有效防控突发环境事件。; 本项目对企业物质进行分析，并提出相应处理处置措施。; 符合. 限制类负面清单; 水资源; 2025年用水量控制在31.95亿立方米内，2035年用水量控制在34.53亿立方米内。; 本项目主要对实验废水进行处理，用水量较小，不会突破区域水资源管理控制指标。; 符合. 土地 资源; 2025年耕地保有量、基本农田保护面积分别不得低于167.34万公顷、143.93万公顷;建设用地总规模、城乡建设用地规模不突破市定指标。; 本项目不占用耕地，为规划的科研用地，不会突破区域土地资源规划控制指标。; 符合. 能源; 2025年，能源消费总量，煤炭占一次能源消费总量不高于省定指标，非化石能源占能源消费总量比重不低于省定指标。; 本项目运营期冬季采暖依托集中供热，不会突破区域能源消费总量。; 符合. 生态保护红线; 成果报告中环境管控单元分布图; 从图中可以看出，本项目不在生态保护红线范围内; 符合. 综上，本项目符合“三线一单”管控要求，符合长春市生态环境总体准入要求。 - 1.4与《吉林省空气质量巩固提升行动方案》符合性分析 本项目与《吉林省空气质量巩固提升行动方案》符合性分析见下表。 表1-4 与《吉林省空气质量巩固提升行动方案》符合性分析 要求; 本项目. 持续推进工业污染源全面达标排放。加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，确保各项污染物稳定达标排放。重点排污单位全部安装自动监控设备并与生态环境部门联网。对排放不达标的企业按照“一企一策”的原则，限期整改到位。全面加强工业无组织排放管控。; 本项目废气经采取各项污染防治措施，可以实现达标排放。. - 1.5与《长春市人民政府办公厅关于印发长春市空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》长府办发[2021]14号文的符合性分析 本项目与长府办发[2021]14号文符合性分析见下表。 表1-5 项目与《长春市人民政府办公厅关于印发长春市空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》符合性分析一览表 文件要求; 项目情况. 长春市空气质量巩固提升行动实施方案. （一）深入推进秸秆禁烧和氨排放控制。; 不涉及. （二）深入推进燃煤污染控制。; 不涉及. （三）深入推进工业污染源治理。; 符合 本项目挥发性有机物产生量较小，不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销等行业，恶臭异味采用活性炭吸附装置进行治理，可以达标排放。. 13.深化重点行业挥发性有机物（VOCs）治理。全面推进挥发性有机物总量减排，深入推进石化、化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销等行业挥发性有机物深度治理，加强挥发性有机物高效收集治理设施建设，实现排气筒与厂界双达标，除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。加快推进挥发性有机物排放重点企业、产业集中园区治理和在线监控设施建设，推动挥发性有机物产品源头替代。推进年排放量10吨以上和泄露点位超过2000个的重点企业建设监测、防控和处理相结合的挥发性有机物治理体系。开展化工园区挥发性有机物监测监管体系试点示范建设。提升挥发性有机物执法装备水平，配备必要的便携式挥发性有机物检测仪。研究开展挥发性有机物走航监测。探索社会协作开展挥发性有机物综合治理模式，助力企业提升挥发性有机物综合治理水平。. （四）深入推进移动源污染治理。; 不涉及. （五）深入推进扬尘污染治理。; 不涉及. （六）积极应对污染天气。; 不涉及. 长春市劣五类水体治理和水质巩固提升实施方案. （一）实施水环境治理工程。; 符合 本项目废水产生量较小，经过自建污水处理站处理达标后排入城镇污水处理厂，对水影响较小。. 7.规范工业企业排水管理。工业集聚区应当按规定建设污水集中处理设施。属地政府或工业园区管理机构要组织对进入市政污水收集设施的工业企业进行排查，组织有关部门和单位开展评估，经评估认定污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或者可能影响城镇污水处理厂出水稳定达标的，要限期退出；经评估可继续接入污水管网的，工业企业应当依法取得排污、排水许可。. （二）实施水生态修复工程。; 不涉及. （三）实施水资源保障工程。; 不涉及. （四）实施水安全保障工程。; 不涉及. 长春市土壤环境质量巩固提升行动实施方案. （一）实施土壤污染风险防控工程。; 不涉及. （二）实施地下水环境状况调查评估工程。; 不涉及. （三）实施农村生活垃圾污水治理提升工程。; 不涉及. （四）开展受污染耕地安全利用行动。; 不涉及. （五）开展农村黑臭水体整治行动。; 不涉及. （六）开展农业面源污染管控行动。; 不涉及. 综上，本项目符合《长春市人民政府办公厅关于印发长春市空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目由来 吉林省柏仁医学检验有限公司成立于 2021年7月 20 日，公司主要从事医学研究和试验发展、细胞技术研发和应用、人体基因诊断与治疗技术开发、人体干细胞技术开发与应用等范围。 吉林省柏仁医学检验有限公司动物实验室建设项目位于长春市高新技术开发区锦河街155号，中国·东北亚文化创意科技园教学楼B栋楼，建设单位拟租赁1层 101、102、104B、106作为动物实验室，本次项目建成后， 主要从事动物实验、细胞实验和理化实验。 - 2、项目概况 项目名称：吉林省柏仁医学检验有限公司动物实验室建设项目 性质：新建 建设地点：本项目位于长春市高新技术开发区锦河街155号，中国·东北亚文化创意科技园教学楼B栋楼，项目东侧20m为公共图书馆；南侧30m为中国·东北亚文化创意科技园教学楼D栋楼；西侧25m为吉林大学经信3号楼（宿舍）；北侧为停车场。项目所在大楼共有6层，本项目实验室整体租用一楼，二楼及以上为长春建筑学院高新校区教室。项目地理位置详见附图2，项目周边敏感点分布图详见附图3，平面布置图见图4。 - 3、总投资及资金来源 本项目总投资98万元人民币，全部由企业自筹解决。 - 4、建设内容及规模 本项目租用中国·东北亚文化创意科技园教学楼B栋楼1层 101、102、104B、106室建设动物实验室，建筑面积约525平方米，其中实验室范围主要分为动物实验室、细胞实验室和理化实验室，实验室环境级别为SPF。本项目不涉及P3、P4实验，不涉及转基因实验。 动物实验室利用实验方案规定的动物开展相关医学研究及检验类实验。其中包括：毒性实验、药物实验、行为实验、遗传实验、疾病模型实验等；细胞实验室对公司下属动物实验室或客户提供的细胞组织开展细胞操作、细胞培养、细胞分离、细胞检测等医学研究及检验类实验，；理化实验室主要利用气相、液相、质谱、色谱、离子色谱、原子吸收分光光度计等等分析仪器开展分析检测类的实验。预计实验鼠正常实验4批次/周，对实验鼠进行处死的实验1批次/周。实验动物包括SD大鼠，BAL/c-nu小鼠，C57小鼠，Wistar大鼠。本项目为科研项目，不形成产量。 项目已于2023年5月建成，建设前未取得环评批复，属于未批先建，长春市生态环境局于2023年8月1日对其出具了《长春市生态环境局责令改正违法行为决定书》长环责改字[2023]XQ15号，于2023年8月17日对其出具了《长春市生态环境局行政处罚决定书》长环罚字[2023]XQ17号，详见附件。 本项目分为主体工程、配套工程、公用工程及环保工程，工程组成一览表详见表2-1。 表2-1 项目组成及主要建设内容一览表 项目类型; 工程内容; 工程规模; 备注. 主体工程; 动物饲养区; 面积：49.8m2; 屏障饲养环境、普通饲养环境. 动物实验区; 面积：32.39m2; 解剖取样、检测分析. 细胞实验区; 面积：7.52m2; 细胞实验操作. 理化实验区; 面积：64.98m2; 物理、化学实验操作，检测分析. 储运工程; 危险废物暂存间; 面积：5m2; 暂存危险废物. 医疗废物暂存间; 面积：10m2; 暂存医疗废物. 一般固废间; 面积：9m2; 暂存一固废. 配套工程; 动物接收间; 面积：4.61m2; 新到动物接收、动物饲料传递. 动物观察室; 面积：4.83m2; 新到动物留观. 动物实验室工具间; 面积：4.53m2; 实验室备品存放. 洁存间; 面积：6.64m2; 动物实验室洁净物品、灭菌物品存储. 洗消间; 面积：8.57m2; 动物物料清洗、灭菌. 办公区; 面积：138.35m2; 员工办公区域. 公用工程; 给水; /; 园区内的市政自来水管网接入. 排水; /; 雨水、污水分流排水体制. 供电; 动力间面积为40.84m2; 主要供电为公共电网供电，备用柴油发电机. 环保工程; 废气治理; /; 动物饲养区的异味及污水处理站产生的废气经活性炭吸附装置处理后由1根20m高排气筒排放；理化实验室废气通过通风厨后由1根20m高排气筒排放；柴油发电机废气由1根20m高排气筒排放。. 废水治理; 污水间面积：7.52m2; 洗消废水、纯水制备产生的浓水、实验废、洁净服清洗废水经项目自建污水站处理后与生活污水一并经园区污水管网排入南部污水处理厂，处理达标后排入永春河；实验产生废液集中收集，委托有资质的单位处置. 噪声治理; /; 消声、减振、隔声等措施. 固废治理; /; - 实验人员生活垃圾集中收集，由环卫部门清运处理，废反渗透膜定期由厂家回收利用；实验性固体废物(实验用棉签、注射器、废液等)暂存于医疗废物暂存间，暂存间地面采取防渗处理，委托有资质单位处置；实验动物尸体委托有资质单位进行无害化处理；废活性炭、实验废液、污水站污泥暂存于危废暂存间，定期送有资质单位。. - 5、主要实验内容 5.1动物实验室： 动物实验室利用实验方案规定的动物开展相关医学研究及检验类实验。其中包括：毒性实验、药物实验、行为实验、遗传实验、疾病模型实验等。其中具体内容如下： 1. 毒性实验：毒性实验是评估化学物质对动物的毒性作用的一种方法。研究人员会将一定剂量的化学物质注入小白鼠或大鼠的体内，然后观察其对动物的影响。通过观察动物的行为、生理指标和组织病理学变化等，可以评估化学物质的毒性程度，为毒性评价提供参考。 2. 药物实验：药物实验是评估新药对动物的药效和副作用的一种方法。研究人员会将一定剂量的药物给予小白鼠或大鼠，然后观察其对动物的影响。通过观察动物的行为、生理指标和组织病理学变化等，可以评估药物的疗效和安全性，为新药研发提供依据。 3. 行为实验：行为实验是研究动物行为特征和认知能力的一种方法。研究人员会设计一系列的行为任务，然后观察动物在特定环境下的行为反应。通过观察动物的运动、行为选择和学习能力等，可以揭示动物的行为特征和认知能力，为动物行为研究提供数据支持。 4. 遗传实验：遗传实验是研究动物遗传特征和基因功能的一种方法。研究人员会通过基因编辑技术，改变动物的基因组成，然后观察其对动物的影响。通过观察动物的表型变化和生理指标变化等，可以揭示基因在动物发育、生理和疾病等方面的功能，为遗传学研究提供数据支持。 5. 疾病模型实验：疾病模型实验是研究动物疾病发生机制和治疗方法的一种方法。研究人员会通过给动物注射疾病相关的物质或基因编辑技术，使其产生类似于人类疾病的症状和病理变化，然后观察其对动物的影响。通过观察动物的症状、生理指标和组织病理学变化等，可以揭示疾病的发生机制和评估治疗方法的有效性。 5.2细胞实验室 细胞实验室对公司下属动物实验室或客户提供的细胞组织开展细胞操作、细胞培养、细胞分离、细胞检测等医学研究及检验类实验。通过对细胞进行细胞分离、细胞培养、细胞收获、细胞检测（微生物学、免疫学、细胞学检测）等实验操作，用于科学研究、药物作用机理研究、细胞工程药物研究、实验方案验证等目的。 5.3理化实验室 理化实验室主要利用气相、液相、质谱、色谱、离子色谱、原子吸收分光光度计等等分析仪器开展分析检测类的实验。通过各类分析仪器，对某种物质的分离纯化、是否存在、等定性、定量的分析测定。 - 主要实验设备及设施 项目主要实验设备及设施情况一览表如表2-2所示： 表2-2 项目主要实验设备及设施情况一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 用途. 污水处理设备; SYS-1; 台; 1; 实验区废水处理. 净化空调系统; WFW32CHJDJY; 套; 2; 实验室洁净区空气净化. 脉动真空压力蒸汽灭菌器; YXQ.MG-II-S-00; 台; 1; 动物物料灭菌. 超净工作台; SW-CJ-1F-II; 台; 4; 细胞实验洁净操作台. 手术辅助照明灯; SX-ZMD; 台; 1; 手术照明. 移动式通用型小动物麻醉机; R530IE; 台; 1; 动物实验气体麻醉. 电热鼓风干燥箱; 101-3s; 台; 1; 研究的试品快速烘干. 二氧化碳培养箱; CHP80; 台; 2; 细胞培养. 流式细胞仪; BD FACSCalibur; 台; 1; 细胞自动分析和分选. 高速冷冻离心机; TGL-16M; 台; 2; 分离和纯化蛋白质、细胞和核酸等. 微量高速冷冻离心机; M1324R; 台; 2; 分离和纯化蛋白质、细胞和核酸等. 多功能酶标仪; SuPerMax 2800MF; 台; 2; 测量酶活力. 背包式手持消毒机; /; 台; 1; 实验室消毒. 自动消毒机; /; 台; 4; 实验室消毒. 氯片消毒箱; /; 台; 1; 污水处理站废水消毒. - 7、主要原辅材料 项目原辅材料使用情况如表2-3 所示： 表2-3 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 规格/类型; 年用量; 最大存储量; 用途; 物质 状态. 玉米芯垫料; 25kg/袋; 65袋; 5袋; 实验鼠盒垫料; 固体. 高糖高脂饲料; 10kg/箱; 7箱; 5箱; 实验鼠饲料; 固体. 大小鼠繁殖饲料; 25kg/袋; 30袋; 5袋; 实验鼠饲料; 固体. 异丙醇; 250ml/瓶; 2瓶; 9瓶; 理化实验; 液体. 乙酸钾; 250ml/瓶; 2瓶; 5瓶; 理化实验; 液体. 冰乙酸; 500ml/瓶; 2瓶; 5瓶; 理化实验; 液体. 二甲苯; 500ml/瓶; 1瓶; 1瓶; 理化实验; 液体. 无水乙醇; 250ml/瓶; 2瓶; 2瓶; 理化实验; 液体. 吐温20; 250ml/瓶; 1瓶; 1瓶; 理化实验; 液体. 脱脂棉球; 500g/包; 5包; 5包; 理化实验; 固体. 84消毒液; 500ml/瓶; 900瓶; 150瓶; 实验室消毒; 液体. 3%过氧化氢消毒液; 250ml/瓶; 25瓶; 21瓶; 实验室消毒; 液体. 75%酒精消毒液; 2.5L/瓶; 120瓶; 9瓶; 实验室洁净区消毒; 液体. 一次性帽子; 100个/袋; 750袋; 15袋; 实验室洁净区穿戴; 固体. 碘伏消毒液; 500ml/瓶; 30瓶; 5瓶; 动物实验; 液体. 医用检查手套; 100支/盒; 200盒; 15盒; 实验室洁净区穿戴; 固体. 医疗垃圾袋; 50个/袋; 60袋; 5袋; 医疗废物处理; 固体. 手术刀皮; 100个/盒; 5盒; 2盒; 动物实验; 固体. 电泳转移缓冲液（粉剂）; 5个/包; 5包; 2包; 实验仪器; 固体. 1XTtis-甘氨酸电泳缓冲液（转膜液）; 5个/包; 5包; 2包; 实验仪器; 液体. PBS磷酸盐缓冲液干粉; 6个/包; 5包; 2包; 实验仪器; 固体. 甲醇; 250ml/瓶; 5瓶; 10瓶; 理科实验; 液体. 医用真丝非吸收缝线; 50团/盒; 6盒; 5盒; 动物实验; 固体. 屈臣氏蒸馏水; 4.5L/瓶; 10瓶; 5瓶; 实验仪器使用; 液体. 一次性无菌注射器; 50支/箱; 10箱; 1箱; 动物实验; 固体. 盐水清洗液; 250ml/个; 20个; 22个; 动物、细胞、理化实验; 液体. 异氟烷; 330ml/瓶; 6瓶; 2瓶; 动物麻醉; 液体. 二氧化氯片; 200g/片; 40片; 20片; 污水站废水消毒; 固体. PAC; 25kg/袋; 150kg; 25kg; 污水处理; 固体. PAM; 25kg/袋; 20kg; 25kg; 污水处理; 固体. 一水柠檬酸; 25kg/袋; 100kg; 25kg; 污水处理; 固体. 氢氧化钠; 25kg/袋; 70kg; 25kg; 污水处理; 固体. 部分原辅材料理化性质： 75%酒精： 英文名称为Ethanol 75%，主要成分是乙醇，分子式为C2H5OH ， 是带有一个羟基的饱和一元醇， 在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体， 它的水溶液具有酒香的气味， 并略带刺激。有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘。乙醇液体密度是0.789g/cm³(20℃)，乙醇气体密度为1.59kg/m³,沸点是 78.3℃,熔点是-114.1℃, 易燃， 能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、 丙酮和其他多数有机溶剂混溶， 相对密度(d15.56)0.816。乙醇的用途很广， 可用乙醇制造醋酸、饮料、香精、染料、燃料等。医疗上也常用体积分数为70%-75% 的乙醇作消毒剂等，在国防工业、医疗卫生、有机合成、食品工业、工农业生产中都有广泛的用途。 异丙醇：分子式为C3H8O，无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味。是重要的化工产品和原料。主要用于制药、化妆品、塑料、香料、涂料等。密度，0.7855g/cm³，熔点-89.5℃；沸点82.5℃；闪点11.7℃；临界温度：235℃；临界压力4.76MPa；引燃温度456℃；爆炸上限（V/V）12.7％；爆炸下限（V/V）2.0％；溶于水、乙醇、乙醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。 乙酸钾：化学式：CH3COOK，无色或白色结晶性粉末。有碱味，易潮解。相对密度： 1.57g/cm^3(固) 25 °C(lit.)，易溶于水，溶于甲醇、乙醇、液氨。不溶于乙醚、丙酮。溶液对石蕊呈碱性，对酚酞不呈碱性。低毒。可燃。射率 ： n20/D 1.370，水溶解性 ： 2694 g/L (25 ºC)，储存时需要避免的条件有：潮湿、加热、火源、自燃物体及强氧化剂。 二甲苯：无色透明液体。有芳香烃的特殊气味。系由45%～70%的间二甲苯、15%～25%的对二甲苯和10%～15%邻二甲苯三种异构体所组成的混合物，易流动，能与无水乙醇、乙醚和其他许多有机溶剂混溶。二甲苯具刺激性气味、易燃，与乙醇、氯仿或乙醚能任意混合，在水中不溶。沸点为137～140 ℃。二甲苯属于低毒类化学物质，美国政府工业卫生学家会议(ACGIH)将其归类为A4级，即缺乏对人体、动物致癌性证据的物质。塑料、燃料、橡胶，各种涂料的添加剂以及各种胶粘剂、防水材料中，还可来自燃料和烟叶的燃烧气体。 无水乙醇：外观与性状为无色液体，具有特殊香味。熔点：-114℃，密度：0.79g/cm3，沸点：78℃，挥发性：易挥发 ，折射率：1.3611（20℃） ，饱和蒸气压：5.33kPa（19℃），燃烧热：1365.5kJ/mol，临界温度：243.1℃ ，临界压力：6.38MPa ，辛醇/水分配系数的对数值：0.32 ，闪点：12℃（开口），爆炸上限（V/V）：19.0% ，爆炸下限（V/V）：3.3％ ，引燃温度：363℃ ，溶解性：与水以任意比互溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。 吐温20：琥珀色油状液体；具有特殊的臭气和微弱苦味。相对密度1.01，沸点>100℃，闪点321℃，折射率1.472，粘度（25℃）0.25～0.40Pa·s。分子中含有较多的亲水性基团，可与水、乙醇、甲醇和乙酸乙酯混溶，不溶于液状石蜡、不挥发油和轻石油，1份本品可溶于130份棉籽油和200份甲苯中，5%水溶液pH5～7。溶解于玉米油、二氧六环、溶纤素、四氯化碳、甲醇、乙醇、苯胺3高浓度溶解于矿物油、棉子油、乙眯、醋酸乙酯、乙二醇；在甲苯、石油醚中混浊;在水中分散；HLB16.7。 甲醇：无色透明液体，有刺激性气味。熔点（℃）：-97.8，沸点（℃）：64.7，相对密度（水=1）：0.792，相对蒸气密度（空气=1）：1.1，临界温度（℃）：240，临界压力（MPa）：7.95，闪点（℃）：12（CC）；12.2（OC），引燃温度（℃）：464，爆炸上限（%）：36.5，爆炸下限（%）：6，溶解性：溶于水，可混溶与醇类、乙醚等多数有机溶剂。甲醇由甲基和羟基组成的，具有醇所具有的化学性质。甲醇可以与氟气、氧气等气体发生反应，在纯氧中剧烈燃烧，生成水蒸气和二氧化碳；甲醇也可在空气中燃烧。 - 8、实验动物清单 项目实验动物及年用量一览表如表 2-4 所示： 表 2-4 实验动物及年用量一览表 序号; 动物名称; 品种; 规格; 状态; 最大存栏量; 年用量. 1; 实验鼠; SD大鼠; 雄性300～400g， 雌性180～270g。; 活体; 170; 340. 2; 实验鼠; BAL/c-nu小鼠; 18~20 g; 活体; 150; 700. 3; 实验鼠; C57小鼠; 新生鼠1～2g 离乳9～13g 成体20～25g; 活体; 150; 700. 4; 实验鼠; Wistar大鼠; 雄性大鼠280～300g，雌性大鼠170～260g; 活体; 150; 220. 9、公用工程 - 给水 项目用水主要包括洗消用水、动物饮水、实验用水、洁净服清洗用水及员工生活用水，其中动物饮水和实验用水为纯水。洗消用水量为625m3/a，洁净服清洗用140m3/a；动物饮水新鲜水量为5m3/a，通过纯水制备产生的纯水量为3.5m3/a，实验用水新鲜水量为20m3/a，通过纯水制备产生的纯水量为14m3/a，生活用水量为225m3/a。则本项目总用水量1015m3/a，新鲜水全部来自市政供水管网。 - （2）排水 本项目处理的废水主要为洗消废水、纯水制备产生的浓水、实验废水及洁净服清洗废水。洗消废水产生量为500m3/a；纯水制备产生的浓水产生量为7.5m3/a；实验废水产生量为11.2m3/a；洁净服清洗废水产生量为112m3/a；生活污水产生量180m3/a。本项目废水总产生量为810.7m3/a。洗消废水、纯水制备产生的浓水、实验废水及洁净服清洗废水经项目自建污水站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2中的预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准，生活污水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中三级排放标准。全部废水排入南部污水处理厂，本项目水平衡图详见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图 单位 m3/a （3）供电 本项目用电主要为照明用电及公用设备用电，依托于长春市城市供电电网，能够满足项目用电需求；设置一台柴油发电机作为备用电源。 （4）供热 本项目采用集中供热。 7.劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为30人。每天一班，每班工作8小时，年工作250天。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 本项目租赁现有厂房进行建设，施工期主要工程量为对建筑内部进行装修改造及设备安装，并且施工期已经结束。主要环境影响在运营期。根据建设单位提供的资料， 1、动物实验室实验流程 （1） 外部采购动物、检疫：购买的大鼠、小鼠进行健康、外观检查，该过程会产生废弃一次性实验用品（主要为一次性手套、口罩等一次性实验用品）； （2）动物饲养：饲养在屏障设备内的独立通风饲养系统（IVC）中。饲料、饮 用水、垫料均经过严格的消毒，并定期进行更换，该过程会产生笼具及饮水瓶清洗废水、动物恶臭、动物尸体、动物排泄物及垫料、废弃一次性实验用品、废包装材料； （3）动物实验：在饲养期间，对部分小鼠经口服、静脉注射或肌肉注射质粒药物给药，通过观察受试小鼠的表现症状，记录小鼠存活率、测量体重等指标，将受试小鼠与正常小鼠进行运动行为学实验观察、对比情况并评价药效及不良反应等，小鼠运动行为学实验主要包含翻正、游泳、平衡木、旷野实验，该过程会产生动物尸体、废注射器、废弃一次性实验用品、动物恶臭； （4）数据分析：数据记录并分析实验结果。 实验结束后，疾病型小鼠自然死亡，正常小鼠将采用二氧化碳窒息法处死， 动物尸体采用医用塑料袋密封后，储存于危险废物贮存间专门标记的冰柜-20℃冰冻保存，由建设单位定期交由有资质的单位处理。 （5）清洗消毒：本项目每天工作完使用乙醇等对动物实验室进行擦拭消毒，对地面使用84消毒液进行消毒；本项目将装好的动物尸体、废弃注射器、动物排泄物及垫料放入压力蒸汽灭菌器进行杀菌消毒后，作为医疗废物交由有资质的单位处理，该过程会产生少量的冷凝水、消毒废气。 本项目具体工艺流程如下图 2-2。 图2-2 动物实验工艺流程及产污环节示意图 2、细胞实验室实验流程 （1）细胞分离：细胞分离在细胞培养室试验台上进行。将细胞取出放到37°C水浴中轻轻摇晃，直到冻存管中的细胞变成液体状态，然后将细胞使用离心机机械离心，用培养基洗涤掉冻存液。此过程产生实验废液（包括废冻存液和废培养基）、废一次性实验用品（包括废离心管、废手套、废口罩）； （2）细胞培养：使用移液器将细胞接入培养瓶，加入培养基，在温度为 37°C、二氧化碳浓度为5%的培养箱内培养，24h左右观察细胞生长情况，并换液继续培养。实验操作过程在超净工作台中进行，培养过程在二氧化碳培养箱中进行。此过程使用原辅材料产生废包装材料和废试剂瓶，实验废液（主要为废培养基）。实验操作前后实验人员双手、超净工作台台面和实验器皿均需要使用 75%酒精进行消毒，75%酒精使用过程中会挥发产生非甲烷总烃，主要成分为乙醇，消毒过程在超净工作台中进行。 （3）细胞冻存 实验结束后将细胞冻存，冻存后产生废样品，作为医疗废物交由有资质的单位处理。 图2-3细胞实验工艺流程及产污环节示意图 - 理化实验室实验流程 化学实验室：实验步骤主要为仪器准备、化学实验试剂的配备、投入滴定，等待试剂反应，取得数据进行分析，清洗并整理实验仪器，实验结束。 部分试剂准备或配备过程中会产生废水及挥发性废气；实验完成后部分仪器需要进行清洗，清洗过程中会产生清洗废液或清洗废水，化学实验室过期药品等固体废物。 物理实验室：实验过程主要为仪器准备，物理实验，仪器归位等。物理实验较简单，实验过程中基本不会产生污染物。 - 图2-4 化学实验工艺流程及产排污节点示意图 - 图2-5 物理实验室工艺流程及产排污节点示意图 # 4、污水处理设施工艺流程： # 1)预处理，将废水由提升泵从污水池通入污水设备储水箱中，监测废水中PH，通过加碱或加酸进行混凝反应，并调节废水PH值为6～7之间； # 2)曝气调节，将预处理后的废水通入反应池中进行曝气调节；向污水中曝气，促进二氧化碳与水分子结合，从而降低污水的碱度。同时促进污水中的微生物进行呼吸作用，产生酸性物质，降低PH值。 # 3)二次沉淀处理，对经过曝气调节处理后的废水，加入PAC和PAM进行中和混凝沉淀，调节沉淀后将泥水进行分离； # 4)后处理，将二次沉淀后得到的废水经过反渗透膜过滤和二氧化氯氯片消毒后，得到符合排放标准的水。 图2-6 本项目工艺流程及排污节点示意图 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，根据实际现场调查，该项目已建成。无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类) (试行) 》，本次环境空气及地表水所用监测数据参考《吉林省2022年环境状况公报》中的相关数据，氨气、硫化氢、非甲烷总烃及氯气监测数据由吉林省鹤维迪飞科技有限公司于2023年11月10日-12日实地监测所得；噪声监测数据由吉林省鹤维迪飞科技有限公司于2023年11月10日实地监测所得。自监测至今，项目所在地周围环境未发生大的变化，无较大新污染源产生，故该监测数据可以反映项目所在区域的环境质量现状，所以本次环境质量现状评价采用的数据合理可信。 1.地表水环境质量概况 本项目废水经园区污水管网排入南部污水处理厂，处理达标后排入永春河。 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中6.6.3水环境质量现状调查：应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息；当现有资料不能满足要求时，应按照不同等级对应的评价时期要求开展现状监测；水污染影响类型建设项目一级、二级评价时，应调查受纳水体近3年的水环境质量数据，分析其变化趋势；本项目地表水评价等级为三级B，优先采用吉林省生态环境厅发布的《吉林省2022年环境状况公报》中相关数据。 （1）全省111个国控断面 2022年，全省111个国家地表水环境质量监测断面共监测110个，其中：Ⅰ~Ⅲ类水质断面90个，占81.8%，同比上升4.3个百分点；Ⅳ类水质断面16个，占14.5%，同比下降0.8个百分点；Ⅴ类水质断面2个，占1.8%，同比下降2.7个百分点；劣Ⅴ类水质断面2个，占1.8%，同比下降0.9个百分点。 全省监测的110个断面中，松花江水系Ⅰ~Ⅲ类水质断面比例为78.3%，辽河水系Ⅰ~Ⅲ类水质断面比例为83.3%，图们江水系Ⅰ~Ⅲ类水质断面比例为 92.9%,鸭绿江水系Ⅰ~Ⅲ类水质断面比例为100%，绥芬河水系水质断面均为Ⅳ类水质。2个劣Ⅴ类水质断面均为湖库点位，分布在松花江水系。 （2）主要江河 2022年，松花江水系水质良好，与上年相比，水质无明显变化。监测的 62个国控河流断面，Ⅰ~Ⅲ类水质断面51个，占82.3%，同比上升4.9个百分点；Ⅳ类水质断面10个，占16.1%，同比上升1.6个百分点；Ⅴ类水质断面1个，占1.6%，同比下降4.9个百分点；无劣Ⅴ类水质断面，同比下降1.6 个百分点。 图们江水系水质为优，与上年相比，水质有所好转。监测的14个国控河流断面，Ⅰ ~Ⅲ类水质断面13个，占92.9%，同比上升6.2个百分点；Ⅳ类水质断面1个，占7.1%，同比下降6.2个百分点；无Ⅴ类、劣Ⅴ类水质断面，同比持平。 鸭绿江水系水质为优，与上年相比，水质无明显变化。监测的13个国控河流断面，全部达到或优于Ⅲ类水质，同比持平；无Ⅳ类、Ⅴ类、劣Ⅴ类水质断面，同比持平。辽河水系水质良好，与上年相比，水质无明显变化。监Ⅰ~Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类、劣Ⅴ类13测的12个国控河流断面，Ⅰ~Ⅲ类水质断面10个，占83.3%，同比上升8.3个百分点；Ⅳ类水质断面1个，占 8.3%，同比下降8.4个百分点；Ⅴ类水质断面1个，占8.3%，同比持平；无劣Ⅴ类水质断面，同比持平。 绥芬河水系水质为轻度污染，与上年相比，水质无明显变化。监测的 2 个断面均为Ⅳ类。无Ⅴ类、劣Ⅴ类水质断面，同比持平。 松花江水系与黑龙江省交界的7个监测断面中，松林、大山、哈尔戈、嫩江口内、蔡家沟和苗家6个断面水质良好，肖家船口断面水质为优。鸭绿江水系与辽宁省交界的民主断面水质为优。辽河水系与外省交界的4个监测断面中，四双大桥和六家子断面水质良好，林家断面水质为轻度污染，金宝屯断面水质为中度污染。大绥芬河入黑龙江省城子后断面水质为轻度污染。 （3）湖泊（水库） 2022年，全省15个湖泊（水库）中， 红石水库为Ⅱ类，水质状况为优； 松花湖、石头口门水库、星星哨水库、杨木水库、海龙水库、白山湖和五道水库7个湖库为Ⅲ类，水质状况良好；查干湖、月亮湖2个湖库为Ⅳ类，水质状况为轻度污染；新立城水库受汛期强降雨及水库泄洪等因素影响，总磷浓度异常，水质为Ⅳ类；七一水库为Ⅴ类水质，水质状况为中度污染；莫莫格泡、向海水库和波罗湖3个湖库为劣Ⅴ类水质，水质状况为重度污染。与上年相比，红石水库由Ⅲ类水质上升为Ⅱ类水质，新立城水库和月亮湖水库由Ⅲ类水质下降为Ⅳ类水质，波罗湖、星星哨和白山湖水库首次纳入湖库评价，其他湖库水质保持稳定，水质无明显变化。 松花湖、星星哨水库、红石水库、杨木水库、白山湖和五道水库6个湖库为中营养状态；查干湖、向海水库、新立城水库、石头口门水库、七一水库、波罗湖、海龙水库和月亮湖8个湖库为轻度富营养状态；莫莫格泡为中度富营养状态。 ### 2.区域环境空气质量现状 （1）区域环境质量达标判定 本项目环境空气质量现状引用《吉林省2022年环境状况公报》监测数据，各城市空气质量监测数据及达标情况，长春市2022年区域空气质量现状评价详见下图：长春市环境空气常规因子监测与评价见表11。 表3-1 环境空气常规因子监测与评价统计结果统计表 点位 名称; 污染物; 年评价指标; 评价标准; 现状浓度; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. 长 春 市; PM2.5; 年平均质量浓度; 35μg/m3; 28μg/m3; 80.00; 0; 达标. PM10; 70μg/m3; 48μg/m3; 68.57; 0; 达标. SO2; 60μg/m3; 9μg/m3; 15.00; 0; 达标. NO2; 40μg/m3; 26μg/m3; 60.00; 0; 达标. CO; 24小时平均 第95百分位数; 4mg/m3; 1.0mg/m3; 25.00; 0; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 160mg/m3; 124mg/m3; 77.5; 0; 达标. 根据上述统计结果，常规监测因子中PM10、PM2.5、SO2、NO2年均浓度、CO24h平均第95百分位数质量浓度、O3日最大8h 滑动平均值的第90百分位质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，故评价区为达标区。 ### （2）补充监测污染物环境空气质量现状 ①监测点布设 根据项目周围环境敏感点分布情况、主导风向以及评价等级和项目特点，拟布设1个大气监测采样点。监测点位见下表及附图3。 表3-2 环境空气监测点名称及布设情况 监测点名称; 监测因子; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 下风向0.5km; NH3、H2S、非甲烷总烃、氯气; 东北侧; 500m. ②监测项目 根据本项目污染特征以及该区域环境空气质量状况，监测项目确定为NH3、H2S、非甲烷总烃、氯气。 ③监测单位及时间 吉林省鹤维迪飞科技有限公司于2023年11月10日-13日对该监测点进行了现状监测。 ④评价标准 NH3、H2S、臭气浓度评价标准执行《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018）附录D中限值要求。 ⑤评价结果 表3-3 环境空气质量监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 采样时间; 检测项目; 检测结果（mg/m3）. 日均值; 小时值; 一次值. 项目所在地下风向500m; 11月10日; 硫化氢; -; 0.001L; -. 氨; -; 0.004L; -. 非甲烷总烃; -; -; 0.74. 氯气; 0.03L; -; -. 11月11日; 硫化氢; -; 0.001L; -. 氨; -; 0.004L; -. 非甲烷总烃; -; -; 0.64. 氯气; 0.03L; -; -. 11月12日; 硫化氢; -; 0.001L; -. 氨; -; 0.004L; -. 非甲烷总烃; -; -; 0.58. 氯气; 0.03L; -; -. ⑥评价方法 采用占标率对环境空气质量现状进行评价，占标率评价模式为： Ii=CiCo×100% 式中：Ii—第i种污染物占标率，%； Ci—第i种污染物的实测最大浓度，mg/Nm3； Co—第i种污染物环境质量标准，mg/Nm3。 若占标率≥100%，表明该项指标超过了相应的环境空气质量标准，不能满足使用功能要求，反之，则满足要求。 ⑦评价结果 本次环境空气日均值现状评价结果见表3-4。 表3-4 评价区环境空气质量现状评价结果统计与分析 监测点位; 监测项目; 日均值浓度范围 （mg/m3）; 超标率 （%）; 最大浓度占标率（%）; 达标情. 下风向0.5km; NH3; 未检出; 0; /; 达标. H2S; 未检出; 0; /; 达标. 非甲烷总烃; 0358~0.74; 0; 37; 达标. 氯气; 未检出; 0; /; 达标. 由上表可以看出项目所在区域大气监测点NH3、H2S、氯气未检出，非甲烷总烃最大浓度占标率小于100%，因此，NH3、H2S、氯气浓度均满足HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值”，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中浓度限值要求。 3、声环境质量现状 为了掌握厂区及厂界声环境质量现状，本项目厂界外lm处布设了4个监测点位，在50m范围内敏感点处设了3个监测点。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），于2023年11月10日昼间和夜间对厂界环境进行了监测。监测结果详见下表。 表3-5 厂界环境噪声监测统计结果 监测点位; 相对位置; 昼间; 标准（昼间）; 夜间; 标准（夜间）. 1#; 厂界东侧边界1m处; 53; 55; 42; 45. 2#; 厂界南侧边界1m处; 51; 55; 41; 45. 3#; 厂界西侧边界1m处; 50; 55; 44; 45. 4#; 厂界北侧边界1m处; 53; 55; 43; 45. 5#; 南侧D栋; 51; 55; 41; 45. 6#; 西侧吉大宿舍; 50; 55; 41; 45. 7#; 东南侧公共图书馆; 51; 55; 39; 45. 由监测与评价结果可以看出厂界噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准，区域声环境质量较好。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类) (试行) 》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查且本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，因此本项目无需进行地下水和土壤环境质量现状评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目经过现场勘查，周围环境敏感点主要是居住、办公和学校等。本项目选址500m范围内环境敏感点见表 3-6，敏感点位置分布详见附图 3。 表3-6 项目环境敏感点一览表 序号; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 1; 吉林大学; -25; 0; 学校; 大气环境 声环境; 环境空气二 类；声环境1 类; 西侧; 25. 2; 长春建筑学院高新校区教室; 0; 0; 学校; 大气环境 声环境; 楼上; 0. 3; 公共图书馆; +20; -5; 办公; 大气环境 声环境; 东南侧; 20. 4; 中国·东北亚文化创意科技园; 0; -30; 办公; 气环境 声环境; 南侧; 30. 5; 长春健康职业学校; +85; -132; 学校; 大气环境; 环境空气二类; 东南侧; 255. 6; 倚澜观邸; -242; -145; 居民; 大气环境; 西南侧; 284. 注： *距离指项目中心至敏感点边界的最近距离，坐标以项目所在地中心为（0,0） 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气 本项目恶臭气体执行GB14554—93《恶臭污染物排放标准》中二级排放标准及厂界标准值要求，详见表3-7。 表3-7 废气排放执行标准 污染物项目; 标准等级; 单位; 限值; 排气筒高度; 标准名称. 恶臭 气体; 有组织; 氨; kg/h; 8.7; 15m; GB14554—93《恶臭污染物排放标准》. 硫化氢; kg/h; 0.58. 无组织; 氨厂界标准值; mg/m3; 1.5; /. 硫化氢厂界标准值; mg/m3; 0.06. 实验室废气主要为非甲烷总烃和氯气。实验室废气非甲烷总烃、氯气执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的新污染源二级标准，同时，非甲烷总烃无组织排放监控点还应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A中表A.1规定的特别排放限值；根据国家环境保护总局函《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函[2005]350号），备用发电机尾气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值。 表3-8 大气污染物综合排放标准 序号; 污染物项目; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级kg/h; 监控点; 浓度mg/m3. 1; 非甲烷总烃; 120; 20; 17; 周界外浓度最高点; 4.0. 2; 氯气; /; /; /; 0.4. 3; SO2; 550; 20; 4.3; 0.4. 4; NOX; 240; 20; 1.3; 0.12. 5; 烟尘; 120; 20; 5.9; 1.0. - 表3-9 厂区内VOCS无组织排放限值 污染 项目; 特别排放 限值; 限值含义; 无组织排放 监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置 监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. - 废水 本项目内实验均不涉及传染性、感染性疾病的研究，本项目运营过程涉及动物解剖及手术，因此项目生产废水参照普通医疗机构排放废水，项目废水采用“调节池-PH调节池-微电解池-絮凝沉淀池-反渗透膜过滤-二氧化氯氯片消毒等”二级处理后排入市政污水管网经南部污水处理厂处理达标后排放，因此废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2中的预处理标准，由于《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2并未规定氨氮的排放标准值，故水污染物中的氨氮排放标准值执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准；生活污水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中三级排放标准。排放标准限值见下表。 表3-10 废水执行标准 单位：mg/L（pH无量纲） 废水类别; 项目; 限值; 备注. 生产废水; pH; 6～9; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2中的预处理标准. SS; 60. COD; 250. BOD5; 100. LAS; 10. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准. 生活污水; COD; 500; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中三级排放标准. BOD5; 400. SS; 400. 氨氮; ——. 3.噪声 本项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准。 本项目执行噪声排放标准详见下表。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界; 类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 1类; 55; 45; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. - 固体废物 本项目废物堆放场所要符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | - 本项目废水及废气排放情况如下： - （1）废水 - 本项目处理的废水主要为洗消废水、纯水制备产生的浓水、洁净服清洗废水及实验废水。生产废水经项目自建污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2中的预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准，生活污水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中三级排放标准。全部废水排入南部污水处理厂，处理达标后排入永春河。因此本项目不需要申请水污染物总量控制指标。 - （2）废气 本项目废气排放的大气污染物为NH3、H2S、氯气、非甲烷总烃。根据长环综[2022]14号《长春市关于印发长春市2022年重点排污单位名录的通知》，本单位未列入该名录；根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，本项目不属于重点行业，不属于一般行业主要排放口涉及新增污染物排放情况的建设项目，属于执行其他行业排放管理的建设项目，文件第二条（三），其他行业主要污染物总量审核管理，其他行业因排污量很少或基本不新增排污量，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。各级环评审批部门应自行建立统计台账，纳入环境管理。因此，本项目不需申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 为了防止和控制项目建设对周围环境所造成的污染，减轻对环境造成的不利影响，本章首先对该项目环境保护的所有方面提出总体环境保护措施，然后分别针对水环境、大气环境、声环境、生态环境等方面提出环境保护措施和对策建议。 本项目已经建成，施工期已经结束，故本环评不对施工期环境影响进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.运营期大气环境影响和保护措施 - 本项目运行过程中产生的废气主要为污水处理过程中产生的恶臭气体、动物饲养过程中粪便排放的恶臭气体和实验室废气。 - 1.1废气产生及排放情况 - 1.1.1污水处理站产生的废气 本项目污水处理采用以“调节池-PH调节池-微电解池-絮凝沉淀池-反渗透膜过滤-二氧化氯氯片消毒等”二级处理工艺，因污水水量较小，污水处理采用一体化污水处理设备。污水处理站运营过程中产生的废气经活性炭吸附后通过高于楼顶的排气筒（20m）排放（DA001）。 - 本项目产生的废气污染物主要为NH3和H2S，参考美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。 - 本项目年运行250d，每天运行8h，风机风量为3000m3/h。运行后削减BOD5的量约为0.14t/a，则NH3和H2S的产生量分别为0.0004t/a和0.00002t/a，产生浓度为0.067mg/m3、0.0033mg/m3，产生速率分别为0.0002kg/h和0.00001kg/h。 - （1）有组织排放的恶臭气体 - 本项目产生的恶臭气体收集效率为90%，活性炭吸附处理效率为80%，则NH3有组织排放量为 0.000072t/a，排放浓度为0.012mg/m3，排放速率为0.000036kg/h；H2S有组织排放量为0.0000036t/a，排放浓度为0.00059mg/m3，排放速率为0.000002kg/h。项目产生的有组织废气经过高于楼顶的排气筒（20m）排放（DA001），排放浓度能够满足GB14554—93《恶臭污染物排放标准》表1中二级排放标准限值要求。 - （2）无组织排放的恶臭气体 - 考虑到有组织排放过程中由于集气效率、以及密闭不严等原因会产生无组织形式的废气，故本次环境影响评价以集气效率90%，其余以无组织形式废气排放作为源强进行评价，根据计算，预计本项目无组织废气中NH3的排放量及排放速率分别为0.00004t/a、0.00002kg/h，H2S的排放量及排放速率分别为0.000002t/a、0.000001kg/h。满足GB14554—93《恶臭污染物排放标准》中表2排放标准限值要求。 - 1.1.2动物饲养废气 动物饲养过程会有少量恶臭气体产生，动物饲养过程，动物皮肤、粪尿、垫料发酵等会散发异味气体，对人体无直接危害，但会刺激嗅觉等器官，长时间吸入会令人产生头痛等不良反应。根据《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》(孙艳青、张潞、李万庆，2010 年)，仔猪氨气排放量约为0.6g/(头·d)，硫化氢排放量约为 0.2g/(头·d)。根据建设单位提供的资料，本项目实验动物全部为大鼠、小鼠，采用IVC独立通气饲养系统饲养的干养方式，小鼠、大鼠排泄物排在垫料上，更换笼盒垫料的同时进行清理，笼盒为密闭结构，主机定期为每个笼盒进行换气，废气通过活性炭过滤系统过滤后直接排放至室外。故本项目小鼠、大鼠氨气、硫化氢排放量以仔猪的5％计算。项目小鼠、大鼠饲养量分别为300只/天和320只/天。经计算，项目氨气总产生量约为0.0186kg/d，硫化氢总产生量约为0.0062kg/d。 表4-1 项目动物饲养区恶臭产生情况 位置; 饲养动物; 产污系数（g/头 ·d）; 产生量. 类别; 数量; kg/d; t/a. 屏障环境; 小鼠; 300 只; NH3; 0.03; 0.009; 0.0033. H2S; 0.01; 0.003; 0.0011. 大鼠; 320 只; NH3; 0.03; 0.0096; 0.0035. H2S; 0.01; 0.0032; 0.0012. 合计; NH3; /; 0.0186; 0.0068. H2S; /; 0.0062; 0.0023. 根据设备厂家的资料介绍，IVC独立通气饲养系统主要用于开展SPF动物实验。由主机、笼架和笼盒三部分组成。室内空气经送风过滤系统进入导风通道笼架上每个单独的笼盒，为SPF动物提供均匀的、低流速洁净空气，动物排放的废气经笼架回风管道进入主机排风系统，再经过过滤装置过滤后，由管道引至污水处理间，与污水处理站废气一同经活性炭吸附装置处理后，通过高于楼顶的排气筒（20m）排放（DA001）。从而保持笼盒内的废气浓度与湿度、减少垫料更换次数，有效地防止动物交叉感染，保障实验工作人员的健康与安全。该系统笼盒为密闭结构，仅在更换垫料食物过程中有少量废气外逸，其恶臭收集效率按95%计算。经此估算动物实验室主要大气污染物浓度及产排量如下表4-2： 表 4-2 项目动物饲养废气污染物及其产排量估算 类别; 污染源; NH3（氨气）; H2S（硫化氢）. 收集效率; 95%. 产生情况; 风量（m3/h）; 500. 总产生量（t/a）; 0.0068; 0.0023. 进入污水处理间后经活性炭吸附装置处理后排放; 收集量（t/a）; 0.0065; 0.0022. 产生浓度（mg/m3）; 1.48; 0.50. 产生速率（kg/h）; 0.00074; 0.00028. 再经活性炭吸附装置去除率80%，风量3000m3/h. 排放量（t/a）; 0.0013; 0.00044. 排放浓度（mg/m3）; 0.049; 0.017. 排放速率（kg/h）; 0.00015; 0.00006. 无组织排放; 排放量（t/a）; 0.00034; 0.00012. 排放速率（kg/h）; 0.00004; 0.00001. 注：动物房全年365天，每天24h运转，共计8760h/a。 1.1.3消毒废气 本项目的实验分为动物实验、细胞实验和理化实验。项目动物饲养、动物行为考察实验过程中，需对饲养室笼架、墙壁、地板等进行消毒，在实验过程中一般用75%的酒精对实验器皿进行擦拭消毒，其中乙醇消毒过程中会产生少量有机废气，以 非甲烷总烃计； 另外本项目使用84消毒液对地面进行消毒，将产生氯气。 由于75%酒精为擦拭消毒用，挥发系数以 100%计。根据建设单位提供的资料，本项目 75%乙醇年用量为300L，乙醇密度为 0.789 g/mL ，则乙醇使用量为0.178t/a ，本项目废气排放时间以 4h/d，年工作时间 250 天计则有机废气产生量为0.178t/a ，产生速率为0.178kg/h。 本项目84消毒剂年使用量约450kg,主要成分为次氯酸钠，含氯量约为5%，项目使用84消毒剂过程中会产生氯气，按照全部挥发计算，则产生氯气量为0.023t/a，消毒时间以 1h/d，年工作时间 250 天计，则产生速率为0.09kg/h。 由于消毒是在常压的环境下进行操作的，无法进行集中收集，该废气经加强通风后以无组织排放。 本项目消毒废气无组织产生和排放情况见表4-3。 表4-3 本项目消毒废物无组织产生和排放情况一览表 项目; 无组织. 75%酒精; 84消毒液. 年用量（L）; 300; 450. 密度（g/cm3）; 0.789; 1. 挥发性有机物年使用量（t）; 乙醇; 0.178; 氯; 0.023. 有机废气产生量（t/a）; 非甲烷总烃; 0.178; 氯气; 0.023. 产生速率（kg/h）; 0.178; 0.09. 1.1.4实验废气 - 实验室实验过程有微量药品挥发，根据美国国家环保局编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料，实验室所用的有机试剂挥发量基本在使用量的1%~4%之间（环评计算取最大值4%）。项目含挥发性有机化合物的原辅材料总用量为0.0023t/a，挥发性有机物以非甲烷总烃计，则非甲烷总烃总产生量为0.00009t/a。项目实验时间日均约8小时，年工作250天，则平均实验2000h/a。本项目反应及测试均在通风橱进行，废气产生量较少，通过高于实验室建筑楼顶（20m）排放气筒排放（DA002），风机风量为1000m3/h，排放量为0.00009t/a，排放浓度为0.05mg/m3，排放速率为0.00005kg/h。 - 1.1.5柴油发电机废气 - 本项目设置 1 台柴油发电机组，作为备用电源。按单位耗油量 150g/Kw•h 计，备用发电机的耗油量为 11.25kg/h。由于目前长春市供电较为正常，故发电机组使用的频率较为有限，预计每月使用时间约8小时左右，全年工作时间不超过72小时，年耗油量为0.81t。 - 根据《大气污染工程师手册》，柴油发电机空气过剩系数取1.8，1kg柴油产生的烟气量约为11m3。本项目柴油发电机废气及其污染排放情况见表4-4所示。 表4-4 柴油发电机废气及污染物排放情况 序号; 污染物; 产污系数; 污染物排放量; 排放浓度; 排放速率. 1; 废气; 19.8 m3/kg; 1.6万m3/a; /; /. 2; SO2; 2 kg/t油; 1.62kg/a; 101.01mg/m3; 0.0225kg/h. 3; NO2; 3.36 kg/t油; 2.72kg/a; 169.7 mg/m3; 0.0378kg/h. 4; 烟尘; 2.2 kg/t油; 1.78kg/a; 111.1 mg/m3; 0.0247kg/h. - 根据国家环境保护总局函《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函[2005]350号），备用发电机尾气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值。本项目发电机组烟气通过高于楼顶（20m）高排气筒排放(DA003)，各污染物浓度可满足上述标准要求。可实现稳定达标排放。 - 由于备用发电机不是经常使用设备，所以其影响是暂时性的。对当地环境空气的二氧化硫和氮氧化物的贡献值很小，对周围环境的大气质量影响有限。 - 1.2废气处理措施可行性分析 本项目恶臭气体主要是污水处理站和动物饲养产生的NH3和H2S，产生的废气统一收集后经通过活性炭吸附处理，最后通过15米高排气筒排放。收集效率为90%，活性炭去除效率为80%。 活性炭吸附：吸附法是用固体吸附剂吸附处理废气中有害气体的一种方法。选择吸附剂的原则是比表面积大，容易吸附和脱附再生，来源容易，价格较低。有机废气适宜采用活性炭作吸附剂。活性炭是一种由含碳材料制成的外观呈黑色，内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材料。活性炭材 料中有大量肉眼看不见的微孔，1g 活性炭材料中微孔的总内表面积可高达 700~ 2300m2 。正是这些微孔使得活性炭能“捕捉”各种有毒有害气体和杂质。由于气相分子和吸附剂表面分子之间的吸引力，使气相分子吸附在吸附剂表面。吸附剂表面面积愈大、单位质量吸附剂吸附物质愈多。活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，其孔径平均为（10～40）× 10-8cm ，比表面积一般在600～1500m2/g 范围内，具有优良的吸附能力，吸附容量为25%。当吸附载体吸附饱和时，可考虑更换。活性炭吸附装置的设计应当符《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013），活性炭的横向强度 不低于 0.3MPa，纵向强度不低于 0.8MPa，活性炭的BET 比表面积不低于750m2 /g ，活性炭箱中的气体流速应低于1.20m/s 。根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》提出“采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭 ”。对于采用颗粒状、柱状等活性炭吸附的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭；采用蜂窝状活性炭吸附的，建议选择与碘值800毫克/克颗粒状、柱状等活性炭吸附效率相当的蜂窝状活性炭，并按照设计要求足量添加、及时更换。 综上，本项目动物饲养恶臭及污水处理产生的恶臭经“活性炭吸附装置 ”处理后可达标排放，氨、硫化氢排放均可满足《恶臭污染物排放标准》 （GB14554- 1993）表 2 排放标准值及表 1 厂界标准值二级新扩改建标准排放限值要求。由于本项目类型暂无排污许可证申请与核发技术规范，因此参考《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业、饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110-2020）表3针对臭气、氨、硫化氢废气采取的措施是可行技术。 - 1.3项目大气污染物排放量核算结果 - 本项目大气污染物排放量详见下表。 - 表4-5 大气污染物排放量核算表 排放方式; 产污环节; 污染物; 标准名称; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）; 排放口类型. 有组织（DA001）; 污水处理及动物饲养过程产生的恶臭气体; NH3; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93); 0.062; 0.000186; 0.00132; 一般排放口. H2S; 0.02; 0.000062; 0.000443. 有组织（DA002）; 理化实验室; 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准; 0.05; 0.00005; 0.00009. 有组织（DA003）; 柴油发电机; SO2; 101.01; 0.0225; 0.00162. NOX; 169.7; 0.0378; 0.00272. 烟尘; 111.1; 0.0247; 0.00178. 无组织; 污水处理及动物饲养过程产生的恶臭气体; NH3; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93); /; 0.00014; 0.00038; /. H2S; /; 0.000011; 0.000042; /. 消毒废气; 非甲烷总烃; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》; /; 0.178; 0.178; /. 消毒废气; 氯气; /; 0.09; 0.023; /. - 1.4排放口基本情况 表4-6 排放口基本情况 污染源名称及编号; 排气筒底部中心坐标（°）; 排气筒参数; 类型. 经度; 纬度; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）; 风量（m³/h）. DA001; 125.268106579; 43.815440005; 20; 0.3; 20; 3000; 一般排放口. DA002; 125.268253841; 43.815273423; 20; 0.2; 20; 1000. DA003; 125.268076815; 43.815367301; 20; 0.2; 20; 222. - 根据计算，预计本项目有组织（DA001）废气中NH3的排放量及排放速率满足GB14554—93《恶臭污染物排放标准》中表2排放标准限值要求；无组织废气中NH3的排放量及排放速率满足GB14554—93《恶臭污染物排放标准》中表2排放标准限值要求；类比《赣州海普洛斯医学检验实验室有限公司医学检验室检测项目》、《广东银丰细胞科技有限公司细胞实验室建设项目》，经实验室通风后，非甲烷总烃和氯气厂界可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中无组织排放浓度限值；非甲烷总烃厂区内无组织排放监控点同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A中表A.1规定的特别排放限值。 - 1.5非正常排放情况 - 当本项目各环保设施故障，导致各废气去除效率为0，在这种情况下，废气中污染物的排放浓度远远超过排放标准中规定排放浓度，一旦发生事故，将会对大气环境造成污染。根据上述分析，项目废气处理设施发生故障时，项目各污染物源强明细详见下表。 - 表4-7 非正常情况下大气污染物排放量明细表 - 环保措施; - 污染物; - 产生量（t/a）; - 去除效率（%）; - 年排放量（t/a）. - 活性炭吸附装置故障; - NH3; - 0.0069; - 0; - 0.0069. - H2S; - 0.00222; - 0; - 0.00222. 1.6跟踪监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定监测计划如下： 表4-8 运营期污染源监测内容及计划 排放方式; 监测地点; 监测项目; 监测频率; 监测机构. 有组织; DA001; NH3、H2S、臭气浓度; 1次/年; 有资质的环境监测单位. DA002; 非甲烷总烃; 1次/年; 有资质的环境监测单位. 无组织; 厂界上、下风向; NH3、H2S、臭气浓度、非甲烷总烃、氯气; 1次/年; 有资质的环境监测单位. 实验室外、厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 有资质的环境监测单位. 2.运营期废水环境影响和保护措施 2.1本项目废水产生及排放情况 2.1.1洗消废水 洗消废水中主要为动物笼具、笼架及饮用水瓶清洗废水，其主要污染物为 COD 、BOD5、SS、NH3-N，不含有毒有害物质，根据建设单位提供数据，每天清洗1次，每次冲洗用水量约2.5t/d，全年动物饲养间清洗时间为250天，年用水量约625t/a。产污系数按 80%计，则动物饲养废水产生量为500t/a。废水经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2中的预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准后排入南部污水处理厂，处理达标后排入永春河。 小鼠笼具及饮水瓶清洗废水水质参考类比《广东至远生物医药科技有限公司 动物实验室建设项目》（穗(番)环管影[2021]29 号）中的动物笼具及饮水瓶清洗废水的产生浓度，类比情况详见下表，本项目清洗废水产排情况如下表所示： 表 4-9 本项目笼具及饮水瓶清洗废水类比可行性分析 类比项目; 广东至远生物医药科技有限公司动物实验室建设项目; 本项目; 类比可行性. 实验室类别; 动物实验室; 动物实验室; 一致，具有可类比性. 工艺; 采购、检疫、SPF 级大小鼠饲 养、动物实验、提交结果; 采购、检疫、SPF 级大小鼠饲 养、动物实验、提交结果; 基本一致，具有可类比性. 废水来源; 饲养笼具和饮水瓶清洗废水; 饲养笼具和饮水瓶清洗废水; 一致，具有可类比性. 废水清洗方式; 次氯酸消毒剂进行浸泡清洗; 使用 84 消毒液进行浸泡清洗; 基本一致，具有可类比性. 表4-10 洗消废水主要污染物产生浓度 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N. 废水量500t/a; 产生浓度（mg/L）; 600; 300; 400; 20. 产生量（t/a）; 0.3; 0.15; 0.2; 0.01. 2.1.2实验废水 本项目实验过程中产生的实验废液和初次清洗废水作为危险废物处理，不得排入本项目污水处理设备及污水管网。后续清洗产生的实验废水中主要污染物为 SS、COD、BOD5、NH3-N。根据建设单位提供的资料，项目实验清洗用水量约0.056/d，全年实验室开放时间为 250天，年用水量为 14t/a，排水量按用水量80%计，即实验清洗废水为 0.045t/d（11.2t/a）。 表 4-11 实验清洗废水主要污染物产生浓度 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N. 废水量11.2t/a; 产生浓度（mg/L）; 350; 200; 200; 30. 产生量（t/a）; 0.004; 0.002; 0.002; 0.0003. - 2.1.3洁净服清洗废水 本项目拟设需穿洁净服工作人员20人，项目试验完毕后，穿过的洁净服拟统一收集起来一起清洗，洗衣频率按一周两次计算，每套洁净服约1kg，因此，本项目每次需清洗的实验服20kg。工衣清洗水量产生系数取 0.08m3/kg 工衣，由此估算可知，本项目洁净服清洗废水量为112t/a。建设项目工作操作环境清洁度高，消毒过后，洁净服粘附的微生物的存活率极低，因此，洁净服清洗水水质与一般生活污水无异，该污水水质较为简单。 表 4-12 实验服清洗产生的废水主要污染物产生浓度 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; LAS. 废水量112t/a; 产生浓度（mg/L）; 300; 200; 200; 10; 18. 产生量（t/a）; 0.0336; 0.0224; 0.0224; 0.00112; 0.0020. - 2.1.4纯水制备产生的浓水 本项目设置纯水制备设备，纯水制备设备是利用反渗透方式制备纯水，纯水主要用于动物饮用和清洗实验器材，自来水制纯水率约70%，根据前文分析，企业需要纯水量为17.5t/a，则本项目纯化水系统用新鲜水量为25t/a，制备纯水过程产生浓水7.5t/a，浓水主要成分为可溶性盐类，属于清净下水。 - 2.1.5生活污水 项目拟设置工作人员30人，均不在厂内食宿。员工生活用水量（无食堂和淋浴）30L/人·d 计， 全年工作按 250天计算， 本项目生活用水量为0.9t/d （225t/a），排污系数按0.8计算，则项目工作人员生活污水产生量为0.72t/d（180t/a），主要污染物为 COD、BOD5、SS、NH3-N。拟经园区污水管网排入南部污水处理厂，最终排入永春河。 表4-13 员工生活污水主要污染物产生浓度 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N. 废水量180t/a; 产生浓度（mg/L）; 300; 150; 200; 25. 产生量（t/a）; 0.054; 0.027; 0.036; 0.0045. - 2.2项目水污染物排放量核算结果 本项目综合废水及主要污染物产生情况汇总表如下表4-14： 表4-14 本项目综合废水排放情况 污染源; 废水量m3/a; 污染物; 污染物产生; 处理措施; 污染物排放量; 排放标准mg/L; 排放方式及去向. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 洗消废水; 500; COD; 600; 0.3; 自建一体化污水处理装置; 180; 0.09; /; 接入市政管网排入南部污水处理厂. BOD5; 300; 0.15; 90; 0.045; /. SS; 400; 0.2; 40; 0.02; /. NH3-N; 20; 0.01; 8; 0.004; /. 实验废水; 11.2; COD; 350; 0.004; 105; 0.0012; /. BOD5; 200; 0.002; 60; 0.0007; /. SS; 200; 0.002; 20; 0.0002; /. NH3-N; 30; 0.0003; 12; 0.0001; /. 洁净服清洗废水; 112; COD; 300; 0.0336; 90; 0.0101; /. BOD5; 200; 0.0224; 60; 0.0068; /. SS; 200; 0.0224; 20; 0.0022; /. NH3-N; 10; 0.0011; 4; 0.0004; /. LAS; 18; 0.002; 18; 0.0020; /. 纯水制备浓水; 7.5; COD; 300; 0.0023; 90; 0.0007; /. SS; 150; 0.0011; 15; 0.0001; /. 进入污水处理站综合废水; 630.7; COD; 539; 0.3398; 162; 0.1019; 250. BOD5; 277; 0.1746; 83; 0.0524; 100. SS; 358; 0.2258; 36; 0.0226; 60. NH3-N; 18; 0.0115; 7; 0.0046; 45. LAS; 3; 0.002; 3; 0.002; 10. 生活污水; 180; COD; 300; 0.054; /; 300; 0.054; 500. BOD5; 150; 0.027; 150; 0.027; 300. SS; 200; 0.036; 200; 0.036; 400. NH3-N; 25; 0.0045; 25; 0.0045; —. - 表4-15 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 - 序号; - 废水类别; - 污染物种类; - 污染物产生量（t/a）; - 污染物排放量（t/a）; - 排放去向; - 排放规律; - 污染治理设施; - 排放口编号; - 排放口设置是否符合要求; - 排放口类型. - 污染治理设施编号; - 污染治理设施名称; - 污染治理设施工艺. - 1; - 洗消、实验、洁净服清洗、纯水制备废水; - COD; 0.3398; 0.1019; - 自建污水处理装置; - 间歇排放且流量不稳定; - TW001; - 污水处理站; - 调节池-PH调节池-微电解池-絮凝沉淀池-反渗透膜过滤-二氧化氯氯片消毒等; - DW001; - 是; - 一般排放口. - BOD5; 0.1746; 0.0524. - SS; 0.2258; 0.0226. - 氨氮; 0.0115; 0.0046. - LAS; 0.002; 0.002. 2; - 生活污水; - COD; 0.054; 0.054; - 市政管网; - 间歇排放且流量不稳定; - /; - /; - /; - DW002; - 是; - 一般排放口. - BOD5; 0.027; 0.027. - SS; 0.036; 0.036. - 氨氮; 0.0045; 0.0045. 2.3措施有效性分析 本项目污水处理设备主要采用“调节池-PH调节池-微电解池-絮凝沉淀池-反渗透膜过滤-二氧化氯氯片消毒等”工艺。经计算，该工艺对各污染物的去除效率分别为COD：70%、BOD5：70%、SS：90%、NH3-N：60%，去除效率较高，经本项目污水处理站处理后的废水能够满足南部污水处理厂进水水质要求，本项目废水产生量约为2.5m3/d，污水处理设备设计处理量为10m3/d，因此污水处理设备处理规模能满足本项目排水需求。 2.4依托污水处理厂可行性分析 南部污水处理厂位于城区西南部，建设规模为日处理污水能力为15万m3，于2007年5月开工建设，2008年底通水正式运行，采用前置反硝化A/A/O法，2009年8月通过“三同时”竣工验收，目前实际处理规模为13.5万m3/d，剩余污水处理规模为1.5万m3/d，污水排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002 )中一级A排放标准，最终排入永春河。南部污水处理厂设计进出水水质情况详见下表。 表4-16 污水处理厂设计进、出水指标 水质类别; 污染物浓度（mg/L）. COD; BOD5; SS; 氨氮. 污水厂进水; 450; 200; 250; 45. 污水厂出水; 50; 10; 10; 5（8）. 本项目废水污染物排放浓度满足南部污水处理厂进水指标，同时本项目所在区域为其收水范围，市政污水管网已经建成。项目排放废水810.7m3/a，南部污水处理厂有能力及规模处理本项目污水，废水经污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准，最终排入永春河。因此污水处理措施可行。 2.5跟踪监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定监测计划如下： 表4-17 运营期污染源监测内容及计划 污染物名称; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 监测机构. 废水; 污水处理站排放口; PH、COD、BOD5、SS、氨氮、LAS; 1次/年; 有资质的环境监测单位. - 3.运营期噪声环境影响和保护措施 - （1）噪声源调查 本项目建设完成后，噪声主要来源于泵房、风机等设备产生的噪声，其声压级在75-85dB（A）左右。详见下表。 表4-18 本项目主要噪声源及噪声源源强 序号; 设备名称; 数量（台/组）; 单台设备声功率级dB（A）; 设备防噪措施及降噪效果. 1; 泵房; 1; 80; 经基础25dB（A）后叠加噪声值为56.19dB（A）。. 2; 风机; 2; 75. （2）噪声影响的预测 噪声预测方法采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式，根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的等效声级。 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(Leq )计算公式 式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A) ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a.在已知距离无指向性点声源参考点 r0处的倍频带（用 63Hz 到8KHz 的 8 个标称倍频带中心频率）声压级Lp(r0)和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级可用下式计算： b.预测点的A声级LA(r)可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级(LA(r))。 式中：L Pi (r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 c．在只考虑几何发散衰减时，可用如下公式计算： LA(r)=LA(r0)-Adiv ②预测范围 噪声评价主要预测拟建厂区内的设备噪声对厂界的影响，并对该影响做出评价。 ③预测参数 本项目噪声来源主要产生于设备运行过程中，预测计算中只考虑主要噪声源所在区域围护效应和声源至受声点的距离衰减等主要衰减因子，然后计算点声源对各个监测点的噪声贡献值。 ④声环境影响评价结论 项目采取隔声和减振措施，经基础减振和隔声后约能隔绝噪声 25dB(A)。依据上面的预测模式和参数以及噪声现状监测数据，对项目地上建筑物边界外1m处噪声监测点进行预测。 ⑤预测结果和分析 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的噪声衰减模式，主要声源在各评价点处的声级计算结果详见下表。 表4-19 声环境影响预测结果一览表 单位：dB(A) 序号; 声环境保护目标名称; 与噪声源距离（m）; 噪声背景值/dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声预测值/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 厂界 东侧; 45; 53; 42; 23.13; /; 53; /; 55; 45; 达标; 达标. 2; 厂界 南侧; 10; 51; 41; 36.19; /; 51.14; /; 55; 45; 达标; 达标. 3; 厂界 西侧; 3; 50; 44; 46.65; /; 51.65; /; 55; 45; 达标; 达标. 4; 厂界 北侧; 5; 53; 43; 42.21; /; 53.35; /; 55; 45; 达标; 达标. 5; 南侧D栋; 40; 51; 41; 24.15; /; 51.01; /; 55; 45; 达标; 达标. 6; 西侧吉大宿舍; 28; 50; 41; 27.25; /; 50.02; /; 55; 45; 达标; 达标. 7; 东南侧公共图书馆; 65; 51; 39; 19.93; /; 51; /; 55; 45; 达标; 达标. 本项目夜间不生产，故本次评价不对夜间噪声进行评价。根据厂界外噪声预测结果可知，项目厂界四周均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区排放标准要求，50m范围内敏感点噪声预测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求。 表4-20 运营期污染源监测内容及计划 监测要素; 阶段; 监测地点; 监测项目; 监测频率; 监测机构. 噪声; 运营期; 四周场界; 等效连续A声级; 1次/季度; 有资质的环境监测单位. 4.运营期固体废物环境影响和保护措施 4.1固体废物产生情况 - 本项目运营期产生的固体废物主要有实验用棉签、注射器、实验废液，实验动物尸体及废弃动物组织，废药品，废垫料(含小动物粪便)，废活性炭，栅渣，污泥和生活垃圾。 - 1、危险废物 （1）医疗废物 本项目产生的医疗废物主要来自于动物实验室、细胞实验室、理化实验室等，包括感染性医疗废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物等，根据《国家危险废物名录》（2021年），属于危险固废，废物类别为HW01医疗废物。按照《医疗废物分类名录》，本项目医疗废物分类情况详见表4-13。 表4-21 医院医疗废物分类 序号; 医疗废物分类; 备注. 1; 感染性废物; 动物血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、等使用过的一次性实验用品、废垫料(含小动物粪便)等. 2; 损伤性废物; 实验用锐器、玻璃器皿等。. 3; 药物性废物; 废弃的一般性药品、废弃的血液制品等。. 4; 化学性废物; 废弃的化学消毒剂。. 5; 病理性废物; 实验动物尸体及废弃动物组织。. - ①废弃一次性实验用品 - 本项目动物饲养、实验过程会产生废口罩、废手套等一次性废物、实验用棉签、注射器、废试剂瓶，产生量约为0.04t/a。收集后暂存于医疗废物间，并定期委托有相应危废处理资质的单位处置。 - ②废垫料(含小动物粪便) - 废垫料(含小动物粪便)产生量为1.5t/a，收集后暂存于医疗废物间，并定期委托有相应危废处理资质的单位处置。 - ③实验动物尸体及废弃动物组织 - 本项目饲养实验动物以及进行实验过程中因动物死亡导致产生动物尸体，根据建设单位提供的资料，本项目动物尸体产生量约为0.02t/a 。采用医用塑料袋密封进行杀菌消毒后，储存于医疗废物贮存间专门标记的冰柜-20℃冰冻保存，由建设单位定期交有资质单位处理。 - ④其他医疗废物 - 本项目实验过程中产生的废注射针头、玻璃器皿、废弃的一般性药品、废弃的血液制品废弃的化学消毒剂等，产生量约为0.01t/a。收集后暂存于医疗废物间，并定期委托有相应危废处理资质的单位处置。 - 综上，本项目医疗废物产生总量约为1.57t/a，其集中收集至医疗废物暂存间内，定期交交有资质单位处理。 - （2）实验废液 - 本项目的实验废液属于实验过程中剩余的废弃试剂，产生量约为 0.02t/a，属危险废物，危险代码 HW49（900-047-49），需委托有资质的单位进行处理。 - （3）实验室检测废物 - 生物实验过程中会产生废培养基，产生量约0.12t/a，属于危险废物HW49，900-047-49，均采用 121℃高温灭菌处理后，集中收集暂存于危废暂存间，定期委托有相应危废处理资质的单位进行处理。 - （4）废活性炭 - 根据《活性炭手册》中活性炭对各种有机物质吸附容量，单位质量活性炭对混合有机废气的吸附率以0.26kg/kg计，项目经活性炭处理有机废气量为0.0066t/a，则活性炭使用量约为0.026t/a，本项目年产生废活性炭约0.05t/a。废活性炭属《国家危险废物名录》（2021）中 HW49 的其他废物（废物代码：900-039-49），收集后暂存于危险废物间，并定期委托有相应危废处理资质的单位处置。 - （5）污泥 - 本项目污水处理站将产生污泥，根据污水站处理SS总量计算，产生量约为0.01t/a。本项目污水处理站污泥按照危险废物管理，属《国家危险废物名录》（2021）中HW49 的其他废物（废物代码：772-006-49），收集后暂存于危险废物间，并定期委托有相应危废处理资质的单位处置。 - 一般固体废物 - （1）废反渗透膜 - 本项目纯水设备的反渗透膜约半年更换一次，废反渗透膜产生的量约为0.05t/a， 由厂家回收利用。 - 生活垃圾 - 生活垃圾产生量为3.75t/a，暂存后委托环卫部门处理。本项目运营期固体废物产生情况见下表； - 表4-22 本项目固废产量及处置情况 - 分类; - 属性; - 产生工序; - 危险特性; - 废物类别; - 废物代码; - 产生量（t/a）; - 处理方式. - 医疗废物; - 危险废物; - 实验; - T/C/I/R; - HW01; - 841-001-01841-001-02841-001-03841-001-04841-001-05; - 1.57; - 暂存在医疗废物暂存间后，委托有资质单位处理. - 实验废液; - 危险废物; - 实验; - T/C/I/R; - HW49; - 900-047-49; - 0.02; - 暂存在危险废物暂存间后，委托有资质单位处理. - 实验室检测废物; - 危险废物; - 实验; - T/C/I/R; - HW49; - 900-047-49; - 0.12. - 废活性炭; - 危险废物; - 废气治理; - T; - HW49; - 900-039-49; - 0.05. - 污泥; - 危险废物; - 污水治理; - T/In; - HW49; - 772-006-49; - 0.01; - 暂存于贮泥池委托资质单位处理. - 反渗透膜; - 一般固废; - 纯水制备; - /; - /; - /; - 0.05; - 委托环卫部门处理. - 生活垃圾; - 一般固废; - 生活; - /; - /; - /; - 3.75. - 备注： 危险特性： 腐蚀性（Corrosivity,C）、毒性（Toxicity,T）、易燃性（Ignitability,I）、反 应性（Reactivity,R）和感染性（Infectivity,In） - 4.2危险废物暂存间设置情况 本项目医疗废物单独设置暂存间存放，面积为约10m2，危险废物暂存间面积约为5m2。危废暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求设置，并做到以下几点： 1、危险废物： （1）危废暂存间设置要求 ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7 cm/s)，或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不犬于10-10 cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺(包括防渗、防腐结构或材料)，防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面，采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 （2）收集措施 ①将本项目产生危险废物分类收集，固体和液体分开收集、实验室废液 设置专门容器收集，设置专用的危险废物暂在间，暂存间地面进行防渗及防溢流处理； ②做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物名称、来源、数量等； （3）暂存措施 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于107cm/s)，或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10 cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。并做到以下几点：①按《环境保护图形标志（GB15562-1995）》的规定设置警示标识；②废物贮存设施应配备照明设施、 安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 （4）危险废物处理环境影响分析 设置专门危险废物处置部门作为环境管理、监测的重要组成部分，负责危险废物的收集、暂存及处置，及时统计危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地生态环境部门报告。 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，项目实施单位应将具体的危险废物处置办法报请环保行政管理部门批准后，该项目方可实施，严禁将危险废物私自处理。严格执行“五联单制度”。 ①处理措施分析 危险废物按照《危险废物污染防治技术政策》和《《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关要求进行管理、存放、运输、处理。 ②危险废物收集 A.危险废物应与其他固体废物严格隔离，其他一般固体废物应分类存放，禁止危险废物和生活垃圾等一般固废混入。 B.危险废物应当分类盛装，禁止将不相容(相互反应)的危险废物混装；盛装容器上必须粘贴符合标准的标签。 ③危险废物贮存措施 建设单位按照《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求，建设危险废物暂存间处，设立危险废物标志。现有危险废物暂存间采取主要防治措施如下： A.按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)设置警示标志及环境保护图形标志； B.配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 C.危险废物贮存设施符合国家危险废物贮存场所的建设要求: a.地面与裙角用坚固、防渗材料建造，建筑材料与危险废物兼容； b. 贮存设施内有安全照明设施和观察窗口； C. 设有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； d.设计堵截泄露的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的I/5； e.不兼容的危险废物分开存放，并设有强离间隔断； f. 装载半固体危险废物的容器内留有足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 （5）危险废物的转移 危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》的要求，交由持有危险废物经营许可证的单位运输。 危险废物的处置由具有相应危废处理资质的单位安全处置，不直接排入环境。建设单位对危险废物进行“全过程管理”，即对废物的收集、贮存、运输、最终处置实行监督管理。综上所述，只要本项目严格按上述危险废物处置措施进行收集、储存、转运和处理，并强化监督和管理，可以防止二次污染，满足(GB18597-2023)《危险废物贮存污染控制标准》有关要求。项目产生的固废不会对周围环境产生较大影响。 2、医疗废物： （1）医疗废物临时暂存设施 医疗废物临时暂存间的设置应按照环发【2003】206号文《医疗废物集中处置技术规范》（试行）中的有关规定执行如下： ①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡； ②必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入； ③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； ④地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； ⑤库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用； ⑥避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件； ⑦库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； ⑧应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。 （2）医疗废物收集采取的措施 ①医疗废物必须按照《医疗废物名录》实施分类收集，并按照分类分别置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或密封的容器内，其专用包装袋、容器应符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》规定。 ②需配备加盖密封的垃圾周转箱，做为包装袋待运废弃物的暂存场所。③垃圾周转箱要安全、不渗漏，有防蚊虫等措施，要作定期清洁、消毒并在放置区附近有明显警示标识。 ④垃圾收集和运输过程中，要做到密封运输，垃圾周转箱要加盖密封，不得使用破损的周转箱，发现有破损，应立即停用，周转箱上应有明显的标志。装卸、运输过程中，要轻拿轻放。 以上医疗垃圾均每天清理，统一收集后送往有资质单位处置。 - （3）医疗废物运输相关要求 - ①医疗废物运输工具选择符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）的专用医疗废物运输车； - ②在载运的过程中，采取专车转运方式，禁止将医疗废物与旅客或是其他类型货物、垃圾在同一车上载运。 - ③在运输车上需配置有橡胶手套、工作手套、口罩、消毒水、紧急应变手册等工具。 - （4）医疗废物交接 - 医疗废物在地面转运点交接给专业公司，医疗废物转交出去后，应对转运点及时进行清洁和消毒处理。交予处置的医疗废物采用危险废物转移联单管理。《危险废物转移联单》（医疗废物专用）一式两份，每月一张，由处置单位医疗废物运输人员和医疗废物管理人员交接时填写，医院和处置单位分别保存，保存时间为5年。 4.4一般固体废物暂存区 项目一般固体废物应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 的要求规范建设和维护固体废物临时堆放场，必须做好防雨、防风、防渗、防漏等措施，并制定好固体废物转移运输途中的污染防治。生活垃圾全部袋装化，定时收集，垃圾桶密封无渗漏，集中收集后委托相关单位收集处置。一般固体废物不会直接排入环境，减少了对环境的影响。 ### 5.环境风险影响分析及保护措施 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 - 5.1环境风险识别 本评价从主要物料风险识别和生产过程（单元）风险识别两个方面确定建设项目的主要危险物料和危险源，本项目涉及的风险物质为酒精（乙醇）、二甲苯、甲醇、异丙醇、二氧化氯和84消毒液（次氯酸钠），项目备用柴油发电机，但不设置柴油储存点，柴油发电机使用柴油现用现购。 （1）Q值核算 表4-22 项目主要的环境风险物质名称及临界量 环境风险单元; 环境风险物质; 最大存贮量（t）; 临界量（t）; Q; 是否构成重大危险源. 实验; 酒精（乙醇）; 0.02; 10; 0.002; 否. 实验; 84消毒液（次氯酸钠）; 0.075; 5; 0.015; 否. 实验; 二甲苯; 0.0005; 10; 0.00005; 否. 实验; 甲醇; 0.0025; 10; 0.00025; 否. 实验; 异丙醇; 0.00225; 10; 0.000225; 否. 污水处理; 二氧化氯; 0.004; 0.5; 0.008; 否. （2） 环境风险潜势划分 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析建设项目。Q＜1 则环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价工作等级划分及评价范围 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价工作等级判据见下表。 表4-23 评价工作等级 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简要分析 a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 拟建项目环境风险评价工作等级为简要分析。 （4）危险物质的理化性质 表4-24 酒精（乙醇）的理化性质 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性. 酒精（乙醇）; 无色液体，有酒香。与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。; 易燃. 表4-25 次氯酸钠的理化性质 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性. 次氯酸钠; 熔点（℃）：-6；沸点（℃）：102.2；相对密度（水=1）：1.10；溶解性：溶于水，不燃，见光易分解。呈微黄色（溶液）或白色粉末（固体），有似氯气的气味；受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。储存于低温、防凉的库棚内，不可在阳光下曝晒，远离热源、火种，与自然物、易燃物隔离储运。本品容易变质，不可久储。含碱度2-3%的溶液可储存10-15天。; 不燃. 表4-26 异丙醇的理化性质 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性. 异丙醇; 分子式为C3H8O，无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味。是重要的化工产品和原料。主要用于制药、化妆品、塑料、香料、涂料等。密度，0.7855g/cm³，熔点-89.5℃；沸点82.5℃；闪点11.7℃；临界温度：235℃；临界压力4.76MPa；引燃温度456℃；爆炸上限（V/V）12.7％；爆炸下限（V/V）2.0％；溶于水、乙醇、乙醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。; 易燃. 表4-27 二甲苯的理化性质 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性. 二甲苯; 无色透明液体。有芳香烃的特殊气味。系由45%～70%的间二甲苯、15%～25%的对二甲苯和10%～15%邻二甲苯三种异构体所组成的混合物，易流动，能与无水乙醇、乙醚和其他许多有机溶剂混溶。二甲苯具刺激性气味、易燃，与乙醇、氯仿或乙醚能任意混合，在水中不溶。沸点为137～140 ℃。二甲苯属于低毒类化学物质，美国政府工业卫生学家会议(ACGIH)将其归类为A4级，即缺乏对人体、动物致癌性证据的物质。塑料、燃料、橡胶，各种涂料的添加剂以及各种胶粘剂、防水材料中，还可来自燃料和烟叶的燃烧气体。; 易燃. 表4-28 甲醇的理化性质 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性. 甲醇; 无色透明液体，有刺激性气味。熔点（℃）：-97.8，沸点（℃）：64.7，相对密度（水=1）：0.792，相对蒸气密度（空气=1）：1.1，临界温度（℃）：240，临界压力（MPa）：7.95，闪点（℃）：12（CC）；12.2（OC），引燃温度（℃）：464，爆炸上限（%）：36.5，爆炸下限（%）：6，溶解性：溶于水，可混溶与醇类、乙醚等多数有机溶剂。甲醇由甲基和羟基组成的，具有醇所具有的化学性质。甲醇可以与氟气、氧气等气体发生反应，在纯氧中剧烈燃烧，生成水蒸气和二氧化碳；甲醇也可在空气中燃烧。; 易燃. （5）可能影响环境的途径 根据《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169—2018》相关要求，结合上述风险识别内容，本项目风险识别结果见下表。 - 表4-29 建设项目环境风险识别表 - 序号; - 危险 - 单元; - 风险源; - 主要危险物质; - 环境风险类型; - 环境影响途径; - 可能受影响的环境敏感目标; - 备注. - 1; - 原料储存间、实验室; - 原辅材料; - 酒精、次氯酸钠、甲醇、二甲苯、异丙醇; - 火灾、泄露; 受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气，具有腐蚀性。遇火种热源易发生燃烧反应，污染大气。发生泄漏会污染土壤及水体环境。; 地表水、环境 空气、地下水、 土壤; - /. - 2; - 危废间; - 危险废物; - 废活性炭; - 火灾; 遇明火发生燃烧反应，对环境空气造成影响。; - 空气; - /. - 3; - 贮泥池; - 危险废物; - 污泥; - 泄漏; 若发生泄漏事故会污染土壤和水体环境; - 土壤、地下水. 5.2环境风险分析 本项目原辅材料泄露或发生火灾对地表水、环境空气、地下水、土壤会产生影响；废活性炭发生火灾会对周围环境空气产生影响；污泥发生泄漏会对周围土壤及地下水造成污染。 - 5.3环境风险防范措施及管理措施 针对本项目可能产生的风险类别，建设单位应考虑采取一系列防范措施，为进一步减少风险事故可能产生的环境影响，建议在采取预防措施基础上加强以下风险防范和管理措施。 （1）环境风险管理 根据生态环境部的相关要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业单位应加强安全生产管理，制订重大环境事故发生的应急工作计划，消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等。 围绕危险物质的运输、储存及使用过程存在风险进行管理，具体措施有： ①原料储存间、危废间等储存物存放处设置明显的标志。对各类危险物质严格控制贮存量。 ②对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品的控制和管理。 ③实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。 ④制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生。 ⑤制定、落实事故风险应急预案。 （2）风险防范措施 ①加强消防安全教育培训 强化员工消防知识宣传教育，提高全体员工的消防安全意识：定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火；对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。 ②加强防火巡查检查 落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，实施巡查检查制度;每月对厂内进行一次防火检查并复查追踪改善，检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，若发现存在火灾隐患，应及时整改： ③加强安全疏散设施管理 建设单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物；应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施；应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养；严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。 ④存储过程中的事故防范措施 A、加强回收废物的储存管理，项目原料、产品及产生的工业固废严禁与易燃易爆品混存； B、生产区尤其是成品库及原料储存间，设置为禁火区，远离明火、禁烟；厂房配有防火器材。 ⑤风险有毒气体的防范措施 A、加强安全教育培训和宣传，塑料燃烧产生各种毒害气体，企业应加强对从业人员的专题教育，进一步提高企业管理者、操作人员的安全意识防范知识和应急救援的水平。 B、加大安全生产的投入，在强化安全教育、提高安全意识的同时，企业必须加大安全生产的投入。在可能产生有毒气体的场所设置报警仪，采取通风、检测等安全措施，为操作人员配备呼吸器、救护带、有害气体检测仪器等安全设倍，危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援设备等。 C、建立健全有毒气体中毒事故应急救援预案。企业应建立健全有毒气体中毒等事故专项应急救援预案，确认可能发生有毒气体中毒事故的场所，要落实针对性的应急救援组织、救援人员、救援器材。企业应根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。 5.4环境风险应急预案 - （1）对火灾的应急处理 本项目一旦发生火灾，应采取以下应急措施：一旦发生火情，全体工作人员立即进入灭火状态，应急处理人员戴自给式的呼吸器，穿消防防护服。同时，及时通知消防部门，派专人上路迎接消防车辆到来。防火责任人立即赶赴现场、采取果断措施，防止火患扩大。当消防车赶到现场时，要积极做好配合、提供现场情况资料以最快速度扑灭大火。 （2）应急响应方案 对于项目主要风险(主要是火灾事故)，制定应急响应方案，建立应急反应体系,当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。 作为事故风险防范和应急对策的重要组成部分，应急组织机构应制定应急计划，其基本内容应包括应急组织、应急设施设备器材、 应急通讯联络、应急监测、应急安全保卫、应急撤离措施、应急救援、应急状态终止、事故后果评价、应急报告等。 6.环保投资 - 为确保企业排放的废气、废水及噪声符合国家有关排放标准的要求，在项目内外创造良好的生活环境及工作环境，减轻生产过程中所带来的环境污染，根据本报告提出的环保治理措施和对策，根据本项目污染防治措施，对本项目的环保设施投资进行估算，得出该项目投资估算见下表。 - 表4-30 环保投资估算 类别; 项目; 污染治理措施; 环保投资 （万元）. 运营期; 废气; 活性炭吸附+20m高排气筒; 5. 废水; 污水处理设施; 15. 噪声; 设备基础设置消音、减振、建筑隔声措施; 2. 固体废物; 一般固废暂存场所、危险废物暂存间、贮泥池等; 3. - 合 计; - 25. 根据上表可知，本项目总投资98万元，其中环保投资总额为25万元，约占总投资额比例的25.51%。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（污水处理站废气） | NH3、H2S | 活性炭吸附+20m高排气筒 | 满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
|  | DA002（理化实验室废气） | 非甲烷总烃 | 通风厨+20m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | DA003（柴油发电机废气） | SO2、NOX、烟尘 | 20m高排气筒 |  |
| 地表水环境 | 洗消、实验、洁净服清洗、纯水制备废水 | COD BOD5 SS 氨氮 LAS | 通过自建污水处理站处理后通过市政管网排入南部污水处理厂 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2中的预处理标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准。 |
|  | 生活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 通过市政管网排入南部污水处理厂 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中三级排放标准 |
| 声环境 | 泵房、风机 | 噪声 | 减震垫、距离衰减 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 预计医疗废物产生量为1.57t/a，收集进入医疗废物间暂存后，定期交由有资质单位处理；年产生废活性炭0.05t/a，污泥产生量为0.01t/a，实验废液产生量为0.02t/a，实验室检测废物产生量为0.12t/a，暂存在危险废物暂存间后委托有资质单位处理；生活垃圾产生量为3.75t/a，暂存后委托环卫部门处理，废反渗透膜产生量为0.05t/a，厂家定期回收。本项目产生的固体废物在得到妥善处理后不产生二次污染。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强消防安全教育培训 强化员工消防知识宣传教育，提高全体员工的消防安全意识：定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火:对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。 ②加强防火巡查检查 落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，实施巡查检查制度;每月对厂内进行一次防火检查并复查追踪改善，检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，若发现存在火灾隐患，应及时整改： ③加强安全疏散设施管理 建设单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物；应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施；应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养；严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。 ④存储过程中的事故防范措施 A、加强回收废物的储存管理，项目原料、产生的固废严禁与易燃易爆品混存； B、原料储存间和危废间，设置为禁火区，远离明火、禁烟；厂房配有防火器材。 ⑤风险有毒气体的防范措施 A、加强安全教育培训和宣传，塑料燃烧产生各种毒害气体,企业应加强对从业人员的专题教育，进一步提高企业管理者、操作人员的安全意识防范知识和应急救援的水平。 B、加大安全生产的投入，在强化安全教育、提高安全意识的同时，企业必须加大安全生产的投入。在可能产生有毒气体的场所设置报警仪，采取通风、检测等安全措施，为操作人员配备呼吸器、救护带、有害气体检测仪器等安全设倍，危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援设备等。 C、建立健全有毒气体中毒事故应急救援预案。企业应建立健全有毒气体中毒等事故专项应急救援预案，确认可能发生有毒气体中毒事故的场所，要落实针对性的应急救援组织、救援人员、救援器材。企业应根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、加强运营期的环境管理，确保各项污染物达标排放。 2、定期、定时检查环保设施，需经常维护、保养，减少事故隐患，加强操作管理和设备的维护保养。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，吉林省柏仁医学检验有限公司动物实验室建设项目建设符合国家产业政策要求，符合相关规划要求。工程施工期、营运期产生的各类污染物在采取各项有效的污染防治措施后其不利影响将得到有效控制，外排污染物对环境影响小，对周围环境的影响可接受。只要建设单位在建设和运营过程中应严格执行“三同时”制度，落实环境影响评价中提出的各项污染治理措施，污染物排放达到报告表确定的排污水平，评价认为，从环境保护角度来讲，拟建项目选址合理，建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 |  |  |  | 0.0017t//a |  | 0.0017t//a | +0.0017t//a |
|  | H2S |  |  |  | 0.000485t/a |  | 0.000485t/a | +0.000485t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.17809t/a |  | 0.17809t/a | +0.17809t/a |
|  | 氯气 |  |  |  | 0.023t/a |  | 0.023t/a | +0.023t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.1599t/a |  | 0.1599t/a | +0.1599t/a |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.0794t/a |  | 0.0794t/a | +0.0794t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0091t/a |  | 0.00621t/a | +0.00621t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.0586t/a |  | 0.0586t/a | +0.0586t/a |
|  | LAS |  |  |  | 0.002t/a |  | 0.002t/a | +0.002t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 3.75t/a |  | 3.75t/a | +3.75t/a |
|  | 废反渗透膜 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a | +0.05t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 |  |  |  | 1.57t/a |  | 1.57t/a | +1.57t/a |
|  | 污泥（水处理） |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 实验废液 |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 实验室检测废物 |  |  |  | 0.12t/a |  | 0.12t/a | +0.12t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①