- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：富奥翰昂汽车热系统（长春）有限公司建设项目

建设单位（盖章）：富奥翰昂汽车热系统（长春）有限公司

编制日期：  二〇二四年十一月

中华人民共和国生态环境部制

《富奥翰昂汽车热系统（长春）有限公司建设项目》

环境影响报告表修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细化环境敏感保护目标分布情况调查内容；复核西部污水处理厂出水水质标准（是否已进行提标改造）。 | 详见P22、P29-30。 |
| 2 | 核准项目所在区域产业定位情况，充实项目规划符合性分析内容； 结合新修编的“三线一单”文件要求，充实项目“三线一单”符合性分析内容。 | 详见P2-8 |
| 3 | 细化工程分析内容，在报告正文中补充清洗溶剂成分及理化性质介绍内容，补充真空清洗频次，每次用量，清洗时间、温度及清洗剂更换频次；补充钎焊、铆焊使用的原辅材料及其组成成分，细化真空焊接工艺理，核实该工艺过程是否有废气污染物产生与排放；补充循环冷却水排放量，补充水平衡。 | 详见P13-16 |
| 4 | 细化无组织废气污染物排放环境影响分析内容。 | 详见P26-27。 |
| 5 | 复核设备噪声源强及噪声影响预测内容，细化噪声污染防治措施。 | 详见P46-48。 |
| 6 | 核准固体废物代码，复核危险废物产生种类及产生量，核准危险废物贮存场所是新建还是依托，若为依托，应细化其建设情况，充实依托的可行性分析内容。 | 详见P31-34、P36-38。 |
| 7 | 核准风险物质种类及储存量，细化环境风险评价内容。 | 详见P40-42 |
| 8 | 复核项目生态环境保护措施监督检查清单；规范附图附件。 | 详见P43-45、附图附件。 |
| 9 | 专家提出的其它合理化建议。 | 已修改 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 富奥翰昂汽车热系统（长春）有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 于佳辉 | 联系方式 | 13620766489 |
| 建设地点 |  | 吉林省长春市高新区成缘路556号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （43 度 45分25.893秒，125度13分17.689秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3670汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业 汽车零部件及配件制造 367 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 6000 | 环保投资（万元） | 35 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.58 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2961 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《长春高新技术产业开发区分区规划修编》，（2018-2030）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 文件名称：《长春高新技术产业开发区分区规划修编（2018-2030）（部分区域）环境影响报告书》 审批机关：吉林省生态环境厅 审查文件名称及文号：吉林省环境保护厅关于《长春高新技术产业开发区分区规划（2018-2030）（部分区域）环境影响报告书审查意见的函》（吉环函[2019]556号）。 文件名称：《长春高新技术产业开发区区域规划环境影响跟踪评价报告书》 审批机关：吉林省生态环境厅 审查文件名称及文号：吉林省环境保护厅关于《长春高新技术产业开发区区域规划环境影响跟踪评价报告书的审查意见》（吉环环评字[2021]44号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 长春高新区确定的开发区产业定位为：长春高新技术产业开发区形成以汽车及零部件产业、生物与医药产业、光电子与信息产业、电气机械与设备制造业、软件及服务外包产业、动漫及相关产业、现代服务产业、先进装备制造业为主的八大产业类型。 本项目位于长春市高新区成缘路556号，属于开发区的南部产业片区，南部产业片区发展以生物与医药产业、汽车及零部件、智能制造等先进装备制造业为主导产业，动漫及相关产业、软件及外包服务产业为辅助产业的综合产业园区。 本项目生产水冷冷凝器及电池冷却器，属于汽车零部件及配件制造行业,符合南部产业片区汽车及零部件行业产业布局规划；项目用地性质为工业用地，符合长春高新技术产业开发区规划要求。 2、项目与《长春高新技术产业开发区区域规划环境影响跟踪评价报告书》及《长春高新技术产业开发区区域规划环境影响跟踪评价报告书审查意见的函》（吉环环评字[2021]44号）相符性分析详见下表。 表1-1 项目与规划环评及规划环评审查意见符合性 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 与规划环评符合性. 1; 产业定位相符性：开发区包括五大产业片区(北部、东部、西部、中部和南部片区)。其中南部产业片区重点发展生物与医药、汽车及零部件、智能制造等先进装备制造业，兼顾发展动漫及相关产业、软件及外包服务产业。; 本项目坐落在开发区南部产业片区，属于汽车零部件及配件制造项目，与南部产业片区重点发展产业吻合。; 符合. 2; 环境准入负面清单：工业项目应符合产业政策，不得采用国家、省和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目。限制列入环境保护综合名录(2015年版)的高污染、高环境风险产品的生产。; 本项目不涉及高污染、高环境风险产品的生产。; 符合. 与规划环评审查意见（节选）符合性. 3; 依据开发区规划和国土资源局出具的相关说明，应按期完成不符合产业定位企业搬迁工作。过渡期间，禁止列入搬迁计划的企业进行改、扩建。企业搬迁完成另为他用前，应按照相关要求开展场地环境调查，并对污染场地进行治理修复，满足相关用地要求。; 本项目为新建项目，不属于搬迁计划内企业，项目建设符合区域规划产业定位要求。; 符合. 4; 鉴于长春市属于2020年度环境空气不达标区，应严格落实《吉林省空气质量巩固提升行动方案》相关要求，新建项目全面执行大气污染物特别排放限值要求。协调推进制定大气环境质量限期达标规划，落实区域减排措施。; 本项目废气排放满足大气污染物排放限值。厂区内挥发性有机物满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中的特别排放限值。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目属于汽车零部件及配件制造行业，根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于允许类项目，符合国家产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 2.1生态保护红线 本项目位于吉林省长春市高新区成缘路556号。根据长春市生态环境管控单元分布图，项目位于重点管控单元内，管控单元编号为ZH22010220001，管控单元名称为：长春高新技术产业开发区。不涉及生态红线，项目在管控单元分布图中的位置详见附图8。 2.2环境质量底线 根据《吉林省2023年生态环境状况公报》，2023年长春市为达标区。本项目废气经有效处理后，可满足相应的标准达标排放，对区域大气环境的环境影响较小，不会改变当地环境空气质量现状。 区域主要地表功能水体为新凯河，根据《2024年吉林省地表水国控断面水质月报》，新凯河国控断面均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准。生活污水经市政管网排入长春市西部污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(北京) (DB11/890-2012)，排入新凯河，且项目废水量较小，不会加重新凯河水质现状。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求。 2.3资源利用上线 本项目位于吉林省吉林省长春市高新区成缘路556号。项目为水冷冷凝器及电池冷却器制造项目。项目冬季供热依托富奥翰昂汽车零部件（长春）有限公司（本项目租赁其厂房）现有的直燃机。用电由区域电网接入，本项目主要为生产设备用电，用电量较小不会对区域电网造成较大负荷。生活用水来自市政给水管网，用水量较小。本项目租赁现有厂房作为生产车间，不会对区域土地资源造成影响。故本项目各项资源量在区域的可承受范围内，不会突破资源利用上线。 2.4生态环境准入清单 ①本项目与吉林省生态环境准入清单相符性分析 根据2024年8月6日吉环函[2024]158号吉林省生态环境厅关于印发《吉林省生态环境准入清单》的函。本项目与吉林省生态环境准入清单相符性分析如下： 表1-2 全省总体准入要求 管控领域; 环境准入及管控要求; 本项目; 符合性. 空间 布局 约束; 禁止新建、扩建《产业结构调整指导日录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。 列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。; 本项目为汽车零部件制造，不属于开发区限制和禁止入区项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年版）》中有关的条款，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”项目类别，符合产业政策要求，符合园区规划要求；本项目不属于负面清单中的项目。; 符合. 强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。 严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能...。 严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。; 本项目不属于两高行业，不涉及燃煤锅炉建设。; 符合. 重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。 化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。 严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。; 本项目不属于石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，清洗工序少量的无组织有机废气可达标排放。; 符合. 进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。; 不涉及; 符合. 污染 物排 放管 控; 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 本项目无废气主要排放口，属于执行其他行业排放管理的建设项目，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。; 符合. 空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目位于达标区，厂界无组织非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求，厂区内无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822—2019)特别限值。; 符合. 资源利用要求; 推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 本项目生产工序不用水。; 符合. ②本项目与长春市生态环境准入清单相符性分析如下： 表1-3 长春市总体管控要求 管控领域; 管控要求; 本项目工程内容; 符合性. 空间布局约束; 功能布局总体按照“西产业、东生态、中服务”布局思路。西部依托汽开区、高新南区等平台，建设世界级汽车产业基地；依托绿园经济开发区、宽城装备制造产业开发区等平台，建设世界级轨道客车产业基地；依托北湖科技园、亚泰医药产业园、兴隆综保区、二道国际物流经济开发区等平台，建设中国智能装备制造中心和世界级农产品加工产业基地，并构建现代物流体系，承载世界级先进制造业尖峰区和东北亚国际物流中心职能。依托城市东部的大黑山脉，形成中国北方地区最优美的近郊复合生态功能带。中部沿城市中央的人民大街、伊通河、远达大街复合发展轴，集中发展现代金融、信息技术、科技创新、文化艺术等综合服务功能，打造东北亚国际商务服务中心、东北亚科技创新与转化基地。; 本项目位于高新南区，符合园区规划; 符合. 污染物排放管控; 环境质量目标; 大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到30微克/立方米，优良天数比例达到90%；2035年继续改善（沙尘影响不计入）。; 本项目无组织排放废气车间封闭，降低对周围环境的影响。; 符合. 水环境质量持续改善。2025年，全市水生态环境质量全面改善，劣Ⅴ类水体全面消除，地表水国控断面达到或好于Ⅲ类水体比例达到62.5%，河流生态水量得到基本保障，生态环境质量实现根本好转，水生态系统功能初步恢复。2035年，全市水生态环境质量在满足水生态功能区要求外，河流生态水量得到根本保障，水生态系统功能全面改善。; 本项目生活污水经市政管网排入长春市西部污水处理厂处理。对地表水环境影响较小。; 符合. 污染物控制要求; 实施20蒸吨以上燃煤锅炉升级改造，推动秸秆禁烧和综合利用。; 不涉及; 符合. 全面推行清洁生产，加强重点企业清洁生产审核，推进重点行业改造生产流程。; 采用清洁生产工艺及先进设备; 符合. 加快产业园区绿色化循环化改造，建设绿色低碳的交通网络、建筑体系和工业体系，从源头减少能耗、物耗和污染物排放。; 从源头减少能耗、物耗和污染物排放。; 符合. 资源利用要求; 水资源; 2025年用水量控制在30.20亿立方米内，2035年用水量控制在34.5亿立方米。; 本项目生产工序不用水。; 符合. 土地资源; 2025年耕地保有量不低于17858.88平方千米；永久基本农田保护面积不低于14766.90平方千米；城镇开发边界控制在1475.54平方千米以内。; 本项目不新增占地; 符合. 能源; 2025年，煤炭消费总量控制在2711万吨以内。; 不涉及; 符合. 其他; 探索构建统一高效的环境产品交易体系，积极推进排污权、用水权、碳排放交易，激发各类市场主体绿色发展内生动力。健全充分反映资源稀缺程度的用水、用电价格，体现环境损害成本的污水、垃圾处理价格，将生态环境成本纳入经济运行成本。推行生活垃圾分类。构建线上线下融合的废旧资源回收和循环利用体系，扩大生产者责任延伸制范围，动态更新产品回收名录，提高废旧资源再生利用水平。提高工业固体废物综合利用水平。发展循环经济。全面建立资源高效利用制度机制，健全资源节约集约循环利用政策体系，积极推进循环经济产业园建设。发展节能环保产业，提升节能环保技术、现代装备和服务水平。积极开发新能源和可再生能源，建立温室气体排放检测制度，构建以循环经济为主体的生态产业体系，培育以低碳为特征的循环经济增长点。; 本项目严格按照要求对企业进行管理。; 符合. ③本项目与长春高新技术产业开发区所在生态环境管控区要求相符性分析： 本项目位于长春高新技术产业开发区，属于重点管控单元，管控单元名称为长春高新技术产业开发区，管控单元编号为：ZH22010220001。项目与所在管控单元生态环境准入清单符合性分析详见下表。 表1-4 与所在管控单元生态环境总体准入要求符合性分析 管控类型; 管控要求; 本项目; 符合性. 空间约束; 1.禁止《产业结构调整指导目录》中的“淘汰类”项目；严格限制《产业结构调整指导目录》中的“限制类”项目入区。 2.禁止《外商投资产业指导目录》中禁止外商投资的项目；严格限制《外商投资产业指导目录》中限制外商投资的项目入区。 3.禁止不符合开发区总体规划或产业规划项目入区。 4.禁止新建水环境污染严重的项目；严格限制涉重企业入区，新增的重金属总量须征得相关主管部门批准后，方可实施。; 本项目符合产业政策要求；符合开发区总体规划；不属于对水环境污染严重的项目，不属于涉重企业。. 污染物排放管控; 1工业涂装等涉及挥发性有机物排放的行业企业属于控制重点，应推广使用低（无）挥发性有机物含量的原辅材料，安装高效集气装置等措施，提升工艺废气、尾气收集处置率。 2重点行业污染治理升级改造，推进各类园区循环化改造。 3一体推进重点行业大气污染深度治理与节能降碳，推动大型燃煤锅炉、钢铁、水泥等行业超低排放改造，推动重点行业、重点领域氮氧化物减排，探索开展大气污染物与温室气体排放协同控制改造提升工程试点。 4执行《吉林省新污染物治理实施方案》相关要求，加强新污染物多环境介质协同治理，全面强化清洁生产和绿色制造。; 本项目不涉及; 符合. 环境风险防控; 1开发区应制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 2污染地块落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，在环境调查、风险评估、治理与修复阶段实施土壤与地下水风险管控，暂不开发利用的地块实施以防治污染扩散为目的的土壤和地下水污染防治，对再开发利用地块实施以安全利用为目的的土壤和地下水污染防治。土壤环境污染重点监管企业、危化品仓储企业落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治。 3严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等新建、改扩建项目。 4严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。; 本项目车间地坪均采取硬化等防渗措施。编制应急预案，与开发区应急预案联动。; 符合. 资源开发效率; 1完成吉林省下达的产能置换要求。各产业执行对应的清洁生产标准。 2禁燃区内禁止燃用的高污染燃料按照《高污染燃料目录》中的第Ⅱ类执行；禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施（单台额定功率29MW及以上的集中供热锅炉、热电联产锅炉除外）；在集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的单台出力小于20蒸吨/小时（14MW/小时）的锅炉、窑炉等燃用高污染燃料设施，应当改用集中供热或者改用天然气、电等清洁能源；未在集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的，可以改用生物质成型燃料或者其他清洁能源，以淘汰燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施。 3积极推进区内供热（汽）管网建设，尽快实现开发区集中供热。在实现开发区集中供热之前，应采用电加热或清洁能源作为过渡热源。园区新建供热设施执行特别排放限值或按省、市相关文件要求执行排放浓度限值。; 本项目冬季供热依托富奥翰昂汽车零部件（长春）有限公司（本项目租赁其厂房）现有的直燃机。; 符合. 3、与“十四五”挥发性有机物污染防治工作方案的符合性分析 本项目运营期会产生挥发性有机废气，本项目挥发性有机物防治工作与“十四五”挥发性有机物污染防治工作方案的符合性分析详见下表。 表1-5 与“十四五”挥发性有机物污染防治工作方案”分析一览表 “十四五”挥发性有机物污染防治工作方案; 本项目情况; 符合性. 一、加大产业机构调整力度. 优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料(产品)替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。; 本项目不属于高VOCs排放化工类建设项目，不属于《产业结构调整指导目录》限制类工艺和装备，属于允许类。; 符合. 全面推行工业涂装企业使用低VOCs含量原辅材料。严格执行《大气污染防治法》第四十六条规定，选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的(高固体分)溶剂型涂料。工业涂装企业所使用的水性涂料、溶剂型涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。; 本项目不涉及工业涂装，不使用涂料，本项目产生的少量挥发性有机物经治理均达标排放，对环境影响较小。; 符合. 严格生产环节控制，减少过程泄漏严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态。; 针对企业运行过程中的实际情况，对照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中相关要求，严格生产环节控制，减少过程泄漏严格控制无组织排放。; 符合. 升级改造治理设施，实施高效治理。建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。; 项目产生的少量挥发性有机物均达标排放，对环境影响较小。; 符合. 由上表分析，本项目与“十四五”挥发性有机物污染防治工作方案是相符的。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设地点及周围环境简况 本项目位于长春市高新区成缘路556号，租用富奥翰昂汽车零部件（长春）有限公司现有的部分厂房，租赁的厂房位于厂区内的西侧。富奥翰昂汽车零部件（长春）有限公司厂区西侧为富维东阳卓越工厂厂房，北侧为成缘路，隔成缘路为长春市高新东卓汽车电子有限公司及中国石油加油站，东侧为超强西街，隔超强西街为索恩格汽车部件（中国）有限公司，西南侧为富维东阳卓越工厂厂房，东南侧为空地。 本项目租赁厂房的西侧及南侧为富维东阳卓越工厂厂房，东侧及北侧为富奥翰昂汽车零部件（长春）有限公司现有厂房。距离本项目最近敏感点为项目东北侧230m的华润凌云府小区（位于富奥翰昂汽车零部件（长春）有限公司东北侧120m）。 项目地理位置详见附图 1，厂区周围环境情况详见附图2。 2、工程内容 本项目建设2条半自动装配线，装配线具体包括真空清洗、芯体组装、真空钎焊及Chiller&WCC总成装配等生产环节，建成后年产BMW HICE 水冷冷凝器48万件，BMW HICE 电池冷却器48万件。 本项目主要工程内容见下表。 表2-1 主要项目组成情况一览表 项目组成; 内容; 备注. 主体工程; 清洗线; 建筑面积232m2，清洗线包含真空溶剂清洗机2台；清洗设备功能：用于清洗装配使用的法兰，水管，板片，内翅片，支架等零件。. 芯体组装线; 建筑面积578m2，芯体组装线包含芯体组装机2台，铆接机3台，激光打标机1台；芯体组装线功能：用于产品板片的装配，以及板片的铆接，并对铆接完成品进行激光刻印。. 真空钎焊线; 建筑面积884m2，真空钎焊线包含真空钎焊炉4台；真空钎焊功能：把组装完成的板片焊接在一起，使其成为一个整体。. Chiller&WCC总成装配线; - 建筑面积361m2，Chiller&WCC总成装配线包含O型环组装机1台，R&D bottle组装机1台，气流量检测设备2台，氦检机4台，总成检验设备2台，EOL测试设备2台； - Chiller&WCC总成装配线的主要功能：1、组装垫片，O型环，导入环，储液罐，堵盖等子零件；2、检测工件是否泄露或堵塞；3、检查工件尺寸是否满足图纸要求；4.检查是否有漏装，并进行包装。. 辅助工程; 外协件区; 建筑面积95m2，功能：物流存储和搬运配送，使用电动地牛、手动地牛或叉车，在区域内搬运作业，货物使用木托盘。. 总成发货区; 建筑面积216m2，功能：叉车搬运，专车发运。成品仓储，成品使用塑料或者木托盘存储包装。. 公用工程; 供水; 由市政管网供给; -. 排水; 本项目排水仅涉及生活污水，生活污水排至市政管网; -. 供热; 本项目生产用热采用电加热，冬季供暖依托富奥翰昂汽车零部件（长春）有限公司（本项目租赁其厂房）现有的直燃机; 依托. 供电; 当地电网; -. 环保 工程; 废水; 本项目排水仅涉及生活污水，生活污水排至市政管网，进入西部污水处理厂，处理达标后排入新凯河。; -. 废气; 真空溶剂清洗机为全密闭，添加清洗溶剂及清洗后出件时清洗机开关时产生的少量有机废气，车间内无组织排放。; -. 噪声; 采取隔音、减震等措施; -. 固废; 生活垃圾委托市政环卫部门处理，外购配件废包装材料外卖废品回收站，废油脂、废清洗剂包装桶，设备维修保养产生的废润滑油、废润滑油桶及含油擦布集中收集，暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位回收处理。; -. 储运工程; 物料暂存区&通道; 建筑面积595m2. 依托工程; 供热; 冬季供暖依托富奥翰昂汽车零部件（长春）有限公司（本项目租赁其厂房）现有的直燃机; 依托. 危废暂存间; 依托富奥翰昂汽车零部件（长春）有限公司现有的危废间，该危废间总建筑面积74.88m2，本项目使用其中北侧的35 m2，与富奥翰昂汽车零部件（长春）有限公司使用防护栏进行隔离; 依托. 3、产品及产能 本项目年产BMW HICE 水冷冷凝器48万件，BMW HICE 电池冷却器48 万件。 表2-2 产品方案一览表 序号; 产品类别; 规格; 规格单位; 产量; 单位. 1; BMW HICE 水冷冷凝器; 210*85*180; mm; 48; 万件. 2; BMW HICE 电池冷却器; 158*105*135; mm; 48; 万件. 4、生产设备 本项目主要设备详见下表。 表2-3 本项目主要设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量（台）; 所属工艺. 1; 铆接机; 5T; 5; FHTS 2厂/铆接工序. 2; 真空溶剂清洗机; 800*430*420; 2; FHTS 2厂/清洗工序. 3; 激光打码机; 2; FHTS 2厂/打码工序. 4; 真空钎焊炉; 4; FHTS 2厂/钎焊工序. 5; Chiller&WCC芯体组装机; 2; FHTS 2厂/组装工序. 6; 气检流量检工作台; 2; FHTS 2厂/流量检测工序. 7; 氦检机; 4; FHTS 2厂/氦检工序. 8; 组装垫片和销钉工作台; 1; FHTS 2厂/chiller组装工序. 9; 防尘帽组装及影像检测机激光打标; 2; FHTS 2厂/影像检测工序. 10; WCC干燥罐&密封垫组装机; 1; FHTS 2厂/WCC组装工序. 5、主要原辅材料 本项目原辅材料详见下表： 表2-4 主要原辅材料一览表 - 序号; - 原辅材料名称; - 年使 - 用量; - 形态; - 包装; - 最大储存量; - 备注. - 1; - 氮气; - 5t/a; - 气体; - 气瓶 - 充装; - 1t/a; - 40L/瓶. - 2; - 氦气; - 0.5t/a; - 气体; - 气瓶 - 充装; - 0.2t/a; - 50L/瓶. - 3; - 清洗溶剂; - 0.5t/a; - 液体; - 桶装; - 0.2t/a; - 200kg/桶. - 4; - 润滑油; - 0.4t/a; - 液体; - 桶装; - 0.1t/a; - 100kg/桶. - 5; - 板片类; - 顶板; - 2500t/a; - 固体; - 吸塑盘; - 10t/a; - 板片冲压外协，清洗机清洗后直接上线装配。. - 6; - 底板. - 7; - 加强版. - 8; - 内翅片. - 9; - 芯板. - 10; - 法兰类; - 花生 - 法兰; - 10t/a; - 固体; - 吸塑盘; - 0.5t/a; - 法兰加工外协，清洗机清洗后直接上线装配。. - 11; - 法兰. - 12; - 管类; - 水管; - 10t/a; - 固体; - 吸塑盘; - 0.5t/a; - 管类零件加工外协，清洗机清洗后直接上线装配。. - 13; - 制冷 - 剂管. - 14; - 旁通管. 表2-5 原料主要成分一览表 名称; 主要成分; 质量分数（%）; 是否 挥发; 理化特性; 燃烧爆炸 特性; 危险性. 清洗溶剂; 改性醇类; >= 70.00 - < 95.00; 挥发; 外观：液体； 颜色：无色； 凝固点：-75℃；沸点：170-175℃； 相对密度：0.88（25℃）；闪点：63℃。; 可燃液体，无爆炸性。; 物理性危险：易燃液体 ；健康危害：皮肤腐蚀/刺激、严重眼损伤/眼刺激。. 注：清洗溶剂主要成分为改性醇，理化性质详见附件部分其化学品安全技术说明书。 6、公用工程 ①给水 本项目用水由市政管网供给，可满足用水需求。 用水主要为职工生活用水，生产用水。 生产用水主要为设备冷却水，其中氦检机，真空溶剂清洗机和真空钎焊炉需要使用循环冷却水，设备自带冷水机。设备冷却水冷却后循环使用，不外排。定期补充新水，新水补水量为0.5m3/d（135m3/a）。本厂不设食堂，不设置浴池，员工不在本厂区内洗浴。根据《吉林省地方标准用水定额》（DB22/T389-2019），本项目生活用水按50L/人·d计，则生活用水量为2.75m3/d，742.5m3/a。 ②排水 生活废水排放量按用水量的80%计，为2.2m3/d，594m3/a。 经市政管网排入长春市西部污水处理厂处理达标后排入西新河，最终汇入新凯河。 附图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d ③供热 本项目生产用热采用电加热，冬季采暖依托富奥翰昂汽车零部件（长春）有限公司（本项目租赁其厂房）现有的直燃机。该直燃机环保手续详见附件部分关于富奥翰昂汽车零部件（长春）有限公司新能源汽车零部件项目环境影响报告表的批复。 7、劳动定员及工作制度 本项目共设置职工55人，年工作270天，两班制，12小时/班。 8、厂区平面布置 本项目租用富奥翰昂汽车零部件（长春）有限公司现有厂房作为生产车间，租用边界形状为矩形形状，位于厂区内的西侧。车间内部由北向南依次布置有真空溶剂清洗机、Chiller&WCC芯体组装机、真空钎焊炉、气检流量检工作台、氦检机、防尘帽组装及影像检测机激光打标，铆接机及激光打码机位于Chiller&WCC芯体组装机的南侧，WCC干燥罐&密封垫组装机位于气检流量检工作台西南侧，组装垫片和销钉工作台位于气检流量检工作台东侧。平面布置及设备布局图见附图5。 9、项目实施计划 预计建设完成日期为2027年4月，投产日期为2027年4月。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 工艺流程简述 - （1）水冷冷凝器生产工艺 - 水冷冷凝器主要工艺流程及工艺产排污节如下： - 外购件包括花生法兰、旁通管、底板、加强板、板片、顶板、水管等。 - 真空清洗：花生法兰、旁通管、底板、加强板、板片等首先采用真空溶剂清洗机进行真空清洗，清洗工序为真空全密闭环境，不使用水，直接采用清洗溶剂进行清洗。 - 将工件摆放在专用的矩形不锈钢料框中。将料筐送进设备清洗仓内，在清洗仓内形成一个类似于洗衣机的环境，料筐在清洗仓内会360度旋转。清洗溶液对产品进行冲刷。利用相似相容的原理把油脂带走，颗粒杂质带走。 - 真空清洗频次为15分钟/次，清洗时间15min，温度可以50℃-80℃调节，按照清洗效果设定清洗温度。 - 首次使用时清洗剂填充量为300kg，清洗机自带过滤装置和真空蒸馏再生装置。清洗剂可循环使用，定期补充新的清洗剂，无废清洗剂外排，定期清理废油脂即可。 - 在清洗结束后，清洗仓内会将溶液转移到储存罐中，对产品所在的真空箱体抽真空。改性醇溶液在这个条件下会急剧挥发，并在冷凝系统内重新凝结循环利用。 - 清洗过程清洗机全密闭，无废气产生，仅在添加清洗溶剂及清洗后出件时清洗机开关时产生少量有机废气。 - 铆接及打码:清洗后将各配件按照产品要求进行铆接，其中部分顶板、水管、加强板及法兰配件无需清洗，直接进行铆接。然后打码。 - 激光打码机的工作原理是将激光以极高的能量密度聚集在被刻标的物体表面，通过烧灼和刻蚀，将其表层的物质气化，并通过控制激光束的有效位移，精确地灼刻出图案或文字。 - 组装及焊接：各配件全部按要求铆接完成后，采用芯体组装机进行组装，组装后采用采用真空钎焊炉进行真空焊接。 - 真空焊接：真空钎焊炉在使用过程中使用料架将产品均匀布置在料架上。连带料架和产品一起推进真空钎焊炉。真空钎焊工序不使用焊料。 - 这时产品都是经过清洗的是不存在油脂的。设备启动后设备焊接仓会进行加热，同时仓内会抽真空将空气全部抽离。形成真空环境。产品由热辐射加热到610℃，根据材料不同的熔点，实现母材不融化，融化层融化成铝水进行钎焊。焊接完毕后对仓内充氮气回填气压。待冷却后开仓取出产品。项目真空钎焊工序不使用焊料。 真空焊接技术的核心原理是在焊接过程中保持焊接区域的无氧环境。通过将焊接件置于真空腔室中，抽取其中的气体，使氧气等有害物质的含量降至极低水平。由于真空环境中没有氧气的存在，金属在高温下不易氧化和熔化，有效防止了焊接过程中的氧化、污染和杂质产生。该工序不产生废气，主要为设备噪声。 组装干燥筒O型环：将真空焊接后的配件与外购的干燥筒、O型环及螺栓进行组装。 - 流量检及氦检：将产品至于气检流量检工作台进行产品流量检测，再使用氦检机进行氦检，氦检主要是检验产品的气密性。 - 安装堵盖、终检及包装入库：将外购的堵盖安装在检验后的产品上，然后进行产品的最终检验，最后包装入库。 - 图2-2 水冷冷凝器主要工艺流程及工艺产排污节点图 - （2）电池冷凝器生产工艺 - 电池冷凝器主要工艺流程及工艺产排污节点如下： - 外购件包括水管、顶板、加强板、带管法兰、芯板A、芯板B、翅带、底板等。 - 真空清洗：与水冷冷凝器清洗工艺相同，只是配件不同。 - 组装、铆接及打码:芯板A、芯板B、翅带真空清洗后首先进组装，其他配件清洗后将各配件按照产品要求进行铆接，然后打码。 - 组装及焊接：各配件全部按要求铆接完成后，采用芯体组装机再次进行组装，组装后采用采用真空钎焊炉进行真空焊接。真空焊接工艺与水冷冷凝器清洗工艺相同。 安装碟形垫圈、导入环、定位销、O型环：将真空焊接后的配件安装外购的碟形垫圈、导入环、定位销、O型环。 - 流量检及氦检：将产品至于气检流量检工作台进行产品流量检测，再使用氦检机进行氦检，氦检主要是检验产品的气密性。 - 安装堵盖、相机检测及包装入库：将外购的堵盖安装在检验后的产品上，然后进行相机检测，相机检测主要检查产品外观是否符合产品质量标准，无污染物产生，最后包装入库。 - 图2-3 电池冷凝器主要工艺流程及工艺产排污节点图 2、主要污染工序 根据工艺过程分析可知，主要产生废水、废气、固体废弃物、噪声等。 - 废水：本项目废水主要为生活污水，生活污水排入市政管网。 - 废气：项目生产过程中废气主要为真空清洗工序产生的有机废气以及激光打码工序产生的极少量烟尘。 - ①真空清洗废气 - 清洗工序为全密闭环境，不使用水，直接采用清洗溶剂进行清洗。清洗过程 - 无废气外排，仅在添加清洗溶剂及清洗后出件时清洗机开关时产生少量有机废气。 - ②激光打码废气 - 激光打码过程中由于极少量金属表层材料汽化而产生少量烟尘，因被汽化的表层量极少，所以激光打标废气量极少，本环评不作定量分析。 - （3）噪声：主要噪声源为生产设备噪声。 - （4）固废：项目固废主要为真空清洗工序产生的废油脂、废清洗剂包装桶，设备维修保养产生的废润滑油及含油擦布，废润滑油桶。生产配件废包装物、职工生活垃圾等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用现有厂房进行生产，现有厂房处于空置状态，无原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、大气环境 (1)基本污染物 根据长春市生态环境局发布的《2023年长春市生态环境质量公报》进行空气质量达标区判定及环境质量现状评价，详见下表。 表 3-1 环境空气基本污染物质量现状评价表 单位：μg/m³ 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.00; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 53; 70; 75.71; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.43; 达标. O3; 90百分位数日平均; 132; 160; 82.50; 达标. CO; 95百分位数日平均; 900; 4000; 22.50; 达标. 由表 3-1 可知，2023年长春市空气环境中6项基本污染物指标占标率均小于1，现状浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，项目所在区域为环境空气达标区。 （2）特征污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。 本次评价引用《长春一汽富晟李尔汽车电器有限公司AUDIPPE高压数字化产线建设项目》现状监测数据，环境空气监测点位位于本项目东南侧540m，监测时间为2023年8月8日至8月10日连续三天，引用非甲烷总烃监测结果，引用数据符合指南要求。监测点位图见附图3。 表3-2 引用环境空气质量监测点布设情况表 序号; 监测点位; 与本项目方位; 与本项目距离. 1; 温莎公馆; 东南; 540m. 特征污染物监测结果的评价方法采用占标率法，同时计算污染物日均值超标率。数学表达式如下： Pi=Ci/C0×100% 式中：Pi——第i种污染物最大质量浓度占标率； Ci——第i种污染物的最大质量浓度，mg/m³； CO——第i种污染物环境质量标准，mg/m³。 当污染物的标准指数Pi大于1时，说明该污染物已不能满足二级大气环境质量要求，当Pi小于1时则表示符合二级质量标准要求，环境对i种污染物尚有一定的承载能力。 监测结果与占标率法评价统计结果见下表。 表3-3 环境空气质量现状评价结果表 引用监测点位描述; 监测 项目; 浓度范围（mg/m³）; 标准限值（mg/m³）; 最大浓度占标率（%）; 最大超标倍数; 达标 情况. 本项目东南侧540m; 非甲烷总烃; 0.41~0.57; 2.0; 28.5; 0; 达标. 根据评价结果：评价区域内监测点非甲烷总烃最大浓度占标率均小于100%，满足《大气污染物综合排放标准》详解(2.0mg/m³)要求。说明区域内特征污染因子具有一定环境容量。 2.地表水环境质量现状与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中相关要求，地表水环境引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 采用长春市生态环境局发布的《2023年长春市生态环境质量公报》结论：2023年，全市优良水体比例达到56.3%，达到省级考核目标，无劣五类水质断面。新凯河公主岭市断面消劣成果巩固良好，无单月返劣情况出现，水质提级改善为四类。 根据《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004），新凯河景台镇至永春河口断面水质目标Ⅳ类，水功能区为新凯河公主岭市工业用水、农业用水区；新凯河永春河口至河口断面水质目标Ⅴ类，水功能区为新凯河长春市、农安县农业用水区。 根据公报，新凯河景台镇至永春河口断面水质达到Ⅳ类，永春河口至河口断面无劣Ⅴ类，水质达到Ⅴ类，均达到水质目标要求，因此项目周边地表水体水环境质量达标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于长春市高新区成缘路556号，项目50m范围内无声环境敏感保护目标；500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水敏感保护目标。项目边界500m范围内大气环境保护目标详见表3-4。 表3-4 环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位及距离; 保护对象; 功能级别. 大气环境; 华润凌云府; 东北230m; 居民; 《环境空气质量标准》（G3095－2012）二类区. 长春新区吉大慧谷学校; 东北360m; 师生. 贝贝家凌云府幼儿园; 东北410m; 师生. 吉泰嘉合公寓; 南300m; 居民. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气 本项目厂界无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中无组织排放限值要求，厂区内无组织有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》中特别排放限值要求，标准值见表3-5、表3-6。 表3-5 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放浓度监控限值. 监控点; 浓度（mg/m³）. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0. 表3-6 厂内有机废气无组织排放限值 污染物; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外1m处. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、噪声 根据《长春市声环境功能区划（2023年修订）》，本项目位于3类声环境功能区，详见附图，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，详见下表。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类 别; 标准值. 昼间; 夜间. 3类区; 65; 55. 3、废水 本项目仅产生生活污水，无生产废水产生。生活污水经城市污水管网排入西部污水处理厂，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准。标准限值如下表。 表3-8 污水综合排放标准 单位：mg/L，pH除外 序号; 污染物; 标准限值; 标 准. 1; pH; 6-9; GB8978-1996. 2; SS; 400. 3; BOD5; 300. 4; COD; 500. 5; 氨氮; -. 4、固废 本项目危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，对挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物（NOx）、二氧化硫（SO2）、烟尘、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）进行总量控制。根据复函，将建设项目污染物排放总量进行分类管理，按照行业排污绩效，分为重点行业排放管理、一般行业排放管理和其他行业排放管理三类管理方式。 本项目不涉及主要排放口，本项目属于其他行业管理类别，对照复函要求，其他行业在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。 本项目生活污水经市政污水管网之后排入长春市西部污水处理厂，处理达标后排入西新河，最终汇入新凯河，故废水总量控制指标已纳入长春市西部污水处理厂，本项目不再重复申请。 本项目无锅炉等燃烧设施，真空溶剂清洗过程产生少量的挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）。因此，本项目总量控制因子为非甲烷总烃。 本项目大气污染物排放量为非甲烷总烃：0.14t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 运营期环境影响和保护措施 | 一、施工期 本项目利用现有厂房进行建设，各功能区主要依托现有建筑物，主要建设内容为设备安装及调试，不涉及土建内容。施工期不涉及废气的排放，施工期少量设备安装和调试人员生活废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准经厂区废水总排口排入市政污水管网，经长春市西部污水处理厂处理；少量设备安装和调试人员生活垃圾由市政环卫部门清运处置；施工期设备安装和调试产生的噪声及振动通过采用低噪声安装方式，昼间施工（6:00~22:00），使用减震垫等方式，降低噪声和振动对周边声环境的影响。 二、营运期 - 1、废气 - 1.1产排污分析 - 项目生产过程中废气主要为真空清洗工序产生的有机废气以及激光打码工 - 序产生的极少量烟尘。 - ①真空清洗废气 - 根据项目使用清洗溶剂的化学品安全技术说明书，清洗溶剂主要成分为改性醇类，质量分数为70%-95%，本次环评按照95%计，按照此部分溶剂使用过程全部挥发。项目清洗溶剂用量为0.5t/a，则有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为0.475t/a。 - 清洗过程清洗机全密闭，设备自带清洗剂冷凝回收循环利用系统，故清洗过程无废气外排，仅在添加清洗溶剂及清洗后出件时清洗机开关时产生少量有机废气，因设备开关时间极短，故有机废气（以非甲烷总烃计）产生量极少。根据企业提供的厂家设计资料，添加清洗溶剂及清洗机开关时挥发性有机物质挥发量以30%计，则非甲烷总烃产生量为0.14t/a，车间内无组织排放，排放量较小，厂界无组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值，厂区内无组织排放浓度能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值，对周边环境影响较小。 - ②激光打码废气 - 激光打码过程中由于极少量金属表层材料汽化而产生少量烟尘，因被汽化的表层量极少，所以激光打标废气量极少，本环评不作定量分析。 1.2污染治理设施及可行性 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），企业采取的减少有机废气无组织排放措施如下： ①VOCs 物料储存无组织排放控制要求 本项目清洗溶剂储存于密闭的容器中，存放于车间内指定储存区，在非取用状态时加盖封口，保持密闭。本项目危险废物存放于密闭的危废暂存间，定期交由有危废处理资质单位处置，满足要求。 ②VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求 本项目原料采用第三方物流方式，由供货厂家按生产需要供货。生产使用时将密闭包装桶从厂区内储存区移至生产车间，在厂外运输及厂内转移过程均为密闭状态，满足要求。 ③工艺过程 VOCs 无组织排放控制要求 本项目真空清洗工序为全密闭，满足要求。 ④企业厂区内及周边污染监控要求 企业边界及周边 VOCs 监控要求执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界排放标准的规定，厂区内 VOCs 无组织排放监控要求参见《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A。监测点位及监测频次等要求见本报告污染源监测计划章节。 ⑤污染物监测要求 企业应按照有关法律、《环境监测管理办法》和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等规定，建立企业监测制度，制订监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。 1.3达标排放及环境影响分析 采取以上措施后，本项目厂区内无组织非甲烷总烃浓度可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中非甲烷总烃无组织特别排放限值要求；厂界处非甲烷总烃无组织排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中新污染源无组织排放浓度限值要求。 本项目周围环境敏感目标主要为项目东北侧230m的华润凌云府小区，项目外排废气可达标排放，对周围大气环境影响较小，在可接受范围之内。 1.4监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）、参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目监测计划，详见下表： 表4-1 废气自行监测一览表 排放口类型; 废气来源; 监测点位; 检测项目; 监测频次. 无组织; 真空清洗; 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年. 1.5非正常排放情况分析 - 本项目非正常情况下，清洗机发生故障时，会产生非正常排放，建设单位应定期进行设备维护，当设备出现故障时，如短时间内（8h内）不能恢复，应立即停止生产。采取上述措施后，非正常排放对周围环境影响较小。非正常工况按照清洗溶剂可挥发部分全部挥发，项目清洗溶剂用量为0.5t/a，按照产排污章节分析，可挥发部分为95%，则有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为0.475t/a，0.073kg/h。 表4-2 污染源非正常排放核算表 名称; 非正常排放原因; 污染因子; 非正常排放量（kg/h）; 持续时间（h）; 年发生频次（次）; 应对措施. 清洗废气; 清洗机发生故障; 非甲烷总烃; 0.073; 小于8h; 1; 定期进行设备维护，当设备出现故障时，如短时间内不能恢复，应立即停止生产。. 2、废水 2.1产排污分析 - 本项目运营期产生的废水主要为生活污水。生活污水排放量为2.2m3/d，594m3/a。 经市政管网排入长春市西部污水处理厂处理达标后排入西新河，最终与新凯河汇合。本项目生活污水各项污染物产生情况详见下表4-3， 表4-3 生活污水产生情况 主要污染因子; COD; BOD5; SS; 氨氮. 产生浓度（mg/L）; 300; 150; 180; 30. 产生量（m3/a）; 0.18; 0.089; 0.11; 0.018. 2.2污染治理措施及可行性 （1）废水排放情况 本项目运营期产生的废水主要是生活污水。经市政管网排入长春市西部污水处理厂处理达标后排入西新河，最终与新凯河汇合。 - 依托污染防治措施的可行性 本项目所在区域污水管网已覆盖，污水汇水至长春市西部污水处理厂，污水处理厂出水排至西新河，最终与新凯河汇合。 长春市西部污水处理厂位于长春市绿园区S105长郑公路以南、长春绕城高速以西，小八家子村以北，为城市二级污水处理厂，于2014年建成投入使用，其处理能力10万m3/d，建厂初污水厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，2016年-2017年经提标后，出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，2018年运行至今，污水稳定，且各项指标均达到一级A标准。西部污水处理厂主要收集富裕河汇水区及西部汇水区的污水，服务面积152.5平方公里，其中富裕河汇水区面积为41.5平方公里，西部汇水区面积为111.0平方公里。 长春市西部污水处理厂目前运行情况良好，采用较为先进的污水处理工艺两级脱氮生物池的后置AO池+IFAS工艺+深度处理，经调查，其日平均处理量约为95401m3/d，剩余量为4599m3/d，满足接纳本项目新增废水需要。 长春市西部污水处理厂目前设计进水水质：COD为442mg/L，BOD5为155mg/L，NH3-N为28mg/L，SS为126mg/L，总氮为37mg/L，总磷为4.2mg/L；设计出水水质：COD为50mg/L，BOD5为10mg/L，NH3-N为5（8）mg/L，SS为10mg/L，总氮为15mg/L，总磷为0.5mg/L。本项目废水满足其设计进水指标。 经长春市环境监测中心站监测，长春市西部污水处理厂出水中主要污染物浓度可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。根据《长春市伊通河流域水环境综合治理项目-长春市西部污水处理厂提标扩建工程可行性研究报告》，长春市西部污水处理厂现状一期工程规模为10万m³/d，二期工程扩建规模为15万m³/d。扩建后，总工程规模为25万m³/d，扩建及原有系统经提标后，污水厂最终出水标准执行北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/890-2012）中的B标准。由于征地原因，二期工程分两步实施，第一步规模为10万m³/d，第二步为5万m³/d。出水标准由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准提高到北京市地方标准《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）中的B标准。 本项目废水经处理后各污染物排放浓度及排放量均能达标排放，因此本项目废水排放对地表水水质影响甚微。 2.3达标排放及环境影响分析 本项目运营期产生的污废水主要为职工生活污水。废水经市政污水管网排 至长春市西部污水处理厂，处理达标后排入西新河，最终与新凯河汇合。 项目排水水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求。 总上所述，项目运营期废水均达标排放，故对地表水环境影响较小。 2.4排放口设置及监测要求 （1）排放口设置情况 本项目排放口设置情况详见下表。 表4-4 排放口基本情况 编号; 名称; 排放规律; 排放去向; 类型; 地理坐标. DW001; 污水排放口; 间歇排放; 长春市西部污水处理厂; 一般排放口; E：125.220680° N：43.757038°. （2）环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目废水监测计划情况详见下表。 表4-5 监测计划 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测依据. 1; 总排口（DW001）; pH、COD、BOD、氨氮、SS，同步监测流量; 1次/季; 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）. 3、噪声 3.1噪声源强 本项目噪声源主要为生产设备产生的噪声，其噪声值约为65-80dB(A)，噪声源强及其控制措施一览表见表4-6，以本项目厂房几何中心为坐标轴原点。 表4-6 项目噪声源强及其控制措施一览表 建筑物名称; 声源名称; 声功 率级dB(A); 声源控制措施; 设备台数; 空间相对位置 m; 距室内边界距离 m; 室内边界声级dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失dB (A); 建筑物外噪声. 声压级dB(A); 建筑物外距离厂界 m. X; Y; Z. 车间; 铆接机; 80; 基础减振+墙体隔声+低噪设备; 5; 12.54; 75.98; 1; 东10; 66.98; 22h; 20; 46.98; 150m. 南58; 51.71; 31.71; 21m. 西8; 68.92; 48.92; 30m. 北30; 57.44; 37.44; 15m. 真空溶剂清洗机; 75; 2; 7.03; 99.09; 1; 东10; 58.0; 22h; 20; 38.0; 150m. 南88; 39.11; 19.11; 21m. 西3; 68.46; 48.46; 30m. 北5; 64.02; 44.02; 15m. 激光打码机; 70; 2; 13.38; 78.05; 1; 东8; 54.94; 22h; 20; 34.94; 150m. 南60; 37.44; 17.44; 21m. 西6; 57.44; 37.44; 30m. 北39; 41.18; 21.18; 15m. 真空钎焊炉; 75; 4; 14.78; 48.17; 1; 东5; 67.02; 22h; 20; 47.02; 150m. 南40; 48.96; 28.96; 21m. 西5; 67.02; 47.02; 30m. 北45; 47.94; 27.94; 15m. 气检流量检工作台; 65; 2; 7.19; 27.57; 1; 东10; 48.0; 22h; 20; 28.0; 150m. 南28; 39.05; 19.05; 21m. 西10; 48.0; 28.0; 30m. 北70; 31.09; 11.09; 15m. 氦检机; 70; 4; 7.98; 15.37; 1; 东6; 60.44; 22h; 20; 40.44; 150m. 南12; 54.42; 34.42; 21m. 西6; 60.44; 40.44; 30m. 北70; 39.09; 19.09; 15m. 组装垫片和销钉工作台; 65; 1; 12.17; 25.67; 1; 东8; 46.94; 22h; 20; 26.94; 150m. 南25; 37.04; 17.04; 21m. 西11; 44.17; 24.17; 30m. 北50; 31.02; 11.02; 15m. 防尘帽组装及影像检测机激光打标; 70; 2; 8.12; 4.72; 1; 东4; 60.96; 22h; 20; 40.96; 150m. 南20; 46.98; 26.98; 21m. 西4; 60.96; 40.96; 30m. 北68; 36.35; 16.35; 15m. WCC干燥罐&密封垫组装机; 70; 1; 4.37; 24.66; 1; 东17; 45.39; 22h; 20; 25.39; 150m. 南27; 41.37; 21.37; 21m. 西6; 54.44; 34.44; 30m. 北65; 33.74; 13.74; 15m. 3.2主要噪声控制措施 项目厂界周边50m范围内无声环境敏感点，为了确保噪声排放稳定达标，本次环评提出以下噪声污染防治措施： ①规范设备操作，避免操作不当，产生强声源噪声。 ②加强设备维护使之处于良好运转状况。 ③合理布局生产设备，经厂房隔声处理后，可确保厂界噪声达标，对周围环境影响较小。 同时加强设备保养，对设备定期检修、维护保养，及时更换易损件，紧固各个零部件，减少噪声产生。 采取相应措施后，项目运营期对周围声环境影响较小。 3.3厂界达标情况分析 ①预测模式 根据项目对噪声源所采取的隔声、消声、减振等措施及效果，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2021）中的模式预测噪声源对各预测点的影响值并进行影响评价。 点声源衰减模式： Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn 式中：Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn——预测点处声级，dB（A）； Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn——声源处声级，dB（A）； Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn——声源距离测点处的距离，m； Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB（A）； Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn——参考位置距噪声源距离，m。 声压级合成模式： Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn 式中：Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn——预测点合成噪声级，dB（A）； Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn——噪声源个数； Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn——第Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn个噪声源作用于评价点的噪声级，dB（A）。 预测点处的等效A声级计算模式： Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn 式中：Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn——预测点的总等效A声级； Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn——第Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn个等效外声源在预测点产生的A声级； Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn——预测点的现状值。 ②项目主要噪声源与厂界距离 项目主要噪声源与厂界距离见下表： 表4-7 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 声源名称; 运行台数; 设备贡献值. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 铆接机; 5; 3.45; 5.27; 19.38; 13.92. 真空溶剂清洗机; 2; 0; 0; 18.92; 20.49. 激光打码机; 2; 0; 0; 7.89; 0. 真空钎焊炉; 4; 3.49; 2.52; 17.48; 4.42. 气检流量检工作台; 2; 0; 0; 0; 0. 氦检机; 4; 0; 7.98; 10.89; 0. 组装垫片和销钉工作台; 1; 0; 0; 0; 0. 防尘帽组装及影像检测机激光打标; 2; 0; 0.54; 11.42; 0. WCC干燥罐&密封垫组装机; 1; 0; 0; 4.89; 0. 全厂贡献值合计; /; 6.48; 10.99; 25.11; 23.17. 昼间标准值; /; 65; 65; 65; 65. 夜间标准值; /; 55; 55; 55; 55. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据预测结果，本项目营运期厂界昼夜噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 3.4监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定本项目噪声监测计划。本项目运营期噪声自行监测方案见下表： 表4-8 噪声自行监测计划表 监测类别; 监测点位; 监测内容; 监测频次. 厂界噪声; 本项目所在厂区厂界外四周; Leq（A）; 1次/季. 4.固体废物 4.1固体废物产生及处置情况 项目固废主要为真空清洗工序产生的废油脂、废清洗剂包装桶、废润滑油桶，设备维修保养产生的废润滑油及含油擦布，生产配件废包装物、职工生活垃圾等。 - 生活垃圾 - 项目职工人数 55人，生活垃圾按 0.5kg/人·d 计算，产生量为27.5kg/d（7.43t/a），定期收集后送至环卫部门指定地点处置。 - 一般固体废弃物 - 本项目外购配件拆除外包装过程产生的废包装物，主要以塑料薄膜、纸箱等 - 为主，为一般固体废弃物。产生量约3t/a，外售给废品收购站。 （3）危险废物 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - ①废油脂：真空清洗工序产生的废油脂产生量约0.3t/a，集中收集，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。 - ②废润滑油及含油擦布：项目设备维修保养会产生少量废润滑油及含油擦布，废润滑油产生量约为0.4t/a，含油擦布产生量约为0.06t/a，集中收集，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。 - ③废清洗剂包装桶：产生量约为0.06t/a，集中收集，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。 - ④废润滑油桶：产生量约为0.04t/a，集中收集，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。 表4-9 本项目一般固体废物产排情况一览表 名称; 产生环节; 产生量（t/a）; 属性; 物理性状; 处置方式和去向. 生活 垃圾; 员工生活; 7.43; 一般固废900-999-99; 固; 环卫部门处置. 生产配件废包装物; 外购配件拆除外包装; 3; 一般固废292-0999-06; 固; 收集后外卖. 表4-10 危险废物汇总表 危险废物; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 名称; 类别; 代码. 废油脂; 危险废物（HW08）; 900-249-08; 0.3; 真空清洗; 液态; 矿物油; 每月; T/In; 暂存于危废间，定期委托有资质单位处置. 废润滑油; 危险废物（HW08）; 900-214-08; 0.4; 设备维修保养; 液态; 矿物油; 每季; T/In. 废清洗剂包装桶; 危险废物（HW49）; 900-041-49; 0.06; 真空清洗; 固态; 有机溶剂; 每半年; T/In. 含油擦布; 危险废物（HW49）; 900-041-49; 0.06; 设备维修保养; 固态; 矿物油; 每季; T/In. 废润滑油桶; 危险废物（HW49）; 900-041-49; 0.04; 设备维修保养; 固态; 矿物油; 每季; T/In. 4.2环境管理要求 4.2.1一般固废管理要求 项目产生的一般固废包括生活垃圾及一般工业固体废物。其中生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置。 项目产生的一般工业固废物为外购配件拆除外包装过程产生的废包装物。集中收集后按一般固废处置。项目应根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》要求，实施台账管理。 本项目一般工业固体废物管理要求如下： （1）明确固体废物的产生情况、种类，了解并熟悉所产生固体废物的基本特性； （2）明确负责人及相关设施、场地。为固体废物产生设施、贮存设施编码。 （3）建立固体废物管理电台账，记录固体废物的产生、贮存、处置数量、处置方式等信息；根据固体废物产生周期，可按日或按班次、批次填写； （4）台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责； （5）产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年； 本项目产生的一般固废暂存于库房内，定期外运处置。综上所述，项目产生的一般固废均得到有效处置，处置率达100%，不外排，对周围环境影响较小。 4.2.2危险废物管理要求 （1）本项目危险废物产生情况 项目产生的危险废物包括真空清洗工序产生的废油脂、废清洗剂包装桶，设备维修保养产生的废润滑油及含油擦布、废润滑油桶。本项目依托富奥翰昂汽车零部件（长春）有限公司现有危废间，该危废间位于富奥翰昂汽车零部件（长春） 有限公司厂区西南角，地面均已采取了硬化措施，危废间内地面刷防渗防腐漆。该危废间总建筑面积74.88m2，本项目使用其中北侧的35m2，属于贮存点。项目产生危险废物集中收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处理。 本项目生产过程危险废物的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的容器中；二是将已包装的危险废物集中到危险废物暂存间的内部转运。 （2）贮存、转运要求 本项目危险废物的收集应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： ①根据危险废物产生的特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 ②制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 ④在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。 ⑤危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 内部转运要求： ①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。 ③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 贮存设施管理要求： 项目危废暂存间为贮存点，建设管理已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行，在建设及运行管理危险废物暂存间的过程中 已按下列要求进行： ①危险废物暂存间建设污染控制要求 a、应采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 b、贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 c、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 d、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施。 e、贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ②危险废物贮存设施运行环境管理要求 a、危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 b、应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 c、作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 d、贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 e、贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 f、贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 g、贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和 归档。 综上所述，经采取相应处置措施后，项目产生的固体废物对环境影响较小。 （3）其他管理要求 根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022），具体管理要求如下： ①制定管理计划：制定危险废物管理计划，并通过国家危险废物信息管理系统向生产经营场所所在地生态环境主管部门备案； 管理计划制定内容应包括单位基本信息、危险废物产生情况信息、危险废物转移情况信息。 ②危险废物管理台账制定：应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任； 保存时间原则上应存档5年以上。 ③危险废物申报要求：应定期通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料；危险废物登记管理单位应当按年度申报危险废物有关资料，且于每年3月31日前完成上一年度的申报； 以上《危险废物规范化管理指标体系》相关内容应作为“三同时”环保竣工验收内容。在落实好危险固废安全处置的情况下，不会造成二次污染，不会对周围环境造成影响，固废防治措施是可行的。 综上，本项目各项固体废物均得到了合理的处理与处置，不会对周围环境造成二次污染。 5.地下水、土壤环境影响分析 本项目运营期主要的地下水、土壤污染源为清洗溶剂、危险废物等，项目厂区已进行防渗处理，清洗溶剂、危险废物存在量较低，均采用专门容器存储，危险废物暂存于危废暂存间，危废暂存间已进行防渗，物料均不直接与地面接触，不存在直接污染途径，项目现有防渗措施基本满足环保要求。 6.环境风险分析 6.1危险物质和风险源分布情况 本项目运营期涉及有毒有害易燃易爆物质主要为清洗溶剂、润滑油。本项目风险物质储存情况见下表： 表4-11 本项目运营期风险物质最大储存量及贮存方式 物质名称; 物质危险特性; 最大储存量; 储存方式及位置; 使用场所. 清洗溶剂; 有毒有害; 0.2; 密封包装存于库房; 生产区. 润滑油; 有毒有害、易燃易爆; 0.1; 密封包装存于库房. 运营期主要环境风险事故为清洗溶剂、润滑油泄露，引发火灾、爆炸等对环境空气、地表水等产生影响。清洗溶剂、润滑油发生泄漏，可能对土壤及地下水造成影响。 6.2本项目Q值计算 本项目涉及危险物质为天然气，项目Q值详见下表。 表4-12 本项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种风险物质Q值. 1; 清洗溶剂; ——; 0.2; ——; ——. 2; 润滑油; ——; 0.1; 2500; 0.00004. 项目Q值：ΣQ; 0.00004. 经计算本项目ΣQ=0.00004＜1，本项目Q值小于1，不需要设置环境风险专项评价。 6.3环境风险影响途径 本项目运营期危险物质主要为清洗溶剂、润滑油，属易燃易爆物，有毒有害物质。在储存过程存在泄漏，引发火灾和爆炸次生/伴生污染等事故风险。 火灾、爆炸引发次生污染物对周围环境空气产生影响。若引发火灾，灭火产生消防废水可能对土壤、地表水等产生影响。 （1）对大气环境影响 本项目危险物质（清洗溶剂、润滑油）若遇明火等会发生火灾、爆炸产生伴生/次生污染物，会对大气环境造成一定影响。火灾、爆炸产生次生/伴生污染物的影响是暂时的，持续时间较为短暂，随着突发事故的结束瞬间的显著影响会随之消失。 （2）事故废水影响 本项目配套设置消防设施，配套应急收集装置，若发生环境风险事故，产生消防废水收集至装置内。 事故状态下产生的消防水中含有毒、有害物质，未经处理直接排入市政污水管网或者地表水体，对受纳水体产生较大冲击及污染，进入地表水体会影响生态安全。故厂区内设置有导流设施，在发生事故时产生的消防废水收集于收集装置（收集罐）内。 （3）对地下水、土壤的污染风险 产生消防废水未经收集可能会对土壤造成污染，下渗进入地下水会污染地下水。胶水、固化剂包装破裂，发生泄漏，若收集不慎溢流至车间外，可能对车间外土壤产生影响。本项目车间内设置门槛（围堰），确保风险事故的污水不对外环境造成不良影响。因此，落实完善风险减缓措施，加强运行管理，是避免环境风险事故的根本保障。 本项目通过实施风险管理措施后，基本能够把事故污水控制在该场界区范围内，因此对地表水体、地下水、土壤的污染影响较小。 6.4环境风险防范措施 6.4.1风险防范措施 项目建设单位必须建立健全风险事故防范措施，坚决杜绝风险事故发生。同时制定全面的风险事故应急预案。 事故废水防范措施： 车间内截流，采取防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施；总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 采取以上措施后，可满足项目最严重事故状态下的污水收集要求，污水可做到达标合法排放，不影响周围地表水体水质，风险可得到控制。 大气风险风范措施： ①工艺设计与安全方面：采取密封防泄漏措施，配套燃气报警装置，以有效减少或避免风险物质泄漏逸散；定期检查天然气入厂区处截断阀有效情况，定期检查天然气压力；天然气管道敷设范围内，禁止明火或电火花作业。 ②事故后应急处置措施：配套消防设施，包括消防喷淋系统、事故引风喷淋系统等措施。有效降低事故状态下大气释放源强、缩短时间、减小排放量。 ③同时联合地区有关消防、气象、环境监测及安全部门建立有效的风险报警及疏散机制，并加强风险监测，当风险发生时对当日下风向超标范围内的居民及有关人员应立即进行疏散、安置，上风向超标范围内相关人员也应立即进行疏散，同时环境监测部门强化监测力度，待影响区域污染物浓度达标后方可解除疏散。 6.4.2编制环境应急预案 为了有效预防、及时控制、积极应对可能发生的环境风险事故，高效、有序的组织环境风险事故应对处理工作，最大限度减少事故对环境造成的影响及损失，建设单位应编制环境风险应急预案。依据相关要求，项目环境风险事故应急预案应主要包括事故处置程序和应急反应计划两部分。事故处置的核心是及时报警、正确决策、迅速扑救，各部门充分配合、协调行动。建立“单元—厂区—园区/区域”的环境风险防控体系，考虑事故触发具有不确定性，厂内环境风险防控系统应纳入园区/区域环境风险防控体系，与开发区风险防控设施、管理的衔接，包括应急状态分类、应急计划区、事故等级水平、应急防护和应急医疗处理等。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 真空清洗 | 非甲烷总烃 | 清洗机真空全密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822—2019)特别限值 |
| 地表水环境 | - DW001/废水总排口 | COD BOD5 SS 氨氮 pH | / | 《污水综合排放标准》中三级排放标准（GB8978-1996） |
| 声环境 | 噪声 | / | 基础减震、安装减震垫，建筑隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类类标准限值要求 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 生活垃圾委托市政环卫部门处理，外购配件废包装材料外卖废品回收站，废油脂、废清洗剂包装桶，设备维修保养产生的废润滑油及含油擦布、废润滑油桶集中收集，暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位回收处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区地面已进行防渗处理，项目化学品物料不与地面直接接触，现有防渗措施基本满足要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强职工的安全教育培训，提高安全防范风险意识；加强管理，做好安全事故隐患定期巡视和排查，及时发现问题，尽快解决；制定严格的操作规程，强化作业过程管理；建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置；编制应急预案并定期演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环保投资估算 本项目总投资为万6000元，其中环保投资为35万元，占总投资的0.58%，环保投资估算详见表5-1。 表5-1 环保投资明细表 序号; 项目; 投资（万元）. 营运期; 噪声; 产噪设备减振、隔声措施; 20. 风险; 应急物资等; 10. 固体废物; 危险废物收集、临时暂存和委托处理; 5. 合计; 35. 2、排污口规范化管理方案 项目无废气排放口，应进行废气、废水、固体废物储存场所规范化建设，主要内容如下： （1）废水排放口 ①实行雨污分流，合理确定污水排放口位置。 ②按照《污染源监测技术规范》设置采样点。设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。 ③废水排放口应符合“一明显，二合理，三便于”的要求，即环保标志明显；排污口设置合理，排污去向合理；便于采集样品、便于监测计算、便于公众参与监督管理。 ④排污口立标要求，一切排污单位的污染物排放口(源)和固体废料贮存、处置场，必须进行规范化整治，按照国家标准《环境保护图形标志》(GB15562.1—1995)(GB15562.2—1995)的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志。 （2）固体废物 固体废物贮存场所必须进行规范化建设，设置环境保护图形标志牌，危险废物贮存场所还应设置警告性标志牌，应当使用符合标准的容器盛装危险废物等。 3、排污许可要求 按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（生态环境部部令第11号），本项目行业为“三十一、汽车制造业36中的汽车零部件及配件制造367”，排污许可管理类别为登记管理，应根据《排污许可申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）的要求，在启动生产设施或发生实际排污之前填报排污许可登记。 4、竣工环保验收 项目竣工后，建设单位应依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收监测报告表。 |

- 六、结论

1、结论 富奥翰昂汽车热系统（长春）有限公司建设项目位于吉林省长春市高新区成缘路556号。项目的建设符合国家产业政策、符合区域规划，符合“三线一单”要求，选址合理，在采取必要的污染防治措施后，可以实现污染物达标排放，对大气、地表水、声环境产生的影响较小，在严格执行本环评提出的污染治理措施及“三同时”基础上，从环境保护和可持续发展的角度看，本项目选址合理，项目可行。 - 附图、附件 - 附图 附图1 项目地理位置图 附图2 项目地理位置与周边环境关系图 附图3 项目地理位置与大气监测点位示意图 附图4 项目地理位置与周边环境保护目标分布图 附图5 项目平面布置及设备布局图 附图6 项目所在位置声功能区关系图 附图7 本项目在开发区总体规划产业布局位置示意图 附图8 长春市环境管控单元分布图 附件 附件1 引用监测报告 附件2 清洗溶剂化学品安全技术说明书 附件3 租赁协议 附件4 产权证 附件5 规划环评批复 附件6 富奥翰昂汽车零部件（长春）有限公司新能源汽车零部件项目环境影响报告表的批复 附件7 专家意见

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.14t/a |  |  |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.18t/a |  |  |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.089t/a |  |  |  |
|  | SS |  |  |  | 0.11t/a |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.018t/a |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 外购配件废包装 |  |  |  | 3t/a |  |  |  |
| 危险废物 | 废油脂 |  |  |  | 0.3t/a |  |  |  |
|  | 废润滑油 |  |  |  | 0.4t/a |  |  |  |
|  | 含油擦布 |  |  |  | 0.06t/a |  |  |  |
|  | 废清洗剂包装桶 |  |  |  | 0.06t/a |  |  |  |
|  | 废润滑油桶 |  |  |  | 0.04t/a |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①